ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕНЗА, 2019 ГОД

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

ВВЕДЕНИЕ	8

Краткая характеристика объекта разработки территориальной схемы обращения с отходами	11

Сведения об основных показателях территориальной схемы до актуализации	11

Демографические показатели в разрезе муниципальных районов и городских округов	14

РАЗДЕЛ 1. НАХОЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ	15

РАЗДЕЛ 2. КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ	29

2.1. Сведения о количестве образования твёрдых коммунальных отходов на территории Пензенской области по данным статистических отчетов	29

2.2. Сведения о количестве образования отходов на территории Пензенской области, систематизированные по видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов и их классам опасности (от I до V класса опасности)	32

2.3. Характеристика твёрдых коммунальных отходов, в том числе их морфологический состав и плотность	63

2.4. Нормативы накопления ТКО и расчет массы образуемых твердых коммунальных отходов	65

2.5. Сведения о количестве образования медицинских отходов	77

2.6. Сведения о количестве образования отходов животноводства	77

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ	79

3.1. Данные об установленных и достигнутых на территории Пензенской области значениях целевых показателей по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, в том числе ТКО	79

3.2. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО на территории Пензенской области на срок действия территориальной схемы	88

3.3. Показатели эффективности объектов по обращению с отходами	89

РАЗДЕЛ 4. МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ	91

4.1. Существующая система накопления твердых коммунальных отходов	91

4.2. Места накопления отходов (за исключением контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов)	98

4.3. Раздельное накопление отходов	99

4.4. Накопление опасных и особо опасных отходов	100

4.5. Контейнерный парк	100

4.6. Перспективная система накопления твердых коммунальных отходов	101

4.7. Накопление крупногабаритных отходов	103

4.8. Перспективное накопление опасных и особо опасных отходов	104

4.9. Обновление транспортного парка	104

4.10. Места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов	105

РАЗДЕЛ 5. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов	112

5.1. Реестр действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Пензенской области	112

5.2. Анализ данных об объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Пензенской области	112

5.3. Оценка существующих объектов системы обращения с отходами в части ТКО на территории Пензенской области	112

5.3.1. Объекты обработки (сортировки)	113

5.3.2. Объекты утилизации	114

5.3.3. Объекты обезвреживания	115

5.3.4. Объекты размещения отходов производства и потребления	115

5.3.5. Объекты обезвреживания и утилизации биологических отходов	117

5.3.6. Объекты обращения с отходами сельского хозяйства	138

РАЗДЕЛ 6. БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	139

РАЗДЕЛ 7. ОБРАЩЕНИЕ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ОТХОДОВ	142

7.1. Твердые коммунальные отходы	142

7.2. Отходы строительства и ремонта	142

7.3. Сельскохозяйственные отходы	144

7.4. Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды	144

7.5. Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром	145

7.6. Отходы обрабатывающей промышленности	145

7.7. Отходы электрического и электронного оборудования	147

7.8. Отходы добычи полезных ископаемых	148

7.9. Медицинские отходы	149

7.10. Биологические отходы	150

РАЗДЕЛ 8. СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ ОТ ИСТОЧНИКОВ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ ДО ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	151

8.1. Организации, осуществляющие транспортирование отходов	151

8.2. Система транспортирования твердых коммунальных отходов	151

РАЗДЕЛ 9. ДАННЫЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	154

9.1. Предложения по основным мероприятиям, направленным на развитие инфраструктуры экологически и санитарно-эпидемиологически безопасного обращения с отходами, в том числе ТКО	154

9.2. Обоснование поэтапного внедрения системы раздельного накопления отходов и перечень планируемых мероприятий, направленных на её развитие	158

9.4. Направления развития системы организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов	159

9.4.1. Критерии выбора перспективных технологий	159

9.4.2. Технико-экономическая характеристика технологий и оборудования по обработке (сортировке), утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО	161

РАЗДЕЛ 10. ОЦЕНКА ОБЪЁМА СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	168

РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ	168

РАЗДЕЛ 12. ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ	169

РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ	172

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	173

ПРИЛОЖЕНИЯ	173

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей территориальной схеме применяются следующие термины и определения:

Административный центр сельского поселения, муниципального района – населенный пункт, который определен с учётом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится представительный орган соответствующего муниципального образования.

Баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения твёрдых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации – соотношение количества образовавшихся твёрдых коммунальных отходов и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

Биологические отходы – трупы животных и птиц, в том числе лабораторных, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах, другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений.

Городское поселение – город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Группы однородных отходов – отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме).

Жидкие отходы – отходы, в том числе фекальные, удаляемые из выгребов неканализованных зданий, и т.п.

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Контейнерная площадка - место накопления твёрдых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.

Крупногабаритные отходы (мусор) – твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.

Медицинские отходы – все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях, а также при производстве, хранении биомедицинских клеточных продуктов.

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Муниципальное образование – городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения.

Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Населенный пункт – территория, имеющая сосредоточенную застройку, служащая местом проживания людей, которой в установленном федеральным законодательством порядке присвоено наименование.

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды.

Норматив накопления твёрдых коммунальных отходов – среднее количество твёрдых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Обработка отходов – предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Объект размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Объекты захоронения отходов – предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.

Объекты обезвреживания отходов – специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов.

Органические отходы – растительные отходы, образующиеся в результате осуществления работ по содержанию зеленых насаждений, а также листья после листопада.

Отходы животноводства – многокомпонентная смесь, включающая в себя твердые и жидкие продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных животных (экскременты), технологическую и смывную воду, кормовые остатки и газы.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (далее также – региональный оператор) – оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с собственником твёрдых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Санитарная очистка территорий – комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов и уборке территорий населенных мест.

Сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Средняя плотность твёрдых коммунальных отходов – отношение установленного годового норматива накопления в объёмных показателях к годовому нормативу накопления по массе.

Строительные отходы – отходы, образующиеся при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе зданий и сооружений, прокладке и замене инженерных коммуникаций, объектов дорожно-мостового хозяйства.

Схема потоков отходов – графическое отображение движения отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов, объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, включает в себя графические обозначения мест, количество образующихся отходов, количество объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов.

Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Территориальная схема обращения с отходами — совокупность графического (схемы, чертежи, планы и иные материалы) и текстового описания системы организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе твёрдых коммунальных отходов, образующихся на территории субъекта Российской Федерации, и направлений ее развития на определенный период.

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах.

Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

Электронная модель территориальной схемы – информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенные для ввода, хранения, актуализации, обработки, анализа, представления, визуализации данных о системе организации и осуществления на территории субъекта Российской Федерации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, образующихся на территории субъекта Российской Федерации, и (или) отходов, поступающих из других субъектов Российской Федерации.

Принятые сокращения

МО – муниципальное образование.

ГО – городской округ.

ГРОРО – государственный реестр объектов размещения отходов.

ТКО – твердые коммунальные отходы.

КГО (КГМ) – крупногабаритные отходы (мусор).

ВМР – вторичные материальные ресурсы.

ФККО – федеральный классификационный каталог отходов.

н/д – нет данных.

МСК – мусоросортировочный комплекс.

МПС – мусороперегрузочная станция.

МКД – многоквартирные дома.

ИЖС – индивидуальные жилые строения.

Пгт – поселок городского типа

ВВЕДЕНИЕ

Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – территориальная схема) разработана в целях организации и осуществления деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории Пензенской области в соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем»;

- Основами государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года;

- Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»

- Поручениями Президента Российской Федерации от 29.03.2011 № Пр-781 «О подготовке долгосрочных целевых инвестиционных программ обращения с твёрдыми бытовыми и промышленными отходами в субъектах Российской Федерации»; от 10.04.2012 № Пр-2138 «О разработке комплексной стратегии обращения с твёрдыми бытовыми отходами, предусматривающей, в том числе, создание эффективной системы управления в этой области»; от 15.11.2017 № Пр-2319 «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента в сфере регулирования обращения с отходами»;

- Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 (с последующими изменениями и дополнениями);

- Стратегией развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 № 84-р;

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (с последующими изменениями и дополнениями);

- Стратегией обращения с твёрдыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Минприроды России от 14.08.2013 № 298;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 февраля 2010 года № 49 «Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов» (с изменениями и дополнениями);

- Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 04 декабря 2014 года № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»;

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 25 апреля 2012 года №193 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- Законом Пензенской области от 09 марта 2005 года № 774-ЗПО (с изменениями на 15 мая 2019 года) «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области»;

- Законом Пензенской области от 02 ноября 2004 года № 690-ЗПО (с изменениями 15 мая 2019 года) «О границах муниципальных образований Пензенской области»;

- ГОСТ Р 52105-2003 от 03 июля 2003 года «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов. Основные положения»;

- ГОСТ Р 56195-2014 от 27 октября 2014 года «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания придомовой территории, сбора и вывоза бытовых отходов. Общие требования».

Территориальная схема определяет принципы создания эффективной системы комплексного управления отходами в области, направления и механизмы ее реализации.

Целью актуализации территориальной схемы является снижение отрицательного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления за счет организации эффективной системы управления отходами при условии достижения баланса между экологическими и экономическими приоритетами (достижение состояния экологической защищенности при обращении с отходами, создание условий для формирования социально приемлемых тарифов на регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, централизация управления отходами).

Достижение указанной цели требует решения следующих задач:

- охват всей территории области деятельностью по сбору, вывозу, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), доведение доли ТКО, вовлеченных в систему централизованного сбора, до 100%, за счет совершенствования подходов к организации сбора ТКО, проведения единой тарифной политики, а также использования современного оборудования, позволяющего вести учет образования и движения ТКО;

- централизация потоков, образующихся ТКО, позволяющая обеспечить оптимальную загрузку производственного оборудования;

- создание эффективных автоматизированных производственных мощностей по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов;

- создание сети перегрузочных станций, обеспечивающей предоставление услуги по эффективному транспортированию ТКО с увеличенными плечами доставки и оптимизирующей транспортные расходы организаций коммунального комплекса, предоставляющих эти услуги;

- оптимизация нагрузки на действующие полигоны ТКО с последующей рекультивацией полигонов, исчерпавших ресурс;

- организация накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания и размещения ТКО как единой комплексной коммунальной услуги;

- использование действующей инфраструктуры с обеспечением поступательного перехода к более современным технологиям.

Территориальная схема разработана на срок до 2030 года и обеспечивает достижение целей государственной политики в области обращения с отходами в порядке их приоритетности:

- максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

- обработку, утилизацию и обезвреживание отходов;

- безопасное захоронение отходов.

Территориальная схема предусматривает комплексную обработку и утилизацию отходов, обеспечивающую минимальный объем их захоронения, использование наилучших доступных технологий обращения с отходами и применение методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами, направленных на уменьшение количества образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот.

В ходе актуализации территориальной схемы:

- собрана и верифицирована информация об источниках образования отходов, местах накопления отходов, объектах по обработке, обезвреживанию, захоронению отходов, потоках движения отходов, организациях, осуществляющих деятельность по обращению с отходами на август 2019 года;

- сформирована финансовая модель, обеспечивающая расчет экономических последствий реализации территориальной схемы на каждый год её реализации с учетом динамики отходообразования;

- построена электронная модель, включающая в себя базу данных, средства ввода и отображения информации по вопросам обращения с отходами, математическую модель расчета оптимального размещения объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, их технических характеристик, и направлений транспортирования отходов.

Краткая характеристика объекта разработки территориальной схемы обращения с отходами

Сведения об основных показателях территориальной схемы до актуализации

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 15.12.2016 № 630-пП (с последующими изменениями) содержала следующие сведения об объемах образования ТКО на территории области:

Таблица А. Расчётное значение массы образования ТКО в 2017 году и прогнозные значения 2018 и 2019 годов, учтённые в территориальной схеме до актуализации, тонн

| Год | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прогноз численности населения, тысяч человек | 1341,53 | 1330,8 | 1323,4 |
| Индекс изменения нормы накопления ТКО по массе (Справочник ТБО, Мирный А.Н., Москва, 2001), в % к предыдущему году | факт | 0,5 | 0,5 |
| Индекс изменения численности населения, в % к предыдущему году | факт | 99,2 | 99,44 |
| Прогнозные значения образования ТКО, тонн |  |  |  |  |
| Башмаковский муниципальный район | 8766 | 8739 | 8734 |
| Спасский муниципальный район | 4960 | 4945 | 4942 |
| Бековский муниципальный район | 6367 | 6348 | 6344 |
| Белинский муниципальный район | 11114 | 11080 | 11073 |
| Бессоновский муниципальный район | 22321 | 22253 | 22239 |
| Вадинский муниципальный район | 3518 | 3507 | 3505 |
| Городищенский муниципальный район | 19783 | 19723 | 19710 |
| Земетчинский муниципальный район | 8801 | 8774 | 8769 |
| Иссинский муниципальный район | 3987 | 3975 | 3972 |
| Каменский муниципальный район | 24771 | 24696 | 24680 |
| Камешкирский муниципальный район | 4654 | 4640 | 4637 |
| Колышлейский муниципальный район | 10352 | 10321 | 10314 |
| Кузнецкий муниципальный район | 18717 | 18660 | 18648 |
| Лопатинский муниципальный район | 5402 | 5386 | 5382 |
| Лунинский муниципальный район | 7850 | 7826 | 7821 |
| Малосердобинский муниципальный район | 3565 | 3554 | 3552 |
| Мокшанский муниципальный район | 11541 | 11506 | 11499 |
| Наровчатский муниципальный район | 4720 | 4706 | 4703 |
| Неверкинский муниципальный район | 5865 | 5847 | 5843 |
| Нижнеломовский муниципальный район | 15758 | 15710 | 15700 |
| Никольский муниципальный район | 13132 | 13092 | 13084 |
| Пачелмский муниципальный район | 6209 | 6190 | 6186 |
| Пензенский муниципальный район | 24574 | 24499 | 24484 |
| Сердобский муниципальный район | 22067 | 22000 | 21986 |
| Сосновоборский муниципальный район | 5893 | 5875 | 5871 |
| Тамалинский муниципальный район | 5637 | 5620 | 5616 |
| Шемышейский муниципальный район | 6826 | 6805 | 6801 |
| город Пенза | 260562 | 259770 | 259607 |
| город Кузнецк | 38215 | 38099 | 38075 |
| ЗАТО город Заречный | 26865 | 26783 | 26767 |
| Итого: | 612792 | 610929 | 610545 |

Средняя плотность ТКО, принятая в территориальной схеме до актуализации, составляла 126,44 кг. на куб.м.

Остаточная вместимость объектов размещения отходов по состоянию на дату разработки территориальной схемы представлена в таблице Б, действовавших объектов обработки ТКО на территории Пензенской области не имелось.

Таблица Б. Характеристики объектов размещения отходов, учтённые в территориальной схеме до актуализации

| Наименование ОРО | Координаты WGS84 | Остаточная вместимость на 01.01.2018, тыс тонн | Годовая мощность, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Экосервис» | 53.213883, 46.555115 | 311,45 | 33,00 |
| МУП «Чистота» | 52.513935, 44.276292 | 160,71 | 15,00 |
| МУП «Центр развития предпринимательства Бековского района» | 52.471191, 43.664484 | 65,12 | 1,00 |
| ООО «Городищеводснаб» | 53.290536, 45.745001 | 32,26 | 2,00 |
| ООО «Коммунальные услуги» | 53.901767, 44.871733 | 28,57 | 4,00 |
| ООО «Радикс» | 53.451593, 44.662511 | 34,49 | 3,00 |
| ООО «Исток» | 53.337634, 43.345979 | 23,20 | 1,00 |
| ООО «Жилищно-Коммунальное Хозяйство» | 52.908645, 45.354001 | 31,62 | 3,00 |
| ООО «Земетчино-автодорсервис» | 53.510527, 42.583227 | 347,22 | 11,00 |
| МУП «Каменское ЖКХ» | 53.152948, 43.943709 | 25,38 | 4,00 |
| МУП по очистке города г. Пенза | 53.236678, 45.205923 | 6294,71 | 386,00 |

Таблица В. Тарифы на объектах, учтённые в территориальной схеме до актуализации на 2018 и 2019 годы

| Наименование ОРО | Зона РО | Координаты WGS84 | Тариф, руб.на тонну |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |
| ООО «Экосервис» | Восточная зона | 53.213883, 46.555115 | 256,09 | 226,43 |
| МУП «Чистота» | Южная зона | 52.513935, 44.276292 | 636,94 | 655,57 |
| МУП «Центр развития предпринимательства Бековского района» | Южная зона | 52.471191, 43.664484 | 619,94 | 644,89 |
| ООО «Городищеводснаб» | Восточная зона | 53.290536, 45.745001 | 641,96 | - |
| ООО «Коммунальные услуги» | Северная зона | 53.901767, 44.871733 | 659,80 | 683,76 |
| ООО «Радикс» | Северная зона | 53.451593, 44.662511 | 641,96 | 660,59 |
| ООО «Исток» | Западная зона | 53.337634, 43.345979 | 659,80 | - |
| ООО «Жилищно-Коммунальное Хозяйство» | Северная зона | 52.908645, 45.354001 | 641,96 | 660,59 |
| ООО «Земетчино-автодорсервис» | Западная зона | 53.510527, 42.583227 | 636,94 | 655,57 |
| МУП «Каменское ЖКХ» | Южная зона | 53.152948, 43.943709 | 641,69 | - |
| МУП по очистке города г. Пенза | Северная зона | 53.236678, 45.205923 | 1221,77 | 1247,94 |

Таблица Г. Прогнозные тарифы региональных операторов, приведенные в территориальной схеме до актуализации на 2019 годы

| Зона деятельности РО | Тариф, руб.на тонну без НДС |
| --- | --- |
| Западная зона | 5766 |
| Северная зона | 5697,81 |
| Восточная зона | 5583,5 |
| Южная зона | 5982,34 |

Таблица Д. Логистические потоки на 2019 год, учтенные в территориальной схеме до актуализации

| Зона РО | Название района | Наименование ОРО | Масса, поступающая на ОРО (тыс.тонн) | Средняя дистанция до ОРО (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Восточная зона | Городищенский район | Полигон ООО «Экосервис» | 19,67 | 104,04 |
|  | городской округ Кузнецк | Полигон ООО «Экосервис» | 37,18 | 21,99 |
|  | Камешкирский район | Полигон ООО «Экосервис» | 4,64 | 108,42 |
|  | Кузнецкий район | Полигон ООО «Экосервис» | 19,49 | 48,89 |
|  | Лопатинский район | Полигон ООО «Экосервис» | 5,40 | 146,50 |
|  | Неверкинский район | Полигон ООО «Экосервис» | 5,88 | 81,63 |
|  | Никольский район | Полигон ООО «Экосервис» | 13,08 | 139,24 |
|  | Сосновоборский район | Полигон ООО «Экосервис» | 5,87 | 78,10 |
| Западная зона | Башмаковский район | Полигон ООО «Земетчино-автодорсервис» | 8,73 | 72,18 |
|  | Вадинский район | Полигон ООО «Земетчино-автодорсервис» | 3,53 | 80,17 |
|  | Земетчинский район | Полигон ООО «Земетчино-автодорсервис» | 8,77 | 50,58 |
|  | Наровчатский район | Полигон ООО «Земетчино-автодорсервис» | 4,70 | 151,62 |
|  | Нижнеломовский район | Полигон ООО «Земетчино-автодорсервис» | 15,67 | 124,76 |
|  | Пачелмский район | Полигон ООО «Земетчино-автодорсервис» | 6,19 | 108,50 |
|  | Спасский район | Полигон ООО «Земетчино-автодорсервис» | 4,94 | 133,91 |
| Северная зона | Бессоновский район | Полигон МУП по очистке города г. Пенза | 21,46 | 41,18 |
|  | Бессоновский район | Полигон ООО «Радикс» | 0,77 | 75,36 |
|  | городской округ Пенза | Полигон МУП по очистке города г. Пенза | 259,30 | 30,66 |
|  | Заречный | Полигон МУП по очистке города г. Пенза | 26,82 | 30,98 |
|  | Иссинский район | Полигон МУП по очистке города г. Пенза | 0,02 | 88,02 |
|  | Иссинский район | Полигон ООО «Коммунальные услуги» | 3,95 | 42,17 |
|  | Лунинский район | Полигон МУП по очистке города г. Пенза | 2,53 | 96,70 |
|  | Лунинский район | Полигон ООО «Коммунальные услуги» | 5,33 | 73,32 |
|  | Мокшанский район | Полигон МУП по очистке города г. Пенза | 0,09 | 66,92 |
|  | Мокшанский район | Полигон ООО «Коммунальные услуги» | 0,05 | 58,21 |
|  | Мокшанский район | Полигон ООО «Радикс» | 11,39 | 45,23 |
|  | Пензенский район | Полигон МУП по очистке города г. Пенза | 20,15 | 60,48 |
|  | Пензенский район | Полигон ООО «Жилищно-Коммунальное Хозяйство» | 4,57 | 63,85 |
|  | Шемышейский район | Полигон ООО «Жилищно-Коммунальное Хозяйство» | 6,80 | 38,69 |
| Южная зона | Бековский район | Полигон МУП «Центр развития предпринимательства Бековского района» | 6,32 | 36,61 |
|  | Белинский район | Полигон МУП «Центр развития предпринимательства Бековского района» | 2,89 | 136,89 |
|  | Белинский район | Полигон МУП «Чистота» | 8,24 | 128,24 |
|  | Каменский район | Полигон МУП «Центр развития предпринимательства Бековского района» | 7,74 | 136,51 |
|  | Каменский район | Полигон МУП «Чистота» | 16,94 | 114,80 |
|  | Колышлейский район | Полигон МУП «Чистота» | 10,33 | 59,39 |
|  | Малосердобинский район | Полигон МУП «Чистота» | 3,55 | 108,65 |
|  | Сердобский район | Полигон МУП «Центр развития предпринимательства Бековского района» | 0,45 | 25,04 |
|  | Сердобский район | Полигон МУП «Чистота» | 21,48 | 37,49 |
|  | Тамалинский район | Полигон МУП «Центр развития предпринимательства Бековского района» | 5,62 | 73,95 |

Демографические показатели в разрезе муниципальных районов и городских округов

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, численность населения Пензенской области на 1 января 2019 года составила 1 318,1 тыс. человек. По сравнению с 2018 годом численность населения уменьшилась на 13,5 тыс. человек. Городское население области составляет 905,4 тыс. человек (68,7%), сельское - 412,7 тыс. человек (31,3%).

Таблица 1.1. Численность населения Пензенской области, на 1 января, человек

| Год | Всего население, человек | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское население | сельское население |
| 2011 | 1 384 006 | 929 976 | 454 030 |
| 2012 | 1 376 538 | 930 155 | 446 383 |
| 2013 | 1 368 657 | 927 210 | 441 447 |
| 2014 | 1 360 587 | 924 882 | 435 705 |
| 2015 | 1 355 618 | 923 241 | 432 377 |
| 2016 | 1 348 703 | 920 885 | 427 818 |
| 2017 | 1 341 526 | 916 893 | 424 633 |
| 2018 | 1 331 655 | 912 181 | 419 474 |
| 2019 | 1 318 103 | 905 388 | 412 715 |

Таблица 1.2. Численность населения Пензенской области по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года, человек

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего | Городское население | Сельское население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пензенская область | 1 318 103 | 905 388 | 412 715 |
| 1 | Городской округ город Пенза | 522 317 | 522 317 | - |
| 2 | Городской округ город Кузнецк | 81 027 | 81 027 | - |
| 3 | Городской округ город Заречный | 65 194 | 65 194 | - |
| 4 | Башмаковский муниципальный район | 19 866 | 9 880 | 9 986 |
| 5 | Бековский муниципальный район | 14 897 | 6 200 | 8 697 |
| 6 | Белинский муниципальный район | 23 343 | 7 592 | 15 751 |
| 7 | Бессоновский муниципальный район | 48 561 | - | 48 561 |
| 8 | Вадинский муниципальный район | 7 998 | - | 7 998 |
| 9 | Городищенский муниципальный район | 47 895 | 20 901 | 26 994 |
| 10 | Земетчинский муниципальный район | 20 065 | 9 387 | 10 678 |
| 11 | Иссинский муниципальный район | 9 462 | 5 035 | 4 427 |
| 12 | Каменский муниципальный район | 53 916 | 35 154 | 18 762 |
| 13 | Камешкирский муниципальный район | 10 874 | - | 10 874 |
| 14 | Колышлейский муниципальный район | 22 766 | 7 757 | 15 009 |
| 15 | Кузнецкий муниципальный район | 36 359 | 6 363 | 29 996 |
| 16 | Лопатинский муниципальный район | 12 671 | - | 12 671 |
| 17 | Лунинский муниципальный район | 17 844 | 7 539 | 10 305 |
| 18 | Малосердобинский муниципальный район | 8 385 | - | 8 385 |
| 19 | Мокшанский муниципальный район | 25 419 | 11 212 | 14 207 |
| 20 | Наровчатский муниципальный район | 10 039 | - | 10 039 |
| 21 | Неверкинский муниципальный район | 13 614 | - | 13 614 |
| 22 | Нижнеломовский муниципальный район | 37 363 | 20 662 | 16 701 |
| 23 | Никольский муниципальный район | 29 365 | 21 852 | 7 513 |
| 24 | Пачелмский муниципальный район | 14 209 | 7 536 | 6 673 |
| 25 | Пензенский муниципальный район | 61 159 | 2 277 | 58 882 |
| 26 | Сердобский муниципальный район | 47 531 | 31 475 | 16 056 |
| 27 | Сосновоборский муниципальный район | 14 643 | 5 895 | 8 748 |
| 28 | Спасский муниципальный район | 11 406 | 7 085 | 4 321 |
| 29 | Тамалинский муниципальный район | 13 942 | 6 573 | 7 369 |
| 30 | Шемышейский муниципальный район | 15 973 | 6 475 | 9 498 |

РАЗДЕЛ 1. НАХОЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

Источник образования отходов – объект капитального строительства или другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков, на которых образуются твердые коммунальные отходы.

Перечень источников образования отходов сформирован на основе сведений органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих вывоз отходов на территории Пензенской области, данных Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), федеральной службы государственной статистики, портала общественного проекта ГосЖКХ (gosjkh.ru), сведений из открытых источников сети Интернет.

В территориальную схему включена вся собранная информация об объектах, являющихся источниками образования твёрдых коммунальных отходов, в том числе для которых установлены нормативы накопления ТКО, по следующим категориям:

Автозаправочные станции

Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания

Автомойка

Автостоянки и парковки

Административные, офисные учреждения

Бани, сауны

Банки, финансовые учреждения

Библиотеки, архивы

Выставочные залы, музеи

Гаражи, парковки закрытого типа

Гостиницы

Детские дома, интернаты

Дошкольное образовательное учреждение

Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты

Зоопарк, ботанический сад

Индивидуальные жилые дома (ИЖС)

Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые

Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки

Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники

Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр.

Многоквартирные дома (МКД)

Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро

Общежития

Общеобразовательное учреждение

Организация, оказывающая ритуальные услуги

Отделения связи

Пансионаты, дома отдыха, туристические базы

Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты

Предприятия торговли

Ремонт и пошив одежды

Садоводческие кооперативы, садовоогородные товарищества

Спортивные арены, стадионы

Спортивные клубы, центры, комплексы

Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального

и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс

Химчистки и прачечные

В соответствии с этой классификацией были проведены исследования количества образуемых твердых коммунальных отходов.

Данные о количестве нормообразующих показателей по источникам образования твердых коммунальных отходов представлены в Таблице 2.1. Реестр источников образования ТКО представлен в электронной модели территориальной схемы и в Приложении А1.

Таблица 2.1. Количество нормообразующих показателей по источникам образования твердых коммунальных отходов

| Категория источника образования ТКО | Единица измерения | Башмаковский район | Бековский район | Белинский район | Бессоновский район | Вадинский район | Городищенский район | Земетчинский район | Иссинский район | Каменский район | Камешкирский район | Колышлейский район | Кузнецкий район | Лопатинский район | Лунинский район | Малосердобинский район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автозаправочные станции | 1 машино-место | 22 | 4 | 18 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 18 | 15 | 6 | 66 | 20 | 4 | 15 |
| Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 1 машино-место | 21 | 0 | 9 | 0 | 1 | 39 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 | 13 | 3 | 0 |
| Автомойка | 1 машино-место | 12 | 0 | 6 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 150 | 150 | 150 | 500 | 100 | 100 | 150 | 50 | 40 | 900 | 150 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| Административные, офисные учреждения | 1 сотрудник | 196 | 321 | 406 | 1204 | 443 | 454 | 351 | 41 | 2006 | 164 | 399 | 1618 | 346 | 206 | 569 |
| Бани, сауны | 1 место | 25 | 0 | 0 | 8 | 15 | 17 | 70 | 10 | 80 | 11 | 70 | 10 | 18 | 18 | 0 |
| Банки, финансовые учреждения | 1 сотрудник | 56 | 2 | 11 | 2 | 8 | 16 | 22 | 27 | 6 | 36 | 64 | 112 | 45 | 15 | 13 |
| Библиотеки, архивы | 1 место | 200 | 35 | 194 | 25 | 55 | 25 | 51 | 50 | 767 | 114 | 200 | 500 | 40 | 0 | 142 |
| Выставочные залы, музеи | 1 кв. метр общей площади | 500 | 198 | 0 | 0 | 500 | 62 | 409 | 0 | 72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| Гаражи, парковки закрытого типа | 1 машино-место | 7 | 5 | 12 | 94 | 11 | 25 | 15 | 4 | 33 | 25 | 44 | 74 | 1 | 14 | 2 |
| Гостиницы | 1 место | 120 | 0 | 180 | 120 | 0 | 124 | 60 | 0 | 110 | 180 | 60 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| Детские дома, интернаты | 1 место | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 111 | 0 | 4 | 0 |
| Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 697 | 920 | 963 | 2492 | 256 | 991 | 352 | 290 | 965 | 571 | 516 | 860 | 484 | 400 | 186 |
| Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир | 311 | 0 | 0 | 731 | 9040 | 661 | 312 | 131 | 836 | 130 | 346 | 499 | 162 | 0 | 104 |
| Зоопарк, ботанический сад | 1 кв. метр общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 11592 | 9208 | 15017 | 30249 | 6927 | 30974 | 12154 | 5442 | 23381 | 6865 | 13990 | 26701 | 11488 | 11349 | 7354 |
| Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 1795 | 10 | 220 | 446 | 533 | 962 | 318 | 549 | 240 | 340 | 111 | 870 | 306 | 1015 | 90 |
| Кладбища | 1 место | 9300 | 300 | 13080 | 105243 | 4930 | 24300 | 9900 | 4000 | 3940 | 30200 | 11500 | 8398 | 0 | 0 | 5664 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 1300 | 1220 | 1740 | 614 | 467 | 0 | 700 | 600 | 4165 | 977 | 3130 | 4365 | 2550 | 370 | 1870 |
| Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 1 кв. метр общей площади | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 1 кв. метр общей площади | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома | 1 проживающий | 8274 | 5689 | 8326 | 18312 | 1071 | 16921 | 7911 | 4020 | 30535 | 4009 | 8776 | 9658 | 1183 | 6495 | 1031 |
| Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 1 сотрудник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| Общежития | 1 место | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| Общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 1852 | 1291 | 2983 | 4352 | 1046 | 4700 | 1811 | 835 | 1005 | 1763 | 2054 | 3039 | 1678 | 2060 | 1679 |
| Организация, оказывающая ритуальные услуги | 1 место | 200 | 0 | 1 | 4 | 2 | 21 | 4 | 0 | 400 | 8 | 0 | 400 | 5 | 0 | 1 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 20 | 44 | 77 | 67 | 58 | 92 | 124 | 12 | 76 | 44 | 51 | 238 | 13 | 97 | 19 |
| Павильон | 1 кв. метр общей площади | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Палатка, киоск | 1 кв. метр общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 кв. метр общей площади | 0 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 25200 | 10000 | 8400 | 4108 | 8400 | 12600 | 0 |
| Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 15 | 0 | 0 | 43 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 11 | 21 | 9 | 11 | 12 | 2 |
| Продовольственный магазин | 1 кв. метр общей площади | 4608 | 25 | 24 | 4053 | 1560 | 12145 | 1654 | 508 | 136 | 1308 | 4096 | 0 | 1893 | 2556 | 1270 |
| Промтоварный магазин | 1 кв. метр общей площади | 2592 | 6540 | 21734 | 7996 | 3655 | 14111 | 12518 | 350 | 7557 | 14116 | 0 | 96337 | 20037 | 1880 | 14521 |
| Ремонт и пошив одежды | 1 кв. метр общей площади | 0 | 0 | 0 | 77 | 16 | 30 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 |
| Рынки продовольственные | 1 кв. метр общей площади | 12600 | 8400 | 4200 | 4200 | 4200 | 12600 | 21000 | 4200 | 8400 | 16800 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 0 |
| Рынки промтоварные | 1 кв. метр общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник (член) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 |
| Спортивные арены, стадионы | 1 кв. метр общей площади | 23100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 10500 | 0 | 29250 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 16600 | 0 |
| Спортивные клубы, центры, комплексы | 1 кв. метр общей площади | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 14328 | 1000 | 1000 | 1781 | 3736 | 1384 | 0 | 3658 | 0 |
| Супермаркет (универмаг) | 1 кв. метр общей площади | 1728 | 346 | 96 | 0 | 0 | 5110 | 6580 | 1016 | 85 | 1412 | 0 | 0 | 155 | 5112 | 516 |
| Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1 учащийся | 169 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 394 | 141 | 0 | 464 | 0 | 165 | 0 |
| Химчистки и прачечные | 1 кв. метр общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжение Таблицы 2.1.

| Категория источника образования ТКО | Единица измерения | Мокшанский район | Муниципальное образование город Кузнецк | Муниципальное образование город Пенза | Муниципальное образование ЗАТО город Заречный | Наровчатский район | Неверкинский район | Нижнеломовский район | Никольский район | Пачелмский район | Пензенский район | Сердобский район | Сосновоборский район | Спасский район | Тамалинский район | Шемышейский район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автозаправочные станции | 1 машино-место | 12 | 95 | 447 | 34 | 2 | 13 | 29 | 18 | 0 | 30 | 6 | 10 | 12 | 6 | 14 |
| Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 1 машино-место | 23 | 99 | 1602 | 18 | 0 | 0 | 139 | 7 | 0 | 168 | 42 | 5 | 0 | 3 | 13 |
| Автомойка | 1 машино-место | 15 | 48 | 450 | 21 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 407 | 1850 | 16000 | 1850 | 200 | 50 | 5 | 50 | 50 | 10 | 100 | 0 | 550 | 0 | 50 |
| Административные, офисные учреждения | 1 сотрудник | 228 | 480 | 25179 | 284 | 308 | 298 | 616 | 290 | 648 | 419 | 1364 | 191 | 379 | 578 | 159 |
| Бани, сауны | 1 место | 35 | 10 | 0 | 190 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 24 | 190 | 20 | 0 | 10 | 15 |
| Банки, финансовые учреждения | 1 сотрудник | 73 | 224 | 1380 | 180 | 24 | 12 | 7 | 94 | 14 | 6 | 145 | 7 | 1 | 11 | 53 |
| Библиотеки, архивы | 1 место | 60 | 360 | 237 | 150 | 254 | 20 | 372 | 80 | 177 | 84 | 80 | 85 | 0 | 106 | 50 |
| Выставочные залы, музеи | 1 кв. метр общей площади | 232 | 1600 | 16607,6 | 0 | 198 | 100 | 1095 | 1122,6 | 0 | 32,5 | 324 | 328 | 0 | 190 | 142 |
| Гаражи, парковки закрытого типа | 1 машино-место | 24 | 204 | 7567 | 2152 | 11 | 2 | 25 | 2 | 44 | 3 | 22 | 12 | 9 | 10 | 2 |
| Гостиницы | 1 место | 720 | 161 | 7560 | 56 | 128 | 67 | 12 | 240 | 200 | 480 | 240 | 0 | 300 | 120 | 0 |
| Детские дома, интернаты | 1 место | 5 | 15 | 605 | 13 | 2 | 120 | 90 | 100 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 1760 | 6339 | 29066 | 3264 | 539 | 409 | 1694 | 1851 | 762 | 5389 | 1795 | 803 | 421 | 650 | 810 |
| Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир | 356 | 1145 | 7990 | 4350 | 124 | 177 | 0 | 1 | 0 | 839 | 737 | 187 | 0 | 1500 | 200 |
| Зоопарк, ботанический сад | 1 кв. метр общей площади | 0 | 41346 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 14234 | 16445 | 104863 | 621 | 9079 | 10497 | 17856 | 12753 | 8217 | 37723 | 20075 | 8198 | 5742 | 8149 | 10802 |
| Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 257 | 1484 | 27199 | 2088 | 855 | 270 | 79 | 566 | 104 | 1104 | 3150 | 420 | 0 | 1325 | 125 |
| Кладбища | 1 место | 9455 | 39500 | 251000 | 31300 | 1187 | 0 | 8747 | 12900 | 986 | 18000 | 23800 | 0 | 0 | 11300 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 300 | 1500 | 2238 | 2868 | 1106 | 350 | 570 | 0 | 2093 | 1651 | 440 | 1480 | 750 | 1631 | 352 |
| Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 1 кв. метр общей площади | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 122 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 1 кв. метр общей площади | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 40 | 0 | 20 | 5 |
| Многоквартирные дома | 1 проживающий | 11185 | 64582 | 417454 | 64573 | 960 | 3117 | 19507 | 16612 | 5992 | 23436 | 27456 | 6445 | 5664 | 5793 | 5171 |
| Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 1 сотрудник | 0 | 989 | 6653 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общежития | 1 место | 300 | 600 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 360 |
| Общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 3792 | 9456 | 50184 | 5216 | 2501 | 1818 | 5677 | 5563 | 2461 | 9638 | 6084 | 2705 | 1324 | 2612 | 2162 |
| Организация, оказывающая ритуальные услуги | 1 место | 0 | 0 | 9600 | 700 | 7 | 9 | 16 | 100 | 4 | 7 | 100 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 40 | 247 | 765 | 198 | 40 | 18 | 98 | 97 | 36 | 961 | 107 | 25 | 30 | 61 | 52 |
| Павильон | 1 кв. метр общей площади | 79 | 0 | 4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Палатка, киоск | 1 кв. метр общей площади | 0 | 24 | 2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 кв. метр общей площади | 2692 | 1736 | 121800 | 12600 | 4200 | 488 | 0 | 12600 | 8400 | 0 | 12600 | 8400 | 8400 | 0 | 25200 |
| Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 27 | 0 | 0 | 253 | 0 | 5 | 0 | 10 | 13 | 82 | 80 | 5 | 0 | 12 | 10 |
| Продовольственный магазин | 1 кв. метр общей площади | 0 | 0 | 157379 | 118 | 2810 | 4024 | 121 | 0 | 111 | 358 | 13974 | 107 | 50 | 1855 | 1653 |
| Промтоварный магазин | 1 кв. метр общей площади | 1874 | 9476 | 199727 | 30366 | 2205 | 888 | 4441 | 22959 | 7579 | 8477 | 9141 | 13484 | 438 | 24590 | 5630 |
| Ремонт и пошив одежды | 1 кв. метр общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 35 | 0 | 0 | 20 |
| Рынки продовольственные | 1 кв. метр общей площади | 12600 | 21000 | 105000 | 8400 | 8400 | 0 | 21000 | 12600 | 4200 | 12600 | 16800 | 0 | 4200 | 0 | 0 |
| Рынки промтоварные | 1 кв. метр общей площади | 0 | 0 | 38497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник (член) | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146 |
| Спортивные арены, стадионы | 1 кв. метр общей площади | 0 | 32419 | 169100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 28800 | 27200 | 0 | 0 | 15300 |
| Спортивные клубы, центры, комплексы | 1 кв. метр общей площади | 0 | 3000 | 105000 | 3000 | 0 | 1154 | 7239 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 1270 | 0 | 0 | 0 |
| Супермаркет (универмаг) | 1 кв. метр общей площади | 0 | 400 | 135663 | 14080 | 1686 | 1006 | 0 | 0 | 2463 | 20993 | 400 | 1282 | 0 | 611 | 900 |
| Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1 учащийся | 440 | 260 | 8514 | 260 | 0 | 0 | 504 | 185 | 226 | 0 | 260 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| Химчистки и прачечные | 1 кв. метр общей площади | 0 | 500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В Приложении А2 приведен адресный перечень индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся источниками образования иных видов отходов производства и потребления, не относящихся к ТКО с указанием массы образующихся отходов, составленный на основании отчетности 2-ТП (отходы).

Источники образования ТКО, сгруппированные по поселениям Пензенской области, представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Источники образования ТКО, сгруппированные по поселениям

| № | Географические координаты WGS84 | Код ОКТМО | Городской округ/Район | Поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43.036596 53.211698 | 56603151 | Башмаковский муниципальный район | рабочий поселок Башмаково |
| 2 | 42.841240 53.061459 | 56603402 | Башмаковский муниципальный район | Алексеевский сельсовет |
| 3 | 42.452566 53.314901 | 56603404 | Башмаковский муниципальный район | Бояровский сельсовет |
| 4 | 42.824046 53.127024 | 56603407 | Башмаковский муниципальный район | Высокинский сельсовет |
| 5 | 42.933937 53.324728 | 56603410 | Башмаковский муниципальный район | Знаменский сельсовет |
| 6 | 42.900636 53.196606 | 56603413 | Башмаковский муниципальный район | Кандиевский сельсовет |
| 7 | 42.712305 53.278789 | 56603416 | Башмаковский муниципальный район | Липовский сельсовет |
| 8 | 42.792542 53.193672 | 56603419 | Башмаковский муниципальный район | Подгорнский сельсовет |
| 9 | 42.955299 53.088395 | 56603422 | Башмаковский муниципальный район | Починковский сельсовет |
| 10 | 42.646880 53.182945 | 56603424 | Башмаковский муниципальный район | Соломинский сельсовет |
| 11 | 42.661604 53.232179 | 56603425 | Башмаковский муниципальный район | Соседский сельсовет |
| 12 | 42.904867 53.410228 | 56603428 | Башмаковский муниципальный район | Сосновский сельсовет |
| 13 | 42.861488 53.282229 | 56603434 | Башмаковский муниципальный район | Троицкий сельсовет |
| 14 | 43.071191 53.175260 | 56603437 | Башмаковский муниципальный район | Шереметьевский сельсовет |
| 15 | 43.187729 53.926494 | 56606101 | Спасский муниципальный район | город Спасск |
| 16 | 43.348509 53.933937 | 56606402 | Спасский муниципальный район | Абашевский сельсовет |
| 17 | 43.186310 53.859780 | 56606403 | Спасский муниципальный район | Беднодемьяновский сельсовет |
| 18 | 43.350899 53.774212 | 56606404 | Спасский муниципальный район | Веденяпинский сельсовет |
| 19 | 43.300153 53.824345 | 56606407 | Спасский муниципальный район | Дубровский сельсовет |
| 20 | 43.431882 53.723549 | 56606410 | Спасский муниципальный район | Зубовский сельсовет |
| 21 | 43.260124 53.911975 | 56606413 | Спасский муниципальный район | Кошелевский сельсовет |
| 22 | 43.316125 53.728637 | 56606415 | Спасский муниципальный район | Рузановский сельсовет |
| 23 | 43.156782 53.785704 | 56606416 | Спасский муниципальный район | Татарско-Шелдаисский сельсовет |
| 24 | 43.253198 53.992952 | 56606419 | Спасский муниципальный район | Устьинский сельсовет |
| 25 | 43.707737 52.458959 | 56609151 | Бековский муниципальный район | рабочий поселок Беково |
| 26 | 43.589680 52.450463 | 56609402 | Бековский муниципальный район | Вертуновский сельсовет |
| 27 | 43.787516 52.514198 | 56609404 | Бековский муниципальный район | Волынщинский сельсовет |
| 28 | 43.793337 52.642330 | 56609407 | Бековский муниципальный район | Ивановский сельсовет |
| 29 | 43.584066 52.540787 | 56609413 | Бековский муниципальный район | Миткирейский сельсовет |
| 30 | 43.832603 52.551127 | 56609416 | Бековский муниципальный район | Мошковский сельсовет |
| 31 | 43.902330 52.600420 | 56609422 | Бековский муниципальный район | Пяшинский сельсовет |
| 32 | 43.509649 52.418059 | 56609425 | Бековский муниципальный район | Сосновский сельсовет |
| 33 | 43.758536 52.720357 | 56609440 | Бековский муниципальный район | Яковлевский сельсовет |
| 34 | 43.408679 52.965620 | 56612101 | Белинский муниципальный район | город Белинский |
| 35 | 43.622469 52.877144 | 56612403 | Белинский муниципальный район | Балкашинский сельсовет |
| 36 | 43.446345 52.969959 | 56612406 | Белинский муниципальный район | Волчковский сельсовет |
| 37 | 43.441782 52.924738 | 56612408 | Белинский муниципальный район | Камынинский сельсовет |
| 38 | 43.209432 52.936295 | 56612412 | Белинский муниципальный район | Козловский сельсовет |
| 39 | 43.629143 53.094635 | 56612416 | Белинский муниципальный район | Кутеевский сельсовет |
| 40 | 43.658536 52.992567 | 56612419 | Белинский муниципальный район | Лермонтовский сельсовет |
| 41 | 43.329645 53.104308 | 56612422 | Белинский муниципальный район | Невежкинский сельсовет |
| 42 | 43.184585 53.026658 | 56612425 | Белинский муниципальный район | Поимский сельсовет |
| 43 | 43.386706 52.932473 | 56612428 | Белинский муниципальный район | Пушанинский сельсовет |
| 44 | 43.103647 52.994491 | 56612434 | Белинский муниципальный район | Студенский сельсовет |
| 45 | 44.911848 53.489952 | 56613402 | Бессоновский муниципальный район | Александровский сельсовет |
| 46 | 45.039327 53.310253 | 56613404 | Бессоновский муниципальный район | Бессоновский сельсовет |
| 47 | 45.102353 53.452766 | 56613406 | Бессоновский муниципальный район | Вазерский сельсовет |
| 48 | 45.063312 53.377269 | 56613408 | Бессоновский муниципальный район | Грабовский сельсовет |
| 49 | 45.294422 53.214221 | 56613413 | Бессоновский муниципальный район | Кижеватовский сельсовет |
| 50 | 44.952101 53.329752 | 56613420 | Бессоновский муниципальный район | Полеологовский сельсовет |
| 51 | 45.129464 53.481325 | 56613422 | Бессоновский муниципальный район | Проказнинский сельсовет |
| 52 | 45.305525 53.282697 | 56613425 | Бессоновский муниципальный район | Сосновский сельсовет |
| 53 | 45.421677 53.256433 | 56613427 | Бессоновский муниципальный район | Степановский сельсовет |
| 54 | 45.249003 53.227749 | 56613430 | Бессоновский муниципальный район | Чемодановский сельсовет |
| 55 | 42.906916 53.703464 | 56615402 | Вадинский муниципальный район | Большелукинский сельсовет |
| 56 | 43.054536 53.690046 | 56615404 | Вадинский муниципальный район | Вадинский сельсовет |
| 57 | 43.237666 53.670676 | 56615410 | Вадинский муниципальный район | Каргалейский сельсовет |
| 58 | 42.994034 53.579117 | 56615422 | Вадинский муниципальный район | Рахмановский сельсовет |
| 59 | 42.800151 53.744626 | 56615428 | Вадинский муниципальный район | Серго-Поливановский сельсовет |
| 60 | 42.896316 53.777782 | 56615431 | Вадинский муниципальный район | Татаро-Лакинский сельсовет |
| 61 | 43.161678 53.660320 | 56615434 | Вадинский муниципальный район | Ягановский сельсовет |
| 62 | 45.702670 53.272758 | 56618101 | Городищенский муниципальный район | город Городище |
| 63 | 45.691100 53.076040 | 56618108 | Городищенский муниципальный район | город Сурск |
| 64 | 45.918428 53.142735 | 56618155 | Городищенский муниципальный район | рабочий поселок Чаадаевка |
| 65 | 45.856929 53.178493 | 56618402 | Городищенский муниципальный район | Архангельский сельсовет |
| 66 | 45.853767 52.983769 | 56618403 | Городищенский муниципальный район | Верхнеелюзанский сельсовет |
| 67 | 45.588737 53.505769 | 56618404 | Городищенский муниципальный район | Верхнешкафтинский сельсовет |
| 68 | 45.907136 53.275020 | 56618410 | Городищенский муниципальный район | Дигилевский сельсовет |
| 69 | 45.586051 53.107427 | 56618413 | Городищенский муниципальный район | Канаевский сельсовет |
| 70 | 46.017862 53.094743 | 56618423 | Городищенский муниципальный район | Нижнеелюзанский сельсовет |
| 71 | 45.794308 53.210479 | 56618428 | Городищенский муниципальный район | Павло-Куракинский сельсовет |
| 72 | 45.514833 53.262568 | 56618431 | Городищенский муниципальный район | Русско-Ишимский сельсовет |
| 73 | 45.951019 53.029458 | 56618434 | Городищенский муниципальный район | Среднеелюзанский сельсовет |
| 74 | 45.694972 53.026296 | 56618440 | Городищенский муниципальный район | Турдакский сельсовет |
| 75 | 45.967206 53.113152 | 56618443 | Городищенский муниципальный район | Чаадаевский сельсовет |
| 76 | 45.647235 53.335075 | 56618446 | Городищенский муниципальный район | Юловский сельсовет |
| 77 | 42.614568 53.496016 | 56623151 | Земетчинский муниципальный район | рабочий поселок Земетчино |
| 78 | 42.826373 53.554293 | 56623402 | Земетчинский муниципальный район | Большеижморский сельсовет |
| 79 | 42.572949 53.497398 | 56623407 | Земетчинский муниципальный район | Пролетарский сельсовет |
| 80 | 42.665520 53.755721 | 56623410 | Земетчинский муниципальный район | Кирилловский сельсовет |
| 81 | 42.688293 53.658976 | 56623411 | Земетчинский муниципальный район | Краснодубравский сельсовет |
| 82 | 42.714128 53.432234 | 56623413 | Земетчинский муниципальный район | Матчерский сельсовет |
| 83 | 42.322148 53.737926 | 56623416 | Земетчинский муниципальный район | Морсовский сельсовет |
| 84 | 42.415645 53.446904 | 56623422 | Земетчинский муниципальный район | Раевский сельсовет |
| 85 | 42.448990 53.602478 | 56623428 | Земетчинский муниципальный район | Салтыковский сельсовет |
| 86 | 42.809260 53.474627 | 56623434 | Земетчинский муниципальный район | Ушинский сельсовет |
| 87 | 42.416696 53.648366 | 56623440 | Земетчинский муниципальный район | Юрсовский сельсовет |
| 88 | 44.854167 53.868589 | 56626151 | Иссинский муниципальный район | рабочий поселок Исса |
| 89 | 44.997493 53.883537 | 56626402 | Иссинский муниципальный район | Булычевский сельсовет |
| 90 | 45.148167 53.888605 | 56626407 | Иссинский муниципальный район | Знаменско-Пестровский сельсовет |
| 91 | 44.707005 53.850204 | 56626413 | Иссинский муниципальный район | Каменно-Бродский сельсовет |
| 92 | 45.090181 53.792045 | 56626419 | Иссинский муниципальный район | Соловцовский сельсовет |
| 93 | 44.768827 53.745994 | 56626422 | Иссинский муниципальный район | Уваровский сельсовет |
| 94 | 44.046896 53.185524 | 56629101 | Каменский муниципальный район | город Каменка |
| 95 | 43.874725 52.968375 | 56629404 | Каменский муниципальный район | Анучинский сельсовет |
| 96 | 44.024941 53.072540 | 56629410 | Каменский муниципальный район | Владыкинский сельсовет |
| 97 | 44.003471 53.311754 | 56629413 | Каменский муниципальный район | Головинщинский сельсовет |
| 98 | 44.157730 53.252425 | 56629425 | Каменский муниципальный район | Каменский сельсовет |
| 99 | 43.899392 53.163860 | 56629428 | Каменский муниципальный район | Кевдо-Мельситовский сельсовет |
| 100 | 43.771284 53.138759 | 56629429 | Каменский муниципальный район | Кикинский сельсовет |
| 101 | 43.758033 53.191362 | 56629431 | Каменский муниципальный район | Кобылкинский сельсовет |
| 102 | 43.946042 52.852441 | 56629434 | Каменский муниципальный район | Междуреченский сельсовет |
| 103 | 43.947767 53.178925 | 56629439 | Каменский муниципальный район | Первомайский сельсовет |
| 104 | 44.215581 52.931252 | 56629440 | Каменский муниципальный район | Покрово-Арчадинский сельсовет |
| 105 | 44.264297 53.169155 | 56629443 | Каменский муниципальный район | Федоровский сельсовет |
| 106 | 46.084077 52.934970 | 56631404 | Камешкирский муниципальный район | Большеумысский сельсовет |
| 107 | 45.992880 52.842809 | 56631410 | Камешкирский муниципальный район | Лапшовский сельсовет |
| 108 | 46.224897 52.913303 | 56631416 | Камешкирский муниципальный район | Новошаткинский сельсовет |
| 109 | 46.146878 52.757569 | 56631419 | Камешкирский муниципальный район | Пестровский сельсовет |
| 110 | 46.087536 52.860048 | 56631425 | Камешкирский муниципальный район | Русско-Камешкирский сельсовет |
| 111 | 45.909283 52.751307 | 56631431 | Камешкирский муниципальный район | Чумаевский сельсовет |
| 112 | 44.530944 52.697617 | 56633151 | Колышлейский муниципальный район | рабочий поселок Колышлей |
| 113 | 44.513786 52.775441 | 56633402 | Колышлейский муниципальный район | Березовский сельсовет |
| 114 | 44.409465 52.666847 | 56633404 | Колышлейский муниципальный район | Плещеевский сельсовет |
| 115 | 44.521422 52.561617 | 56633413 | Колышлейский муниципальный район | Лачиновский сельсовет |
| 116 | 44.501407 52.669261 | 56633415 | Колышлейский муниципальный район | Названовский сельсовет |
| 117 | 44.407426 52.732203 | 56633419 | Колышлейский муниципальный район | Потловский сельсовет |
| 118 | 44.691167 52.764130 | 56633422 | Колышлейский муниципальный район | Пограничный сельсовет |
| 119 | 44.557049 52.915302 | 56633428 | Колышлейский муниципальный район | Телегинский сельсовет |
| 120 | 44.650312 52.688731 | 56633431 | Колышлейский муниципальный район | Трескинский сельсовет |
| 121 | 46.364971 52.913857 | 56640154 | Кузнецкий муниципальный район | рабочий поселок Верхозим |
| 122 | 46.828259 53.111703 | 56640158 | Кузнецкий муниципальный район | рабочий поселок Евлашево |
| 123 | 46.381914 53.011383 | 56640402 | Кузнецкий муниципальный район | Анненковский сельсовет |
| 124 | 46.888581 53.088562 | 56640404 | Кузнецкий муниципальный район | Большетруевский сельсовет |
| 125 | 46.708263 52.990426 | 56640407 | Кузнецкий муниципальный район | Комаровский сельсовет |
| 126 | 46.221295 53.085285 | 56640410 | Кузнецкий муниципальный район | Махалинский сельсовет |
| 127 | 46.440115 53.154594 | 56640413 | Кузнецкий муниципальный район | Никольский сельсовет |
| 128 | 46.510319 53.133308 | 56640416 | Кузнецкий муниципальный район | Посельский сельсовет |
| 129 | 46.196663 53.147833 | 56640422 | Кузнецкий муниципальный район | Сюзюмский сельсовет |
| 130 | 46.319669 53.188578 | 56640425 | Кузнецкий муниципальный район | Тарлаковский сельсовет |
| 131 | 46.621503 52.980326 | 56640429 | Кузнецкий муниципальный район | Чибирлейский сельсовет |
| 132 | 46.810338 53.271142 | 56640430 | Кузнецкий муниципальный район | Явлейский сельсовет |
| 133 | 46.606690 53.037765 | 56640431 | Кузнецкий муниципальный район | Яснополянский сельсовет |
| 134 | 45.553595 52.540502 | 56642407 | Лопатинский муниципальный район | Верешимский сельсовет |
| 135 | 45.380759 52.544161 | 56642410 | Лопатинский муниципальный район | Даниловский сельсовет |
| 136 | 46.015670 52.580686 | 56642413 | Лопатинский муниципальный район | Китунькинский сельсовет |
| 137 | 45.690211 52.542195 | 56642416 | Лопатинский муниципальный район | Козловский сельсовет |
| 138 | 45.971905 52.482806 | 56642419 | Лопатинский муниципальный район | Комсомольский сельсовет |
| 139 | 45.811941 52.619155 | 56642422 | Лопатинский муниципальный район | Лопатинский сельсовет |
| 140 | 45.869452 52.687514 | 56642425 | Лопатинский муниципальный район | Пылковский сельсовет |
| 141 | 45.777841 52.531842 | 56642428 | Лопатинский муниципальный район | Старовершаутский сельсовет |
| 142 | 45.817574 52.469230 | 56642429 | Лопатинский муниципальный район | Старокарлыганский сельсовет |
| 143 | 45.913523 52.646565 | 56642431 | Лопатинский муниципальный район | Суляевский сельсовет |
| 144 | 45.768822 52.649635 | 56642434 | Лопатинский муниципальный район | Чардымский сельсовет |
| 145 | 45.227605 53.595377 | 56643151 | Лунинский муниципальный район | рабочий поселок Лунино |
| 146 | 44.961614 53.592378 | 56643404 | Лунинский муниципальный район | Болотниковский сельсовет |
| 147 | 45.490138 53.814883 | 56643407 | Лунинский муниципальный район | Большевьясский сельсовет |
| 148 | 45.249722 53.540565 | 56643413 | Лунинский муниципальный район | Засурский сельсовет |
| 149 | 45.303118 53.564006 | 56643416 | Лунинский муниципальный район | Иванырсинский сельсовет |
| 150 | 45.375944 53.695308 | 56643422 | Лунинский муниципальный район | Ломовский сельсовет |
| 151 | 45.146047 53.604567 | 56643425 | Лунинский муниципальный район | Лунинский сельсовет |  |
| 152 | 45.102722 53.639660 | 56643434 | Лунинский муниципальный район | Родниковский сельсовет |
| 153 | 45.170877 53.761875 | 56643437 | Лунинский муниципальный район | Степановский сельсовет |
| 154 | 44.944717 53.657241 | 56643440 | Лунинский муниципальный район | Сытинский сельсовет |
| 155 | 45.033911 52.615246 | 56644402 | Малосердобинский муниципальный район | Дружаевский сельсовет |
| 156 | 45.194538 52.616979 | 56644404 | Малосердобинский муниципальный район | Ключевский сельсовет |
| 157 | 44.866123 52.552293 | 56644406 | Малосердобинский муниципальный район | Липовский сельсовет |
| 158 | 45.319323 52.432908 | 56644408 | Малосердобинский муниципальный район | Майский сельсовет |
| 159 | 44.954706 52.465137 | 56644410 | Малосердобинский муниципальный район | Малосердобинский сельсовет |
| 160 | 45.127578 52.562690 | 56644416 | Малосердобинский муниципальный район | Старославкинский сельсовет |
| 161 | 44.608100 53.440114 | 56645151 | Мокшанский муниципальный район | рабочий поселок Мокшан |
| 162 | 44.524898 53.442539 | 56645402 | Мокшанский муниципальный район | Богородский сельсовет |
| 163 | 44.666518 53.549478 | 56645404 | Мокшанский муниципальный район | Засечный сельсовет |
| 164 | 44.540170 53.346387 | 56645405 | Мокшанский муниципальный район | Елизаветинский сельсовет |
| 165 | 44.464954 53.275283 | 56645407 | Мокшанский муниципальный район | Нечаевский сельсовет |
| 166 | 44.452189 53.476535 | 56645410 | Мокшанский муниципальный район | Плесский сельсовет |
| 167 | 44.340294 53.447559 | 56645412 | Мокшанский муниципальный район | Подгорненский сельсовет |
| 168 | 44.731340 53.301235 | 56645416 | Мокшанский муниципальный район | Рамзайский сельсовет |
| 169 | 44.393816 53.313857 | 56645419 | Мокшанский муниципальный район | Успенский сельсовет |
| 170 | 44.748166 53.609050 | 56645422 | Мокшанский муниципальный район | Царевщинский сельсовет |
| 171 | 44.337159 53.586467 | 56645425 | Мокшанский муниципальный район | Чернозерский сельсовет |
| 172 | 44.181670 53.454160 | 56645427 | Мокшанский муниципальный район | Широкоисский сельсовет |
| 173 | 44.611586 53.416164 | 56645431 | Мокшанский муниципальный район | Юровский сельсовет |
| 174 | 43.776754 53.929850 | 56647401 | Наровчатский муниципальный район | Азарапинский сельсовет |
| 175 | 43.760189 53.867294 | 56647402 | Наровчатский муниципальный район | Скановский сельсовет |
| 176 | 43.696975 53.836015 | 56647403 | Наровчатский муниципальный район | Большекавендровский сельсовет |
| 177 | 43.770134 53.706193 | 56647404 | Наровчатский муниципальный район | Большекирдяшевский сельсовет |
| 178 | 43.699598 53.713713 | 56647407 | Наровчатский муниципальный район | Большеколоярский сельсовет |
| 179 | 43.696813 53.774967 | 56647410 | Наровчатский муниципальный район | Виляйский сельсовет |
| 180 | 43.534389 53.852308 | 56647413 | Наровчатский муниципальный район | Вьюнский сельсовет |
| 181 | 43.695771 53.883431 | 56647416 | Наровчатский муниципальный район | Наровчатский сельсовет |
| 182 | 43.795376 53.801894 | 56647417 | Наровчатский муниципальный район | Новопичурский сельсовет |
| 183 | 43.670502 53.946064 | 56647419 | Наровчатский муниципальный район | Орловский сельсовет |
| 184 | 43.493938 53.837115 | 56647422 | Наровчатский муниципальный район | Плесковский сельсовет |
| 185 | 43.675730 53.809626 | 56647425 | Наровчатский муниципальный район | Потодеевский сельсовет |
| 186 | 43.531757 53.980760 | 56647428 | Наровчатский муниципальный район | Суркинский сельсовет |
| 187 | 46.873409 52.786520 | 56649402 | Неверкинский муниципальный район | Алеевский сельсовет |
| 188 | 46.788231 52.880617 | 56649403 | Неверкинский муниципальный район | Березовский сельсовет |
| 189 | 46.854248 52.845425 | 56649404 | Неверкинский муниципальный район | Бигеевский сельсовет |
| 190 | 46.821154 52.809046 | 56649406 | Неверкинский муниципальный район | Бикмосеевский сельсовет |
| 191 | 46.816114 52.781526 | 56649407 | Неверкинский муниципальный район | Бикмурзинский сельсовет |
| 192 | 46.422311 52.885437 | 56649410 | Неверкинский муниципальный район | Деминский сельсовет |
| 193 | 46.934027 52.793306 | 56649411 | Неверкинский муниципальный район | Илим-Горский сельсовет |
| 194 | 46.660697 52.797798 | 56649412 | Неверкинский муниципальный район | Исикеевский сельсовет |
| 195 | 46.513490 52.768566 | 56649413 | Неверкинский муниципальный район | Сулеймановский сельсовет |
| 196 | 46.796495 52.750854 | 56649415 | Неверкинский муниципальный район | Каменноовражский сельсовет |
| 197 | 46.754202 52.672145 | 56649416 | Неверкинский муниципальный район | Карноварский сельсовет |
| 198 | 46.739021 52.790528 | 56649419 | Неверкинский муниципальный район | Неверкинский сельсовет |
| 199 | 46.489945 52.870160 | 56649422 | Неверкинский муниципальный район | Октябрьский сельсовет |
| 200 | 46.677917 52.743555 | 56649425 | Неверкинский муниципальный район | Планский сельсовет |
| 201 | 46.643575 52.838784 | 56649428 | Неверкинский муниципальный район | Староандреевский сельсовет |
| 202 | 43.672990 53.530043 | 56651101 | Нижнеломовский муниципальный район | город Нижний Ломов |
| 203 | 43.919461 53.478148 | 56651404 | Нижнеломовский муниципальный район | Атмисский сельсовет |
| 204 | 43.783608 53.549805 | 56651407 | Нижнеломовский муниципальный район | Большехуторский сельсовет |
| 205 | 43.550334 53.465231 | 56651410 | Нижнеломовский муниципальный район | Верхнеломовский сельсовет |
| 206 | 44.023737 53.452696 | 56651411 | Нижнеломовский муниципальный район | Виргинский сельсовет |
| 207 | 44.115491 53.623551 | 56651413 | Нижнеломовский муниципальный район | Голицынский сельсовет |
| 208 | 43.507700 53.618307 | 56651419 | Нижнеломовский муниципальный район | Кувак-Никольский сельсовет |
| 209 | 43.690309 53.505892 | 56651422 | Нижнеломовский муниципальный район | Кривошеевский сельсовет |
| 210 | 43.904585 53.572418 | 56651425 | Нижнеломовский муниципальный район | Новопятинский сельсовет |
| 211 | 43.641019 53.531092 | 56651431 | Нижнеломовский муниципальный район | Норовский сельсовет |
| 212 | 43.702985 53.653394 | 56651437 | Нижнеломовский муниципальный район | Усть-Каремшинский сельсовет |
| 213 | 46.084356 53.714470 | 56653101 | Никольский муниципальный район | город Никольск |
| 214 | 45.769325 53.887820 | 56653155 | Никольский муниципальный район | рабочий поселок Сура |
| 215 | 46.411288 53.642041 | 56653404 | Никольский муниципальный район | Ахматовский сельсовет |
| 216 | 46.260407 53.597103 | 56653407 | Никольский муниципальный район | Базарно-Кеньшенский сельсовет |
| 217 | 45.657234 53.787257 | 56653413 | Никольский муниципальный район | Ильминский сельсовет |
| 218 | 45.789538 53.596932 | 56653416 | Никольский муниципальный район | Казарский сельсовет |
| 219 | 46.131382 53.625682 | 56653419 | Никольский муниципальный район | Карамальский сельсовет |
| 220 | 46.061817 53.670356 | 56653422 | Никольский муниципальный район | Керенский сельсовет |
| 221 | 46.029855 53.875459 | 56653425 | Никольский муниципальный район | Маисский сельсовет |
| 222 | 45.676709 53.593020 | 56653428 | Никольский муниципальный район | Нижнешкафтинский сельсовет |
| 223 | 45.932639 53.714896 | 56653431 | Никольский муниципальный район | Ночкинский сельсовет |
| 224 | 45.979549 53.781453 | 56653446 | Никольский муниципальный район | Усовский сельсовет |
| 225 | 43.318973 53.331897 | 56654151 | Пачелмский муниципальный район | рабочий поселок Пачелма |
| 226 | 43.486859 53.233958 | 56654402 | Пачелмский муниципальный район | Белынский сельсовет |
| 227 | 43.419593 53.387200 | 56654410 | Пачелмский муниципальный район | Новотолковский сельсовет |
| 228 | 43.622415 53.221614 | 56654412 | Пачелмский муниципальный район | Решетинский сельсовет |
| 229 | 43.675613 53.276533 | 56654414 | Пачелмский муниципальный район | Титовский сельсовет |
| 230 | 43.097745 53.403577 | 56654416 | Пачелмский муниципальный район | Черкасский сельсовет |
| 231 | 43.350423 53.242349 | 56654419 | Пачелмский муниципальный район | Чкаловский сельсовет |
| 232 | 43.209199 53.363145 | 56654422 | Пачелмский муниципальный район | Шейнский сельсовет |
| 233 | 45.323042 53.074450 | 56655153 | Пензенский муниципальный район | рабочий поселок Золотаревка |
| 234 | 45.154734 53.025055 | 56655402 | Пензенский муниципальный район | Алферьевский сельсовет |
| 235 | 44.806089 53.212922 | 56655407 | Пензенский муниципальный район | Богословский сельсовет |
| 236 | 44.689434 53.055251 | 56655410 | Пензенский муниципальный район | Большееланский сельсовет |
| 237 | 45.199758 52.689249 | 56655411 | Пензенский муниципальный район | Варыпаевский сельсовет |
| 238 | 44.960168 53.054461 | 56655419 | Пензенский муниципальный район | Воскресеновский сельсовет |
| 239 | 44.515529 53.164183 | 56655427 | Пензенский муниципальный район | Ермоловский сельсовет |
| 240 | 45.071748 53.105838 | 56655429 | Пензенский муниципальный район | Засечный сельсовет |
| 241 | 45.052793 52.814815 | 56655431 | Пензенский муниципальный район | Кондольский сельсовет |
| 242 | 44.522131 52.989185 | 56655432 | Пензенский муниципальный район | Кучкинский сельсовет |
| 243 | 44.922933 53.108287 | 56655433 | Пензенский муниципальный район | Мичуринский сельсовет |
| 244 | 44.884754 52.979941 | 56655434 | Пензенский муниципальный район | Оленевский сельсовет |
| 245 | 44.892318 53.033260 | 56655436 | Пензенский муниципальный район | Ленинский сельсовет |
| 246 | 44.791141 53.104746 | 56655437 | Пензенский муниципальный район | Саловский сельсовет |
| 247 | 45.235151 53.130191 | 56655438 | Пензенский муниципальный район | Леонидовский сельсовет |
| 248 | 44.769483 52.878921 | 56655439 | Пензенский муниципальный район | Краснопольский сельсовет |
| 249 | 44.840791 52.763275 | 56655442 | Пензенский муниципальный район | Покрово-Березовский сельсовет |
| 250 | 44.954230 52.973679 | 56655443 | Пензенский муниципальный район | Старокаменский сельсовет |
| 251 | 44.202735 52.455683 | 56656101 | Сердобский муниципальный район | город Сердобск |
| 252 | 44.071447 52.634362 | 56656407 | Сердобский муниципальный район | Долгоруковский сельсовет |
| 253 | 44.001288 52.787811 | 56656413 | Сердобский муниципальный район | Кировский сельсовет |
| 254 | 44.045369 52.545218 | 56656416 | Сердобский муниципальный район | Куракинский сельсовет |
| 255 | 44.165851 52.672161 | 56656420 | Сердобский муниципальный район | Мещерский сельсовет |
| 256 | 44.370801 52.440836 | 56656422 | Сердобский муниципальный район | Новостуденовский сельсовет |
| 257 | 44.381024 52.554971 | 56656425 | Сердобский муниципальный район | Песчанский сельсовет |
| 258 | 44.213075 52.442900 | 56656428 | Сердобский муниципальный район | Пригородный сельсовет |
| 259 | 44.139476 52.481298 | 56656431 | Сердобский муниципальный район | Рощинский сельсовет |
| 260 | 44.168483 52.506289 | 56656433 | Сердобский муниципальный район | Сазанский сельсовет |
| 261 | 44.165554 52.602055 | 56656434 | Сердобский муниципальный район | Секретарский сельсовет |
| 262 | 43.890346 52.463376 | 56656437 | Сердобский муниципальный район | Сокольский сельсовет |
| 263 | 46.247175 53.299163 | 56657151 | Сосновоборский муниципальный район | рабочий поселок Сосновоборск |
| 264 | 46.186350 53.375916 | 56657402 | Сосновоборский муниципальный район | Вачелайский сельсовет |
| 265 | 46.001890 53.368480 | 56657404 | Сосновоборский муниципальный район | Вязовский сельсовет |
| 266 | 46.267639 53.493123 | 56657407 | Сосновоборский муниципальный район | Еремеевский сельсовет |
| 267 | 46.261539 53.246655 | 56657410 | Сосновоборский муниципальный район | Индерский сельсовет |
| 268 | 45.983654 53.437717 | 56657416 | Сосновоборский муниципальный район | Маркинский сельсовет |
| 269 | 46.007568 53.251493 | 56657419 | Сосновоборский муниципальный район | Нижнекатмисский сельсовет |
| 270 | 46.319175 53.453522 | 56657428 | Сосновоборский муниципальный район | Николо-Барнуковский сельсовет |
| 271 | 46.069363 53.366535 | 56657431 | Сосновоборский муниципальный район | Пичилейский сельсовет |
| 272 | 46.474260 53.410985 | 56657437 | Сосновоборский муниципальный район | Шугуровский сельсовет |
| 273 | 43.248608 52.544008 | 56658151 | Тамалинский муниципальный район | рабочий поселок Тамала |
| 274 | 43.451447 52.642095 | 56658407 | Тамалинский муниципальный район | Вишневский сельсовет |
| 275 | 43.396246 52.766560 | 56658410 | Тамалинский муниципальный район | Волче-Вражский сельсовет |
| 276 | 43.185681 52.500912 | 56658425 | Тамалинский муниципальный район | Малосергиевский сельсовет |
| 277 | 43.572010 52.683927 | 56658428 | Тамалинский муниципальный район | Мачинский сельсовет |
| 278 | 43.261759 52.685161 | 56658437 | Тамалинский муниципальный район | Ульяновский сельсовет |
| 279 | 45.397872 52.889914 | 56659151 | Шемышейский муниципальный район | рабочий поселок Шемышейка |
| 280 | 45.562021 52.865485 | 56659402 | Шемышейский муниципальный район | Армиевский сельсовет |
| 281 | 45.244853 52.812072 | 56659404 | Шемышейский муниципальный район | Воробьевский сельсовет |
| 282 | 45.517635 52.680466 | 56659406 | Шемышейский муниципальный район | Каргалейский сельсовет |
| 283 | 45.532341 52.780229 | 56659407 | Шемышейский муниципальный район | Каржимантский сельсовет |
| 284 | 45.546157 53.076500 | 56659408 | Шемышейский муниципальный район | Колдаисский сельсовет |
| 285 | 45.631515 52.950371 | 56659413 | Шемышейский муниципальный район | Наскафтымский сельсовет |
| 286 | 45.400989 52.679838 | 56659419 | Шемышейский муниципальный район | Синодский сельсовет |
| 287 | 45.375827 52.803928 | 56659420 | Шемышейский муниципальный район | Руссконоркинский сельсовет |
| 288 | 45.171910 52.915953 | 56659422 | Шемышейский муниципальный район | Стародемкинский сельсовет |
| 289 | 45.271776 52.877035 | 56659425 | Шемышейский муниципальный район | Старозахаркинский сельсовет |
| 290 | 45.428145 53.025202 | 56659428 | Шемышейский муниципальный район | Старояксарский сельсовет |
| 291 | 45.307753 52.968581 | 56659431 | Шемышейский муниципальный район | Усть-Узинский сельсовет |
| 292 | 45.018316 53.195063 | 56701000 | Муниципальное образование г. Пенза | город Пенза |
| 293 | 46.601165 53.119335 | 56705000 | Муниципальное образование г. Кузнецк | город Кузнецк |
| 294 | 45.170077 53.185303 | 56734000 | Муниципальное образование ЗАТО г. Заречный | ЗАТО город Заречный |

Данные по источникам иных видов отходов, не относящиеся к твёрдым коммунальным отходам, согласно отчетности 2-ТП (отходы) представлены в Таблице 3.

Таблица 3. Количество источников образования прочих отходов производства и потребления

| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства | Отходы от добычи полезных ископаемых | Отходы обрабатывающих производств | Отходы потребления, производственные и непроизводственные | Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром | Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов | Отходы строительства и ремонта | Отходы при выполнении прочих видов деятельности | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 25 | 776 | 1823 | 58 | 1341 | 220 | 1304 | 5638 |

При формировании перечня источников образования отходов заданы следующие условия. Здание, строение и земельный участок под ним, принадлежащий владельцу здания, строения, рассматриваются как единый источник образования отходов. Земельные участки, на которых расположены многоквартирные и жилые дома, здания, а также садовые, огородные, дачные участки в качестве отдельных источников образования отходов не рассматриваются.

Жилые дома, не отнесенные к многоквартирным домам, и хозяйственно-бытовые постройки на одном с ними земельном участке, расположенные в пределах одного поселения, городского округа (района городского округа) могут объединяться в одну группу. Садовые, огородные, дачные участки, относящиеся к одному некоммерческому партнерству, объединяются в группу садовых участков.

Встроенное помещение выделяется в виде отдельного источника образования твёрдых коммунальных отходов в случае, если это встроенное нежилое помещение в многоквартирном доме или у такого помещения имеется собственник, отличный от собственника всего здания и оплата коммунальных услуг осуществляется непосредственно собственником такого помещения или его представителем.

В отношении сельскохозяйственных отходов, отходов строительства сноса и грунтов в качестве источника образования отходов указывается соответствующий земельный участок.

В целях картографической привязки по каждому адресу источника образования отходов присваиваются географические координаты в системе WGS84. При объединении садовых участков указывается адрес некоммерческого партнерства или товарищества.

В источнике образования отходов могут образовываться один или несколько типов отходов. В рамках установленных типов отходы классифицируются в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 года № 242 «Об утверждении федерального классификационного кадастра отходов». При этом к твёрдым коммунальным отходам, в том числе относятся отходы, классифицируемые в ФККО как отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению. Количество ТКО, образующихся в здании, строении, сооружении оценивается как сумма количества ТКО, образующихся во всех входящих в состав такого объекта помещениях.

Источники образования твёрдых коммунальных отходов распределены по территории Пензенской области неравномерно. Большая часть источников расположена в городских округах и прилегающих к ним территориях муниципальных районов. Распределение источников образования отходов представлено на рисунке 1, где красный цвет соответствует максимальному количеству образующихся отходов, а синий – минимальному.

Рисунок 1. Распределение источников образования ТКО

В электронной модели территориальной схемы осуществлена привязка источников образования твёрдых коммунальных отходов к объектам, отмеченным на карте Пензенской области с указанием адреса источника образования отходов (координат источника образования отходов), вида источника и количества образующихся ТКО; иных видов отходов производства и потребления, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам – с указанием адреса источника образования отходов (координат источника образования отходов), вида деятельности источника и количества образующихся отходов по классам опасности.

РАЗДЕЛ 2. КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ

2.1. Сведения о количестве образования твёрдых коммунальных отходов на территории Пензенской области по данным статистических отчетов

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), к твёрдым коммунальным отходам относятся коммунальные, отходы подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению.

Также в соответствии с письмом Росприроднадзора от 06.12.2017 № АА-10-04-36/26733 к ТКО относятся все виды отходов подтипа отходов «Отходы коммунальные твердые» (код 7 31 000 00 00 0), а также другие отходы типа отходов «Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению» (код 7 30 000 00 00 0) в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы отходов указано, что отходы относятся к ТКО.

Помимо этого, предусмотрены изменения в ФККО в части отнесения отходов «остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе» (код 7 41 119 00 00 0) к ТКО.

Перечень отходов, относящихся к твёрдым коммунальным отходам в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, представлен в таблице 4.

Таблица 4. Перечень твёрдых коммунальных отходов в соответствии с ФККО

| Код отхода по ФККО | Наименование отхода по ФККО |
| --- | --- |
| 7 30 000 00 00 0 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ |
| 7 31 000 00 00 0 | Отходы коммунальные твердые |
| 7 31 100 00 00 0 | Отходы из жилищ |
| 7 31 110 00 00 0 | Отходы из жилищ при совместном накоплении |
| 7 31 11 001 72 4 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
| 7 31 110 02 21 5 | отходы из жилищ крупногабаритные |
| 7 31 120 00 00 0 | Отходы из жилищ при раздельном накоплении |
| 7 31 200 00 00 0 | Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 31 200 01 72 4 | мусор и смет уличный |
| 7 31 200 02 72 5 | мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства |
| 7 31 200 03 72 5 | отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев |
| 7 31 205 11 72 4 | отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог |
| 7 31 210 00 00 0 | Отходы от зимней уборки улиц |
| 7 31 211 00 00 0 | Отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования |
| 7 31 211 01 72 4 | отходы с решеток станции снеготаяния |
| 7 31 211 11 39 4 | осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида кремния |
| 7 31 211 61 20 4 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные |
| 7 31 211 62 20 5 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, практически неопасные |
| 7 31 290 00 00 0 | Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений |
| 7 31 300 00 00 0 | Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 31 300 01 20 5 | растительные отходы при уходе за газонами, цветниками |
| 7 31 300 02 20 5 | растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками |
| 7 31 900 00 00 0 | Прочие твердые коммунальные отходы |
| 7 31 930 00 00 0 | Отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов |
| 7 31 931 11 72 4 | отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов |
| 7 33 000 00 00 0 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным |
| 7 33 100 00 00 0 | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам |
| 7 33 100 01 72 4 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
| 7 33 100 02 72 5 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный |
| 7 33 151 01 72 4 | мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров |
| 7 34 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении транспортных услуг населению |
| 7 34 100 00 00 0 | Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к твердым коммунальным отходам |
| 7 34 121 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов |
| 7 34 131 11 71 5 | смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный |
| 7 34 200 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к твердым коммунальным отходам |
| 7 34 201 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного транспорта |
| 7 34 201 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава |
| 7 34 201 21 72 5 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава, не содержащие пищевые отходы |
| 7 34 202 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
| 7 34 202 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена |
| 7 34 202 21 72 4 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
| 7 34 203 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
| 7 34 203 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
| 7 34 204 11 72 4 | мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов |
| 7 34 205 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских судов |
| 7 34 205 21 72 4 | особые судовые отходы |
| 7 34 900 00 00 0 | Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 34 951 11 72 4 | багаж невостребованный |
| 7 35 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 35 100 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли |
| 7 35 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |
| 7 35 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |
| 7 35 151 11 71 5 | отходы объектов оптово-розничной торговли цветами и растениями, содержащие преимущественно растительные остатки |
| 7 36 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного питания, предоставлении социальных услуг населению |
| 7 36 200 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 36 210 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные |
| 7 36 211 11 72 5 | мусор от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания, содержащий преимущественно материалы, отходы которых отнесены к V классу опасности |
| 7 36 411 11 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных учреждений |
| 7 36 400 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 37 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 37 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений |
| 7 37 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий |
| 7 39 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению |
| 7 39 400 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
| 7 39 410 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
| 7 39 410 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
| 7 39 411 31 72 4 | отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств |
| 7 39 413 11 29 5 | отходы волос |
| 7 39 420 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки бань, саун, прачечных |
| 7 39 421 01 72 5 | отходы от уборки бань, саун |
| 7 39 422 11 72 4 | отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств |
| 7 40 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ |
| 7 41 000 00 00 0 | Отходы при обработке отходов для получения вторичного сырья |
| 7 41 119 00 00 0 | Остатки сортировки твердых коммунальных отходов, отнесенные к твердым коммунальным отходам |
| 7 41 119 11 72 4 | остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе |
| 7 41 119 12 72 5 | остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе практически неопасные |

Данные статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) о количестве образования отходов на территории Пензенской области в 2016, 2017 и 2018 годах по каждому виду отходов с разбивкой по классам опасности приведены в Приложении А3. Сводная информация в части образования твёрдых коммунальных отходов согласно указанной статистической отчетности представлена в таблице 5.

Данные статистической отчетности не отражают реальной ситуации по образованию ТКО. Причин этого достаточно много: по форме 2-ТП (отходы) отчитываются только юридические лица, в статистическую отчетность не включаются отходы, поступившие на несанкционированные объекты размещения отходов, не все население Пензенской области охвачено системой централизованного удаления ТКО из мест накопления и т.д. Кроме того, в отчете 2-ТП (отходы) происходит двойной учёт образования, утилизации и обработки (использования), обезвреживания, размещения (в части хранения и захоронения) отходов, что связано с набором столбцов таблицы отчетности. Например, столбцы «Образование отходов за отчетный год» и «Поступление-всего» дублируют данные по образованию отходов: то, что образовалось в одной организации передается специализированной организации, осуществляющей деятельность по обращению с отходами, при этом и та и другая организация отчитывается по форме 2-ТП (отходы). То же самое можно сказать и про другие столбцы отчета. К сожалению, дублируется только часть информации, так как у ряда организаций есть свои объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, на которых указанные организации обращаются только со своими собственными отходами, и не оказывают услуг по обращению с отходами другим собственникам отходов. Поэтому при дальнейшем рассмотрении, анализе и прогнозах образования ТКО, данные статистической отчетности, представленные в таблице 5, не использовались.

Таблица 5. Сводная информация о количестве образования ТКО и подобных им 
на территории Пензенской области

| Показатели | Годовое количество образования ТКО и подобных им отходов по данным статистической отчетности, тонн в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | среднегодовое значение |
| ТКО IV класса опасности | 16 300 | 15 055 | 14 662 | 15 339 |
| ТКО V класса опасности | 45 147 | 45 576 | 93 281 | 61 335 |
| Всего | 61 447 | 60 631 | 107 943 | 76 674 |

2.2. Сведения о количестве образования отходов на территории Пензенской области, систематизированные по видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов и их классам опасности (от I до V класса опасности)

На территории Пензенской области образуются отходы I, II, III, IV и V класса опасности по степени воздействия на окружающую среду.

В таблице 6 отражено общее распределение отходов, образующихся в Пензенской области, по классам опасности за период 2016, 2017 и 2018 годы, а также их среднегодовые количества согласно отчетности 2-ТП (отходы).

Таблица 6. Сводная информация об общем распределении отходов, образующихся 
в Пензенской области, по классам опасности

| Класс опасности | Годовое количество отходов, тонн в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | среднегодовое значение |
| I | 34 | 33 | 29 | 32 |
| II | 91 | 85 | 50 | 75 |
| III | 6 156 | 25 172 | 7 379 | 12 902 |
| IV | 241 795 | 370 427 | 477 073 | 363 098 |
| V | 1 588 229 | 1 338 101 | 1 267 422 | 1 397 917 |
| Всего | 1 836 305 | 1 733 818 | 1 751 953 | 1 774 025 |

Данные по количеству образующихся иных видов отходов производства и потребления, не относящихся к ТКО, в разрезе классов опасности приведены в таблице 7.

Таблица 7. Данные по образованию отходов, не относящихся к твердым коммунальным, в разрезе классов опасности (тонн)

| Класс опасности | Код отхода согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО) | Наименование видов отходов, сгруппированных по классам опасности для окружающей среды | Образование отходов за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| I класс | 47110101521 | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 29,281 |
| I класс | 47131111491 | бой стеклянный ртутных ламп и термометров с остатками ртути | 0,004 |
| I класс | 47192000521 | отходы термометров ртутных | 0,014 |
| II класс | 36333101102 | растворы аммиачные травления меди отработанные | 5,7 |
| II класс | 36395221102 | электролит электрохимического оксидирования металлических поверхностей на основе серной кислоты | 0,015 |
| II класс | 41731112102 | отходы растворителя на основе диметилформамида и моноэтаноламина при промывке рабочих изделий в фотолитографии | 0,04 |
| II класс | 43812984512 | упаковка полипропиленовая, загрязненная гербицидами 2 класса опасности | 5,902 |
| II класс | 46240099202 | отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные | 0,016 |
| II класс | 48121102532 | источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства | 0,114 |
| II класс | 48220131532 | отходы литий-ионных аккумуляторов неповрежденных | 0,009 |
| II класс | 48220151532 | одиночные гальванические элементы (батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отработанные | 0,156 |
| II класс | 48221111532 | аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 0,073 |
| II класс | 48221211532 | аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово- кислотные, утратившие потребительские свойства с электролитом | 0,012 |
| II класс | 92011001532 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 35,957 |
| II класс | 92021001102 | кислота аккумуляторная серная отработанная | 2 |
| II класс | 92022001102 | щелочи аккумуляторные отработанные | 0,12 |
| III класс | 11251001333 | навоз свиней свежий | 41 |
| III класс | 29122212393 | осадок механической очистки оборотных вод мойки нефтепромыслового оборудования | 0,551 |
| III класс | 30121312103 | фракция эфироальдегидная от ректификации спирта-сырца в производстве изделий ликеро-водочных | 60,289 |
| III класс | 30711462603 | обтирочный материал, загрязненный керосином и печатной краской при чистке печатных форм | 0,325 |
| III класс | 31700000003 | Отходы производства красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 0,02 |
| III класс | 31723000003 | Отходы производства красок для художников, красителей оттеночных, красок любительских и аналогичных продуктов | 0,001 |
| III класс | 31837512603 | обтирочный материал, загрязненный пиротехническими составами и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) в производстве пиротехнических средств | 0,132 |
| III класс | 33579212203 | отходы смеси термореактивных пластмасс при производстве изделий из них | 0,6 |
| III класс | 34510011423 | пыль цементная | 53,671 |
| III класс | 36121101313 | смазочно-охлаждающие масла отработанные при металлообработке | 20,36 |
| III класс | 36121121313 | смазочно-охлаждающие жидкости, отработанные при металлообработке, содержащие нефтепродукты 15% и более | 32,8 |
| III класс | 36121204223 | стружка медная незагрязненная | 5,992 |
| III класс | 36121211223 | стружка цинка незагрязненная | 0,378 |
| III класс | 36121612393 | шлам металлический при обработке черных металлов резанием, содержащий нефтепродукты 15 % и более | 5,88 |
| III класс | 36122201313 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15 % и более | 9,447 |
| III класс | 36122201313 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15% и более | 0,075 |
| III класс | 36122203393 | шлам шлифовальный маслосодержащий | 37,348 |
| III класс | 36122303423 | пыль (порошок) от шлифования меди с содержанием металла 50 % и более | 0,12 |
| III класс | 36342141103 | электролит меднения сульфатный отработанный | 37 |
| III класс | 36344111103 | электролит хромирования отработанный | 10,4 |
| III класс | 36348191103 | растворы травления и осветления гальванических производств кислые отработанные в смеси | 25,8 |
| III класс | 36348291393 | осадки ванн гальванических производств в смеси с преимущественным содержанием хрома | 9,399 |
| III класс | 36348292393 | осадки ванн гальванических производств в смеси с преимущественным содержанием меди | 0,076 |
| III класс | 36348563393 | осадок совместной обработки смешанных (кислотно-щелочных) и обработанных сульфидом натрия хромсодержащих стоков обезвоженный | 10 |
| III класс | 36348596393 | смесь осадков нейтрализации известковым молоком кислотно-щелочных и хромсодержащих стоков гальванических производств | 25,42 |
| III класс | 36348597393 | осадки нейтрализации кислых и хромсодержащих стоков гальванических производств гидроксидом натрия в смеси | 0,13 |
| III класс | 36348598393 | осадки нейтрализации кислотно-щелочных, хромсодержащих и циансодержащих стоков гальванических производств гидроксидом натрия в смеси | 180,89 |
| III класс | 36351221393 | шлам гидрофильтров окрасочных камер с водяной завесой | 8,657 |
| III класс | 36351811333 | отходы очистки окрасочных камер | 1,152 |
| III класс | 37112112393 | осадок нейтрализации сточных вод производства печатных плат | 2,406 |
| III класс | 40231101623 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 1,407 |
| III класс | 40231101623 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 0,12 |
| III класс | 40232111603 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов 5 % и более) | 0,12 |
| III класс | 40611001313 | отходы минеральных масел моторных | 205,305 |
| III класс | 40612001313 | отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | 13,713 |
| III класс | 40613001313 | отходы минеральных масел индустриальных | 98,449 |
| III класс | 40614001313 | отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | 11,324 |
| III класс | 40614001313 | отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены - 5410020702033 | 8 |
| III класс | 40615001313 | отходы минеральных масел трансмиссионных | 42,896 |
| III класс | 40616601313 | отходы минеральных масел компрессорных | 15,52 |
| III класс | 40616811313 | отходы минеральных масел вакуумных | 0,12 |
| III класс | 40617001313 | отходы минеральных масел турбинных | 6,108 |
| III класс | 40618001313 | отходы минеральных масел технологических | 0,001 |
| III класс | 40619001313 | отходы прочих минеральных масел | 1,66 |
| III класс | 40631001313 | нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не загрязненные веществами 1-2 классов опасности | 0,253 |
| III класс | 40631211323 | нефтяные промывочные жидкости на основе керосина отработанные | 0,004 |
| III класс | 40631801323 | осадок нефтяных промывочных жидкостей, содержащий нефтепродукты более 70% | 0,008 |
| III класс | 40632511313 | смесь минеральных масел отработанных с примесью синтетических масел | 1,2 |
| III класс | 40635001313 | всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 31,434 |
| III класс | 40639001313 | смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов | 0,6 |
| III класс | 40641001393 | отходы смазок на основе нефтяных масел | 22,133 |
| III класс | 40691001103 | остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства | 1,088 |
| III класс | 40691111313 | остатки керосина осветительного, утратившего потребительские свойства | 0,2 |
| III класс | 41212111393 | отходы краски порошковой термореактивной | 2,47 |
| III класс | 41310001313 | отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 4,892 |
| III класс | 41320001313 | отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 0,976 |
| III класс | 41340001313 | отходы синтетических масел компрессорных | 1,03 |
| III класс | 41350001313 | отходы прочих синтетических масел | 1,8 |
| III класс | 41410000003 | Отходы органических растворителей | 1,21 |
| III класс | 41411101103 | отходы растворителей на основе трихлорэтилена отработанные незагрязненные | 0,21 |
| III класс | 41412111313 | отходы растворителей на основе бензина, загрязненные оксидами железа и/или кремния | 5,331 |
| III класс | 41412121313 | отходы растворителей на основе керосина, загрязненные оксидами железа и/или кремния | 3,769 |
| III класс | 41412151393 | отходы сольвента, загрязненного органическими красителями | 1,154 |
| III класс | 41412221103 | отходы растворителей на основе толуола | 6,16 |
| III класс | 41412231313 | отходы растворителей на основе ксилола, загрязненные оксидами железа и кремния | 0,8 |
| III класс | 41412615313 | спиртово-нефрасовая смесь отработанная | 0,062 |
| III класс | 41412711103 | отходы растворителей на основе диэтиленгликоля незагрязненные | 0,027 |
| III класс | 41412901313 | отходы негалогенированных органических растворителей в смеси незагрязненных | 0,007 |
| III класс | 41412911323 | спиртово-бензиновая смесь отработанная | 0,6 |
| III класс | 41412912313 | отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, загрязненные лакокрасочными материалами | 20,449 |
| III класс | 41440000003 | Отходы материалов лакокрасочных и аналогичных им для нанесения покрытий (кроме тары, загрязненной лакокрасочными материалами, красками) | 0,042 |
| III класс | 41441011393 | отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых полимеров в водной среде | 1,997 |
| III класс | 41442000003 | Отходы материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров (лаки, краски, эмали, грунтовки) | 0,001 |
| III класс | 41442011393 | отходы материалов лакокрасочных на основе алкидных смол в среде негалогенированных органических растворителей | 0,661 |
| III класс | 41442111203 | твердые отходы лакокрасочных материалов на основе алкидных смол, модифицированных растительными маслами | 0,01 |
| III класс | 41442121303 | отходы материалов лакокрасочных на основе растительных масел, содержащие пигменты в виде соединений хрома и кадмия (содержание кадмия менее 6 %) | 0,197 |
| III класс | 41442211393 | отходы материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров в среде негалогенированных органических растворителей | 0,315 |
| III класс | 41442311333 | отходы нитроэмали | 0,002 |
| III класс | 41442521203 | лакокрасочные материалы на основе эпоксидных смол, утратившие потребительские свойства | 0,6 |
| III класс | 41716111523 | пленка рентгеновская отработанная | 1,292 |
| III класс | 41721101103 | отходы проявителей рентгеновской пленки | 0,775 |
| III класс | 41721111103 | проявитель офсетных пластин отработанный | 0,24 |
| III класс | 41721201103 | отходы фиксажных растворов при обработке рентгеновской пленки | 1,44 |
| III класс | 41910000003 | Отходы клея, клеящих веществ (Отходы клея) | 0,003 |
| III класс | 41912324203 | отходы клея затвердевшего, на основе фенолформальдегидных смол | 892,363 |
| III класс | 43811101513 | тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | 0,116 |
| III класс | 43811101513 | тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 0,002 |
| III класс | 43811932513 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов 5 % и более) | 1,5 |
| III класс | 43819101513 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | 0,105 |
| III класс | 43819133523 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная лекарственными препаратами | 0,005 |
| III класс | 43819191523 | упаковка из разнородных полимерных материалов в смеси, загрязненная химическими реактивами | 0,273 |
| III класс | 43819405523 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами 3 класса опасности | 5,332 |
| III класс | 43819423523 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная инсектицидами 3 класса опасности | 3,041 |
| III класс | 43819433523 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная фунгицидами 3 класса опасности | 3,302 |
| III класс | 43831264513 | пленка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами | 2,06 |
| III класс | 44250101293 | цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 0,509 |
| III класс | 44250311293 | силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 1,364 |
| III класс | 44310301613 | фильтры окрасочных камер стекловолоконные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами | 7,506 |
| III класс | 44310311613 | фильтры окрасочных камер картонные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами | 1,5 |
| III класс | 44311483524 | фильтры бумажные в виде изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 0,002 |
| III класс | 44370111393 | песок кварцевый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 0,22 |
| III класс | 44372113203 | фильтрующая загрузка из полиуретана/пенополиуретана, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 0,013 |
| III класс | 44372117203 | фильтрующая загрузка из полипропилена, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 0,036 |
| III класс | 44376123523 | фильтрующая загрузка из угля активированного и пенополистирола, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 0,77 |
| III класс | 46201131203 | лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде кусков, с преимущественным содержанием меди и молибдена и их сплавов | 0,042 |
| III класс | 46211001513 | лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные | 4,433 |
| III класс | 46211002213 | лом и отходы медные в кусковой форме незагрязненные | 0,14 |
| III класс | 46211099203 | лом и отходы меди несортированные незагрязненные | 2,529 |
| III класс | 46240001513 | лом и отходы изделий из свинца незагрязненные | 1,515 |
| III класс | 46260099203 | отходы, содержащие никель (в том числе пыль и/или опилки никеля), несортированные | 7,382 |
| III класс | 46272111203 | отходы изделий из сплавов на основе олова, содержащих сурьму, свинец, медь | 0,017 |
| III класс | 46291001203 | лом и отходы изделий из вольфрама и сплавов на его основе незагрязненные | 0,018 |
| III класс | 46810112203 | лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 0,05 |
| III класс | 46811101513 | тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 2,08 |
| III класс | 46811200003 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами | 0,002 |
| III класс | 46811201513 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | 62,262 |
| III класс | 46811201513 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 1512,792 |
| III класс | 46811300003 | Тара из черных металлов, загрязненная клеем (Тара из черных металлов, загрязненных клеем) | 0,011 |
| III класс | 46811331513 | тара из черных металлов, загрязненная негалогенированными клеями и/или герметиками | 0,015 |
| III класс | 46811921513 | тара из черных металлов, загрязненная ингибитором на основе ароматических и аминосодержащих углеводородов | 0,024 |
| III класс | 46820101203 | лом и отходы алюминия, меди и ее сплавов в смеси, загрязненные нефтепродуктами | 0,04 |
| III класс | 47110211523 | лампы амальгамные бактерицидные, утратившие потребительские свойства | 0,001 |
| III класс | 48120301523 | картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более отработанные | 0,798 |
| III класс | 48120401524 | клавиатура, манипулятор «мышь=» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 0,006 |
| III класс | 48132211523 | телефоны мобильные, утратившие потребительские свойства | 0,001 |
| III класс | 48290211533 | конденсаторы силовые косинусные с диэлектриком (диоктилфталатом), утратившие потребительские свойства | 0,09 |
| III класс | 72310201393 | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более | 105,528 |
| III класс | 72330101393 | осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более | 0,004 |
| III класс | 73953221393 | отходы фильтрации и дистилляции тетрахлорэтилена при химической чистке одежды, текстильных изделий | 0,84 |
| III класс | 74361111313 | водно-масляная эмульсия при регенерации механическим методом масел минеральных отработанных | 0,75 |
| III класс | 74361181393 | отходы зачистки оборудования для сепарации масел минеральных отработанных | 0,045 |
| III класс | 84100001513 | шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | 3023,323 |
| III класс | 89111001523 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более) | 1,731 |
| III класс | 89211001603 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более) | 1,718 |
| III класс | 91120002393 | шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 402,699 |
| III класс | 91830281523 | фильтры очистки масла компрессорных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 0,007 |
| III класс | 91861201523 | фильтры очистки масла электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 0,4 |
| III класс | 91890521523 | фильтры очистки масла дизельных двигателей отработанные | 0,314 |
| III класс | 91890531523 | фильтры очистки топлива дизельных двигателей отработанные | 0,1 |
| III класс | 91916321403 | отходы флюсов паяльных высокотемпературных на основе хлоридно- фторидных солей | 0,001 |
| III класс | 91920101393 | песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 10,515 |
| III класс | 91920101603 | обтирочный материал,загрязненный нефтью или нефтепродуктами(содержание нефти или нефтепродуктов 15%и более) | 0,079 |
| III класс | 91920301603 | пенька промасленная (содержание масла 15 % и более) | 0,001 |
| III класс | 91920401603 | Обтирочный материал, загрязненный маслами) | 0,01 |
| III класс | 91920401603 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 151,396 |
| III класс | 91920401603 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 5,992 |
| III класс | 91920402604 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 0,026 |
| III класс | 91920411603 | обтирочный материал, загрязненный растворителями на основе ароматических углеводородов (содержание растворителей 15% и более) | 0,202 |
| III класс | 91920501393 | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 27,341 |
| III класс | 91920501393 | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 0,033 |
| III класс | 92011002523 | аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита | 8,126 |
| III класс | 92011003513 | свинцовые пластины отработанных аккумуляторов | 4,5 |
| III класс | 92012002523 | аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе, без электролита | 0,603 |
| III класс | 92113002504 | покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 0,07 |
| III класс | 92121001313 | отходы антифризов на основе этиленгликоля | 0,098 |
| III класс | 92122111313 | тормозная жидкость на основе минеральных масел отработанная | 0,015 |
| III класс | 92130101524 | фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 0,007 |
| III класс | 92130201523 | фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 10,206 |
| III класс | 92130301523 | фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | 2,556 |
| III класс | 92130401523 | фильтры очистки гидравлической жидкости автотранспортных средств отработанные | 0,114 |
| III класс | 94250101313 | отходы смесей нефтепродуктов при технических испытаниях и измерениях | 0,6 |
| III класс | 96771521403 | отходы зачистки оборудования для термического обезвреживания сточных вод объектов уничтожения химического оружия | 3,855 |
| IV класс | 11211001334 | навоз крупного рогатого скота свежий | 187984,6 |
| IV класс | 11241001294 | навоз мелкого рогатого скота свежий | 768 |
| IV класс | 11251002294 | навоз свиней перепревший | 3709,777 |
| IV класс | 11255211324 | навозосодержащие стоки при гидроудалении навоза свиней | 7819,2 |
| IV класс | 11271102294 | помет куриный перепревший | 4206 |
| IV класс | 11271302294 | помет прочих птиц перепревший | 119656 |
| IV класс | 11297101334 | экскременты собак свежие | 8,76 |
| IV класс | 11297121204 | отходы подстилки из сена при содержании собак | 11,11 |
| IV класс | 23111203404 | отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные | 56,69 |
| IV класс | 23111205424 | пыль газоочистки щебеночная | 3009,46 |
| IV класс | 23112202424 | пыль газоочистки гипсовая | 0,39 |
| IV класс | 30111811724 | отходы упаковки из разнородных материалов в смеси, загрязненные пищевым сырьем биологического происхождения | 1,368 |
| IV класс | 30114801394 | отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | 0,074 |
| IV класс | 30114951604 | обтирочный материал, загрязненный животными и растительными пищевыми жирами | 0,25 |
| IV класс | 30115121614 | ткань фильтровальная хлопчатобумажная от фильтрации молока и молочной продукции | 0,25 |
| IV класс | 30115711394 | отходы (осадки) при механической очистке сточных вод масложирового производства | 6,35 |
| IV класс | 30115991604 | обтирочный материал, загрязненный при производстве молочной продукции | 0,046 |
| IV класс | 30116110004 | Отходы от переработки зерновых культур (примесь органическая) | 23,8 |
| IV класс | 30118321424 | пыль кофейная | 6,3 |
| IV класс | 30118721334 | отходы дрожжей | 63,96 |
| IV класс | 30118913424 | пыль комбикормовая | 2,474 |
| IV класс | 30119522334 | осадок очистки сточных вод производства колбасных изделий | 1,1 |
| IV класс | 30119932604 | обтирочный материал, загрязненный пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов | 1,5 |
| IV класс | 30122311324 | осадки клеевые при производстве виноматериала | 47,48 |
| IV класс | 30211106424 | пыль хлопковая | 0,065 |
| IV класс | 30412101294 | обрезки спилка хромовой кожи | 77,1 |
| IV класс | 30413101224 | стружка кож хромового дубления | 40,9 |
| IV класс | 30413201394 | шлам от шлифовки кож | 10 |
| IV класс | 30413202424 | кожная пыль (мука) | 0,015 |
| IV класс | 30431101294 | обрезь кож хромового дубления | 36,578 |
| IV класс | 30439112294 | отходы искусственного обувного меха при производстве обуви | 2,85 |
| IV класс | 30510001214 | отходы коры | 2515,499 |
| IV класс | 30531101424 | пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | 423,896 |
| IV класс | 30531201294 | обрезь фанеры, содержащей связующие смолы | 1583,92 |
| IV класс | 30531221434 | опилки фанеры, содержащей связующие смолы | 0,069 |
| IV класс | 30531242204 | отходы затвердевшего клея на основе фенолформальдегидной смолы при производстве фанеры | 2,856 |
| IV класс | 30531311434 | опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 1193,191 |
| IV класс | 30531312434 | опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 78,658 |
| IV класс | 30531321224 | стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 6,422 |
| IV класс | 30531322224 | стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 11,668 |
| IV класс | 30531331204 | опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 961,738 |
| IV класс | 30531341214 | обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых | 6,48 |
| IV класс | 30531341214 | обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит | 545,157 |
| IV класс | 30531341214 | обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 8762,524 |
| IV класс | 30531342214 | обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 2254,719 |
| IV класс | 30531343204 | брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 20,591 |
| IV класс | 30531351424 | пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3170,173 |
| IV класс | 30531352424 | пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 317,668 |
| IV класс | 30612171424 | пыль бумажная при резке бумаги и картона | 0,084 |
| IV класс | 30713102294 | отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | 0,968 |
| IV класс | 30824101214 | отходы битума нефтяного | 0,014 |
| IV класс | 31004231524 | тара из полимерных материалов, загрязненная неорганическим сырьем для производства лаков, добавок для бетона, смол, химических модификаторов, сульфаминовой кислоты | 3,075 |
| IV класс | 31004232524 | тара из полимерных материалов, загрязненная органическим сырьем для производства лаков, красителей, закрепителей, смол, химических модификаторов | 0,056 |
| IV класс | 31104222514 | тара полиэтиленовая, загрязненная ароматическими органическими соединениями для производства пигментов | 0,126 |
| IV класс | 31104223524 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная органическим сырьем для производства лаков, красителей, закрепителей, смол, модификаторов резиновых смесей | 0,265 |
| IV класс | 31511891414 | пыль полиэтилена при очистке воздуха пневмотранспорта, узлов хранения, усреднения и отгрузки полиэтилена | 0,246 |
| IV класс | 33105911514 | отходы тары полиэтиленовой, загрязненной сыпучими компонентами резиновых композиций | 0,018 |
| IV класс | 33115103424 | пыль (мука) резиновая | 0,378 |
| IV класс | 33119211204 | отходы прокладок из листовой резины при их производстве | 0,158 |
| IV класс | 33121121204 | обрезки обрезиненного корда при раскрое обрезиненных тканей в производстве автомобильных покрышек и шин | 1,1 |
| IV класс | 33514151204 | отходы декоративного бумажно-слоистого пластика | 2,487 |
| IV класс | 33521711204 | пыль газоочистки при производстве изделий из полиэтилена | 0,066 |
| IV класс | 33530000004 | Отходы производства изделий из полистирола (Пенопласт, загрязненный эмульсолом) | 0,001 |
| IV класс | 33541211294 | отходы (обрезки) раскроя профиля поливинилхлорида, содержащие поливинилхлорид и пенопласт | 0,95 |
| IV класс | 33541311224 | отходы поливинилхлорида в виде стружки при производстве свегопрозрачных пластиковых конструкций | 0,046 |
| IV класс | 33574111204 | отходы полиамида при механической обработке изделий из полиамида | 0,009 |
| IV класс | 33574411204 | брак изделий из полиамида в их производстве | 0,005 |
| IV класс | 33576111204 | отходы пенополиуретана при производстве изделий из него | 25,491 |
| IV класс | 33576157204 | отходы полиуретана при производстве изделий из него | 0,007 |
| IV класс | 33579211204 | отходы разнородных пластмасс в смеси | 26,534 |
| IV класс | 33579213204 | отходы разнородных пластмасс в смеси при механической обработке изделий из них | 0,882 |
| IV класс | 33579281424 | пыль разнородных пластмасс в смеси при механической обработке изделий из пластмасс | 0,022 |
| IV класс | 34100101424 | пыль стеклянная | 0,051 |
| IV класс | 34120211324 | отходы мокрой шлифовки заготовок из стекла и ситалла | 3,037 |
| IV класс | 34120771394 | осадок нейтрализации негашеной известью промывных вод травления стекла раствором на основе плавиковой кислоты и фторида аммония | 1,8 |
| IV класс | 34122901294 | бой зеркал | 28,756 |
| IV класс | 34190102204 | бой стекла малоопасный | 3,4 |
| IV класс | 34198121204 | отходы зачистки оборудования для отстаивания жидкого стекла в производстве стекла | 0,008 |
| IV класс | 34310001424 | пыль керамическая | 0,265 |
| IV класс | 34482511524 | брак ферритовых изделий в их производстве | 0,024 |
| IV класс | 34521131214 | известь некондиционная | 4,804 |
| IV класс | 34612001424 | отходы бетонной смеси в виде пыли | 2177,967 |
| IV класс | 34620003424 | пыль бетонная | 2,833 |
| IV класс | 34642001214 | отходы асбоцемента в кусковой форме | 0,05 |
| IV класс | 34642001424 | отходы асбоцемента в кусковой форме | 0,05 |
| IV класс | 34642001424 | отходы асбоцемента в кусковой форме | 12,1 |
| IV класс | 34691001394 | осадок гашения извести при производстве известкового молока | 160,51 |
| IV класс | 34810011204 | сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов | 20,3 |
| IV класс | 34851101204 | отходы асбеста в кусковой форме | 49,031 |
| IV класс | 34852101424 | отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли | 1643,464 |
| IV класс | 35121021204 | шлаки сталеплавильные | 601,492 |
| IV класс | 35150102294 | окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15 % | 6,62 |
| IV класс | 35150111204 | окалина прокатного производства незагрязненная | 0,33 |
| IV класс | 35171132424 | пыль газоочистки при производстве чугуна и стали с преимущественным содержанием диоксида кремния | 4,751 |
| IV класс | 35522001294 | шлак печей переплава алюминиевого производства | 1267,891 |
| IV класс | 35701111214 | шлак плавки чугуна | 169,873 |
| IV класс | 35701121204 | шлак плавки чугуна в вагранках | 5,338 |
| IV класс | 35701211204 | шлак плавки стали при литье стали | 0,131 |
| IV класс | 35702115204 | шлак плавки баббита свинцового при его литье | 0,019 |
| IV класс | 35715001494 | песок формовочный горелый отработанный малоопасный | 27,288 |
| IV класс | 35715002294 | керамические формы от литья черных металлов отработанные | 3142,368 |
| IV класс | 35719511424 | пыль формовочной земли | 3,333 |
| IV класс | 35735111494 | песок формовочный горелый от литья алюминия отработанный | 3,6 |
| IV класс | 36113111404 | окалина при ковке черных металлов | 0,001 |
| IV класс | 36121102314 | смазочно-охлаждающие жидкости на водной основе, отработанные при металлообработке | 6,45 |
| IV класс | 36121212224 | стружка никеля незагрязненная | 0,27 |
| IV класс | 36121502224 | стружка стальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 1,955 |
| IV класс | 36121611394 | шлам абразивно-металлический при обработке черных металлов резанием, содержащий нефтепродукты менее 15% | 0,006 |
| IV класс | 36122000004 | Осадок от мойки | 0,002 |
| IV класс | 36122101424 | пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более | 35,489 |
| IV класс | 36122101424 | пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более | 0,639 |
| IV класс | 36122102424 | пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % | 31,704 |
| IV класс | 36122102424 | пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% | 1,73 |
| IV класс | 36122202314 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 % | 155,474 |
| IV класс | 36122204394 | шлам шлифовальный при использовании водосмешиваемых смазочно- охлаждающих жидкостей | 1,065 |
| IV класс | 36122204394 | шлам шлифовальный при использовании водосмешиваемых смазочноохлаждающих жидкостей | 0,148 |
| IV класс | 36122251424 | пыль (порошок) от шлифования цветных металлов (содержание цветных металлов не более 5 %) | 0,092 |
| IV класс | 36122301424 | пыль (порошок) от шлифования алюминия с содержанием металла 50 % и более | 0,129 |
| IV класс | 36122304424 | пыль (порошок) от шлифования медных сплавов с содержанием металла 50 % и более | 0,014 |
| IV класс | 36122511424 | пыль при шлифовании цветных металлов в смеси (содержание цветных металлов не более 7%) | 0,04 |
| IV класс | 36122552424 | пыль (порошок) от шлифования черных и цветных металлов в смеси с преимущественным содержанием оксидов кремния и алюминия | 0,025 |
| IV класс | 36122553424 | пыль (порошок) от шлифования черных и цветных металлов в смеси с преимущественным содержанием оксидов кремния | 0,128 |
| IV класс | 36122611424 | пыль галтовочной установки при обработке поверхности черных металлов сухой галтовкой | 0,194 |
| IV класс | 36123101424 | пыль газоочистки черных металлов незагрязненная | 130,792 |
| IV класс | 36123103424 | пыль газоочистки стальная незагрязненная | 1,141 |
| IV класс | 36123144424 | пыль газоочистки при дробеструйной обработке черных металлов | 3,992 |
| IV класс | 36123201424 | пыль газоочистки меди и медных сплавов незагрязненная | 0,219 |
| IV класс | 36123202424 | пыль газоочистки алюминиевая незагрязненная | 0,317 |
| IV класс | 36133101394 | отходы разложения карбида кальция при получении ацетилена для газовой сварки | 0,083 |
| IV класс | 36142111204 | окалина при газовой резке черных металлов | 1,561 |
| IV класс | 36311001494 | отходы песка от очистных и пескоструйных устройств | 7,125 |
| IV класс | 36311002204 | отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки | 164,58 |
| IV класс | 36311511324 | отходы гидропескоструйной (гидроабразивной) обработки поверхностей черных металлов | 4,72 |
| IV класс | 36339511324 | отходы нейтрализации гидроксидом натрия смешанных (кислотно- щелочных и хромсодержащих) стоков при химической обработке металлических поверхностей | 12 |
| IV класс | 36348412104 | смешанные (кислотно-щелочные и хромсодержащие) стоки гальванических производств с преимущественным содержанием солей натрия | 11,3 |
| IV класс | 36348564394 | осадок механической очистки смешанных (кислых и щелочных) стоков гальванических производств обезвоженный с преимущественным содержанием железа | 0,26 |
| IV класс | 36348584394 | осадок нейтрализации известковым молоком смешанных (кислотно-щелочных и хромсодержащих) стоков гальванических производств обезвоженный с преимущественным содержанием железа | 16,45 |
| IV класс | 36348584394 | осадок нейтрализации известковым молоком смешанных (кислотнощелочных и хромсодержащих) стоков гальванических производств обезвоженный с преимущественным содержанием железа | 5,28 |
| IV класс | 36348585394 | осадок нейтрализации известковым молоком смешанных (кислотно-щелочных и хромсодержащих) стоков гальванических производств обводненный | 9,315 |
| IV класс | 36348586324 | отходы нейтрализации известковым молоком смешанных (кислых и щелочных) стоков гальванических производств обводненные | 0,155 |
| IV класс | 36352211404 | отходы при шликеровании и нанесении антикоррозионного силикатно- эмалевого покрытия на металлические поверхности | 27,145 |
| IV класс | 37112411204 | отходы затвердевшего компаунда на основе эпоксидной диановой смолы при комплектовании микросхем и печатных плат | 0,044 |
| IV класс | 37131611714 | отходы разнородных пластмасс в смеси при производстве деталей для радиоаппатуры | 0,15 |
| IV класс | 39221111294 | отходы облицовочной бумаги, пропитанной меламиноформальдегидными смолами, при облицовке древесно-стружечных плит в производстве мебели | 5,29 |
| IV класс | 40110513204 | отходы (остатки) фруктов, овощей и растительных остатков необработанных | 16,964 |
| IV класс | 40211001624 | спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 39,284 |
| IV класс | 40212111604 | спецодежда из брезентовых хлопчатобумажных огнезащитных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 0,598 |
| IV класс | 40213221624 | подушки из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства | 0,025 |
| IV класс | 40213231624 | матрасы из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства | 0,44 |
| IV класс | 40214001624 | спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 1,441 |
| IV класс | 40219105614 | обувь валяная грубошерстная рабочая, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 0,044 |
| IV класс | 40220000004 | Изделия текстильные проклеенные, жестко накрахмаленные, пропитанные водоотталкивающим составом, утратившие потребительские свойства | 0,036 |
| IV класс | 40231201624 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 40,123 |
| IV класс | 40231201624 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 1,043 |
| IV класс | 40231203604 | перчатки из натуральных волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 0,678 |
| IV класс | 40232112604 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %) | 0,547 |
| IV класс | 40232112604 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 0,04 |
| IV класс | 40233111624 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нерастворимыми в воде минеральными веществами | 2,485 |
| IV класс | 40233121624 | отходы изделий из натуральных и смешанных волокон (кроме одежды), загрязненных нерастворимыми в воде минеральными веществами | 0,446 |
| IV класс | 40234231524 | перчатки хлопчатобумажные с резиновым напылением, загрязненные растворимыми в воде неорганическими веществами | 0,22 |
| IV класс | 40237121624 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная растительными и/или животными маслами | 0,137 |
| IV класс | 40239511604 | отходы текстильных изделий для уборки помещений | 3,016 |
| IV класс | 40310100524 | обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 30,206 |
| IV класс | 40421001514 | отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные | 0,956 |
| IV класс | 40429099514 | отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 10,246 |
| IV класс | 40521200004 | Отходы бумаги и мешки бумажные с влагопрочными слоями незагрязненные(мешки из-под цемента) | 0,001 |
| IV класс | 40521211604 | отходы бумаги и мешки бумажные с полиэтиленовым слоем незагрязненные | 11,126 |
| IV класс | 40529000004 | Прочие отходы бумаги с пропиткой и покрытием( наждачная бумага) | 0,043 |
| IV класс | 40529002294 | отходы бумаги с клеевым слоем | 2,124 |
| IV класс | 40529113604 | отходы бумаги с силиконовым покрытием (подложки) | 0,215 |
| IV класс | 40581000004 | Отходы бумаги и картона несортированные | 0,001 |
| IV класс | 40581000004 | Отходы бумаги и картона несортированные (кассеты из-под яиц) | 0,115 |
| IV класс | 40581001294 | отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги | 0,513 |
| IV класс | 40581191604 | отходы бумаги и картона в смеси | 0,437 |
| IV класс | 40591131604 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами | 31,845 |
| IV класс | 40591175604 | отходы упаковочных материалов из бумаги и/или картона, загрязненные химическими реактивами, в смеси | 0,023 |
| IV класс | 40591212604 | отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 0,751 |
| IV класс | 40591583604 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная порошковой краской на основе синтетических смол | 0,23 |
| IV класс | 40591901604 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими | 0,403 |
| IV класс | 40591906604 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная хлорсодержащими дезинфицирующими средствами | 0,102 |
| IV класс | 40591914604 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная клеем поливинилацетатным | 5,452 |
| IV класс | 40591916604 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная термоклеем | 0,005 |
| IV класс | 40591971604 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная хлорной известью | 0,039 |
| IV класс | 40591972604 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная органо-минеральными удобрениями | 0,002 |
| IV класс | 40592311624 | мешки бумажные ламинированные, загрязненные нерастворимой или малорастворимой минеральной неметаллической продукцией | 0,11 |
| IV класс | 40592353624 | упаковка из бумаги и/или картона, ламинированная полиэтиленом, загрязненная пищевыми продуктами | 0,499 |
| IV класс | 40592361294 | отходы бумаги с клеевым слоем, загрязненной лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 10 %) | 2,894 |
| IV класс | 40592371604 | упаковка из бумаги, пропитанной канифольным клеем, загрязненная каолином | 1,691 |
| IV класс | 40592511524 | отходы упаковки из бумаги и картона многослойной, загрязненной пищевыми продуктами | 6,26 |
| IV класс | 41412901313 | отходы негалогенированных органических растворителей в смеси незагрязненных | 0,05 |
| IV класс | 41714001294 | отходы фотобумаги | 0,018 |
| IV класс | 41715001294 | отходы фото- и кинопленки | 0,09 |
| IV класс | 41912311204 | отходы клея поливинилацетатного | 1,037 |
| IV класс | 43111231524 | шланги и/или рукава из вулканизированной резины с нитяным каркасом, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 0,085 |
| IV класс | 43113001524 | изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 0,25 |
| IV класс | 43113111524 | коврики резинотканевые офисные, утратившие потребительские свойства | 0,837 |
| IV класс | 43114101204 | резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 1,572 |
| IV класс | 43114102204 | резиновая обувь отработанная утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 0,247 |
| IV класс | 43114102204 | резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 0,45 |
| IV класс | 43114121514 | спецодежда из резины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 0,628 |
| IV класс | 43114191524 | обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 1,054 |
| IV класс | 43119981724 | отходы изделий технического назначения из вулканизированной резины незагрязненные в смеси | 0,03 |
| IV класс | 43131111524 | резинометаллические изделия технического назначения отработанные | 0,275 |
| IV класс | 43300000004 | Отходы продукции из резины загрязненные | 0,072 |
| IV класс | 43320101514 | резинотехнические изделия отработанные со следами продуктов органического синтеза | 0,004 |
| IV класс | 43320202514 | отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 6,321 |
| IV класс | 43320203524 | отходы прорезиненной спецодежды и резиновой спецобуви, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 0,574 |
| IV класс | 43320211524 | отходы резинометаллических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 0,007 |
| IV класс | 43320311514 | отходы резинотехнических изделий, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %) | 0,02 |
| IV класс | 43320321514 | перчатки латексные, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 0,316 |
| IV класс | 43361111514 | перчатки резиновые, загрязненные средствами моющими, чистящими | 0,426 |
| IV класс | 43361112514 | перчатки латексные, загрязненные дезинфицирующими средствами | 0,007 |
| IV класс | 43361211514 | перчатки резиновые, загрязненные химическими реактивами | 0,21 |
| IV класс | 43361311514 | перчатки резиновые, загрязненные жирами растительного и/или животного происхождения | 4,14 |
| IV класс | 43361421514 | перчатки резиновые, загрязненные меламин- и фенолформальдегидными смолами | 0,035 |
| IV класс | 43410000004 | Отходы продукции из термопластов незагрязненые | 0,001 |
| IV класс | 43412311514 | упаковка полипропиленовая отработанная незагрязненная | 24,196 |
| IV класс | 43412511524 | отходы пленочной ленты из полипропилена с клеевым покрытием | 22,014 |
| IV класс | 43417000004 | Отходы продукции из полиамидов незагрязненные | 0,13 |
| IV класс | 43423111204 | лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные | 1,459 |
| IV класс | 43423121204 | лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные | 0,939 |
| IV класс | 43424111294 | изделия из гетинакса, утратившие потребительские свойства | 0,324 |
| IV класс | 43425111214 | отходы жесткого пенополиуретана незагрязненные | 0,11 |
| IV класс | 43425121514 | отходы изделий технического назначения из полиуретана незагрязненные | 0,024 |
| IV класс | 43491911204 | лом и отходы изделий из стеклопластика в смеси незагрязненные | 1,038 |
| IV класс | 43492201204 | смола карбамидоформальдегидная затвердевшая некондиционная | 0,026 |
| IV класс | 43499111204 | лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси | 3,434 |
| IV класс | 43510001204 | отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные | 3,46 |
| IV класс | 43510002294 | отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные | 44,448 |
| IV класс | 43510003514 | отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | 110,836 |
| IV класс | 43510111524 | отходы кожи искусственной на основе поливинилхлорида незагрязненные | 0,265 |
| IV класс | 43613001204 | отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные | 0,004 |
| IV класс | 43811102514 | тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 5,929 |
| IV класс | 43811102514 | тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 0,004 |
| IV класс | 43811111514 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная грунтовкой | 0,491 |
| IV класс | 43811200004 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные неорганическими веществами | 0,077 |
| IV класс | 43811201514 | тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами | 27,086 |
| IV класс | 43811214514 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная карбамидом | 0,009 |
| IV класс | 43811221514 | тара полиэтиленовая, загрязненная гипохлоритами | 0,052 |
| IV класс | 43811242514 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная оксидами металлов (кроме редкоземельных) | 0,115 |
| IV класс | 43811252514 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими неорганическими кислотами (содержание кислот менее 10 %) | 0,389 |
| IV класс | 43811252514 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими неорганическими кислотами (содержание кислот менее 10%) | 0,056 |
| IV класс | 43811262514 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная минеральными удобрениями | 0,198 |
| IV класс | 43811301514 | тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) | 8,265 |
| IV класс | 43811302514 | тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание менее 15%) | 0,97 |
| IV класс | 43811411514 | тара полиэтиленовая, загрязненная клеем поливинилацетатным | 4,094 |
| IV класс | 43811421514 | тара полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе полиуретана | 0,271 |
| IV класс | 43811521514 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная компаундом | 0,004 |
| IV класс | 43811802514 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами | 59,687 |
| IV класс | 43811901514 | тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами | 0,009 |
| IV класс | 43811911514 | тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими | 1,12 |
| IV класс | 43811912514 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная дезинфицирующими средствами | 1,136 |
| IV класс | 43811913514 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная реагентами для водоподготовки | 0,2 |
| IV класс | 43811921514 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная органо-минеральными удобрениями | 2,064 |
| IV класс | 43811931514 | тара полиэтиленовая, загрязненная порошковой краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол | 0,269 |
| IV класс | 43811933514 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %) | 11,225 |
| IV класс | 43811933514 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 0,059 |
| IV класс | 43812202514 | тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими сульфатами | 0,152 |
| IV класс | 43812203514 | тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями | 10,174 |
| IV класс | 43812206514 | тара полипропиленовая, загрязненная оксидами железа | 0,31 |
| IV класс | 43812219514 | упаковка полипропиленовая, загрязненная твердыми неорганическими солями щелочных металлов | 0,055 |
| IV класс | 43812281514 | упаковка полипропиленовая, загрязненная нерастворимыми или малорастворимыми неорганическими веществами природного происхождения | 0,641 |
| IV класс | 43812307514 | упаковка полипропиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 0,04 |
| IV класс | 43812341514 | упаковка полипропиленовая, загрязненная растворимыми в воде органическими кислотами | 0,014 |
| IV класс | 43812712514 | упаковка полипропиленовая, загрязненная пищевыми продуктами | 46,92 |
| IV класс | 43812751514 | упаковка полипропиленовая с остатками семян, протравленных пестицидами 3 класса опасности | 6,158 |
| IV класс | 43812771514 | упаковка полипропиленовая, загрязненная казеином | 0,2 |
| IV класс | 43812911514 | тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими | 3,826 |
| IV класс | 43812941514 | упаковка полипропиленовая, загрязненная синтетическими полимерами | 0,001 |
| IV класс | 43819102514 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 0,029 |
| IV класс | 43819103504 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная органическими растворителями | 0,042 |
| IV класс | 43819105524 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная герметиком | 6,915 |
| IV класс | 43819107504 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная антифризами | 0,198 |
| IV класс | 43819108524 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %) | 3,068 |
| IV класс | 43819111524 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная дезинфицирующими средствами | 1,67 |
| IV класс | 43819115524 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная поверхностноактивными веществами | 0,001 |
| IV класс | 43819141524 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная синтетическими полимерами | 0,015 |
| IV класс | 43819213524 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими растворимыми хлоридами | 5,97 |
| IV класс | 43819281524 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами | 4,64 |
| IV класс | 43819321524 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная одно- и многоосновными спиртами | 0,2 |
| IV класс | 43819331524 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная растворимыми в воде органическими кислотами | 0,05 |
| IV класс | 43819385524 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная карбоксиметилцеллюлозой | 0,009 |
| IV класс | 43819401524 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная | 2,5 |
| IV класс | 43819401524 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами (тара из-под средств защиты растений) | 12,48 |
| IV класс | 43819401524 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная пестицидами третьего класса опасности | 18,735 |
| IV класс | 43819411524 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная удобрениями | 41,344 |
| IV класс | 43819512524 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15 %) | 0,4 |
| IV класс | 43819642524 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пищевыми продуктами | 39,559 |
| IV класс | 43819651524 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная клеем животного происхождения | 0,253 |
| IV класс | 43819813524 | упаковка из разнородных полимерных материалов в смеси, загрязненная неорганическими кислотами (содержание кислот менее 5%) | 0,211 |
| IV класс | 43819901724 | отходы тары из негалогенированных полимерных материалов в смеси незагрязненные | 0,06 |
| IV класс | 43832311514 | отходы шпагата и ленты полипропиленовые, утратившие потребительские свойства | 4,85 |
| IV класс | 43832752514 | отходы изделий из полиуретана, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 0,141 |
| IV класс | 43894111524 | отходы посуды одноразовой из разнородных полимерных материалов, загрязненной пищевыми продуктами | 0,66 |
| IV класс | 43896172514 | пленка полиэтиленовая, загрязненная клеем и/или герметиком кремнийорганическим | 1,264 |
| IV класс | 43899131724 | отходы изделий из пластмасс в смеси, загрязненных неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми веществами | 0,001 |
| IV класс | 43899511524 | отходы уборочного инвентаря преимущественно из полимерных материалов | 0,37 |
| IV класс | 44250212494 | алюмогель отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 1 |
| IV класс | 44250402204 | уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 0,73 |
| IV класс | 44310102524 | угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 4,32 |
| IV класс | 44310102524 | угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 0,06 |
| IV класс | 44310322614 | фильтры окрасочных камер из химических волокон отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 0,12 |
| IV класс | 44312201524 | фильтры воздушные панельные с фильтрующим материалом из полипропилена, утратившие потребительские свойства | 0,013 |
| IV класс | 44322101624 | ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная | 0,003 |
| IV класс | 44322111614 | ткань фильтровальная из полиэфирного волокна, загрязненная пылью цемента | 2,834 |
| IV класс | 44331013614 | бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) | 0,001 |
| IV класс | 44351102614 | фильтры волокнистые на основе полипропиленовых волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 0,007 |
| IV класс | 44391213714 | фильтрующая загрузка из полимерных и древесно-стружечных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 0,062 |
| IV класс | 45110202204 | тара стеклянная от химических реактивов незагрязненная | 0,104 |
| IV класс | 45181211514 | тара стеклянная, загрязненная негалогенированными органическими веществами, не содержащими гетероатомы | 0,01 |
| IV класс | 45181351514 | тара стеклянная, загрязненная органическими растворителями, включая галогенсодержащие (содержание не более 2 %) | 0,304 |
| IV класс | 45181913514 | тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная неорганическими кислотами и органическими растворителями | 0,032 |
| IV класс | 45181921514 | тара стеклянная, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %) | 0,005 |
| IV класс | 45570000004 | Отходы резиноасбестовых изделий (паронит, шайбы и прокладки из него, детали резиноасбестовые), листов асбостальных и изделий из них, полотен армированных | 0,076 |
| IV класс | 45570000714 | отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | 12,958 |
| IV класс | 45592111604 | отходы асбеста при использовании асбестовых изделий технического назначения | 0,001 |
| IV класс | 45610001515 | абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 0,043 |
| IV класс | 45615111514 | лом абразивных кругов, загрязненных бериллием в количестве менее 1% | 0,01 |
| IV класс | 45620051424 | отходы абразивных материалов в виде пыли | 5,537 |
| IV класс | 45620052414 | отходы абразивных материалов в виде порошка | 1,406 |
| IV класс | 45631111514 | полировальники тканевые полимерные отработанные | 1,02 |
| IV класс | 45711101204 | отходы шлаковаты незагрязненные | 31,651 |
| IV класс | 45711901204 | отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные | 15,462 |
| IV класс | 45711901204 | отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные | 0,304 |
| IV класс | 46101003204 | отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные | 88,541 |
| IV класс | 46102111204 | лом и отходы черных металлов в виде изделий, кусков, содержащих пластмассовые фрагменты, в смеси | 0,61 |
| IV класс | 46102211204 | лом и отходы черных металлов несортированные с включениями алюминия и меди | 0,016 |
| IV класс | 46210099204 | отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные | 2,811 |
| IV класс | 46220099204 | отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные | 25,607 |
| IV класс | 46220511204 | отходы фольги алюминиевой отделанной | 0,005 |
| IV класс | 46260002214 | лом и отходы никеля и никелевых сплавов в кусковой форме незагрязненные | 0,002 |
| IV класс | 46260098204 | лом и отходы никеля и никелевых сплавов несортированные | 0,371 |
| IV класс | 46270002214 | лом и отходы олова в кусковой форме незагрязненные | 0,034 |
| IV класс | 46291111204 | отходы изделий из твердых сплавов на основе вольфрама в смеси | 0,035 |
| IV класс | 46810102204 | лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 495,81 |
| IV класс | 46810141514 | лом и отходы стальных изделий, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 0,003 |
| IV класс | 46811102514 | тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 13,503 |
| IV класс | 46811201513 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | 0,028 |
| IV класс | 46811202514 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 61,831 |
| IV класс | 46811202514 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 0,099 |
| IV класс | 46811202514 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 1,209 |
| IV класс | 46811211514 | тара из черных металлов, загрязненная водными полиуретановыми дисперсиями | 0,004 |
| IV класс | 46811323514 | тара из черных металлов, загрязненная клеем органическим синтетическим | 0,881 |
| IV класс | 46811332514 | тара из черных металлов, загрязненная затвердевшим герметиком тиоколовым | 0,028 |
| IV класс | 46811521514 | тара из черных металлов, загрязненная органическими негалогенированными растворителями | 0,44 |
| IV класс | 46811721514 | тара из черных металлов, загрязненная негалогенсодержащими простыми эфирами | 0,6 |
| IV класс | 46811731514 | тара из черных металлов, загрязненная органическими спиртами | 3,99 |
| IV класс | 46812211504 | тара жестяная консервная, загрязненная пищевыми продуктами | 1,084 |
| IV класс | 46821111514 | тара алюминиевая, загрязненная монтажной пеной | 2,644 |
| IV класс | 46821135514 | упаковка алюминиевая, загрязненная клеем на основе эпоксидных смол | 1,808 |
| IV класс | 46952212514 | трубы стальные нефтепроводов отработанные с битумной изоляцией | 10,11 |
| IV класс | 48112111524 | платы электронные компьютерные, утратившие потребительские свойства | 0,001 |
| IV класс | 48120101524 | системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 3,843 |
| IV класс | 48120201524 | принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 2,222 |
| IV класс | 48120302524 | картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные | 10,4 |
| IV класс | 48120302524 | картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 0,564 |
| IV класс | 48120401524 | клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 0,03 |
| IV класс | 48120401524 | клавиатура, манипулятор «мышь=» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 1,058 |
| IV класс | 48120401524 | клавиатура, манипулятор “мышь”с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 0,03 |
| IV класс | 48120401524 | клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 0,855 |
| IV класс | 48120501524 | мониторы компьютерные плазменные, утратившие потребительские свойства | 0,042 |
| IV класс | 48120502524 | мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства | 0,221 |
| IV класс | 48120502524 | мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе | 0,238 |
| IV класс | 48120503524 | мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства | 0,585 |
| IV класс | 48120503524 | мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства, в сборе | 0,048 |
| IV класс | 48120611524 | компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства | 0,031 |
| IV класс | 48120711524 | компьютер-моноблок, утративший потребительские свойства | 0,007 |
| IV класс | 48132101524 | телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства | 0,028 |
| IV класс | 48133112524 | коммутаторы, маршрутизаторы сетевые, утратившие потребительские свойства | 0,029 |
| IV класс | 48133211524 | тюнеры, модемы, серверы, утратившие потребительские свойства | 0,072 |
| IV класс | 48143391524 | датчики и камеры автоматических систем охраны и видеонаблюдения, утратившие потребительские свойства | 0,001 |
| IV класс | 48241501524 | светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 0,026 |
| IV класс | 48242711524 | светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства | 0,01 |
| IV класс | 48251311524 | машины стиральные бытовые, утратившие потребительские свойства | 0,09 |
| IV класс | 48252411524 | электрочайник, утративший потребительские свойства | 0,003 |
| IV класс | 48271311524 | кондиционеры бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства | 0,024 |
| IV класс | 48281211524 | калькуляторы, утратившие потребительские свойства | 0,045 |
| IV класс | 48281311524 | контрольно-кассовый аппарат, утративший потребительские свойства | 0,006 |
| IV класс | 48282371524 | уничтожитель бумаг (шредер), утративший потребительские свойства | 0,02 |
| IV класс | 48289511524 | детекторы валют, утратившие потребительские свойства (кроме ультрафиолетовых) | 0,003 |
| IV класс | 48922111524 | огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства | 0,5 |
| IV класс | 49110201524 | коробки фильтрующе-поглощающие противогазов, утратившие потребительские свойства | 0,61 |
| IV класс | 49110221524 | противогазы в комплекте, утратившие потребительские свойства | 0,159 |
| IV класс | 49110321524 | респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие потребительские свойства | 0,03 |
| IV класс | 49110511524 | средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие потребительские свойства | 0,04 |
| IV класс | 49211111724 | отходы мебели деревянной офисной | 1,5 |
| IV класс | 49211181524 | отходы мебели из разнородных материалов | 10,322 |
| IV класс | 61110001404 | зола от сжигания угля малоопасная | 36,243 |
| IV класс | 61120001214 | шлак от сжигания угля малоопасный | 0,063 |
| IV класс | 61140001204 | золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | 380,84 |
| IV класс | 61190001404 | зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная | 29,948 |
| IV класс | 61191001494 | зола от сжигания лузги подсолнечной | 1 |
| IV класс | 71021201494 | сульфоуголь отработанный при водоподготовке | 6 |
| IV класс | 71080101394 | отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев | 3,14 |
| IV класс | 72110001394 | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | 34,698 |
| IV класс | 72110001394 | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | 4,111 |
| IV класс | 72180001394 | отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | 2,434 |
| IV класс | 72210101714 | мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный | 1519,686 |
| IV класс | 72210201394 | осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | 1937,888 |
| IV класс | 72210201394 | осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | 0,14 |
| IV класс | 72210901394 | осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные | 262,62 |
| IV класс | 72212511394 | осадки при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженные малоопасные | 2,981 |
| IV класс | 72220001394 | ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 470,558 |
| IV класс | 72222111394 | осадок биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженный методом естественной сушки малоопасный | 8,075 |
| IV класс | 72239911394 | отходы (осадки) после механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 36,756 |
| IV класс | 72280001394 | отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | 382,125 |
| IV класс | 72310101394 | осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный | 0,758 |
| IV класс | 72310101394 | осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный | 5,899 |
| IV класс | 72310202394 | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % | 26,556 |
| IV класс | 72312111394 | осадок механической очистки смеси сточных вод мойки автомобильного транспорта и дождевых (ливневых) сточных вод | 0,157 |
| IV класс | 72320001394 | ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод | 78,4 |
| IV класс | 72330102394 | осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % | 9,196 |
| IV класс | 72901011394 | осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный | 344,7 |
| IV класс | 73210001304 | отходы (осадки) из выгребных ям | 71779,25 |
| IV класс | 73210101304 | отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления | 252,6 |
| IV класс | 73321001724 | мусор и смет производственных помещений малоопасный | 5454,602 |
| IV класс | 73322001724 | мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 3455,101 |
| IV класс | 73331001714 | смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 839,313 |
| IV класс | 73331002714 | смет с территории автозаправочной станции малоопасный | 623,996 |
| IV класс | 73332111714 | смет с территории нефтебазы малоопасный | 137,5 |
| IV класс | 73336111714 | отходы содержания мест накопления металлолома | 2,746 |
| IV класс | 73338711204 | растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные | 0,832 |
| IV класс | 73339001714 | смет с территории предприятия малоопасный | 8240,305 |
| IV класс | 73339001714 | Смёт с территории предприятия малоопасный | 10,25 |
| IV класс | 73339002715 | смет с территории предприятия практически неопасный | 1,166 |
| IV класс | 73339321494 | смет с взлетно-посадочной полосы аэродромов | 29,984 |
| IV класс | 73390000004 | Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | 0,336 |
| IV класс | 73610001305 | пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 6,074 |
| IV класс | 73610002724 | отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | 1092,749 |
| IV класс | 73610101394 | отходы жиров при разгрузке жироуловителей | 248 |
| IV класс | 73910200004 | осадок из дез.ванны (Отходы дезинфекции колес мусоровозов) | 0,3 |
| IV класс | 73991101724 | отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог | 165,737 |
| IV класс | 74111001724 | смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов | 0,085 |
| IV класс | 74111341724 | отходы многослойной упаковки на основе бумаги и/или картона, полиэтилена и фольги алюминиевой, при сортировке твердых коммунальных отходов | 0,25 |
| IV класс | 74112111204 | отходы (остатки) сортировки лома и отходов черных металлов, не пригодные для утилизации | 7,204 |
| IV класс | 74122121404 | отходы (мелкие фракции) при механическом измельчении лома черных металлов для утилизации | 3,554 |
| IV класс | 74134311724 | отходы (остатки) демонтажа бытовой техники, компьютерного, телевизионного и прочего оборудования, непригодные для получения вторичного сырья | 0,176 |
| IV класс | 74361182394 | смесь отходов зачистки и промывки оборудования регенерации масел минеральных отработанных | 0,8 |
| IV класс | 74730101394 | осадок нейтрализации сернокислотного электролита | 0,219 |
| IV класс | 74741115394 | бой стекла после демеркуризации ртутьсодержащих изделий раствором на основе полисульфида кальция | 101,726 |
| IV класс | 74782101404 | зола от сжигания биологических отходов содержания, убоя и переработки животных | 0,4 |
| IV класс | 74791112404 | зола от сжигания пыли хлопковой, отходов бумаги, картона, древесины | 0,01 |
| IV класс | 74798199204 | золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов | 38,99 |
| IV класс | 81290101724 | мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 190,618 |
| IV класс | 81991111704 | отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо | 1 |
| IV класс | 82213111204 | отходы плиточного клея на основе цемента затвердевшего малоопасные | 0,015 |
| IV класс | 82223111204 | отходы бетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15 % | 0,005 |
| IV класс | 82240101214 | отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме | 278,516 |
| IV класс | 82411001204 | обрезь и лом гипсокартонных листов | 1,573 |
| IV класс | 82490001294 | отходы шпатлевки | 0,089 |
| IV класс | 82491111204 | отходы штукатурки затвердевшей малоопасные | 0,132 |
| IV класс | 82621001514 | отходы рубероида | 8,811 |
| IV класс | 82710001514 | отходы линолеума незагрязненные | 0,005 |
| IV класс | 82917111714 | отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий и сооружений | 0,246 |
| IV класс | 83020001714 | лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | 1946,06 |
| IV класс | 89000001724 | отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 329,947 |
| IV класс | 89003121724 | отходы строительных материалов на основе полипропилена, стекловолокна и целлюлозы в смеси при строительных и ремонтных работах | 4,026 |
| IV класс | 89111002524 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %) | 0,825 |
| IV класс | 89111002524 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) | 0,017 |
| IV класс | 89201101604 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами на основе алкидных смол | 0,002 |
| IV класс | 89211002604 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами в количестве менее 5%) | 0,492 |
| IV класс | 91120003394 | отходы от зачистки оборудования для транспортирования, хранения и подготовки нефти и нефтепродуктов малоопасные | 0,06 |
| IV класс | 91210961204 | лом футеровок печей и печного оборудования производства изделий из черных металлов | 3,192 |
| IV класс | 91211002214 | лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства | 32,314 |
| IV класс | 91214211204 | лом футеровок печей и печного оборудования производства огнеупорных изделий и материалов | 2,5 |
| IV класс | 91830265524 | фильтры воздушные компрессорных установок в стальном корпусе отработанные | 0,16 |
| IV класс | 91830282524 | фильтры очистки масла компрессорных установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 0,15 |
| IV класс | 91861102524 | фильтры воздушные электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 0,46 |
| IV класс | 91890511524 | фильтры воздушные дизельных двигателей отработанные | 0,314 |
| IV класс | 91910002204 | шлак сварочный | 19,095 |
| IV класс | 91913111204 | отходы флюса сварочного и/или наплавочного марганцево-силикатного | 0,067 |
| IV класс | 91914121204 | отходы (остатки) стальной сварочной проволоки | 0,577 |
| IV класс | 91920102394 | песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 60,234 |
| IV класс | 91920102394 | песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 0,364 |
| IV класс | 91920102394 | песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 2,697 |
| IV класс | 91920104394 | песок и/или грунт, загрязненный негалогенированными ароматическими углеводородами (содержание негалогенированных ароматических углеводородов менее 5%) | 0,1 |
| IV класс | 91920202604 | сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15 %) | 0,084 |
| IV класс | 91920400004 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами | 0,008 |
| IV класс | 91920402604 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 45,907 |
| IV класс | 91920402604 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9,484 |
| IV класс | 91920482604 | обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами и бериллием (содержание нефтепродуктов менее 15%, содержание бериллия менее 1%) | 0,321 |
| IV класс | 91920502394 | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 13,672 |
| IV класс | 91930211604 | обтирочный материал, загрязненный негалогенированными органическими растворителями | 0,046 |
| IV класс | 91930222604 | обтирочный материал, загрязненный нерастворимыми или малорастворимыми в воде неорганическими веществами | 0,43 |
| IV класс | 91930253604 | обтирочный материал, загрязненный материалами лакокрасочными и аналогичными для нанесения покрытий, малоопасный | 2,385 |
| IV класс | 92031002524 | тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых | 1,051 |
| IV класс | 92031103524 | тормозные колодки с остатками накладок, не содержащих асбест, отработанные | 1,8 |
| IV класс | 92111001504 | шины пневматические автомобильные отработанные | 27,781 |
| IV класс | 92111211524 | шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с металлическим кордом | 0,495 |
| IV класс | 92113001504 | покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | 39,428 |
| IV класс | 92113002504 | покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 213,629 |
| IV класс | 92113002504 | покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 9,163 |
| IV класс | 92130101524 | фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 2,925 |
| IV класс | 92152171604 | текстильные материалы сидений автомобильных в смеси, утратившие потребительские свойства | 0,004 |
| IV класс | 92152211524 | бамперы автомобильные, утратившие потребительские свойства | 1,675 |
| IV класс | 92152411704 | детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том числе галогенсодержащих, утратившие потребительские свойства | 0,025 |
| IV класс | 92152611514 | стекло автомобильное при демонтаже автотранспортных средств | 1,095 |
| IV класс | 92176111204 | отходы очистки кузова грузовых автотранспортных средств при транспортировке лома и отходов черных металлов | 0,178 |
| IV класс | 92199112204 | отходы зачистки грузовых автотранспортных средств при перевозке лома и отходов черных металлов малоопасные | 0,268 |
| IV класс | 92675111204 | вставки контактные углеграфитовые токоприемников троллейбусов отработанные | 2,216 |
| IV класс | 93110003394 | грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 5 |
| IV класс | 94931011104 | растворы солей при совместном сливе неорганических кислот и щелочей, отработанных при технических испытаниях и измерениях | 0,063 |
| IV класс | 94981211204 | фильтры бумажные, отработанные при технических испытаниях и измерениях | 0,001 |
| IV класс | 94991111204 | бой стеклянной химической посуды | 0,06 |
| IV класс | 94991181204 | мусор от помещений лаборатории | 0,215 |
| IV класс | 96751371504 | средства индивидуальной защиты, отработанные при уничтожении химического оружия и боеприпасов, после дегазации и стирки | 5,642 |
| IV класс | 96751711514 | лом стекла при уничтожении химического оружия дегазированный | 0,05 |
| IV класс | 96751981504 | изделия из бумаги, резины и полиэтилена, загрязненные при технических испытаниях на объектах по уничтожению химического оружия, дегазированные | 0,075 |
| IV класс | 96760121404 | уголь активированный, отработанный при уничтожении химического оружия, термически обезвреженный | 2,314 |
| IV класс | 96760511204 | твердые остатки от сжигания средств индивидуальной защиты и прочих изделий, отработанных при уничтожении химического оружия | 2,51 |
| IV класс | 96771311204 | окалина при зачистке оборудования для термической обработки изделий из черных металлов | 0,184 |
| V класс | 40512202605 | отходы бумагт и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 0,006 |
| V класс | 11111002235 | солома | 3910,431 |
| V класс | 11111003235 | стебли подсолнечника | 669,12 |
| V класс | 11112001495 | зерноотходы твердой пшеницы | 1103 |
| V класс | 11112001495 | зерноотходы твердой пшеницы(Кормовой зернопродукт) | 25,464 |
| V класс | 11112002495 | зерноотходы мягкой пшеницы (Отруби и высевки) | 318,3 |
| V класс | 11112005495 | зерноотходы ячменя | 8,537 |
| V класс | 11112014495 | зерноотходы прочих зерновых культур | 1750,008 |
| V класс | 11112014495 | зерноотходы прочих зерновых культур(кормовой зерноотход) | 4,713 |
| V класс | 11112014495 | зерноотходы прочих зерновых культур(некормовой зернопродукт) | 7,427 |
| V класс | 11112015495 | зерноотходы прочих зернобобовых культур | 683,4 |
| V класс | 11112811495 | отходы механической очистки зерновых культур в смеси | 38 |
| V класс | 11121001235 | ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей | 4087,9 |
| V класс | 11121002235 | ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей | 152,5 |
| V класс | 11191111615 | субстраты минераловатные для тепличного растениеводства отработанные | 76,175 |
| V класс | 11211000005 | Навоз крупного рогатого скота | 11,5 |
| V класс | 11211002295 | навоз крупного рогатого скота перепревший | 222773,039 |
| V класс | 11221000005 | Навоз конский | 113,15 |
| V класс | 11221002295 | навоз конский перепревший | 605,9 |
| V класс | 11241002295 | навоз мелкого рогатого скота перепревший | 3869,517 |
| V класс | 11250000005 | Отходы разведения свиней | 3,5 |
| V класс | 15211001215 | отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 505,991 |
| V класс | 15211002215 | отходы корчевания пней | 7,5 |
| V класс | 15211003235 | зелень древесная | 4 |
| V класс | 15211003235 | зелень древесная ( падалица яблок) | 59,912 |
| V класс | 20013099395 | связные вскрышные породы в смеси практически неопасные | 11,5 |
| V класс | 23111201215 | отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные | 150 |
| V класс | 23111202405 | отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм практически неопасный | 404,855 |
| V класс | 23111204405 | щебень известняковый, доломитовый некондиционный практически неопасный | 57,53 |
| V класс | 23112201215 | отходы гипса в кусковой форме | 3,305 |
| V класс | 23121121405 | отсев песчаных частиц крупностью более 5 мм при добыче песка | 2,5 |
| V класс | 30111301295 | шелуха какао-бобов | 109,5 |
| V класс | 30112451305 | отходы термообработанного мясного сырья при его укупорке в герметичную тару в производстве мясной продукции | 72,264 |
| V класс | 30112921205 | отходы мясной и/или рыбной продукции при очистке термокамеры для копчения | 6,877 |
| V класс | 30113101295 | выжимки фруктовые и ягодные | 4,628 |
| V класс | 30113203295 | очистки овощного сырья | 130,713 |
| V класс | 30113204295 | осадок (шлам) земляной от промывки овощей (свеклы, картофеля и т.д.) | 642 |
| V класс | 30114111205 | отходы семян подсолнечника | 9,612 |
| V класс | 30114121495 | лузга подсолнечная | 10781,24 |
| V класс | 30114131295 | жмых подсолнечный | 22109,57 |
| V класс | 30114141295 | шрот подсолнечный | 110 |
| V класс | 30115200005 | Отходы производства сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей | 350 |
| V класс | 30115300005 | Отходы производства сыра, сырных продуктов и творога | 296 |
| V класс | 30115321315 | сыворотка при свертывании молока | 34818,082 |
| V класс | 30115411315 | отходы подготовки сырья при производстве кисломолочных продуктов | 6486,638 |
| V класс | 30115961525 | отходы тары бумажной и полимерной в смеси при фасовке молочной продукции | 2,775 |
| V класс | 30116110005 | Отходы от переработки зерновых культур (примесь минеральная) | 23,8 |
| V класс | 30116111425 | отходы от механической очистки зерна | 6,2 |
| V класс | 30116111425 | пыль зерновая | 1811,199 |
| V класс | 30116112495 | Некормовой продукт (сход с сит сепараторов)отходы от механической очистки зерна | 4,2 |
| V класс | 30116112495 | некормовой продукт отходы от механической очистки зерна | 40,702 |
| V класс | 30116112495 | некормовые отходы (от производства комбикормов) отходы от механической очистки зерна | 266,509 |
| V класс | 30116112495 | отходы от механической очистки зерна | 9403,522 |
| V класс | 30116112495 | Сход с сит сепараторов Отходы от механической очистки зерна | 105,438 |
| V класс | 30116132495 | лузга гречневая | 12,1 |
| V класс | 30116134495 | лузга просяная | 0,3 |
| V класс | 30116135495 | лузга пшеничная | 33,93 |
| V класс | 30117120005 | Технологические потери муки | 0,009 |
| V класс | 30117121495 | технологические потери муки пшеничной | 31,206 |
| V класс | 30117122495 | технологические потери муки ржаной | 1,121 |
| V класс | 30117129495 | технологические потери муки пшеничной, ржаной и овсяной в смеси | 10,154 |
| V класс | 30117411405 | брак вафельного листа | 40,3 |
| V класс | 30117527205 | брак макаронных изделий в их производстве | 73 |
| V класс | 30117901495 | отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных) | 762,453 |
| V класс | 30117902395 | отходы теста | 809,957 |
| V класс | 30117903295 | крошка печенья - хлебная крошка | 0,9 |
| V класс | 30117903295 | крошка печенья Хлебная крошка | 0,8 |
| V класс | 30117903295 | хлебная крошка | 168,382 |
| V класс | 30117905295 | скорлупа от куриных яиц | 819,585 |
| V класс | 30118111205 | бой свеклы | 8732,28 |
| V класс | 30118112205 | свекловичные хвосты (хвостики свеклы) | 41140,965 |
| V класс | 30118114395 | жом свекловичный отжатый | 101660,715 |
| V класс | 30118116395 | известковый шлам при очистке свекловичного сока в сахарном производстве | 114,091 |
| V класс | 30118117395 | отходы фильтрации при дефекации свекловичного сока (дефекат) | 92425,07 |
| V класс | 30118118105 | меласса (кормовая патока) | 59797,946 |
| V класс | 30118171605 | ткань фильтровальная из натуральных волокон, отработанная при очистке сахарного сиропа | 5,322 |
| V класс | 30118221495 | брак кондитерской массы при производстве шоколадных, кондитерских сахаристых изделий | 55,803 |
| V класс | 30118226425 | пыль сахарная газоочистки при производстве шоколада и сахаристых кондитерских изделий | 1 |
| V класс | 30118412405 | пряности некондиционные | 46,17 |
| V класс | 30118711305 | мезга крупяная | 35,078 |
| V класс | 30118900005 | Отходы производства готовых кормов для животных(некормовой зернопродукт) | 8,681 |
| V класс | 30119131425 | пыль пищевых продуктов газоочистки при производстве кондитерских изделий | 0,559 |
| V класс | 30121102395 | послеспиртовая барда | 1900,56 |
| V класс | 30124000005 | Отходы производства пива и солода | 6 |
| V класс | 30124002495 | зерновая оболочка солода | 380,172 |
| V класс | 30124005295 | дробина солодовая (пивная) | 62060,708 |
| V класс | 30124006295 | дробина хмелевая | 7,245 |
| V класс | 30124007395 | дрожжи пивные отработанные | 261,081 |
| V класс | 30124008295 | белковый отстой (прессованный) | 973,619 |
| V класс | 30124511495 | кизельгур, отработанный при фильтрации пива | 1194,117 |
| V класс | 30124521605 | фильтры картонные, отработанные при фильтрации пива | 4,5 |
| V класс | 30129511605 | картон фильтровальный, отработанный при производстве безалкогольных напитков | 5,475 |
| V класс | 30211104235 | подбор волокна хлопкового | 0,005 |
| V класс | 30221000005 | Отходы производства тканей из натуральных волокон, кроме хлопка (шелковых, шерстяных, льняных, джутовых и прочих лубяных волокон) (Отходы пакли, загрязненной бетоном) | 0,001 |
| V класс | 30221302235 | лоскут весовой льняных тканей | 14,6 |
| V класс | 30291112605 | отходы смешанных волокон при производстве трикотажного полотна | 0,005 |
| V класс | 30299211235 | обрезь валяльно-войлочной продукции | 0,444 |
| V класс | 30311101235 | обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей | 23,053 |
| V класс | 30311101235 | обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей (бельтинг хлопчатобумажный) | 0,009 |
| V класс | 30311101235 | обтирочный материал от уборки цеха | 0,09 |
| V класс | 30311102235 | обрезки и обрывки льняных тканей | 0,014 |
| V класс | 30311103235 | обрезки и обрывки шерстяных тканей | 3,21 |
| V класс | 30311104235 | обрезки и обрывки полушерстяных тканей | 0,05 |
| V класс | 30311105235 | обрезки и обрывки шелковых тканей | 0,529 |
| V класс | 30311109235 | обирочный материал от уборки цеха - обрезки и обрывки смешанных тканей | 0,09 |
| V класс | 30311109235 | обрезки и обрывки смешанных тканей | 115,037 |
| V класс | 30311109235 | обрезки и обрывки смешанных тканей (халаты,шапочки, маски,салфетки) | 0,045 |
| V класс | 30311121235 | обрезки и обрывки тканей из полиамидного волокна | 23,86 |
| V класс | 30311122235 | обрезки и обрывки тканей из полиэфирного волокна | 2,329 |
| V класс | 30321001295 | подножный лоскут от меховых овчин | 1,41 |
| V класс | 30321002295 | Пластмассовая незагрязненная тара | 0,01 |
| V класс | 30322001295 | скорняжный лоскут от меховых овчин | 0,05 |
| V класс | 30431102295 | обрезь кож нехромового дубления | 5,432 |
| V класс | 30431103295 | обрезь жесткого кожевенного товара | 0,099 |
| V класс | 30511111205 | отходы окорки древесины практически неопасные | 1500,597 |
| V класс | 30522001215 | горбыль из натуральной чистой древесины | 2425,594 |
| V класс | 30522002215 | рейка из натуральной чистой древесины | 2,367 |
| V класс | 30522003215 | щепа натуральной чистой древесины | 51000 |
| V класс | 30522004215 | обрезь натуральной чистой древесины | 3156,203 |
| V класс | 30523001435 | опилки натуральной чистой древесины | 941,838 |
| V класс | 30523002225 | стружка натуральной чистой древесины | 517,21 |
| V класс | 30529111205 | опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные | 641,443 |
| V класс | 30529191205 | прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины | 2552,124 |
| V класс | 30531103425 | пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины практически неопасная | 4,266 |
| V класс | 30531401295 | отходы шпона натуральной чистой древесины | 435,641 |
| V класс | 30531921495 | опилки и пыль при обрезке листов фанеры и шпона | 0,24 |
| V класс | 30611916715 | смесь отходов роспуска, очистки и сортирования макулатуры и целлюлозы при производстве бумажной массы обезвоженная | 5000 |
| V класс | 30612112295 | срыв бумаги | 4624,285 |
| V класс | 30612121295 | отходы бумаги от резки и штамповки | 2725,318 |
| V класс | 30612141295 | отходы картона от резки и штамповки | 417,055 |
| V класс | 30612142295 | срыв картона | 3919,4 |
| V класс | 30612143295 | обрезь гофрокартона | 103,951 |
| V класс | 30681131395 | осадок механической очистки сточных вод производства бумаги и картона преимущественно из вторичного сырья волокносодержащий (скоп) | 10509,724 |
| V класс | 30712211605 | отходы бумаги при изготовлении печатной продукции | 3071,267 |
| V класс | 31700000005 | Отходы производства красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 0,71 |
| V класс | 31912000235 | брак полиэфирного волокна и нитей | 0,46 |
| V класс | 31913000235 | брак полиакрилового волокна и нитей | 0,098 |
| V класс | 33115102205 | обрезки вулканизованной резины | 1,803 |
| V класс | 33500000005 | Отходы производства изделий из пластмасс | 0,413 |
| V класс | 34105115405 | отходы приготовления шихты для варки стекла, включая просыпи сырьевых материалов, практически неопасные | 4,251 |
| V класс | 34140001205 | отходы стекловолокна | 2,932 |
| V класс | 34190101205 | бой стекла | 3454,63 |
| V класс | 34211001205 | Бой шамотного кирпича | 1,555 |
| V класс | 34310002205 | бой керамики | 1,681 |
| V класс | 34321001205 | бой строительного кирпича | 1371,256 |
| V класс | 34620001205 | бой бетонных изделий | 48,403 |
| V класс | 34620002205 | бой железобетонных изделий | 443,249 |
| V класс | 34631011205 | обрезь и брак гипсокартонных листов | 0,525 |
| V класс | 35190101205 | электроды графитовые отработанные не загрязненные опасными веществами | 21,98 |
| V класс | 35715011495 | песок формовочный горелый отработанный практически неопасный | 81807,172 |
| V класс | 35719132425 | пыль очистки газов при литье черных металлов, содержащая преимущественно диоксид кремния | 387 |
| V класс | 36121202225 | стружка стальная незагрязненная | 6153,739 |
| V класс | 36121203225 | стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 2197,8 |
| V класс | 36121205225 | стружка бронзы незагрязненная | 15,803 |
| V класс | 36121206225 | стружка латуни незагрязненная | 2,888 |
| V класс | 36121207225 | стружка алюминиевая незагрязненная | 385,633 |
| V класс | 36122102424 | пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % | 0,03 |
| V класс | 36131001515 | электроды угольные отработанные незагрязненные | 0,121 |
| V класс | 37118413205 | отходы компаунда полиуретанового затвердевшего при изготовлении элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) | 0,025 |
| V класс | 39115513205 | отходы изготовления и использования восковых форм в производстве ювелирных изделий | 0,04 |
| V класс | 40110512205 | овощи необработанные, некондиционные | 18,25 |
| V класс | 40111011395 | фрукты и овощи переработанные, утратившие потребительские свойства | 552,746 |
| V класс | 40121011315 | пищевая масложировая продукция из растительных жиров, утратившая потребительские свойства | 8,458 |
| V класс | 40131011315 | молочная продукция, утратившая потребительские свойства | 13,911 |
| V класс | 40135111305 | мороженое, утратившее потребительские свойства | 1,8 |
| V класс | 40151011295 | хлебобулочные, мучные кондитерские изделия недлительного хранения, утратившие потребительские свойства | 84,838 |
| V класс | 40171121295 | сухие корма для животных, утратившие потребительские свойства | 0,068 |
| V класс | 40210000005 | Изделия из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 0,01 |
| V класс | 40211211625 | отходы одежды и прочих текстильных изделий для сферы обслуживания из натуральных и смешанных волокон незагрязненные | 0,08 |
| V класс | 40212112605 | спецодежда из брезентовых тканей, утратившая потребительские свойства | 0,024 |
| V класс | 40213101625 | спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши | 7,468 |
| V класс | 40213199625 | прочие изделия из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства, пригодные для изготовления ветоши | 2,601 |
| V класс | 40214111615 | отходы обтирочного материала из вискозного волокна незагрязненные | 0,007 |
| V класс | 40215111605 | отходы веревочно-канатных изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон незагрязненные | 0,05 |
| V класс | 40216511515 | упаковка из джута растительного происхождения, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 0,05 |
| V класс | 40219101615 | валяно-войлочные изделия из шерстяного волокна, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 0,081 |
| V класс | 40237511605 | отходы изделий из натуральных и смешанных волокон (кроме одежды), загрязненных пищевыми продуктами | 0,5 |
| V класс | 40410000005 | Изделия из натуральной древесины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 0,059 |
| V класс | 40414000515 | тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 1545,425 |
| V класс | 40419000515 | прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 200,96 |
| V класс | 40512201605 | использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги | 874,976 |
| V класс | 40512202605 | отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 123,159 |
| V класс | 40512211605 | отходы бумажных этикеток | 6,524 |
| V класс | 40512311605 | печатная продукция с черно-белой печатью, утратившая потребительские свойства | 22,205 |
| V класс | 40513001205 | бумажные втулки (без покрытия и пропитки), утратившие потребительские свойства | 1,762 |
| V класс | 40513111205 | бумажные шпули (без покрытия и пропитки), утратившие потребительские свойства | 28,76 |
| V класс | 40518101605 | мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и армированных слоев), утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 1,198 |
| V класс | 40518201605 | отходы упаковочной бумаги незагрязненные | 1164,36 |
| V класс | 40518301605 | отходы упаковочного картона незагрязненные | 2253,077 |
| V класс | 40518401605 | отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные | 3488,502 |
| V класс | 40518911605 | упаковка из бумаги и/или картона в смеси незагрязненная | 234,002 |
| V класс | 40521213605 | отходы упаковки бумажной с влагопрочными полиэтиленовыми слоями незагрязненные | 6,12 |
| V класс | 40529000005 | Прочие отходы бумаги с пропиткой и покрытием | 0,004 |
| V класс | 40529111295 | отходы силиконизированной бумаги с полиэтиленовым покрытием незагрязненные | 0,73 |
| V класс | 40529115525 | отходы бумаги с полиэтиленовым покрытием в виде ленты-основы самоклеящихся этикеток незагрязненные | 0,042 |
| V класс | 40540101205 | отходы потребления различных видов картона, кроме черного и коричневого цветов | 49,937 |
| V класс | 40540201205 | отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги, кроме черного и коричневого цветов | 2,612 |
| V класс | 40540301205 | отходы потребления обойной, пачечной, шпульной и других видов бумаги | 0,294 |
| V класс | 40581000005 | Отходы бумаги и картона несортированные | 1,2 |
| V класс | 40581101605 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные | 363,465 |
| V класс | 40591133605 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная не растворимыми в воде неорганическими карбонатами | 2,7 |
| V класс | 40591135605 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная цементом | 2,065 |
| V класс | 40591151605 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная оксидами железа и алюминия | 2 |
| V класс | 40591301605 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные пищевыми продуктами | 145,421 |
| V класс | 40591311605 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная растительными и животными жирами | 119,156 |
| V класс | 43111001515 | трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4,205 |
| V класс | 43111001515 | трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные (использованные перчатки) | 0,02 |
| V класс | 43111002515 | шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 6,682 |
| V класс | 43112001515 | ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 5,631 |
| V класс | 43112002515 | бельтинг из вулканизированной резины, утративший потребительские свойства, незагрязненный | 0,288 |
| V класс | 43114102204 | резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 0,011 |
| V класс | 43114111205 | резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные практически неопасные | 5,375 |
| V класс | 43114112205 | резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная | 1,179 |
| V класс | 43119000005 | Прочие резиновые изделия, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 0,056 |
| V класс | 43119991725 | отходы прочих изделий из вулканизированной резины незагрязненные в смеси | 0,3 |
| V класс | 43130001525 | резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | 0,615 |
| V класс | 43410000005 | Отходы продукции из термопластов незагрязненные | 0,65 |
| V класс | 43411001205 | отходы пенополиэтилена незагрязненные | 0,004 |
| V класс | 43411002295 | отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 968,516 |
| V класс | 43411002295 | отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные (бахилы) | 0,065 |
| V класс | 43411002295 | отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные (обрезки СПФ-ВЩ) | 0,001 |
| V класс | 43411002295 | отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные(бахилы) | 0,07 |
| V класс | 43411003515 | лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) | 53,34 |
| V класс | 43411004515 | отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 194,358 |
| V класс | 43412002295 | отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные | 321,216 |
| V класс | 43412003515 | лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) | 5,505 |
| V класс | 43412004515 | отходы полипропиленовой тары незагрязненной | 353,282 |
| V класс | 43412004515 | отходы полипропиленовой тары незагрязненной (тара из-под клея) | 0,015 |
| V класс | 43414101205 | отходы пенопласта на основе полистирола незагрязненные | 1,267 |
| V класс | 43414102515 | отходы пленки полистирола и изделий из нее незагрязненные | 0,041 |
| V класс | 43414103515 | лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные | 8,414 |
| V класс | 43414201515 | лом и отходы изделий из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) незагрязненные | 7,525 |
| V класс | 43415101515 | отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее незагрязненные | 0,02 |
| V класс | 43417101205 | лом и отходы изделий из полиамида незагрязненные | 3,092 |
| V класс | 43418101515 | лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные | 75,031 |
| V класс | 43418101515 | лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные(ПЭТ бутылки) | 0,027 |
| V класс | 43418102295 | отходы пленки из полиэтилентерефталата незагрязненные | 10,904 |
| V класс | 43419101205 | отходы продукции из целлулоида незагрязненные | 0,019 |
| V класс | 43419199205 | отходы продукции из прочих пластмасс на основе эфиров целлюлозы незагрязненные | 0,007 |
| V класс | 43419901205 | отходы продукции из целлофана незагрязненные | 15,823 |
| V класс | 43419902205 | отходы продукции из полиметилметакрилата (органического стекла) незагрязненные | 0,072 |
| V класс | 43419972505 | отходы изделий из разнородных негалогенированных полимерных материалов (кроме тары) незагрязненных | 0,22 |
| V класс | 43420000005 | Отходы продукции из реактопластов (фенопласт, аминопласт, текстолит, гетинакс, полиуретан, фаолит, волокнит, прочие реактопласты) | 0,11 |
| V класс | 43425001295 | отходы полиуретановой пены незагрязненные | 21,864 |
| V класс | 43425002295 | отходы полиуретановой пленки незагрязненные | 1,264 |
| V класс | 43499121725 | лом и отходы изделий из полиэтилена и полиэтилентерефталата в смеси незагрязненные | 0,209 |
| V класс | 43499133725 | смесь упаковок из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненных | 0,032 |
| V класс | 43510003514 | отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | 0,096 |
| V класс | 43612001205 | отходы продукции из стеклослюдопласта незагрязненные | 0,07 |
| V класс | 43811800005 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, загрязненные пищевыми продуктами | 0,496 |
| V класс | 43811801515 | тара полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами | 76,417 |
| V класс | 43812204515 | тара полипропиленовая, загрязненная диоксидом кремния | 51,133 |
| V класс | 44210401495 | уголь активированный отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами | 0,56 |
| V класс | 44311871625 | фильтры рукавные из натуральных и синтетических волокон, загрязненные неорганическими нерастворимыми минеральными веществами | 0,168 |
| V класс | 44322021625 | ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная незагрязненная | 0,814 |
| V класс | 44370511495 | фильтрующая загрузка на основе кизельгура отработанная незагрязненная | 15 |
| V класс | 45100000005 | Отходы стекла и изделий из стекла | 15,541 |
| V класс | 45110100205 | лом изделий из стекла | 101,785 |
| V класс | 45110200205 | тара стеклянная незагрязненная | 17,994 |
| V класс | 45610001515 | абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 39,148 |
| V класс | 45620001295 | шкурка шлифовальная отработанная | 2,61 |
| V класс | 45711211605 | отходы теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна практически неопасные | 0,34 |
| V класс | 45911001515 | лом керамических изоляторов | 0,48 |
| V класс | 45911011715 | лом фарфоровых и стеклянных изоляторов в смеси незагрязненный | 0,147 |
| V класс | 45911099515 | керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 0,647 |
| V класс | 45912111515 | керамические изделия технического назначения отработанные незагрязненные практически неопасные | 6,802 |
| V класс | 46101000005 | Лом и отходы черных металлов несортированные | 213,882 |
| V класс | 46101001205 | лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 24830,018 |
| V класс | 46101001205 | Лом черных металлов несортированный (изношенные части оборудования) | 43,996 |
| V класс | 46101001205 | лом черных металлов несортированный. лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные - 3513010001995 | 414,86 |
| V класс | 46101002205 | скрап черных металлов незагрязненный | 0,034 |
| V класс | 46110003295 | скрап чугунный незагрязненный | 24,82 |
| V класс | 46110099205 | лом и отходы чугунные несортированные | 1,35 |
| V класс | 46120001515 | лом и отходы стальных изделий незагрязненные | 32091,083 |
| V класс | 46120001515 | лом и отходы стальных изделий незагрязненные (железные бочки из-под фосфора красного) | 1,61 |
| V класс | 46120002215 | лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные | 522,998 |
| V класс | 46120003295 | скрап стальной незагрязненный | 2,925 |
| V класс | 46120099205 | лом и отходы стальные несортированные | 607,315 |
| V класс | 46210001205 | лом и отходы незагрязненные, содержащие медные сплавы в виде изделий, кусков, несортированные | 1956,557 |
| V класс | 46210001205 | лом и отходы незагрязненные, содержащие медные сплавы, в виде изделий, кусков, несортированные | 1,287 |
| V класс | 46213001515 | лом и отходы изделий из бронзы незагрязненные | 0,015 |
| V класс | 46213002215 | лом и отходы бронзы в кусковой форме незагрязненные | 28,082 |
| V класс | 46213099205 | лом и отходы бронзы несортированные | 5,25 |
| V класс | 46214001515 | лом и отходы изделий из латуни незагрязненные | 0,153 |
| V класс | 46214002215 | лом и отходы латуни в кусковой форме незагрязненные | 5,903 |
| V класс | 46214099205 | лом и отходы латуни несортированные | 13,898 |
| V класс | 46220001515 | лом и отходы заготовок и изделий из алюминия незагрязненные (кроме лома электротехнических изделий) | 288,122 |
| V класс | 46220002515 | лом электротехнических изделий из алюминия (провод, голые жилы кабелей и шнуров, шины распределительных устройств, трансформаторов, выпрямители) | 0,028 |
| V класс | 46220003215 | лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные | 141,319 |
| V класс | 46220004295 | лом и отходы фольги из алюминия | 2 |
| V класс | 46220005515 | лом алюминиевых банок из-под напитков | 12,814 |
| V класс | 46220006205 | лом и отходы алюминия несортированные | 4338,171 |
| V класс | 46220501205 | отходы фольги алюминиевой кашированной незагрязненные | 0,001 |
| V класс | 46811201513 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | 0,045 |
| V класс | 48141000005 | Радиоприемники широковещательные, утратившие потребительские свойства | 0,01 |
| V класс | 48143300005 | Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения изображения, утратившие потребительские свойства | 0,009 |
| V класс | 48230201525 | отходы изолированных проводов и кабелей | 4,644 |
| V класс | 48241100525 | лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 0,45 |
| V класс | 48265000005 | Приборы для контроля прочих физических величин, утратившие потребительские свойства | 0,04 |
| V класс | 49110101525 | каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства | 0,18 |
| V класс | 49110311615 | респираторы фильтрующие текстильные, утратившие потребительские свойства | 0,004 |
| V класс | 49211121725 | отходы мебели деревянной офисной (содержание недревесных материалов не более 10%) | 0,267 |
| V класс | 61140002205 | золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная | 56 |
| V класс | 61190002405 | зола от сжигания древесного топлива практически неопасная | 273,326 |
| V класс | 61210211395 | осадок осветления природной воды при обработке известковым молоком и коагулянтом на основе сульфата железа | 3149,5 |
| V класс | 61890101205 | отходы при очистке котлов от накипи | 0,292 |
| V класс | 71021101205 | ионообменные смолы отработанные при водоподготовке | 62,004 |
| V класс | 71021252205 | уголь активированный, отработанный при подготовке воды, практически неопасный | 19,6 |
| V класс | 72110002395 | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный | 20 |
| V класс | 72180000005 | Отходы при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации прудов отстойников, прудов осветлителей, открытых каналов, емкостей распределителей, емкостей накопителей | 78,6 |
| V класс | 72210102715 | мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный | 10,125 |
| V класс | 72210202395 | осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный | 8536,842 |
| V класс | 72212515395 | осадок при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженный практически неопасный | 95,06 |
| V класс | 72220002395 | ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 32801,233 |
| V класс | 72243122405 | смесь осадков механической и биологической очистки хозяйственно- бытовых и смешанных сточных вод, выдержанная на площадках стабилизации, практически неопасная | 86137,48 |
| V класс | 72900000005 | Отходы очистки прочих сточных вод, не содержащих специфические загрязнители | 0,835 |
| V класс | 72901012395 | осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, практически неопасный | 0,949 |
| V класс | 72902111305 | осадок (ил) биологической очистки смеси ливневых и промышленных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители | 42540 |
| V класс | 73320000005 | Мусор и смет производственных и складских помещений | 251,7 |
| V класс | 73321001724 | мусор и смет производственных помещений малоопасный | 6,786 |
| V класс | 73321002725 | мусор и смет производственных помещений практически неопасный | 879,387 |
| V класс | 73322002725 | мусор и смет от уборки складских помещений практически неопасный | 2495,782 |
| V класс | 73338102205 | растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов практически неопасные | 19,959 |
| V класс | 73338202205 | растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры | 35,4 |
| V класс | 73338712205 | растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов практически неопасные | 6,152 |
| V класс | 73339001714 | смет с территории предприятия малоопасный | 320,867 |
| V класс | 73339002715 | смет с территории предприятия практически неопасный | 14583,754 |
| V класс | 73610000005 | Отходы кухонь и предприятий общественного питания | 5,6 |
| V класс | 73610001305 | пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 628,517 |
| V класс | 73610011725 | непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания практически неопасные | 28,913 |
| V класс | 74373221715 | отходы корда текстильного при переработке шин пневматических отработанных | 0,25 |
| V класс | 74799111405 | зола от высокотемпературного термического обезвреживания отходов в крематоре практически неопасная | 0,067 |
| V класс | 81110001495 | грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | 1539,4 |
| V класс | 81111112495 | отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные | 10 |
| V класс | 81220101205 | лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 313,4 |
| V класс | 81910001495 | отходы песка незагрязненные | 2415,863 |
| V класс | 81910003215 | отходы строительного щебня незагрязненные | 2513,685 |
| V класс | 82110101215 | лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня | 0,062 |
| V класс | 82202112495 | отходы (остатки) сухой бетонной смеси практически неопасные | 6,763 |
| V класс | 82210101215 | отходы цемента в кусковой форме | 757,5 |
| V класс | 82220101215 | лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 945,092 |
| V класс | 82230101215 | лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 31,19 |
| V класс | 82310101215 | лом строительного кирпича незагрязненный | 312,334 |
| V класс | 82320101215 | лом черепицы, керамики незагрязненный | 0,433 |
| V класс | 82913111205 | отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном | 13,984 |
| V класс | 91212114205 | лом футеровок печей и печного оборудования литья черных и цветных металлов | 2,583 |
| V класс | 91218101215 | лом шамотного кирпича незагрязненный | 115,099 |
| V класс | 91219101215 | лом огнеупорного мертеля незагрязненный | 68,898 |
| V класс | 91910001205 | остатки и огарки стальных сварочных электродов | 49,495 |
| V класс | 91914122205 | отходы (остатки) сварочной проволоки из легированной стали | 1,15 |
| V класс | 91920400005 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами | 0,008 |
| V класс | 92020000005 | Отходы электролитов аккумуляторов и аккумуляторных батарей | 0,005 |
| V класс | 92031000005 | Тормозные колодки отработанные | 0,005 |
| V класс | 92031001525 | тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | 71,7 |
| V класс | 92175112395 | осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта практически неопасный | 9,05 |
| V класс | 92191001525 | свечи зажигания автомобильные отработанные | 0,138 |

Информация о количестве образующихся иных видов отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам, для каждого источника образования отходов представлена в Приложении А2.

Прогноз количества образования иных видов отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам, в разрезе блоков ФККО и классов опасности по годам реализации территориальной схемы приведен в Приложении А4. Для формирования прогноза за базовое значение применяется среднее значение количества образования иных видов отходов производства и потребления, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам, за 2016, 2017 и 2018 годы.

Прогноз количества образования отходов строительства и ремонта сформирован с применением индекса производства по виду «Строительство» согласно прогнозу социально-экономического развития Пензенской области на период до 2030 года.

Прогноз количества образования отходов снабжения электричеством, газом и паром, отходов водоснабжения и водоотведения, прочих отходов производства и потребления, а также отходов потребления производственных и непроизводственных (материалы, изделия, утратившие потребительские свойства) по годам реализации территориальной схемы рассчитан на основании прогноза численности населения Пензенской области по данным прогноза социально-экономического развития Пензенской области на период до 2030 года.

Прогноз количества образования отходов добычи полезных ископаемых, отходов промышленного производства строился на основе данных о прогнозной динамике индекса промышленного производства по Пензенской области, полученных из прогноза социально-экономического развития Пензенской области на период до 2030 года.

Для прогноза количества образования отходов сельского хозяйства использовались данные о прогнозной динамике индекса производства продукции сельского хозяйства по Пензенской области, полученные из прогноза социально-экономического развития Пензенской области на период до 2030 года.

В электронной модели территориальной схемы отображены данные о количестве образующихся иных видов отходов производства и потребления, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам, для каждого источника образования отходов, в соответствии с данными управления Росприроднадзора по Пензенской области.

В таблице 8 представлены сводные данные о количестве образующихся отходов производства и потребления на территории Пензенской области по видам отходов на основании отчетности 2-ТП (отходы) за 2018 год. Количество твёрдых коммунальных отходов определено отдельно, на основании сведений об источниках образования твёрдых коммунальных отходов и нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов.

Таблица 8. Сводная информация о количестве отходов различных видов, образующихся на территории Пензенской области

| № п/п | Наименование вида отхода | Класс опасности | Образовано, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Твёрдые коммунальные отходы | IV-V | 583 514,23 |
|  | из них | IV | 324 309,87 |
|  |  | V | 259 204,37 |
|  | в том числе крупногабаритные отходы (18%) | V | 105 032,56 |
| 2 | Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) | III-V | 564 993,43 |
| 3 | Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) | III-V | 3 696,78 |
| 4 | Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) | II-V | 683 980,03 |
| 5 | Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) | I-V | 83 960,54 |
| 6 | Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) | III-V | 3 927,21 |
| 7 | Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) | III-V | 287 304,16 |
| 8 | Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) | I-V | 14 648,86 |
| 9 | Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) | II-V | 1 498,54 |
| Итого |  |  | 2 227 523,78 |

2.3. Характеристика твёрдых коммунальных отходов, в том числе их морфологический состав и плотность

Наиболее значимыми характеристиками твёрдых коммунальных отходов является их морфологический состав и плотность.

Детальные данные о морфологическом составе ТКО и динамике его изменения являются основной исходной информацией для оценки рентабельности извлечения утильных фракций из отходов и определения экономической выгоды от использования ценных компонентов ТКО, позволяющих получить востребованную на рынке продукцию из вторсырья. Морфологический состав отходов, как правило, изучается при проведении натурных исследований в целях расчёта нормативов накопления ТКО, либо в процессе разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов регионов.

Таблица 9.1. Морфологический состав ТКО

| Компонент | Процентная составляющая, % |
| --- | --- |
| Бумага, картон | 38,2 |
| Пищевые и растительные отходы | 28,6 |
| Дерево, листья | 1,8 |
| Текстиль | 4,9 |
| Кожа, резина | 0,6 |
| Полимерные материалы | 7,0 |
| Кости | 1,0 |
| Черный металлолом | 3,2 |
| Цветной металлолом | 0,5 |
| Стекло | 4,4 |
| Камни, керамика | 0,7 |
| Отсев (менее 16 мм) | 3,1 |
| Прочее | 6,0 |
| ИТОГО | 100 |

Плотность ТКО определена согласно значениям нормативов накопления для каждой конкретной категории объектов, образующих отходы, и представлена в таблице 9.2.

Таблица 9.2. Плотность ТКО по категориям объектов

| Наименование категории объектов | Плотность ТКО по категории (кг/куб. м) |
| --- | --- |
| Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 135 |
| Банки, финансовые учреждения | 121 |
| Отделения связи | 121 |
| Административные, офисные учреждения | 134 |
| Предприятия торговли | 75 |
| Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 190 |
| Автозаправочные станции | 156 |
| Автостоянки и парковки | 152 |
| Гаражи, парковки закрытого типа | 137 |
| Автомойка | 154 |
| Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 147 |
| Дошкольное образовательное учреждение | 134 |
| Общеобразовательное учреждение | 128 |
| Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 152 |
| Детские дома, интернаты | 162 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 131 |
| Библиотеки, архивы | 131 |
| Выставочные залы, музеи | 128 |
| Спортивные арены, стадионы | 138 |
| Спортивные клубы, центры, комплексы | 160 |
| Зоопарк, ботанический сад | 125 |
| Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 158 |
| Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 158 |
| Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 172 |
| Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 135 |
| Ремонт и пошив одежды | 159 |
| Химчистки и прачечные | 134 |
| Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 127 |
| Гостиницы | 147 |
| Общежития | 167 |
| Бани, сауны | 131 |
| Организация, оказывающая ритуальные услуги | 116 |
| Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 158 |
| Многоквартирные дома в г. Пензе | 125 |
| Многоквартирные дома в г. Кузнецке, ЗАТО Заречный | 131 |
| Многоквартирные дома в муниципальных образованиях с населением от 30 до 60 тыс. чел | 128 |
| Многоквартирные дома в муниципальных образованиях с населением до 30 тыс. чел. | 144 |
| Индивидуальные жилые дома в г. Пензе | 119 |
| Индивидуальные жилые дома в г. Кузнецке, ЗАТО Заречный | 124 |
| Индивидуальные жилые дома в муниципальных образованиях с населением от 30 до 60 тыс. чел. | 143 |
| Индивидуальные жилые дома в муниципальных образованиях с населением до 30 тыс. чел. | 145 |
| Средняя плотность отходов | 116,32 |

2.4. Нормативы накопления ТКО и расчет массы образуемых твердых коммунальных отходов

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Пензенской области, утверждённые постановлением Правительства Пензенской области от 15.03.2018 № 133-пП (в редакции постановлений от 13.04.2018 № 222-пП и от 29.12.2018 № 746-пП), и примененные для расчетов в Территориальной схеме, представлены в Таблице 10.

Таблица 10. Нормативы накопления ТКО

| Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Среднегодовой норматив накопления |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. м | кг |
| Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 1 сотрудник | 1,13 | 152 |
| Банки, финансовые учреждения | 1 сотрудник | 0,63 | 76 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 0,96 | 116,26 |
| Административные, офисные учреждения | 1 сотрудник | 0,6 | 80,25 |
| Предприятия торговли | 1 кв. метр общей площади | 1,13 | 84,28 |
| Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 1 машино-место | 0,2 | 38 |
| Автозаправочные станции | 1 машино-место | 0,18 | 28 |
| Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 0,11 | 16,75 |
| Гаражи, парковки закрытого типа | 1 машино-место | 0,31 | 42,5 |
| Автомойка | 1 машино-место | 0,2 | 30,75 |
| Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир | 0,71 | 104,25 |
| Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 0,62 | 83,25 |
| Общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 0,36 | 46 |
| Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1 учащийся | 0,23 | 35 |
| Детские дома, интернаты | 1 место | 0,99 | 160,25 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 0,22 | 28,75 |
| Библиотеки, архивы | 1 место | 0,13 | 17 |
| Выставочные залы, музеи | 1 кв. метр общей площади | 0,41 | 52,5 |
| Спортивные арены, стадионы | 1 кв. метр общей площади | 0,34 | 47 |
| Спортивные клубы, центры, комплексы | 1 кв. метр общей площади | 0,031 | 5 |
| Зоопарк, ботанический сад | 1 кв. метр общей площади | 0,16 | 20 |
| Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 кв. метр общей площади | 0,29 | 45,75 |
| Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 0,29 | 45,75 |
| Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 1 кв. метр общей площади | 0,26 | 44,75 |
| Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 1 кв. метр общей площади | 0,21 | 28,25 |
| Ремонт и пошив одежды | 1 кв. метр общей площади | 0,19 | 30,25 |
| Химчистки и прачечные | 1 кв. метр общей площади | 0,32 | 43 |
| Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 0,55 | 70 |
| Гостиницы | 1 место | 1,54 | 226,25 |
| Общежития | 1 место | 1,39 | 232 |
| Бани, сауны | 1 место | 0,4 | 52,5 |
| Организация, оказывающая ритуальные услуги | 1 место | 0,26 | 30,25 |
| Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник (член) | 0,96 | 151,25 |
| Многоквартирные дома в г. Пензе | 1 проживающий | 2,32 | 289 |
|  | 1 кв. метр общей площади | 0,086 | 10,66 |
| Многоквартирные дома в г. Кузнецке, ЗАТО Заречный | 1 проживающий | 2,1 | 275 |
|  | 1 кв. метр общей площади | 0,078 | 10,15 |
| Многоквартирные дома в муниципальных образованиях с населением от 30 до 60 тыс. чел. | 1 проживающий | 2,21 | 283 |
|  | 1 кв. метр общей площади | 0,082 | 10,44 |
| Многоквартирные дома в муниципальных образованиях с населением до 30 тыс. чел. | 1 проживающий | 2,08 | 299 |
|  | 1 кв. метр общей площади | 0,069 | 9,93 |
| Индивидуальные жилые дома в г. Пензе | 1 проживающий | 2,14 | 255 |
| Индивидуальные жилые дома в г. Кузнецке, ЗАТО Заречный | 1 проживающий | 2,2 | 273 |
| Индивидуальные жилые дома в муниципальных образованиях с населением от 30 до 60 тыс. чел. | 1 проживающий | 2,22 | 318 |
| Индивидуальные жилые дома в муниципальных образованиях с населением до 30 тыс. чел. | 1 проживающий | 2,11 | 307 |

Исходные данные для расчета представлены в Приложении А1 и Таблице 2.

Численность населения Пензенской области принята по состоянию на 01.01.2019 года. Количество расчетных единиц (нормообразующих показателей) было определено оценочно по фактическим (при наличии информации) или расчетным данным (на основании сведений, содержащихся в базе данных федеральной службы государственной статистики, а также открытых данных). Распределение нормообразующих показателей по источникам образования твёрдых коммунальных отходов при применении расчётных данных осуществлялось пропорционально численности населения муниципального образования, в равных долях по всем источникам образования твёрдых коммунальных отходов одного типа.

Сводные результаты расчёта количества и объёма образующихся твёрдых коммунальных отходов по муниципальным образованиям приведены в Таблицах 11.1 и 11.2. Результаты расчёта количества твёрдых коммунальных отходов, образующихся на территории Пензенской области в разрезе поселений представлены в электронной модели территориальной схемы и в Приложении А1.

Общее количество твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Пензенской области в течение года, составляет 583 514,23 тонн, в том числе крупногабаритные отходы 105 032,56 тонн.

В электронной модели территориальной схемы представлены расчёты количества образующихся твёрдых коммунальных отходов для каждого источника образования твёрдых коммунальных отходов в разрезе муниципальных образований. Количество расчётных единиц для каждого источника образования ТКО подлежит уточнению по факту заключения региональными операторами прямых договоров об оказании услуг с потребителями услуги.

Прогноз количества образования твёрдых коммунальных отходов по годам реализации Территориальной схемы сформирован с учётом индекса изменения численности населения на основании прогноза социально-экономического развития Пензенской области на период до 2030 года, и индекса изменения нормы накопления ТКО по массе на каждый год действия территориальной схемы на 0,5%. Прогноз количества и объёма образования отходов приведены в Таблицах 12.1. и 12.2.

Таблица 11.1. Результаты расчёта массы твёрдых коммунальных отходов IV-V классов опасности, образующихся на территории Пензенской области (тонн)

| Категория источника образования ТКО | Башмаковский район | Бековский район | Белинский район | Бессоновский район | Вадинский район | Городищенский район | Земетчинский район | Иссинский район | Каменский район | Камешкирский район | Колышлейский район | Кузнецкий район | Лопатинский район | Лунинский район | Малосердобинский район | Мокшанский район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автозаправочные станции | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 1,8 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
| Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,9 |
| Автомойка | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
| Автостоянки и парковки | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 8,4 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 0,8 | 0,7 | 15,1 | 2,5 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 |
| Административные, офисные учреждения | 15,7 | 25,8 | 32,6 | 96,6 | 35,6 | 36,4 | 28,2 | 3,3 | 161,0 | 13,2 | 32,0 | 129,8 | 27,8 | 16,5 | 45,7 | 18,3 |
| Бани, сауны | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 3,7 | 0,5 | 4,2 | 0,6 | 3,7 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 1,8 |
| Банки, финансовые учреждения | 4,3 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 0,5 | 2,7 | 4,9 | 8,5 | 3,4 | 1,1 | 1,0 | 5,5 |
| Библиотеки, архивы | 3,4 | 0,6 | 3,3 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 13,0 | 1,9 | 3,4 | 8,5 | 0,7 | 0,0 | 2,4 | 1,0 |
| Выставочные залы, музеи | 26,3 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 26,3 | 3,3 | 21,5 | 0,0 | 3,8 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 12,2 |
| Гаражи, парковки закрытого типа | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 4,0 | 0,5 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | 3,1 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 1,0 |
| Гостиницы | 27,2 | 0,0 | 40,7 | 27,2 | 0,0 | 28,1 | 13,6 | 0,0 | 24,9 | 40,7 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 54,3 | 0,0 | 162,9 |
| Детские дома, интернаты | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,8 |
| Дошкольное образовательное учреждение | 58,0 | 76,6 | 80,2 | 207,5 | 21,3 | 82,5 | 29,3 | 24,1 | 80,3 | 47,5 | 43,0 | 71,6 | 40,3 | 33,3 | 15,5 | 146,5 |
| Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 76,2 | 942,4 | 68,9 | 32,5 | 13,7 | 87,2 | 13,6 | 36,1 | 52,0 | 16,9 | 0,0 | 10,8 | 37,1 |
| Зоопарк, ботанический сад | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальные жилые дома | 3558,7 | 2826,9 | 4610,2 | 9286,4 | 2126,6 | 9509,0 | 3731,3 | 1670,7 | 7257,0 | 2107,6 | 4294,9 | 8197,2 | 3526,8 | 3484,1 | 2257,7 | 4369,8 |
| Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 82,1 | 0,5 | 10,1 | 20,4 | 24,4 | 44,0 | 14,5 | 25,1 | 11,0 | 15,6 | 5,1 | 39,8 | 14,0 | 46,4 | 4,1 | 11,8 |
| Кладбища | 174,4 | 5,6 | 245,3 | 1973,3 | 92,4 | 455,6 | 185,6 | 75,0 | 73,9 | 566,3 | 215,6 | 157,5 | 0,0 | 0,0 | 106,2 | 177,3 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 37,4 | 35,1 | 50,0 | 17,7 | 13,4 | 0,0 | 20,1 | 17,3 | 119,7 | 28,1 | 90,0 | 125,5 | 73,3 | 10,6 | 53,8 | 8,6 |
| Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоквартирные дома | 2473,9 | 1701,0 | 2489,5 | 5475,3 | 320,2 | 5059,4 | 2365,4 | 1202,0 | 8682,5 | 1198,7 | 2624,0 | 2887,7 | 353,7 | 1942,0 | 308,3 | 3344,3 |
| Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,4 | 0,0 | 0,0 |
| Общежития | 0,0 | 0,0 | 139,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,2 | 0,0 | 139,2 | 139,2 | 69,6 | 69,6 | 0,0 | 69,6 | 0,0 | 69,6 |
| Общеобразовательное учреждение | 85,2 | 59,4 | 137,2 | 200,2 | 48,1 | 216,2 | 83,3 | 38,4 | 46,2 | 81,1 | 94,5 | 139,8 | 77,2 | 94,8 | 77,2 | 174,4 |
| Организация, оказывающая ритуальные услуги | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 12,1 | 0,2 | 0,0 | 12,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отделения связи | 2,3 | 5,1 | 9,0 | 7,8 | 6,7 | 10,7 | 14,4 | 1,4 | 8,8 | 5,1 | 5,9 | 27,7 | 1,5 | 11,3 | 2,2 | 4,7 |
| Павильон | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 |
| Палатка, киоск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1152,9 | 0,0 | 0,0 | 173,9 | 0,0 | 1152,9 | 457,5 | 384,3 | 187,9 | 384,3 | 576,5 | 0,0 | 123,2 |
| Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 1,9 |
| Продовольственный магазин | 388,4 | 2,1 | 2,0 | 341,6 | 131,5 | 1023,6 | 139,4 | 42,8 | 11,5 | 110,2 | 345,2 | 0,0 | 159,5 | 215,4 | 107,0 | 0,0 |
| Промтоварный магазин | 218,5 | 551,2 | 1831,7 | 673,9 | 308,0 | 1189,3 | 1055,0 | 29,5 | 636,9 | 1189,7 | 0,0 | 8119,3 | 1688,7 | 158,4 | 1223,8 | 157,9 |
| Ремонт и пошив одежды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,6 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Рынки продовольственные | 1061,9 | 708,0 | 354,0 | 354,0 | 354,0 | 1061,9 | 1769,9 | 354,0 | 708,0 | 1415,9 | 354,0 | 0,0 | 0,0 | 354,0 | 0,0 | 1061,9 |
| Рынки промтоварные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,3 | 0,0 | 0,0 |
| Спортивные арены, стадионы | 1085,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 493,5 | 0,0 | 1374,8 | 564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 780,2 | 0,0 | 0,0 |
| Спортивные клубы, центры, комплексы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 71,6 | 5,0 | 5,0 | 8,9 | 18,7 | 6,9 | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 0,0 |
| Супермаркет (универмаг) | 145,6 | 29,2 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 430,7 | 554,6 | 85,6 | 7,2 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 430,8 | 43,5 | 0,0 |
| Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 5,9 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 13,8 | 4,9 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 15,4 |
| Химчистки и прачечные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общий итог | 9500,3 | 6042,1 | 10060,0 | 19941,8 | 4456,2 | 19371,4 | 10956,9 | 3593,0 | 20670,9 | 8155,6 | 8644,5 | 20299,2 | 6384,2 | 8442,3 | 4276,3 | 9923,2 |

Продолжение таблицы 11.1.

| Категория источника образования ТКО | Муниципальное образование город Кузнецк | Муниципальное образование город Пенза | Муниципальное образование ЗАТО город Заречный | Наровчатский район | Неверкинский район | Нижнеломовский район | Никольский район | Пачелмский район | Пензенский район | Сердобский район | Сосновоборский район | Спасский район | Тамалинский район | Шемышейский район | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автозаправочные станции | 2,7 | 12,5 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 26,4 |
| Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 3,8 | 60,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,3 | 0,0 | 6,4 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 84,9 |
| Автомойка | 1,5 | 13,8 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 19,7 |
| Автостоянки и парковки | 31,0 | 268,0 | 31,0 | 3,4 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 1,7 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,8 | 401,4 |
| Административные, офисные учреждения | 38,5 | 2020,6 | 22,8 | 24,7 | 23,9 | 49,4 | 23,3 | 52,0 | 33,6 | 109,5 | 15,3 | 30,4 | 46,4 | 12,8 | 3221,6 |
| Бани, сауны | 0,5 | 0,0 | 10,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,3 | 10,0 | 1,1 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 47,7 |
| Банки, финансовые учреждения | 17,0 | 104,9 | 13,7 | 1,8 | 0,9 | 0,5 | 7,1 | 1,1 | 0,5 | 11,0 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 4,0 | 202,6 |
| Библиотеки, архивы | 6,1 | 4,0 | 2,6 | 4,3 | 0,3 | 6,3 | 1,4 | 3,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 1,8 | 0,9 | 76,7 |
| Выставочные залы, музеи | 84,0 | 871,9 | 0,0 | 10,4 | 5,3 | 57,5 | 58,9 | 0,0 | 1,7 | 17,0 | 17,2 | 0,0 | 10,0 | 7,5 | 1266,5 |
| Гаражи, парковки закрытого типа | 8,7 | 321,6 | 91,5 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 444,3 |
| Гостиницы | 36,4 | 1710,5 | 12,7 | 29,0 | 15,2 | 2,7 | 54,3 | 45,3 | 108,6 | 54,3 | 0,0 | 67,9 | 27,2 | 0,0 | 2596,9 |
| Детские дома, интернаты | 2,4 | 97,0 | 2,1 | 0,3 | 19,2 | 14,4 | 16,0 | 0,0 | 1,9 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,3 |
| Дошкольное образовательное учреждение | 527,7 | 2419,7 | 271,7 | 44,9 | 34,0 | 141,0 | 154,1 | 63,4 | 448,6 | 149,4 | 66,8 | 35,0 | 54,1 | 67,4 | 5535,7 |
| Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 119,4 | 833,0 | 453,5 | 12,9 | 18,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 87,5 | 76,8 | 19,5 | 0,0 | 156,4 | 20,9 | 3218,1 |
| Зоопарк, ботанический сад | 826,9 | 2940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3766,9 |
| Индивидуальные жилые дома | 4489,5 | 26740,1 | 169,5 | 2787,3 | 3222,6 | 5481,8 | 3915,2 | 2522,6 | 11581,0 | 6233,6 | 2516,8 | 1762,8 | 2501,7 | 3316,2 | 150055,6 |
| Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 67,9 | 1244,4 | 95,5 | 39,1 | 12,4 | 3,6 | 25,9 | 4,8 | 50,5 | 144,1 | 19,2 | 0,0 | 60,6 | 5,7 | 2142,5 |
| Кладбища | 740,6 | 4706,3 | 586,9 | 22,3 | 0,0 | 164,0 | 241,9 | 18,5 | 337,5 | 446,3 | 0,0 | 0,0 | 211,9 | 0,0 | 11979,9 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 43,1 | 64,3 | 82,5 | 31,8 | 10,1 | 16,4 | 0,0 | 60,2 | 47,5 | 12,7 | 42,6 | 21,6 | 46,9 | 10,1 | 1190,2 |
| Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 0,0 | 0,0 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 56,0 |
| Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 6,4 |
| Многоквартирные дома | 17760,1 | 120644,2 | 17757,6 | 287,0 | 932,0 | 5832,6 | 4967,0 | 1791,6 | 7007,4 | 7808,4 | 1927,1 | 1693,5 | 1732,1 | 1546,1 | 234114,6 |
| Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 150,3 | 1011,3 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 |
| Общежития | 139,2 | 2366,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,6 | 0,0 | 46,4 | 0,0 | 0,0 | 83,5 | 3540,3 |
| Общеобразовательное учреждение | 435,0 | 2308,5 | 239,9 | 115,0 | 83,6 | 261,1 | 255,9 | 113,2 | 443,3 | 279,9 | 124,4 | 60,9 | 120,2 | 99,5 | 6593,7 |
| Организация, оказывающая ритуальные услуги | 0,0 | 290,4 | 21,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 3,0 | 0,1 | 0,2 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 350,9 |
| Отделения связи | 28,7 | 88,9 | 23,0 | 4,7 | 2,1 | 11,4 | 11,3 | 4,2 | 111,7 | 12,4 | 2,9 | 3,5 | 7,1 | 6,0 | 442,6 |
| Павильон | 0,0 | 394,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 423,7 |
| Палатка, киоск | 2,0 | 179,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 186,0 |
| Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 79,4 | 5572,4 | 576,5 | 192,2 | 22,3 | 0,0 | 576,5 | 384,3 | 0,0 | 576,5 | 384,3 | 384,3 | 0,0 | 1152,9 | 14494,7 |
| Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,9 | 5,7 | 5,6 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | 44,6 |
| Продовольственный магазин | 0,0 | 13263,9 | 9,9 | 236,8 | 339,1 | 10,2 | 0,0 | 9,4 | 30,2 | 1177,7 | 9,0 | 4,2 | 156,3 | 139,3 | 18406,4 |
| Промтоварный магазин | 798,6 | 16833,0 | 2559,2 | 185,8 | 74,8 | 374,3 | 1935,0 | 638,8 | 714,4 | 770,4 | 1136,4 | 36,9 | 2072,4 | 474,5 | 47636,7 |
| Ремонт и пошив одежды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 27,3 |
| Рынки продовольственные | 1769,9 | 8849,4 | 708,0 | 708,0 | 0,0 | 1769,9 | 1061,9 | 354,0 | 1061,9 | 1415,9 | 0,0 | 354,0 | 0,0 | 0,0 | 27964,1 |
| Рынки промтоварные | 0,0 | 3244,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3244,5 |
| Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 0,0 | 90,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 659,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 324,6 | 1175,2 |
| Спортивные арены, стадионы | 1523,7 | 7947,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 526,4 | 0,0 | 0,0 | 1353,6 | 1278,4 | 0,0 | 0,0 | 719,1 | 17788,0 |
| Спортивные клубы, центры, комплексы | 15,0 | 525,0 | 15,0 | 0,0 | 5,8 | 36,2 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 753,1 |
| Супермаркет (универмаг) | 33,7 | 11433,7 | 1186,7 | 142,1 | 84,8 | 0,0 | 0,0 | 207,6 | 1769,3 | 33,7 | 108,0 | 0,0 | 51,5 | 75,9 | 16994,2 |
| Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 9,1 | 298,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 6,5 | 7,9 | 0,0 | 9,1 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 444,3 |
| Химчистки и прачечные | 21,5 | 967,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,3 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1042,8 |
| Общий итог | 29813,9 | 240743,3 | 25117,7 | 4886,0 | 4908,9 | 14258,8 | 13855,9 | 6289,9 | 24643,4 | 20738,5 | 7741,1 | 4465,5 | 7261,4 | 8072,0 | 583514,2 |

Таблица 11.2. Результаты расчёта объема твёрдых коммунальных отходов IV-V классов опасности, образующихся на территории Пензенской области (куб.м.)

| Категория источника образования ТКО | Башмаковский район | Бековский район | Белинский район | Бессоновский район | Вадинский район | Городищенский район | Земетчинский район | Иссинский район | Каменский район | Камешкирский район | Колышлейский район | Кузнецкий район | Лопатинский район | Лунинский район | Малосердобинский район | Мокшанский район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автозаправочные станции | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Автомойка | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Автостоянки и парковки | 17 | 17 | 17 | 55 | 11 | 11 | 17 | 6 | 4 | 99 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Административные, офисные учреждения | 118 | 193 | 244 | 722 | 266 | 272 | 211 | 25 | 1204 | 98 | 239 | 971 | 208 | 124 | 341 | 137 |
| Бани, сауны | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 28 | 4 | 32 | 4 | 28 | 4 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| Банки, финансовые учреждения | 35 | 1 | 7 | 1 | 5 | 10 | 14 | 17 | 4 | 23 | 40 | 71 | 28 | 9 | 8 | 46 |
| Библиотеки, архивы | 26 | 5 | 25 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 100 | 15 | 26 | 65 | 5 | 0 | 18 | 8 |
| Выставочные залы, музеи | 205 | 81 | 0 | 0 | 205 | 25 | 168 | 0 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 95 |
| Гаражи, парковки закрытого типа | 2 | 2 | 4 | 29 | 3 | 8 | 5 | 1 | 10 | 8 | 14 | 23 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Гостиницы | 185 | 0 | 277 | 185 | 0 | 191 | 92 | 0 | 169 | 277 | 92 | 0 | 0 | 370 | 0 | 1109 |
| Детские дома, интернаты | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Дошкольное образовательное учреждение | 432 | 570 | 597 | 1545 | 159 | 614 | 218 | 180 | 598 | 354 | 320 | 533 | 300 | 248 | 115 | 1091 |
| Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 221 | 0 | 0 | 519 | 6418 | 469 | 222 | 93 | 594 | 92 | 246 | 354 | 115 | 0 | 74 | 253 |
| Зоопарк, ботанический сад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 24459 | 19429 | 31686 | 63825 | 14616 | 65355 | 25645 | 11483 | 50124 | 14485 | 29519 | 56339 | 24240 | 23946 | 15517 | 30034 |
| Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 521 | 3 | 64 | 129 | 155 | 279 | 92 | 159 | 70 | 99 | 32 | 252 | 89 | 294 | 26 | 75 |
| Кладбища | 1349 | 44 | 1897 | 15260 | 715 | 3524 | 1436 | 580 | 571 | 4379 | 1668 | 1218 | 0 | 0 | 821 | 1371 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 286 | 268 | 383 | 135 | 103 | 0 | 154 | 132 | 916 | 215 | 689 | 960 | 561 | 81 | 411 | 66 |
| Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома | 17210 | 11833 | 17318 | 38089 | 2228 | 35196 | 16455 | 8362 | 67149 | 8339 | 18254 | 20089 | 2461 | 13510 | 2144 | 23265 |
| Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 |
| Общежития | 0 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 834 | 834 | 417 | 417 | 0 | 417 | 0 | 417 |
| Общеобразовательное учреждение | 667 | 465 | 1074 | 1567 | 377 | 1692 | 652 | 301 | 362 | 635 | 739 | 1094 | 604 | 742 | 604 | 1365 |
| Организация, оказывающая ритуальные услуги | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 104 | 2 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Отделения связи | 19 | 42 | 74 | 64 | 56 | 88 | 119 | 12 | 73 | 42 | 49 | 228 | 12 | 93 | 18 | 38 |
| Павильон | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Палатка, киоск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 0 | 0 | 0 | 7308 | 0 | 0 | 1102 | 0 | 7308 | 2900 | 2436 | 1191 | 2436 | 3654 | 0 | 781 |
| Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 8 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 5 | 6 | 7 | 1 | 15 |
| Продовольственный магазин | 5207 | 28 | 27 | 4580 | 1763 | 13724 | 1869 | 574 | 154 | 1478 | 4628 | 0 | 2139 | 2888 | 1435 | 0 |
| Промтоварный магазин | 2929 | 7390 | 24559 | 9035 | 4130 | 15945 | 14145 | 396 | 8539 | 15951 | 0 | 108861 | 22642 | 2124 | 16409 | 2118 |
| Ремонт и пошив одежды | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынки продовольственные | 14238 | 9492 | 4746 | 4746 | 4746 | 14238 | 23730 | 4746 | 9492 | 18984 | 4746 | 0 | 0 | 4746 | 0 | 14238 |
| Рынки промтоварные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 |
| Спортивные арены, стадионы | 7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 3570 | 0 | 9945 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 5644 | 0 | 0 |
| Спортивные клубы, центры, комплексы | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 448 | 31 | 31 | 56 | 117 | 43 | 0 | 114 | 0 | 0 |
| Супермаркет (универмаг) | 1953 | 391 | 108 | 0 | 0 | 5774 | 7435 | 1148 | 96 | 1596 | 0 | 0 | 175 | 5777 | 583 | 0 |
| Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 39 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 91 | 32 | 0 | 107 | 0 | 38 | 0 | 101 |
| Химчистки и прачечные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий итог | 78051 | 50275 | 84025 | 147914 | 35973 | 158482 | 98775 | 28259 | 158829 | 75132 | 64329 | 193163 | 56036 | 65751 | 38660 | 76792 |

Продолжение таблицы 11.2.

| Категория источника образования ТКО | Муниципальное образование город Кузнецк | Муниципальное образование город Пенза | Муниципальное образование ЗАТО город Заречный | Наровчатский район | Неверкинский район | Нижнеломовский район | Никольский район | Пачелмский район | Пензенский район | Сердобский район | Сосновоборский район | Спасский район | Тамалинский район | Шемышейский район | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автозаправочные станции | 17 | 80 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 170 |
| Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 20 | 320 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 34 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 447 |
| Автомойка | 10 | 90 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 128 |
| Автостоянки и парковки | 204 | 1760 | 204 | 22 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 11 | 0 | 61 | 0 | 6 | 2636 |
| Административные, офисные учреждения | 288 | 15107 | 170 | 185 | 179 | 370 | 174 | 389 | 251 | 818 | 115 | 227 | 347 | 95 | 24087 |
| Бани, сауны | 4 | 0 | 76 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 76 | 8 | 0 | 4 | 6 | 364 |
| Банки, финансовые учреждения | 141 | 869 | 113 | 15 | 8 | 4 | 59 | 9 | 4 | 91 | 4 | 1 | 7 | 33 | 1680 |
| Библиотеки, архивы | 47 | 31 | 20 | 33 | 3 | 48 | 10 | 23 | 11 | 10 | 11 | 0 | 14 | 7 | 587 |
| Выставочные залы, музеи | 656 | 6809 | 0 | 81 | 41 | 449 | 460 | 0 | 13 | 133 | 134 | 0 | 78 | 58 | 9891 |
| Гаражи, парковки закрытого типа | 63 | 2346 | 667 | 3 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3241 |
| Гостиницы | 248 | 11642 | 86 | 197 | 103 | 18 | 370 | 308 | 739 | 370 | 0 | 462 | 185 | 0 | 17676 |
| Детские дома, интернаты | 15 | 599 | 13 | 2 | 119 | 89 | 99 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 |
| Дошкольное образовательное учреждение | 3930 | 18021 | 2024 | 334 | 254 | 1050 | 1148 | 472 | 3341 | 1113 | 498 | 261 | 403 | 502 | 41227 |
| Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 813 | 5673 | 3089 | 88 | 126 | 0 | 1 | 0 | 596 | 523 | 133 | 0 | 1065 | 142 | 21917 |
| Зоопарк, ботанический сад | 6615 | 23520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30135 |
| Индивидуальные жилые дома | 36179 | 224407 | 1366 | 19157 | 22149 | 37676 | 26909 | 16698 | 79596 | 43064 | 17298 | 12116 | 17194 | 22792 | 1077302 |
| Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 430 | 7888 | 606 | 248 | 78 | 23 | 164 | 30 | 320 | 914 | 122 | 0 | 384 | 36 | 13581 |
| Кладбища | 5728 | 36395 | 4539 | 172 | 0 | 1268 | 1871 | 143 | 2610 | 3451 | 0 | 0 | 1639 | 0 | 92645 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 330 | 492 | 631 | 243 | 77 | 125 | 0 | 460 | 363 | 97 | 326 | 165 | 359 | 77 | 9107 |
| Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 326 |
| Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 48 |
| Многоквартирные дома | 135622 | 968493 | 135603 | 1997 | 6483 | 40575 | 34553 | 12463 | 48747 | 60366 | 13406 | 11781 | 12049 | 10756 | 1794794 |
| Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 1118 | 7518 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9769 |
| Общежития | 834 | 14178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 278 | 0 | 0 | 500 | 21211 |
| Общеобразовательное учреждение | 3404 | 18066 | 1878 | 900 | 654 | 2044 | 2003 | 886 | 3470 | 2190 | 974 | 477 | 940 | 778 | 51603 |
| Организация, оказывающая ритуальные услуги | 0 | 2496 | 182 | 2 | 2 | 4 | 26 | 1 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3016 |
| Отделения связи | 237 | 734 | 190 | 38 | 17 | 94 | 93 | 35 | 923 | 103 | 24 | 29 | 59 | 50 | 3655 |
| Павильон | 0 | 5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5681 |
| Палатка, киоск | 27 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2494 |
| Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 503 | 35322 | 3654 | 1218 | 142 | 0 | 3654 | 2436 | 0 | 3654 | 2436 | 2436 | 0 | 7308 | 91879 |
| Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 0 | 0 | 139 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 45 | 44 | 3 | 0 | 7 | 6 | 350 |
| Продовольственный магазин | 0 | 177838 | 133 | 3175 | 4547 | 137 | 0 | 125 | 405 | 15791 | 121 | 57 | 2096 | 1868 | 246787 |
| Промтоварный магазин | 10708 | 225692 | 34314 | 2492 | 1003 | 5018 | 25944 | 8564 | 9579 | 10329 | 15237 | 495 | 27787 | 6362 | 638697 |
| Ремонт и пошив одежды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 172 |
| Рынки продовольственные | 23730 | 118650 | 9492 | 9492 | 0 | 23730 | 14238 | 4746 | 14238 | 18984 | 0 | 4746 | 0 | 0 | 374934 |
| Рынки промтоварные | 0 | 43502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43502 |
| Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 7459 |
| Спортивные арены, стадионы | 11022 | 57494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3808 | 0 | 0 | 9792 | 9248 | 0 | 0 | 5202 | 128679 |
| Спортивные клубы, центры, комплексы | 94 | 3281 | 94 | 0 | 36 | 226 | 63 | 0 | 0 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4707 |
| Супермаркет (универмаг) | 452 | 153299 | 15910 | 1905 | 1137 | 0 | 0 | 2783 | 23722 | 452 | 1449 | 0 | 690 | 1017 | 227853 |
| Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 60 | 1958 | 60 | 0 | 0 | 116 | 43 | 52 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2920 |
| Химчистки и прачечные | 160 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7760 |
| Общий итог | 243709 | 2200047 | 216306 | 42013 | 37169 | 113107 | 115718 | 50676 | 194147 | 172626 | 62005 | 33320 | 65333 | 59680 | 5016303 |

Таблица 12.1. Прогноз образования ТКО на территории Пензенской области (тонн)

| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз численности населения, тысяч человек | 1318,1 | 1323 | 1317,2 | 1311,4 | 1305,6 | 1299,8 | 1294 | 1288,2 | 1282,4 | 1276,6 | 1270,8 | 1265 |
| Индекс изменения нормы накопления ТКО (Справочник ТБО, Мирный А.Н., Москва, 2001), в % к предыдущему году | факт | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Индекс изменения численности населения, в % к предыдущему году | факт | 100,37% | 99,56% | 99,56% | 99,56% | 99,56% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,54% |
| Башмаковский район | 9500,3 | 9583,3 | 9589,0 | 9594,5 | 9599,8 | 9605,0 | 9609,9 | 9614,7 | 9619,2 | 9623,6 | 9627,8 | 9631,8 |
| Бековский район | 6042,1 | 6094,9 | 6098,5 | 6102,0 | 6105,4 | 6108,7 | 6111,8 | 6114,8 | 6117,7 | 6120,5 | 6123,2 | 6125,7 |
| Белинский район | 10060 | 10147,9 | 10153,9 | 10159,8 | 10165,4 | 10170,8 | 10176,1 | 10181,1 | 10185,9 | 10190,6 | 10195,0 | 10199,2 |
| Бессоновский район | 19941,8 | 20116,0 | 20128,0 | 20139,5 | 20150,7 | 20161,5 | 20171,9 | 20181,9 | 20191,5 | 20200,7 | 20209,4 | 20217,8 |
| Вадинский район | 4456,2 | 4495,1 | 4497,8 | 4500,4 | 4502,9 | 4505,3 | 4507,6 | 4509,9 | 4512,0 | 4514,0 | 4516,0 | 4517,9 |
| Городищенский район | 19371,4 | 19540,6 | 19552,2 | 19563,5 | 19574,3 | 19584,8 | 19594,9 | 19604,6 | 19613,9 | 19622,8 | 19631,3 | 19639,5 |
| Земетчинский район | 10956,9 | 11052,6 | 11059,2 | 11065,5 | 11071,7 | 11077,6 | 11083,3 | 11088,8 | 11094,1 | 11099,1 | 11103,9 | 11108,5 |
| Иссинский район | 3593 | 3624,4 | 3626,5 | 3628,6 | 3630,6 | 3632,6 | 3634,5 | 3636,3 | 3638,0 | 3639,6 | 3641,2 | 3642,7 |
| Каменский район | 20670,9 | 20851,5 | 20863,9 | 20875,9 | 20887,5 | 20898,6 | 20909,4 | 20919,8 | 20929,7 | 20939,2 | 20948,3 | 20957,0 |
| Камешкирский район | 8155,6 | 8226,8 | 8231,7 | 8236,5 | 8241,0 | 8245,4 | 8249,7 | 8253,8 | 8257,7 | 8261,5 | 8265,0 | 8268,5 |
| Колышлейский район | 8644,5 | 8720,0 | 8725,2 | 8730,2 | 8735,1 | 8739,7 | 8744,2 | 8748,6 | 8752,7 | 8756,7 | 8760,5 | 8764,1 |
| Кузнецкий район | 20299,2 | 20476,5 | 20488,7 | 20500,5 | 20511,9 | 20522,8 | 20533,4 | 20543,6 | 20553,3 | 20562,7 | 20571,6 | 20580,1 |
| Лопатинский район | 6384,2 | 6440,0 | 6443,8 | 6447,5 | 6451,1 | 6454,5 | 6457,9 | 6461,1 | 6464,1 | 6467,1 | 6469,9 | 6472,6 |
| Лунинский район | 8442,3 | 8516,1 | 8521,1 | 8526,0 | 8530,7 | 8535,3 | 8539,7 | 8543,9 | 8548,0 | 8551,9 | 8555,6 | 8559,1 |
| Малосердобинский район | 4276,3 | 4313,7 | 4316,2 | 4318,7 | 4321,1 | 4323,4 | 4325,6 | 4327,8 | 4329,8 | 4331,8 | 4333,7 | 4335,5 |
| Мокшанский район | 9923,2 | 10009,9 | 10015,8 | 10021,6 | 10027,2 | 10032,5 | 10037,7 | 10042,7 | 10047,4 | 10052,0 | 10056,4 | 10060,5 |
| город Кузнецк | 29813,9 | 30074,4 | 30092,2 | 30109,5 | 30126,2 | 30142,3 | 30157,9 | 30172,9 | 30187,2 | 30200,9 | 30214,0 | 30226,5 |
| город Пенза | 240743,3 | 242846,4 | 242990,6 | 243130,4 | 243265,4 | 243395,4 | 243521,1 | 243641,9 | 243757,3 | 243868,3 | 243973,9 | 244075,1 |
| ЗАТО город Заречный | 25117,7 | 25337,1 | 25352,2 | 25366,8 | 25380,8 | 25394,4 | 25407,5 | 25420,1 | 25432,2 | 25443,7 | 25454,8 | 25465,3 |
| Наровчатский район | 4886 | 4928,7 | 4931,6 | 4934,4 | 4937,2 | 4939,8 | 4942,4 | 4944,8 | 4947,2 | 4949,4 | 4951,6 | 4953,6 |
| Неверкинский район | 4908,9 | 4951,8 | 4954,7 | 4957,6 | 4960,3 | 4963,0 | 4965,5 | 4968,0 | 4970,4 | 4972,6 | 4974,8 | 4976,8 |
| Нижнеломовский район | 14258,8 | 14383,4 | 14391,9 | 14400,2 | 14408,2 | 14415,9 | 14423,3 | 14430,5 | 14437,3 | 14443,9 | 14450,1 | 14456,1 |
| Никольский район | 13855,9 | 13976,9 | 13985,2 | 13993,3 | 14001,1 | 14008,5 | 14015,8 | 14022,7 | 14029,4 | 14035,8 | 14041,8 | 14047,7 |
| Пачелмский район | 6289,9 | 6344,8 | 6348,6 | 6352,3 | 6355,8 | 6359,2 | 6362,5 | 6365,6 | 6368,6 | 6371,5 | 6374,3 | 6376,9 |
| Пензенский район | 24643,4 | 24858,7 | 24873,4 | 24887,8 | 24901,6 | 24914,9 | 24927,7 | 24940,1 | 24951,9 | 24963,3 | 24974,1 | 24984,5 |
| Сердобский район | 20738,5 | 20919,7 | 20932,1 | 20944,1 | 20955,8 | 20967,0 | 20977,8 | 20988,2 | 20998,1 | 21007,7 | 21016,8 | 21025,5 |
| Сосновоборский район | 7741,1 | 7808,7 | 7813,4 | 7817,9 | 7822,2 | 7826,4 | 7830,4 | 7834,3 | 7838,0 | 7841,6 | 7845,0 | 7848,2 |
| Спасский район | 4465,5 | 4504,5 | 4507,2 | 4509,8 | 4512,3 | 4514,7 | 4517,0 | 4519,3 | 4521,4 | 4523,5 | 4525,4 | 4527,3 |
| Тамалинский район | 7261,4 | 7324,8 | 7329,2 | 7333,4 | 7337,5 | 7341,4 | 7345,2 | 7348,8 | 7352,3 | 7355,7 | 7358,8 | 7361,9 |
| Шемышейский район | 8072 | 8142,5 | 8147,3 | 8152,0 | 8156,6 | 8160,9 | 8165,1 | 8169,2 | 8173,1 | 8176,8 | 8180,3 | 8183,7 |
| Общий итог | 583514,2 | 588611,7 | 588961,1 | 589300,1 | 589627,2 | 589942,4 | 590247,0 | 590539,7 | 590819,4 | 591088,5 | 591344,5 | 591589,8 |

Таблица 12.2. Прогноз образования ТКО на территории Пензенской области (куб.м.)

| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз численности населения, тысяч человек | 1318,1 | 1323 | 1317,2 | 1311,4 | 1305,6 | 1299,8 | 1294 | 1288,2 | 1282,4 | 1276,6 | 1270,8 | 1265 |
| Индекс изменения нормы накопления ТКО (Справочник ТБО, Мирный А.Н., Москва, 2001), в % к предыдущему году | факт | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Индекс изменения численности населения, в % к предыдущему году | факт | 100,37% | 99,56% | 99,56% | 99,56% | 99,56% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,54% |
| Башмаковский район | 78051 | 78742 | 78789 | 78834 | 78878 | 78920 | 78961 | 79000 | 79037 | 79073 | 79108 | 79140 |
| Бековский район | 50275 | 50720 | 50750 | 50779 | 50808 | 50835 | 50861 | 50886 | 50910 | 50934 | 50956 | 50977 |
| Белинский район | 84025 | 84769 | 84819 | 84868 | 84915 | 84961 | 85004 | 85047 | 85087 | 85126 | 85162 | 85198 |
| Бессоновский район | 147914 | 149224 | 149312 | 149398 | 149481 | 149561 | 149638 | 149712 | 149783 | 149851 | 149916 | 149979 |
| Вадинский район | 35973 | 36291 | 36313 | 36334 | 36354 | 36374 | 36392 | 36410 | 36428 | 36444 | 36460 | 36475 |
| Городищенский район | 158482 | 159885 | 159980 | 160072 | 160161 | 160247 | 160329 | 160409 | 160485 | 160558 | 160627 | 160694 |
| Земетчинский район | 98775 | 99650 | 99709 | 99766 | 99821 | 99875 | 99926 | 99976 | 100023 | 100069 | 100112 | 100154 |
| Иссинский район | 28259 | 28509 | 28526 | 28543 | 28558 | 28574 | 28588 | 28603 | 28616 | 28629 | 28642 | 28653 |
| Каменский район | 158829 | 160235 | 160330 | 160423 | 160512 | 160597 | 160680 | 160760 | 160836 | 160909 | 160979 | 161046 |
| Камешкирский район | 75132 | 75797 | 75842 | 75886 | 75928 | 75969 | 76008 | 76045 | 76081 | 76116 | 76149 | 76181 |
| Колышлейский район | 64329 | 64899 | 64937 | 64974 | 65011 | 65045 | 65079 | 65111 | 65142 | 65172 | 65200 | 65227 |
| Кузнецкий район | 193163 | 194873 | 194989 | 195101 | 195209 | 195314 | 195415 | 195511 | 195604 | 195693 | 195778 | 195859 |
| Лопатинский район | 56036 | 56532 | 56566 | 56598 | 56630 | 56660 | 56689 | 56717 | 56744 | 56770 | 56795 | 56818 |
| Лунинский район | 65751 | 66333 | 66373 | 66411 | 66448 | 66483 | 66517 | 66550 | 66582 | 66612 | 66641 | 66669 |
| Малосердобинский район | 38660 | 39002 | 39025 | 39048 | 39070 | 39090 | 39111 | 39130 | 39149 | 39166 | 39183 | 39200 |
| Мокшанский район | 76792 | 77472 | 77518 | 77562 | 77606 | 77647 | 77687 | 77726 | 77762 | 77798 | 77832 | 77864 |
| город Кузнецк | 243709 | 245867 | 246013 | 246154 | 246291 | 246423 | 246550 | 246672 | 246789 | 246901 | 247008 | 247111 |
| город Пенза | 2200047 | 2219525 | 2220843 | 2222121 | 2223354 | 2224543 | 2225692 | 2226795 | 2227850 | 2228865 | 2229830 | 2230755 |
| ЗАТО город Заречный | 216306 | 218221 | 218351 | 218476 | 218598 | 218714 | 218827 | 218936 | 219040 | 219139 | 219234 | 219325 |
| Наровчатский район | 42013 | 42385 | 42410 | 42435 | 42458 | 42481 | 42503 | 42524 | 42544 | 42563 | 42582 | 42599 |
| Неверкинский район | 37169 | 37498 | 37520 | 37542 | 37563 | 37583 | 37602 | 37621 | 37639 | 37656 | 37672 | 37688 |
| Нижнеломовский район | 113107 | 114108 | 114176 | 114242 | 114305 | 114366 | 114425 | 114482 | 114536 | 114589 | 114638 | 114686 |
| Никольский район | 115718 | 116743 | 116812 | 116879 | 116944 | 117006 | 117067 | 117125 | 117180 | 117234 | 117285 | 117333 |
| Пачелмский район | 50676 | 51125 | 51155 | 51184 | 51213 | 51240 | 51267 | 51292 | 51316 | 51340 | 51362 | 51383 |
| Пензенский район | 194147 | 195866 | 195982 | 196095 | 196204 | 196309 | 196410 | 196507 | 196601 | 196690 | 196775 | 196857 |
| Сердобский район | 172626 | 174154 | 174258 | 174358 | 174455 | 174548 | 174638 | 174725 | 174808 | 174887 | 174963 | 175035 |
| Сосновоборский район | 62005 | 62554 | 62591 | 62627 | 62662 | 62695 | 62728 | 62759 | 62789 | 62817 | 62844 | 62870 |
| Спасский район | 33320 | 33615 | 33635 | 33654 | 33673 | 33691 | 33708 | 33725 | 33741 | 33756 | 33771 | 33785 |
| Тамалинский район | 65333 | 65911 | 65951 | 65989 | 66025 | 66060 | 66095 | 66127 | 66159 | 66189 | 66217 | 66245 |
| Шемышейский район | 59680 | 60208 | 60244 | 60279 | 60312 | 60344 | 60376 | 60406 | 60434 | 60462 | 60488 | 60513 |
| Общий итог | 5016303 | 5060715 | 5063719 | 5066633 | 5069446 | 5072156 | 5074775 | 5077292 | 5079696 | 5082009 | 5084211 | 5086320 |

2.5. Сведения о количестве образования медицинских отходов

На территории Пензенской области также образуются медицинские отходы, отношения в области обращения с которыми, согласно ст. 2 п. 2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к медицинским отходам относятся все виды отходов, в том числе анатомические, патологоанатомические, биохимические, физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинский изделий. В зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности:

- Класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к ТКО

- Класс Б – эпидемиологически опасные отходы

- Класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы

- Класс Г – токсикологически опасные отходы 1 – 4 классов опасности.

- Класс Д – радиоактивные отходы.

К медицинским отходам класса А относятся отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, а именно, канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства, смет от уборки территории и т.д., а также пищевые отходы центральных пищеблоков и всех подразделений организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, кроме инфекционных (СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»). Отходы класса А могут быть размещены на тех же объектах размещения, что и твердые коммунальные отходы.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 после аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут захораниваться совместно с отходами класса А.

Информация о количестве медицинских отходов, образующихся на территории региона от учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность, в разрезе источников образования и классов опасности, представлена в Приложении А5.

2.6. Сведения о количестве образования отходов животноводства

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), утвержденному приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242, к отходам животноводства относятся отходы, входящие в подтип «Отходы животноводства (включая деятельность по содержанию животных)».

Количество образующихся отходов животноводства в соответствии с данными статистической отчетность 2-ТП (отходы) за 2018 год – 551 561,18 тонн, что в разрезе соответствующих групп отходов составляет:

- отходы разведения крупного рогатого скота (1 12 100 00 00 0) – 410 769,14 тонн;

- отходы разведения и содержания лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных (1 12 200 00 00 0) – 719,05 тонн;

- отходы разведения овец и коз (1 12 400 00 00 0) – 4 637,52 тонн;

- отходы разведения свиней (1 12 500 00 00 0) – 11 573,47 тонн;

- отходы разведения сельскохозяйственной птицы (1 12 700 00 00 0) – 123 862 тонны.

Дополнительно в рамках актуализации территориальной схемы произведен оценочный расчет количества отходов животноводства по удельным показателям образования отходов. Для расчета использованы данные Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденного Госкомэкологией Российской Федерации 7 марта 1999 года, Справочник «Рециклинг отходов в АПК» (ФГБНУ «Росинформагротех», 2011), Краткий справочник по удобрениям (Москва «Колос», 1984).

Информация о поголовье скота и птицы в целом по Пензенской области принята по данным, опубликованным на сайте Пензастата, по состоянию на 1 января 2018 года.

Таблица 13.1 Средний выход навоза от одного животного за стойловый период, тонн

| Вид животных | Продолжительность стойлового периода, дней |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220-240 | 200-220 | 180-200 | менее 180 |
| КРС | 9-10 | 8-9 | 6-8 | 4-5 |
| Лошади | 7-8 | 5-6 | 4-4,5 | 2,5-3 |
| Свиньи | 2,25 | 1,75 | 1,5 | 1 |
| Овцы | 1 | 0,9 | 0,6-0,8 | 0,4-0,5 |

В зависимости от климатических условий Пензенской области продолжительность стойлового периода для КРС, лошадей принята 180 дней, для овец (коз) - 200 дней, для свиней - 240 дней.

Таблица 13.2 Расчетное количество навоза

| Поголовье - всего (голов) | Выход навоза, тонн/год | Образование навоза - всего (тонн) |
| --- | --- | --- |
| Коровы |  |  |
| 68 500 | 6 | 411 000 |
| Свиньи |  |  |
| 234 000 | 2 | 468 000 |
| Овцы и козы |  |  |
| 102 700 | 0,8 | 82 160 |
| ИТОГ по всем видам животных |  |  |
| 405 200 | - | 961 160,00 |

Общее количество взрослой домашней птицы в хозяйствах всех категорий Пензенской области по состоянию на 1 января 2018 года составляло 737 631 голов. Усредненное образование помета при доле 5% от массы птицы составляет 150 г в сутки (0,05 тонн в год). Таким образом, расчётное количество помёта составляет 36 881,55 тонн.

Общее расчётное количество отходов животноводства составляет 998 041,55 тонн.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ

3.1. Данные об установленных и достигнутых на территории Пензенской области значениях целевых показателей по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, в том числе ТКО

В соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года стратегической целью государственной политики в области экологического развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Политика Пензенской области в сфере охраны окружающей среды ориентирована на достижение общей цели Государственной программы (далее – Программа) Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326. Цель Программы – повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем.

В сфере обращения с отходами Программой определены в том числе следующие целевые показатели (индикаторы):

- Паспортом самой Программы – Показатель 4 «Объем образованных отходов всех классов опасности на 1 млн рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах».

- Подпрограммой 1 «Регулирование качества окружающей среды» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями):

  - показатель 1.1 «Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности»;

  - показатель 1.5 «Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов»;

  - показатель 1.6 «Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда»;

  - показатель 1.7 «Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде»;

  - показатель 1.8 «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов»;

  - показатель 1.9 «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов»;

  - показатель 1.17 «Доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов»;

  - показатель 1.20 «Объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.21 «Объем образованных отходов (I класс опасности) по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.22 «Объем образованных отходов (II класс опасности) по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.23 «Объем образованных отходов (III класс опасности) по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.24 «Объем образованных отходов (IV класс опасности) по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.25 «Объем образованных отходов I - IV классов опасности, которые не были обезврежены и утилизированы, по отношению к 2007 году».

  - показатель 1.26 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (I класс опасности), по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.27 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (II класс опасности), по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.28 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (III класс опасности), по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.29 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (IV класс опасности), по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.33 «Доля обработанных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I - V класса опасности, процент»;

  - показатель 1.35 «Доля утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I - V класса опасности»;

  - показатель 1.38 «Общая площадь земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба»;

  - показатель 1.39 «Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда»;

- Подпрограммой П «Приоритетный проект «Чистая страна» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями):

  - показатель П.1 «Доля приоритетных объектов, на которых ликвидирован накопленный вред окружающей среде, в общем числе таких объектов»;

  - показатель П.3 «Доля ликвидированных отходов в общем объеме отходов на объектах накопленного вреда окружающей среде».

Плановые и фактические значения указанных показателей приведены в таблице 14.

Ожидаемые результаты реализации Программы в сфере обращения с отходами:

- восстановление, в том числе рекультивирование, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде;

- развитие рынка экологических товаров и услуг, создание условий для формирования индустрии утилизации и вторичного использования отходов производства и потребления;

- снижение объема образованных отходов всех классов опасности на единицу валового внутреннего продукта;

- рост доли обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности до уровня 85,3%.

Таблица 14. Сведения о показателях (индикаторах) в сфере обращения с отходами в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды»

| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя по годам реализации (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 4 «Объём образованных отходов всех классов опасности на 1 млн. рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах» | тонн | 83,4 | 83,4 | 83 | 63 | 83 | 98,2 | 82 | 82 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.1 «Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности» | процентов | 80,5 | 85 | 75,4 | 88 | 76,7 | 63,9 | 77,9 | 77,9 | 79,24 | 80,52 | 81,7 | 82,9 | 84,1 | 85,3 |
| Показатель 1.5 «Ликвидированы все выявленные на 01.01.2018 несанкционированные свалки в границах городов» | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 42 | 76 | 108 | 146 | 191 |
| Показатель 1.6 «Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда» | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 57 | 67 | 74 | 74 | 75 |
| Показатель 1.7 «Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде» | гектаров | - | - | - | - | - | - | - | - | 545 | 1056,1 | 1802 | 2388,2 | 3109,2 | 3766,4 |
| Показатель 1.8 «Доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твёрдых коммунальных отходов» | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 16,2 | 22,8 | 24 | 33 | 36 |
| Показатель 1.9 «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 27 | 38 | 40 | 55 | 60 |
| Показатель 1.17 «Доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов» | процентов | 33,26 | 33,3 | 34,2 | 38,6 | 35,1 | 35,1 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.20 «Объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2007 году» | процентов | 44,42 | 38 | 45,2 | 140 | 45,9 | 45,9 | 46,7 | 46,7 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.21 «Объем образованных отходов (I класс опасности) по отношению к 2007 году» | процентов | 93,16 | 38 | 94,7 | 14 | 96,3 | 96,3 | 97,9 | 97,9 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.22 «Объем образованных отходов (II класс опасности) по отношению к 2007 году» | процентов | 60,98 | 21 | 62 | 23 | 63 | 63 | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.23 «Объем образованных отходов (III класс опасности) по отношению к 2007 году» | процентов | 164,4 | 194 | 167 | 194 | 170 | 169 | 172,8 | 172,8 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.24 «Объем образованных отходов (IV класс опасности) по отношению к 2007 году» | процентов | 39,51 | 32 | 40,1 | 29 | 40,9 | 40,9 | 41,5 | 41,5 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.25 «Объем образованных отходов I - IV классов опасности, которые не были обезврежены и утилизированы, по отношению к 2007 году» | процентов | 13,66 | 8,9 | 13,7 | 28 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.26 «Объём образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (I класс опасности), по отношению к 2007 году» | процентов | 61,47 | 50 | 58,6 | 75 | 55,6 | 55,6 | 70,2 | 70,2 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.27 «Объём образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (II класс опасности), по отношению к 2007 году» | процентов | 55,56 | 55,6 | 57,7 | 0 | 54,9 | 54,9 | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.28 «Объём образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (III класс опасности), по отношению к 2007 году» | процентов | 199,3 | 117 | 200 | 31 | 201 | 201 | 200,9 | 200,9 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.29 «Объём образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (IV класс опасности), по отношению к 2007 году» | процентов | 24,26 | 24,2 | 24,3 | 41 | 24,4 | 24,4 | 29,5 | 29,5 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.33 «Доля обработанных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I - V класса опасности, процент» | процентов | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.35 «Доля утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I - V класса опасности» | процентов | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.38 «Общая площадь земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба» | тыс. гектаров | 173,1 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.39 «Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда» | тыс. гектаров | - | 0,25 | 0,01 | 0,05 | 1,03 | 0,03 | 0,24 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма П «Приоритетный проект «Чистая страна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель П.1 «Доля приоритетных объектов, на которых ликвидирован накопленный вред окружающей среде, в общем числе таких объектов» | процентов | - | 0,9 | 3,1 | 0,71 | 6,1 | 3,02 | 40 | 43,75 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель П.3 «Доля ликвидированных отходов в общем объёме отходов на объектах накопленного вреда окружающей среде» | процентов | - | 0 | 0,02 | 0,78 | 1,09 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.1. Сведения о показателях (индикаторах) в сфере обращения с отходами в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды» по субъектам Российской Федерации

| Субъект Российской Федерации |  |  |  | Значения показателей и их обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год (план.) | 2020 год (план.) | 2021 год (план.) | 2022 год (план.) | 2023 год (план.) | 2024 год (план.) |
|  |  | план. | факт. |  | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пензенская область |  | 34 | 34 |  | 47,5 | 47 | 49,5 | 52,85 | 51,5 | 75,7 | 53,5 | 55,5 | 55,6 | 55,8 | 56 | 56,2 |
|  | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пензенская область |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 19 | 20 | 21 |
|  | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пензенская область |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 12 | 27 | 40 | 55 |

В качестве показателей по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, устанавливаемых в целом по Пензенской области, в территориальной схеме определены:

- доля обработанных отходов в общем объёме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов;

- доля утилизированных (использованных), обезвреженных отходов в общем объёме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов;

- доля отходов, направляемых на захоронение, в общем объёме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, суммарно и с разбивкой по классам опасности отходов.

Значения указанных показателей за 2016, 2017, 2018 гг. с разбивкой по видам отходов и классам опасности представлены в таблицах 15.1, 15.2, 15.3 соответственно.

Таблица 15.1. Значения целевых показателей по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов с разбивкой по видам отходов и классам опасности за 2016 год

| Наименование основного вида отходов | Образовано | Обработано | Утилизировано (Использовано) | Обезврежено | Размещено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| II класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| III класс | 100% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IV класс | 100% | 0,0% | 89,6% | 0,0% | 0,0% |
| V класс | 100% | 0,0% | 71,6% | 0,0% | 0,0% |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| II класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| III класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| IV класс | 100% | 0,0% | 86,6% | 0,0% | 1,4% |
| V класс | 100% | 0,0% | 98,0% | 0,0% | 0,0% |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 100% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| II класс | 100% | 0,0% | 39,3% | 0,0% | 25,6% |
| III класс | 100% | 0,0% | 3,5% | 0,0% | 0,0% |
| IV класс | 100% | 0,0% | 28,7% | 0,0% | 38,0% |
| V класс | 100% | 0,0% | 12,6% | 5,5% | 0,1% |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 100% | 0,0% | 0,0% | 97,5% | 0,0% |
| II класс | 100% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| III класс | 100% | 0,0% | 10,9% | 0,0% | 40,8% |
| IV класс | 100% | 0,0% | 7,3% | 1,5% | 6,9% |
| V класс | 100% | 0,0% | 134,9% | 0,1% | 0,3% |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| II класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| III класс | 100% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IV класс | 100% | 0,0% | 23,1% | 0,0% | 0,0% |
| V класс | 100% | 0,0% | 5,7% | 0,0% | 91,6% |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 100% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| II класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| III класс | 100% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 141,6% |
| IV класс | 100% | 0,0% | 0,1% | 2,2% | 3,8% |
| V класс | 100% | 0,0% | 9,1% | 34,5% | 0,3% |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| II класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| III класс | 100% | 0,0% | 83,1% | 0,0% | 0,0% |
| IV класс | 100% | 0,0% | 58,3% | 0,0% | 14,5% |
| V класс | 100% | 0,0% | 72,3% | 0,0% | 0,0% |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| II класс | 100% | 0,0% | 14,2% | 0,2% | 0,0% |
| III класс | 100% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 30,6% |
| IV класс | 100% | 0,0% | 7,4% | 0,0% | 26,7% |
| V класс | 100% | 0,0% | 50,4% | 0,0% | 0,0% |

Таблица 15.2. Значения целевых показателей по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов с разбивкой по видам отходов и классам опасности за 2017 год

| Наименование основного вида отходов | Образовано | Обработано | Утилизировано (Использовано) | Обезврежено | Размещено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| II класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| III класс | 100% | 0,0% | 97,3% | 0,0% | 0,0% |
| IV класс | 100% | 0,0% | 94,1% | 0,0% | 0,0% |
| V класс | 100% | 8,5% | 79,5% | 0,0% | 0,1% |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| II класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| III класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| IV класс | 100% | 0,0% | 0,9% | 0,0% | 0,0% |
| V класс | 100% | 0,0% | 89,5% | 0,0% | 0,0% |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| II класс | 100% | 0,0% | 79,2% | 0,0% | 0,0% |
| III класс | 100% | 0,0% | 1,2% | 0,0% | 5,8% |
| IV класс | 100% | 0,0% | 40,7% | 0,0% | 31,4% |
| V класс | 100% | 18,7% | 33,2% | 0,0% | 9,0% |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 100% | 0,0% | 0,0% | 240,0% | 0,0% |
| II класс | 100% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| III класс | 100% | 3,1% | 18,4% | 0,4% | 574,7% |
| IV класс | 100% | 27,7% | 10,3% | 0,0% | 0,8% |
| V класс | 100% | 2,7% | 62,7% | 0,0% | 0,1% |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| II класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| III класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| IV класс | 100% | 0,0% | 20,4% | 0,0% | 0,0% |
| V класс | 100% | 0,0% | 3,8% | 0,0% | 0,0% |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| II класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| III класс | 100% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1415,3% |
| IV класс | 100% | 52,4% | 0,1% | 0,0% | 47,1% |
| V класс | 100% | 0,0% | 4,6% | 0,0% | 15,9% |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| II класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| III класс | 100% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IV класс | 100% | 13,6% | 253,5% | 0,0% | 403,9% |
| V класс | 100% | 0,0% | 92,5% | 0,0% | 0,0% |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| II класс | 100% | 4,6% | 4,8% | 0,0% | 0,0% |
| III класс | 100% | 0,0% | 6,5% | 0,0% | 1244,8% |
| IV класс | 100% | 0,0% | 6,9% | 0,0% | 27,6% |
| V класс | 100% | 0,0% | 59,8% | 0,0% | 0,1% |

Таблица 15.3. Значения целевых показателей по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов с разбивкой по видам отходов и классам опасности за 2018 год

| Наименование основного вида отходов | Образовано | Обработано | Утилизировано (Использовано) | Обезврежено | Размещено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| II класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| III класс | 100% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IV класс | 100% | 96,2% | 96,2% | 1,3% | 0,0% |
| V класс | 100% | 51,6% | 71,5% | 27,8% | 0,0% |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| II класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| III класс | 100% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IV класс | 100% | 0,0% | 0,9% | 2,0% | 0,0% |
| V класс | 100% | 0,0% | 67,7% | 0,0% | 0,0% |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| II класс | 100% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| III класс | 100% | 0,0% | 23,8% | 0,0% | 605,1% |
| IV класс | 100% | 0,1% | 45,1% | 0,0% | 14,2% |
| V класс | 100% | 15,1% | 35,0% | 0,0% | 0,0% |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 100% | 0,0% | 0,0% | 377,4% | 0,0% |
| II класс | 100% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| III класс | 100% | 0,2% | 42,3% | 0,0% | 331,0% |
| IV класс | 100% | 0,0% | 25,6% | 0,1% | 0,2% |
| V класс | 100% | 0,1% | 210,5% | 0,0% | 0,0% |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| II класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| III класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| IV класс | 100% | 0,0% | 6,4% | 0,0% | 0,0% |
| V класс | 100% | 0,1% | 2,0% | 0,0% | 90,5% |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| II класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| III класс | 100% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IV класс | 100% | 108,6% | 0,0% | 1,9% | 51,7% |
| V класс | 100% | 0,0% | 4,3% | 0,0% | 24,0% |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| II класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| III класс | 100% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IV класс | 100% | 25,7% | 149,8% | 0,0% | 716,3% |
| V класс | 100% | 0,0% | 78,4% | 0,0% | 0,0% |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |  |
| I класс | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| II класс | 100% | 7,9% | 94,3% | 8,6% | 0,0% |
| III класс | 100% | 0,2% | 4,3% | 0,0% | 2415,2% |
| IV класс | 100% | 10,0% | 10,7% | 5476,1% | 2,5% |
| V класс | 100% | 0,0% | 33,1% | 0,0% | 0,0% |

3.2. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО на территории Пензенской области на срок действия территориальной схемы

С учётом осуществления тарифного регулирования только деятельности операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами территориальной схемой предусмотрено установление указанных целевых показателей на весь срок действия территориальной схемы только в отношении твёрдых коммунальных отходов. По другим видам отходов (не ТКО) суммарное значение использованных, обезвреженных и захороненных отходов может составлять менее 100% или более 100% (ввиду того, что отходы, образованные ранее отчетного года, могли быть использованы или обезврежены в отчетном году, а также ввиду того, что отчетность 2-ТП (отходы) предоставляется не всеми респондентами).

Прогнозные значения целевых показателей по ТКО были рассчитаны с учётом сроков ввода в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры, вывода существующих, доли отбираемых вторичных материальных ресурсов и динамики численности населения, и представлены в таблице 16.

Таблица 16. Прогнозные значения целевых показателей по обработке, утилизации и размещению ТКО

| Год | Доля обработанных отходов | Доля утилизированных отходов | Доля обезвреженных отходов | Доля размещенных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 2020 | 1,06% | 0,05% | 0,00% | 99,95% |
| 2021 | 66,24% | 11,20% | 0,00% | 88,80% |
| 2022 | 100,00% | 25,53% | 0,00% | 74,47% |
| 2023 | 100,00% | 26,24% | 0,00% | 73,76% |
| 2024 | 100,00% | 26,68% | 0,00% | 73,32% |
| 2025 | 100,00% | 26,68% | 0,00% | 73,32% |
| 2026 | 100,00% | 26,68% | 0,00% | 73,32% |
| 2027 | 100,00% | 26,68% | 0,00% | 73,32% |
| 2028 | 100,00% | 26,68% | 0,00% | 73,32% |
| 2029 | 100,00% | 26,68% | 0,00% | 73,32% |
| 2030 | 100,00% | 26,68% | 0,00% | 73,32% |

3.3. Показатели эффективности объектов по обращению с отходами

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твёрдых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ», к показателям эффективности объектов, используемых для захоронения твёрдых коммунальных отходов, относятся:

- доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме таких проб;

- количество возгораний твёрдых коммунальных отходов в расчёте на единицу площади объекта, используемого для захоронения твёрдых коммунальных отходов.

Показателем эффективности объектов, используемых для обработки твёрдых коммунальных отходов, является доля твёрдых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твёрдых коммунальных отходов, принятых на обработку.

К показателям эффективности объектов, используемых для обезвреживания твёрдых коммунальных отходов, относятся:

- показатель снижения класса опасности твёрдых коммунальных отходов;

- количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твёрдых коммунальных отходов, в расчёте на 1 тонну твёрдых коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твёрдых коммунальных отходов;

- доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме таких проб.

Плановые значения показателей эффективности объектов определяются в отношении каждого объекта и устанавливаются на каждый год в течение срока действия производственной программы регулируемой организации в соответствии с инвестиционной программой.

Плановые значения показателей эффективности объектов устанавливаются на основании предложения оператора, осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере обращения с отходами и эксплуатирующего объекты, исходя из:

- фактических значений показателей эффективности за предыдущие 3 года;

- требований к объектам, используемым для размещения твёрдых коммунальных отходов;

- сравнения плановых значений показателей эффективности с показателями аналогичных объектов, расположенных на территории Пензенской области, или сравнения технологий, применяемых на объекте с наилучшими доступными технологиями в соответствии с информационно-техническими справочниками по наилучшим доступным технологиям, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

- обязательств регулируемой организации, предусмотренных концессионными соглашениями, инвестиционными договорами и (или) государственными контрактами, соглашением между Правительством Пензенской области и региональными операторами по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Плановые значения показателей эффективности объектов определяются исходя из мероприятий, включенных в инвестиционную и производственную программы регулируемой организации.

Плановые значения показателей эффективности объектов подлежат корректировке в случае внесения изменений в инвестиционную и (или) производственную программы регулируемой организации в соответствии с вносимыми изменениями.

В случае если в отношении объекта не предусматриваются мероприятия по реконструкции, модернизации, капитальному или текущему ремонту в соответствующем году, плановые значения показателей эффективности объекта определяются на уровне не ниже фактических значений показателей.

Периодом расчёта плановых и фактических значений показателей эффективности объектов является календарный год. Фактические показатели эффективности объекта определяются в отношении каждого объекта за предыдущие 3 года.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

4.1. Существующая система накопления твердых коммунальных отходов

Накопление твердых коммунальных отходов может осуществляться несколькими различными способами:

- в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках;

- с использованием мусоропровода;

- в контейнерах для накопления крупногабаритных отходов;

- бестарный – в пакетах (мешках), размещаемых в установленных местах;

- путем приема отходов по заявке;

- путем объезда территории и приема отходов по графику;

- в контейнерах для раздельного сбора отходов (при наличии действующей в регионе раздельной системы накопления ТКО).

В настоящее время в Пензенской области применяется централизованная система сбора ТКО, которая представлена несколькими способами организации:

- в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках;

- в контейнерах, расположенных в мусороприемных камерах (посредством мусоропроводов);

- бестарный;

- путем приёма отходов по заявке.

В регионе действует система одноэтапного вывоза твёрдых коммунальных отходов с предварительным сбором в контейнеры объёмом 0,75; 1,1 куб. м. Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Пензенской области, приведены в Приложении А6 и в электронной модели территориальной схемы.

В Пензенской области для накопления твёрдых коммунальных отходов контейнеры объёмом 0,75 и 1,1 куб. м. используются в зонах застройки многоквартирными домами. Для накопления твёрдых коммунальных отходов в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в зоне садоводческих, дачных и огороднических товариществ, как правило, используется бестарный способ накопления ТКО, либо накопление производится в бункеры.

Отдельные площадки для накопления КГО на территории региона, как правило, не оборудуются, население размещает КГО на тех же площадках, где размещается ТКО. Затем КГО вручную загружается в грузовые автомобили сотрудниками транспортных компаний.

В некоторых муниципальных образованиях в многоквартирных домах организована система накопления в контейнерах, расположенных в мусороприемных камерах (посредством мусоропроводов). При этом отходы накапливаются в специально отведенном помещении внутри дома в течение суток и более, что приводит к распространению запахов, размножению насекомых и грызунов, являющихся переносчиками различных заболеваний. Мусоропроводы требуют регулярного обслуживания для дезинфекции и удаления засоров. С учётом вышеизложенного, а также с учётом невозможности организовать раздельное накопление отходов, поступающих через мусоропровод, такая система накопления твёрдых коммунальных отходов бесперспективна и должна быть постепенно ликвидирована.

Учитывая уровень оснащённости муниципальных образований Пензенской области контейнерными площадками, во ряде населенных пунктов применяется бестарная система - накопление ТКО в мешках. Вывоз отходов при такой системе накопления ТКО осуществляется при помощи специализированной техники без использования контейнеров для отходов путём заезда мусоровывозящей техники к определенному объекту в установленные дни и часы. Периодичность вывоза отходов бестарной системы от индивидуального жилого фонда, садоводческих и дачных объединений в настоящее время составляет раз в несколько дней или реже. Вместе с тем такая система является устаревшей и целесообразна ее замена на систему накопления твёрдых коммунальных отходов с использованием контейнерных площадок.

Также на территории Пензенской области существует возможность применения заявочной системы – вывоз твёрдых коммунальных отходов по разовым заявкам (по заявке заказчика организация, осуществляющая транспортирование отходов, устанавливает свой контейнер на определенный срок, либо предоставляет специализированный транспорт под крупногабаритные отходы, заказчик своими силами производит загрузку отходов в контейнеры или машины).

Уровень организации централизованной системы сбора ТКО от населения муниципальных районов и городских округов Пензенской области по состоянию на октябрь 2019 года представлен в таблице 17. Доля населения, охваченная централизованным сбором ТКО, определена по формуле:

Дц = Чц / Ч × 100, где:

Дц – доля населения, охваченного централизованным сбором ТКО, %;

Чц – численность населения, обслуживаемого централизованным сбором ТКО, человек;

Ч – численность всего населения, проживающего в данном муниципальном образовании, человек.

Таблица 17. Охват населения услугой по вывозу ТКО

| Муниципальное образование | Применяемая система накопления/сбора |  |  |  |  |  |  | % охвата населения регулярной системой очистки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | контейнерная | мусоропровод | отдельная система КГО | пакетированная | По заявкам | По графику | Система раздельного накопления |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Башмаковский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочий поселок Башмаково | + | - | - | + | + | + | - | 100 |  |
| Алексеевский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 98 |  |
| Бояровский сельсовет | - | - | - | + | + | - | - | 98 |  |
| Высокинский сельсовет | - | - | - | + | + | - | - | 98 |  |
| Знаменский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 98 |  |
| Кандиевский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 98 |  |
| Липовский сельсовет | - | - | - | + | + | - | - | 98 |  |
| Подгорнский сельсовет | - | - | - | + | + | - | - | 98 |  |
| Починковский сельсовет | - | - | - | + | + | - | - | 98 |  |
| Соломинский сельсовет | - | - | - | + | + | - | - | 98 |  |
| Соседский сельсовет | - | - |  | + | + | - | - | 98 |  |
| Сосновский сельсовет | - | - | - | + | + | - | - | 98 |  |
| Троицкий сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 98 |  |
| Шереметьевский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 98 |  |
| Бековский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочий поселок Беково | + | - | - | + | - | + | - | 100 |  |
| Вертуновский сельсовет | + | - | - | + | - | + | - | 100 |  |
| Волынщинский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 |  |
| Ивановский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 |  |
| Миткирейский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 |  |
| Мошковский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 |  |
| Пяшинский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 |  |
| Сосновский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 |  |
| Яковлевский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 |  |
| Белинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Белинский | + | - | + | - | + | + | - | 85 | по заявкам вывозится КГО |
| Балкашинский сельсовет | - | - | - | подворовый | - | - | - |  | по заявкам вывозится КГО |
| Волчковский сельсовет | + | - | + | - | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Камынинский сельсовет | - | - | + | подворовый | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Козловский сельсовет | - | - | + | подворовый | - | - | - | 46 | вывоз ТКО не организован |
| Кутеевский сельсовет | - | - | + | подворовый | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Лермонтовский сельсовет | + | - | + | - | + | + | - | 51 | по заявкам вывозится КГО |
| Невежкинский сельсовет | - | - | + | подворовый | + | + | - | 83 | по заявкам вывозится КГО |
| Поимский сельсовет | + | - | + | - | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Пушанинский сельсовет | - | - | + | подворовый | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Студенский сельсовет | - | - | + | подворовый | + | + | - | 80 | по заявкам вывозится КГО |
| Бессоновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровский сельсовет | + | - | + | + | - | + | - | 100 |  |
| Бессоновский сельсовет | + | - | + | + | + | + | - | 100 |  |
| Вазерский сельсовет | + | - | + | + | + | + | - | 100 |  |
| Грабовский сельсовет | + | - | + | + | + | + | - | 100 |  |
| Кижеватовский сельсовет | + | - | + | + | - | + | - | 100 |  |
| Полеологовский сельсовет | + | - | + | + | - | + | - | 100 |  |
| Проказнинский сельсовет | + | - | + | + | - | + | - | 100 |  |
| Сосновский сельсовет | + | - | + | + | - | + | - | 100 |  |
| Степановский сельсовет | + | - | + | + | - | + | - | 100 |  |
| Чемодановский сельсовет | + | - | + | + | - | + | - | 100 |  |
| Вадинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большелукинский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Вадинский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Каргалейский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Рахмановский сельсовет | + | - | - | + | + | - | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Серго-Поливановский сельсовет | + | - | - | + | + | - | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Татаро-Лакинский сельсовет | + | - | - | + | + | - | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Ягановский сельсовет | + | - | - | + | + | - | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Городищенский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Городище | + | - | - | + | - | + | + | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| город Сурск | + | - | - | + | - | + | + | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| рабочий поселок Чаадаевка | + | - | - | + | - | + | + | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Архангельский сельсовет | + | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Верхнеелюзанский сельсовет | + | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Верхнешкафтинский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Дигилевский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Канаевский сельсовет | + | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Нижнеелюзанский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Павло-Куракинский сельсовет | + | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Русско-Ишимский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Среднеелюзанский сельсовет | + | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Турдакский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Чаадаевский сельсовет | + | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Юловский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Земетчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочий поселок Земетчино | + | - | + | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Большеижморский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 85 | по заявкам вывозится КГО |
| Пролетарский сельсовет | + | - | + | + | - | + | - | 88 | по заявкам вывозится КГО |
| Кирилловский сельсовет | + | - | - | + | - | + | - | 75 | по заявкам вывозится КГО |
| Краснодубравский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 65 | по заявкам вывозится КГО |
| Матчерский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Морсовский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 80 | по заявкам вывозится КГО |
| Раевский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 75 | по заявкам вывозится КГО |
| Салтыковский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 85 | по заявкам вывозится КГО |
| Ушинский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Юрсовский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 75 | по заявкам вывозится КГО |
| Иссинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочий поселок Исса | + | - | - | - | - | + | - | 100 |  |
| Булычевский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 |  |
| Знаменско-Пестровский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 |  |
| Каменно-Бродский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 |  |
| Соловцовский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 |  |
| Уваровский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 |  |
| Каменский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Каменка | + | - | - | + | + | + | - | 85 | по графику |
| Анучинский сельсовет | - | - | - | - | - | + | - | 80 | по графику |
| Владыкинский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 94 | по графику |
| Головинщинский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по графику |
| Каменский сельсовет | - | - | - | - | - | + | - | 90 | по графику |
| Кевдо-Мельситовский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 100 | по графику |
| Кубинской сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по графику |
| Кобылкинский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по графику |
| Междуреченский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 70 | по графику |
| Первомайский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 84 | по графику |
| Покрово-Арчадинский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 80 | по графику |
| Федоровский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 85 | по графику |
| Камешкирский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большеумысский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Лапшовский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Новошаткинский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Пестровский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Русско-Камешкирский сельсовет | + | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Чумаевский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Колышлейский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочий поселок Колышлей | - | - | + | + | + | + | - | 99,46 |  |
| Березовский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 100 |  |
| Плещеевский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 98 |  |
| Лачиновский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 99 |  |
| Названовский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 100 |  |
| Потловский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 100 |  |
| Пограничный сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 99,6 |  |
| Телегинский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 99,5 |  |
| Трескинский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 99,7 |  |
| Кузнецкий муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочий поселок Верхозим | + | - | - | + | + | + | + | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| рабочий поселок Евлашево | + | - | - | + | + | + | + | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Анненковский сельсовет | + | - | - | + | + | + | + | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Большетруевский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Комаровский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Махалинский сельсовет | + | - | - | + | + | + | + | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Никольский сельсовет | + | - | - | + | + | + | + | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Посельский сельсовет | + | - | - | + | + | + | + | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Сюзюмский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Тарлаковский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Чибирлейский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Явлейский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Яснополянский сельсовет | + | - | - | + | + | + | + | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Лопатинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верешимский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Даниловский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Китунькинский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Козловский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Комсомольский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Лопатинский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Пылковский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Старовершаутский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Старокарлыганский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Суляевский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Чардымский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Лунинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочий поселок Лунино | + | - | + | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Болотниковский сельсовет | - | - | + | + | - | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Большевьясский сельсовет | - | - | + | + | - | + | - | 95 | по заявкам вывозится КГО |
| Засурский сельсовет | - | - | + | + | - | + | - | 95 | по заявкам вывозится КГО |
| Иванырсинский сельсовет | - | - | + | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Ломовский сельсовет | - | - | + | + | - | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Лунинский сельсовет | - | - | + | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Родниковский сельсовет | - | - | + | + | - | + | - | 98 | по заявкам вывозится КГО |
| Степановский сельсовет | - | - | + | + | - | + | - | 0 |  |
| Сытинский сельсовет | - | - | + | + | - | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Малосердобинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дружаевский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 95 | по заявкам вывозится КГО |
| Ключевский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Липовский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Майский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 94 | по заявкам вывозится КГО |
| Малосердобинский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Старославкинский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 89 | по заявкам вывозится КГО |
| Мокшанский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочий поселок Мокшан | + | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Богородский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Засечный сельсовет | + | - | + | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Елизаветинский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Нечаевский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Плесский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Подгорненский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Рамзайский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Успенский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Царевщинский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Чернозерский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 80 | по заявкам вывозится КГО |
| Широкоисский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Юровский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Наровчатский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азарапинский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | По графику |
| Скановский сельсовет | + | - | - | + | - | + | - | 96 | По графику |
| Большекавендровский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | По графику |
| Большекирдяшевский сельсовет | - | - | - | - | - | - | - | 85 | По графику |
| Большеколоярский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 93 | По графику |
| Виляйский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 90 | По графику |
| Вьюнский сельсовет | - | - | - | - | - | - | - | 91 | По графику |
| Наровчатский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 10 | По графику |
| Новопичурский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 100 | По графику |
| Орловский сельсовет | - | - | - | - | - | - | - | 80 | По графику |
| Плесковский сельсовет | - | - | - | - | - | - | - | 90 | По графику |
| Потодеевский сельсовет | + | - | - | + | - | + | - | 100 | По графику |
| Суркинский сельсовет | - | - | - | - | - | - | - | 93 | По графику |
| Неверкинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алеевский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Березовский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Бигеевский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Бикмосеевский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Бикмурзинский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Деминский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Илим-Горский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Исикеевский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Сулеймановский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Каменноовражский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Карноварский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Неверкинский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Октябрьский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Планский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Староандреевский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Нижнеломовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Нижний Ломов | + | - | - | частично | - | + | + | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Атмисский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 85 | по заявкам вывозится КГО |
| Большехуторский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 95 | по заявкам вывозится КГО |
| Верхнеломовский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 90 | по заявкам вывозится КГО |
| Виргинский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Голицынский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 80 | по заявкам вывозится КГО |
| Кувак-Никольский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 70 | по заявкам вывозится КГО |
| Кривошеевский сельсовет | + | - | - | частично | - | + | - | 95 | по заявкам вывозится КГО |
| Новопятинский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 85 | по заявкам вывозится КГО |
| Норовский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 89 | по заявкам вывозится КГО |
| Усть-Каремшинский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Никольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Никольск | + | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозятся КГО |
| рабочий поселок Сура | + | - | - | - | - | + | - | 100 | по заявкам вывозятся КГО |
| Ахматовский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозятся КГО |
| Базарно-Кеньшенский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозятся КГО |
| Ильминский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозятся КГО |
| Казарский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозятся КГО |
| Карамальский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозятся КГО |
| Керенский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозятся КГО |
| Маисский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозятся КГО |
| Нижнешкафтинский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозятся КГО |
| Ночкинский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозятся КГО |
| Усовский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | по заявкам вывозятся КГО |
| Пачелмский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочий поселок Пачелма | + | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Белынский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Новотолковский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Решетинский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Титовский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Черкасский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Чкаловский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Шейнский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Пензенский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочий поселок Золотаревка | - | - | + | + | + | + | - | 96,2 | по заявкам вывозится КГО |
| Алферьевский сельсовет | + | - | + | + | + | + | - | 85,5 | по заявкам вывозится КГО |
| Богословский сельсовет | + | - | + | + | + | + | - | 93,1 | по заявкам вывозится КГО |
| Большееланский сельсовет | + | - | + | + | + | + | - | 87,4 | по заявкам вывозится КГО |
| Варыпаевский сельсовет | + | - | + | + | + | + | - | 84,5 | по заявкам вывозится КГО |
| Воскресеновский сельсовет | - | - | + | + | + | + | - | 88,4 | по заявкам вывозится КГО |
| Ермоловский сельсовет | + | - | + | + | + | + | - | 89,7 | по заявкам вывозится КГО |
| Засечный сельсовет | + | - | + | + | + | + | + | 97,5 | по заявкам вывозится КГО |
| Кондольский сельсовет | + | - | + | + | + | + | - | 94,7 | по заявкам вывозится КГО |
| Кучкинский сельсовет | + | - | + | + | + | + | - | 91,9 | по заявкам вывозится КГО |
| Мичуринский сельсовет | + | - | + | + | + | + | - | 88,7 | по заявкам вывозится КГО |
| Оленевский сельсовет | + | - | + | + | + | + | + | 93 | по заявкам вывозится КГО |
| Ленинский сельсовет | + | - | + | + | + | + | - | 84,3 | по заявкам вывозится КГО |
| Саловский сельсовет | + | - | + | + | + | + | - | 86,6 | по заявкам вывозится КГО |
| Леонидовский сельсовет | + | - | + | + | + | + | - | 89,4 | по заявкам вывозится КГО |
| Краснопольский сельсовет | - | - | + | + | + | + | - | 87,1 | по заявкам вывозится КГО |
| Покрово-Березовский сельсовет | + | - | + | + | + | + | - | 90,3 | по заявкам вывозится КГО |
| Старокаменский сельсовет | + | - | + | + | + | + | - | 89,9 | по заявкам вывозится КГО |
| Сердобский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сердобск | + | - | - | - | + | + | - | 84 | По графику ООО «Вторма+» |
| Долгоруковский сельсовет | - | - | - | - | - | + | - | 75 | По графику ООО «Вторма+» |
| Кировский сельсовет | - | - | - | - | - | + | - | 90 | По графику ООО «Вторма+» |
| Куракинский сельсовет | - | - | - | - | - | + | - | 85 | По графику ООО «Вторма+» |
| Мещерский сельсовет | - | - | - | - | - | + | - | 95 | По графику ООО «Вторма+» |
| Новостуденовский сельсовет | - | - | - | - | - | + | - | 80 | По графику ООО «Вторма+» |
| Песчанский сельсовет | - | - | - | - | - | + | - | 80 | По графику ООО «Вторма+» |
| Пригородный сельсовет | - | - | - | - | - | + | - | 75 | По графику ООО «Вторма+» |
| Рощинский сельсовет | - | - | - | - | - | + | - | 85 | По графику ООО «Вторма+» |
| Сазанский сельсовет | - | - | - | - | - | + | - | 75 | По графику ООО «Вторма+» |
| Секретарский сельсовет | - | - | - | - | - | + | - | 70 | По графику ООО «Вторма+» |
| Сокольский сельсовет | - | - | - | - | - | + | - | 75 | По графику ООО «Вторма+» |
| Сосновоборский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочий поселок Сосновоборск | + | - | - | + | - | + | - | 100 | По графику ООО «Экопром» |
| Вачелайский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 100 | По графику ООО «Экопром» |
| Вязовский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 100 | По графику ООО «Экопром» |
| Еремеевский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 100 | По графику ООО «Экопром» |
| Индерский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 100 | По графику ООО «Экопром» |
| Маркинский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 100 | По графику ООО «Экопром» |
| Нижнекатмисский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 100 | По графику ООО «Экопром» |
| Николо-Барнуковский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 100 | По графику ООО «Экопром» |
| Пичилейский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 100 | По графику ООО «Экопром» |
| Шугуровский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 100 | По графику ООО «Экопром» |
| Спасский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Спасск | + | - | - | + | + | + | - | 100 |  |
| Абашевский сельсовет | + | - | - | - | + | + | - | 76 |  |
| Беднодемьяновский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 77 |  |
| Веденяпинский сельсовет | + | - | - | - | + | + | - | 80 |  |
| Дубровский сельсовет | + | - | - | - | + | + | - | 84 |  |
| Зубовский сельсовет | + | - | - | - | + | + | - | 76 |  |
| Кошелевский сельсовет | + | - | - | - | + | + | - | 77 |  |
| Рузановский сельсовет | + | - | - | - | + | + | - | 77 |  |
| Татарско-Шелдаисский сельсовет | + | - | - | - | + | + | - | 81 |  |
| Устьинский сельсовет | + | - | - | - | + | + | - | 90 |  |
| Тамалинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочий поселок Тамала | + | - | - | - | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Вишневский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 96,5 | по заявкам вывозится КГО |
| Волче-Вражский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 90,3 | по заявкам вывозится КГО |
| Малосергиевский сельсовет | + | - | - | + | + | + | - | 92,9 | по заявкам вывозится КГО |
| Мачинский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 90,9 | по заявкам вывозится КГО |
| Ульяновский сельсовет | - | - | - | + | + | + | - | 86,8 | по заявкам вывозится КГО |
| Шемышейский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочий поселок Шемышейка | + | - | - | + | - | + | - | 93,4 |  |
| Армиевский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 98,7 |  |
| Воробьевский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 91,2 |  |
| Каргалейский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 91,6 |  |
| Каржимантский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 89,4 |  |
| Колдаисский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 93,6 |  |
| Наскафтымский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 90,2 |  |
| Синодский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 94,4 |  |
| Руссконоркинский сельсовет | + | - | - | - | - | + | - | 97 |  |
| Стародемкинский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 90,9 |  |
| Старозахаркинский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 92,1 |  |
| Старояксарский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 92,2 |  |
| Усть-Узинский сельсовет | - | - | - | + | - | + | - | 95,1 |  |
| Муниципальное образование г. Пенза | + | - | - | + | + | + | + | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Железнодорожный район | + | - | + | + | + | + | + | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Ленинский район | + | - | + | + | + | + | + | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Октябрьский район | + | - | + | + | + | + | + | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Первомайский район | + | - | + | + | + | + | + | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| Муниципальное образование г. Кузнецк | + | + | + | + | + | + | + | 98 |  |
| Муниципальное образование ЗАТО г. Заречный | + | + | - | - | - | + | + | 100 | по графику вывозится КГО |

В соответствии с действующим законодательством, накопление, хранение отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях.

На картографическую основу электронной модели территориальной схемы нанесены все обустроенные места накопления твёрдых коммунальных отходов, информация о которых была получена в ходе актуализации территориальной схемы обращения с отходами Пензенской области.

4.2. Места накопления отходов (за исключением контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов)

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 года № 80, накопление каждого вида отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их хранить:

- в производственных или вспомогательных помещениях;

- в нестандартных складских сооружениях (под надувными, ажурными и навесными конструкциями);

- в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и заглубленных специально оборудованных ёмкостях;

- в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах;

- на открытых приспособленных для хранения отходов площадках.

Накопление промышленных отходов на производственной территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учётом агрегатного состояния и надёжности тары.

При этом накопление твердых отходов I класса разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); II – в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III – в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IV – навалом, насыпью, в виде гряд.

Предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое единовременно допускается размещать на его территории, определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учетом их макро- и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воздух.

Размещаемые отходы производства и потребления следует складировать таким образом, чтобы исключить возможность их падения, опрокидывания, разливания, чтобы обеспечивалась доступность и безопасность их погрузки для отправки на специализированные предприятия для обезвреживания, переработки или утилизации. Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку или рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при накоплении. Тара должна быть изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов температур и прямых солнечных лучей. Для накопления отходов производства и потребления могут эксплуатироваться специально оборудованные открытые и (или) закрытые площадки. Накопление в пределах закрытой площадки осуществляется в случае:

- принадлежности отходов к I – III классам опасности в зависимости от их свойств;

- необходимости создания особых условий хранения, а также надёжной изоляции отходов от доступа посторонних лиц;

- необходимости создания особых условий хранения отходов для сохранения их ценных качеств как вторичного сырья;

- сбора и накопления отходов в непосредственных местах их образования (в цехах, производственных помещениях).

Для организации закрытых площадок накопления отходов могут использоваться специально предназначенные для этой цели стационарные складские здания, отдельные помещения или выделенные площади внутри складских и (или) производственных, вспомогательных зданий, а также нестационарные складские здания и сооружения.

4.3. Раздельное накопление отходов

В Пензенской области развивается система раздельного накопления отходов (см. таблицу 18).

Таблица 18. Пункты приема вторсырья в Пензенской области

| № п/п | Зона деятельности рег. оператора, населенный пункт | Кол-во контейнеров для раздельного накопления по состоянию на 17.07.2019 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Северная зона, г.Пенза | 298 |
| 2 | Северная зона, г.Заречный | 30 |
| 3 | Южная зона | - |
| 4 | Восточная и Западная зоны | 98 |

В Северной зоне деятельности рег.оператора (г.Пенза) планируется к установке дополнительно 150 контейнеров для раздельного накопления отходов. В восточной и западной зонах деятельности рег.операторов планируется к установке дополнительно 100 контейнеров для раздельного накопления отходов.

4.4. Накопление опасных и особо опасных отходов

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» в организациях, осуществляющих обслуживание многоквартирного жилфонда, организованы места накопления перегоревших ртутьсодержащих ламп.

В 2018 году в Пензенской области было обезврежено 110,572 тонн ртутьсодержащих отходов (лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства).

Отходы I и II классов опасности передаются специализированным организациям для транспортирования и обезвреживания.

Информация о действующей системе сбора отходов I и II классов опасности, полученная от органов местного самоуправления Пензенской области, приведена в Приложении А6.1.

4.5. Контейнерный парк

В ходе актуализации территориальной схемы была собрана и внесена в электронную модель территориальной схемы информация по 3 723 контейнерным площадкам и 7 310 расположенным на них контейнерам, а также о дополнительных контейнерах и бункерах, планируемых к установке на местах накопления. Сведения о местах накопления твердых коммунальных отходов на территории Пензенской области представлены в Приложении А6, а также в электронной модели территориальной схемы и таблице 19.

Таблица 19. Сводные данные по имеющемуся контейнерному парку в Пензенской области

| Наименование муниципального района/городского округа | Количество мест накопления, в том числе контейнерных площадок, шт. | Кол-во контейнеров, шт. | Суммарная ёмкость, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Башмаковский район | 67 | 100 | 76,75 |
| Бековский район | 67 | 320 | 224,94 |
| Белинский район | 45 | 37 | 94,77 |
| Бессоновский район | 97 | 233 | 258,18 |
| Вадинский район | 18 | 24 | 18,00 |
| городской округ г. Заречный (ЗАТО) | 143 | 611 | 766,32 |
| городской округ г. Кузнецк | 229 | 544 | 855,15 |
| городской округ г. Пенза | 1051 | 1944 | 4533,68 |
| Городищенский район | 218 | 325 | 299,49 |
| Земетчинский район | 87 | 183 | 136,55 |
| Иссинский район | 13 | 21 | 65,20 |
| Каменский район | 174 | 355 | 67,04 |
| Камешкирский район | 43 | 89 | 84,50 |
| Колышлейский район | 38 | 37 | 27,33 |
| Кузнецкий район | 27 | 51 | 52,95 |
| Лопатинский район | 9 | 17 | 13,25 |
| Лунинский район | 88 | 180 | 142,01 |
| Малосердобинский район | 16 | 16 | 16,88 |
| Мокшанский район | 133 | 257 | 159,64 |
| Наровчатский район | 24 | 24 | 20,35 |
| Неверкинский район | 19 | 20 | 16,30 |
| Нижнеломовский район | 108 | 226 | 449,40 |
| Никольский район | 45 | 151 | 116,55 |
| Пачелмский район | 95 | 218 | 164,35 |
| Пензенский район | 102 | 205 | 651,99 |
| Сердобский район | 300 | 620 | 826,13 |
| Сосновоборский район | 214 | 228 | 234,96 |
| Спасский район | 43 | 37 | 30,90 |
| Тамалинский район | 195 | 222 | 167,44 |
| Шемышейский район | 15 | 15 | 12,80 |
| Общий итог | 3723 | 7310 | 10583,80 |

4.6. Перспективная система накопления твердых коммунальных отходов

Основной целевой моделью накопления твёрдых коммунальных отходов является накопление отходов в контейнерах, расположенных на оборудованных контейнерных площадках. Такая модель обеспечивает снижение расходов на накопление и вывоз отходов. В частности, накопление отходов на контейнерных площадках, оборудованных крышей, позволит снизить массу собираемых отходов за счет исключения попадания в контейнеры атмосферных осадков. Вместе с тем организация контейнерных площадок не исключает возможности использовать другие модели накопления твёрдых коммунальных отходов при наличии экономической целесообразности. Порядок создания мест накопления ТКО, а также правила формирования и ведения реестра мест накопления ТКО, установлены постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра».

В районах многоквартирных домов схемой предлагается устанавливать новые контейнеры ёмкостью 1,1 куб. м, в районах с индивидуальной жилой застройкой – баки ёмкостью 0,24 куб. м, которые опорожняются с помощью погрузчиков с фронтальной или задней стороны. При этом наличие крышки и минимальные щели между крышкой и корпусом контейнера минимизируют возникновение запахов и обеспечивают благоприятный внешний вид контейнера.

В качестве альтернативы в местах интенсивного образования отходов возможна установка опорожняемых контейнеров объёмом 2,5 или 5 куб. м, которые также позволяют оптимизировать расходы на транспортирование отходов.

Около индивидуальных жилых домов могут быть установлены пластиковые или металлические баки ёмкостью от 120 до 240 л, которые также могут быть использованы для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов. Такие контейнеры должны находиться у каждого индивидуального дома либо у группы из нескольких домов и выставляться их владельцами в день вывоза твёрдых коммунальных отходов.

При выборе контейнеров должны быть соблюдены следующие требования:

наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;

оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой;

прочность, сохранение прочности в холодный период года;

низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).

Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта.

Для населенных пунктов с численностью менее 1 000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю

Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.

Обновление контейнерного парка включает в себя затраты на:

- приобретение евроконтейнеров ёмкостью 1,1 куб. м для сбора ТКО;

- приобретение евроконтейнеров ёмкостью 0,24 куб. м для сбора ТКО;

- приобретение бункеров-накопителей объёмом 8 куб. м для сбора КГО;

- транспортировку приобретаемых контейнеров до места установки;

- демонтаж и транспортировку отработанных контейнеров.

В таблице 20 представлены усредненные характеристики приобретаемого оборудования для обновления контейнерного парка.

Таблица 20. Характеристики оборудования для обновления контейнерного парка

| Тип оборудования | Объёмная вместимость | Масса | Габаритные размеры в плане | Занимаемая площадь на контейнерной площадке с учетом зазоров между контейнерами 0,3 м | Средняя рыночная стоимость по состоянию на 01.07.2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Евроконтейнер пластиковый, оборудованный крышкой | 1,1 куб. м | 53,0 кг | 1,4 м × 1,1 м | 3,4 м2 | 15,0 тыс. руб. |
| Евроконтейнер пластиковый, оборудованный крышкой | 0,24 куб. м | 14,2 кг | 0,7 м × 0,6 м | 1,32 м2 | 3,0 тыс. руб. |
| Бункер-накопитель металлический | 8,0 куб. м | 500,0 кг | 2,0 м × 3,4 м | 10,4 м2 | 41,0 тыс. руб. |

Устройство контейнерной площадки включает в себя следующие затраты:

- проектирование контейнерной площадки с выбором места ее расположения в соответствии с СанПиНом 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- строительно-монтажные работы по устройству водонепроницаемой площадки;

- установка ограждения или готовой контейнерной площадки закрытого типа (навеса).

Площадь контейнерной площадки принимается в зависимости от типа и количества устанавливаемых контейнеров.

В таблице 21 представлены ориентировочные расчёты стоимости устройства контейнерных площадок по 4 вариантам:

- открытого типа на 2 евроконтейнера объёмом 1,1 куб. м;

- открытого типа на 2 евроконтейнера объёмом 1,1 куб. м и 1 бункер объёмом 8 куб. м;

- закрытого типа на 2 евроконтейнера объёмом 1,1 куб. м;

- закрытого типа на 2 евроконтейнера объёмом 1,1 куб. м и 1 бункер объёмом 8 куб. м.;

Таблица 21. Оценочная стоимость устройства контейнерной площадки

| Удельный стоимостной показатель, руб. (без учёта НДС) | Контейнерная площадка открытого типа (ограждение с трех сторон) на 2 евроконтейнера минимальной площадью 6,8 кв. м | Контейнерная площадка открытого типа (ограждение с трех сторон) на 2 евро-контейнера и 1 бункер минимальной площадью 17,2 кв. м | Контейнерная площадка закрытого типа на 2 евроконтейнера минимальной площадью 6,8 кв. м | Контейнерная площадка закрытого типа на 2 евроконтейнера и 1 бункер минимальной площадью 17,2 кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СМР по устройству основания | 3 231,16 | 8 758,13 | 3 231,16 | 8 758,13 |
| СМР по устройству ограждающих металлоконструкций | 21 125,57 | 57 261,41 | 48 157,86 | 130 533,14 |
| Приобретение оборудования (контейнеров) (средняя рыночная стоимость на 01.07.2019 г.) | 30 000,00 | 71 000,00 | 30 000,00 | 71 000,00 |
| Итого: | 54 356,73 | 137 019,54 | 81 389,02 | 210 291,44 |

4.7. Накопление крупногабаритных отходов

Для накопления и промежуточного складирования крупногабаритных отходов существуют два основных варианта:

- организация специализированных «утилизационных дворов» для приема КГО от населения;

- накопление КГО в крупные бункеры-накопители с последующим вывозом среднетоннажными бункеровозами.

Утилизационные дворы предназначены для дополнительного центрального накопления ценных компонентов, отходов и вредных веществ различного вида как дополнительный вариант децентрализованного охвата через системы накопления и доставки отходов. Цель современного утилизационного двора заключается в сокращении объемов остаточного мусора, прежде всего, крупногабаритных и строительных отходов, пригодных для вторичного использования.

Главным преимуществом организации утилизационных дворов является высокая эффективность селективного накопления отходов.

Альтернативным вариантом системы накопления крупногабаритных и строительных отходов является установка мобильных бункеров-накопителей, вывозимых по мере накопления среднетоннажными бункеровозами. Главное преимущество этого варианта – относительная простота реализации при приемлемой эффективности. Также бункеры-накопители наряду с крупногабаритными отходами позволяют складировать строительный мусор.

Организация системы вывоза крупногабаритных и строительных отходов полностью определяется выбранной схемой накопления и промежуточного складирования.

При организации утилизационных дворов для вывоза отходов используются специализированные пресс-контейнеры, перевозимые крупнотоннажным транспортом.

4.8. Перспективное накопление опасных и особо опасных отходов

Целью создания системы накопления опасных отходов является снижение их негативного воздействия на окружающую среду путем сокращения количества опасных отходов, поступающих на полигоны в составе твёрдых коммунальных отходов. Организация накопления ртутьсодержащих отходов, отработанных ртутьсодержащих ламп от населения входит в обязанности управляющих компаний жилищного сектора согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 (с последующими изменениями и дополнениями) «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме»), а также Постановлению Правительства РФ от 03.09.2010 № 681.

Основным инструментом по осуществлению накопления ртутьсодержащих ламп и элементов питания от многоквартирных домов и у других образователей твёрдых коммунальных отходов является установка на каждой контейнерной площадке специальных контейнеров для накопления таких отходов и широкая информационная компания среди жителей об опасности смешивания таких отходов с твёрдыми коммунальными отходами.

Накопление, транспортирование и обезвреживание ртутных ламп, элементов питания и других видов опасных отходов должны осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации специализированными организациями, имеющими специально оборудованную для транспортирования таких отходов технику.

Контейнер для накопления опасных отходов представляет собой стационарную, герметичную, запирающуюся на ключ ёмкость, маркированную оранжевым цветом, обеспечивающую накопление различных видов опасных отходов в раздельные ёмкости и сохранность батареек и отработанных ламп при их накоплении, хранении и извлечении из контейнера.

Контейнеры для накопления опасных отходов должны иметь механизм, предотвращающий повреждение ртутных ламп и несанкционированное извлечение отходов, в частности, должна быть исключена возможность самооткрывания загрузочного люка или его выхода из зафиксированного положения в результате воздействия вибрации, единичных ударов и нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации.

Конструкция контейнера для накопления опасных отходов должна обеспечивать защиту от попадания контейнер снега, водонепроницаемость и полный сток воды с частей доступных действию осадков, а также от поверхностных вод.

Очистка и демеркуризация контейнеров для накопления опасных отходов должна осуществляться специалистами, имеющими удостоверения на право работы с отходами соответствующего класса опасности с соблюдением ими мер безопасности и защиты не менее 2 раз в месяц.

Транспортирование опасных отходов должно осуществляться на транспорте, оборудованном специализированными герметичными ёмкостями для перевозки опасных отходов, демеркуризационными комплектами, газоанализаторами паров ртути.

Организацию накопления опасных и особо опасных видов отходов целесообразно осуществлять централизовано, в рамках социального проекта.

Схемой предлагается установка специальных контейнеров в районных центрах муниципальных образований и городских округах. При этом контейнеры должны размещаться в местах массовой проходимости населения (автовокзалы, рынки, крупные магазины и т. п.).

4.9. Обновление транспортного парка

В качестве собирающих предлагается использовать мусоровозы с задней загрузкой с объемом кузова от 8 до 22 куб. м.

Основные преимущества технологии задней загрузки:

1) коэффициент уплотнения мусора в мусоровозах с задней загрузкой достигает 6, в то время как в мусоровозах с боковой загрузкой этот коэффициент не превышает 2,5 – 4, поэтому при одном и том же объеме мусоросборника при применении, соответствующего шасси грузоподъёмность мусоровоза увеличивается в 2,5 – 3 раза, что позволяет пропорционально сократить требуемый парк спецтехники;

2) технология задней загрузки позволяет решать экологические проблемы за счет исключения просыпания мусора при загрузке контейнера, так как загрузка осуществляется в габаритах мусороприёмника, а не через небольшую воронку на крыше мусоросборника, как при боковой загрузке;

3) работа с механизмом опрокидывания на мусоровозах с задней загрузкой значительно безопасней для оператора машины, так как подъем контейнера осуществляется на высоту 1,5 – 1,8 м от земли, а не на 2,5 – 4 м, как при боковой загрузке;

4) при задней загрузке отходами мусоровоз может загружаться и вручную, и фронтальным погрузчиком, что исключено при боковой погрузке.

Оператор по обращению с отходами, осуществляющий транспортирование отходов, обязан содержать мусоровозы исправными и периодически осуществлять их санитарную обработку. В частности, одометры мусоровозов должны быть исправны и не могут быть заменены без уведомления регионального оператора.

Все мусоровозы должны быть окрашены в узнаваемый цвет, согласованный с региональным оператором. Персонал, обслуживающий мусоровозы, должен быть одет в узнаваемую униформу, обеспечивающую необходимую защиту работников при обращении с отходами.

Все вновь вводимые в эксплуатацию мусоровозы должны отвечать требованиям ЕВРО-4 и быть оборудованными датчиками системы ГЛОНАСС. Эксплуатация мусоровозов, не оборудованных системой ГЛОНАСС/GPS, допускалась до 1 января 2018 г.

Мусоровозы должны перевозить твердые коммунальные отходы исключительно в направлении объектов по обращению с отходами, указанных в территориальной схеме.

В отношении каждого мусоровоза должен вестись маршрутный журнал по установленной форме, в котором указывается информация о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) твердых коммунальных отходов. Допускается ведение маршрутного журнала в электронной форме.

Твердые коммунальные отходы не должны уплотняться при перевозке сильнее, чем это предусмотрено договором о транспортировании твердых коммунальных отходов.

Вывоз отходов с мусороперегрузочной станции целесообразно осуществлять мусоровозами со съемными контейнерами 20 – 30 куб. м в уплотненном состоянии.

При выборе большегрузных мусоровозов следует учитывать:

А) снаряженную массу транспортного средства (не превышает ли она допустимую нагрузку на дороги);

Б) длину транспортного средства, радиус разворота, высоту, ширину;

В) уровень шумности;

Г) уровень загрязнения окружающей среды (при наличии особых требований);

Д) возможность работы в зимний период.

Для транспортирования отходов от мусороперегрузочной станции до полигона производятся контейнеры (бункеры) объемом до 37 куб. м.

4.10. Места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов

Значительное количество мелких несанкционированных свалок на территориях городов и сельских населенных пунктов возникает в результате складирования твердых коммунальных отходов жителями частного сектора, различных садоводческих товариществ и кооперативов, как правило, не имеющих договоров на централизованный вывоз отходов. Места нахождения таких свалок отображаются по заявкам физических лиц на сайте проекта общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» по адресу http://kartasvalok.ru.

В Пензенской области существует проблема захламления земельных участков отходами. На территориях большинства муниципальных образований имеются локальные несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки (места захламления).

Места захламления традиционно расположены вдоль автомобильных и железных дорог, на окраинах районов и населенных пунктов, на территориях дачных и садоводческих кооперативов, в местах массового (организованного и неорганизованного) отдыха населения.

Морфологический состав отходов на данных участках представлен твердыми коммунальными, крупногабаритными отходами, отходами строительного производства и деревообработки.

Отсутствие организованного контейнерного накопления ТКО на территории некоторых сельских поселений вызвано следующими причинами: экономическая непривлекательность для специализированного предприятия населенных пунктов с маленькой плотностью населения; нежелание населения заключать договоры на оказание услуги по сбору и вывозу отходов с региональным оператором.

Перечень мест несанкционированного размещения отходов, не соответствующих требованиям действующего природоохранного законодательства, приведен в таблице 22.

Все объекты несанкционированного размещения отходов были нанесены на карту в электронной модели территориальной схемы.

Таблица 22. Перечень мест несанкционированного размещения ТКО

| Наименование объекта | Географические координаты WGS84 | Назначение (хранение/захоронение) | Наличие проектной документации* | Количество размещенных отходов (тонн) | Количество размещенных отходов (куб.м) | Проектная вместимость (тонн) | Проектная вместимость (куб.м) | Год начала деятельности объекта | Занимаемая площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Свалка Башмаковского района | 53.245098 42.953028 | захоронение отходов | имеется | 18000 | 60000 | 50000 | 150000 | 1993 | 4,7 |
| Несанкционированная свалка ТКО Белинский район | 52.946922 43.448243 | хранение отходов | нет | 6400 | 21180 | 9000 | 30000 | 2004 | 3,3 |
| Несанкционированная свалка ТКО Вадинский район | 53.715381 43.065499 | захоронение отходов | нет | 2200 | 7200 | 12000 | 40000 | 1973 | 1,9 |
| Несанкционированная свалка ТБО Камешкирский район | 52.818257 46.124747 | хранение отходов | нет | 750 | 2500 | 15000 | 50000 | 2014 | 2,1 |
| Полигон ТКО Колышлейского района | 52.688099, 44.627092 | хранение отходов | имеется | 35000 | 155000 | 96000 | 32000 | 2009 | 3 |
| Несанкционированная свалка ТКО Лопатинского района | 52.5971 45.7719 | хранение отходов | нет | 11700 | 39000 | 15000 | 50000 | 2004 | 8,7 |
| Несанкционированная свалка Лунинского района | 53.6304 45.1795 | хранение отходов | нет | 1800 | 6000 | 11700 | 39000 | 2010 | 1,6 |
| Несанкционированная свалка Малосердобинского сельсовета | 52.464055 44.986213 | хранение отходов | нет | 9700 | 32300 | 43500 | 145000 | 1993 | 4,3 |
| Несанкционированная свалка Неверкинского района | 52.810318 46.745224 | хранение отходов | нет | 34000 | 113000 | 90000 | 300000 | 1965 | 3,06 |
| Несанкционированная свалка Никольского района | 53.674097 46.152361 | захоронение отходов | нет | 32400 | 108000 | 33000 | 110000 | 1988 | 5 |
| Несанкционированная свалка ТКО Нижнеломовского района | 53.560977 43.663835 | захоронение отходов | нет | 32100 | 107000 | 90000 | 300000 | 1983 | 6,9 |
| Несанкционированная свалка ТКО Сосновоборского района | 53.293744 46.228394 | хранение отходов | нет | 1800 | 6000 | 19800 | 66000 | 2009 | 3 |
| Несанкционированная свалка ТКО Спасского района | 53.916820 43.161472 | захоронение отходов | нет | 17100 | 57100 | 36200 | 120850 | 1993 | 5,5 |
| Несанкционированная свалка ТКО Тамалинского района | 52.561473 43.296963 | хранение отходов | нет | 2400 | 8000 | 22000 | 73000 | 1994 | 3,3 |
| Несанкционированная свалка ТКО Наровчатского района | 53.905606 43.699784 | хранение отходов | нет | 9000 | 30000 | 24000 | 80000 | 1990 | 2 |
| Несанкционированная свалка ТКО с. Поим Белинского района | 53.035919 43.211384 | хранение отходов | нет | 17000 | 52000 | 0 | 0 | 1963 | 1,7 |
| Несанкционированная свалка ТКО с. Березовка Колышлейского района | 52.687356 44.627444 | хранение отходов | нет | 1100 | 3300 | 0 | 0 | 2006 | 2 |
| Городская свалка г. Сурск Городищенского района | 53.058007 45.687107 | хранение отходов | имеется | 18900 | 56000 | 25000 | 75000 | 1977 | 2,5 |

На период реализации территориальной схемы необходимо ликвидировать данные объекты и произвести рекультивацию на их территории. Рекультивацию территории закрытого объекта размещения отходов должна проводить организация, эксплуатирующая объект за счет бюджетных источников (если объект находится в муниципальной или областной собственности). Для проведения рекультивации разрабатывается проектная документация.

Рекультивация объекта выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории объекта к последующему целевому использованию. Технический этап осуществляется в течение одного года.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых объектов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации и длится 1 – 4 года.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых объектов – процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Срок процесса стабилизации составляет 2 года.

Поэтапная схема выполнения работ по рекультивации нарушенных земель представлена на Рисунке 2.

Для территориальной схемы был произведен расчет прогнозной стоимости рекультивации нарушенных земель, который представлен в таблице 23. В основу расчета легли проекты рекультивации объектов размещения отходов в различных субъектах Российской Федерации по данным сведений публичных торгов. Стоимость работ была приведена к ценам 2019 года и составила 13 164 724,95 рублей без учета НДС на 1 гектар.

Таблица 23. Стоимость рекультивации несанкционированных свалок (рублей в ценах 2019 года)

| Наименование объекта | Географические координаты WGS84 | Занимаемая площадь (га) | Количество размещенных отходов (тонн) | Прогнозная стоимость рекультивации, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Свалка Башмаковского района | 53.245098 42.953028 | 4,7 | 18000 | 61 874 207,27 |
| Несанкционированная свалка ТКО Белинский район | 52.946922 43.448243 | 3,3 | 6400 | 43 443 592,34 |
| Несанкционированная свалка ТКО Вадинский район | 53.715381 43.065499 | 1,9 | 2200 | 25 012 977,41 |
| Несанкционированная свалка ТБО Камешкирский район | 52.818257 46.124747 | 2,1 | 750 | 27 645 922,40 |
| Полигон ТКО Колышлейского района | 52.688099, 44.627092 | 3 | 35000 | 39 494 174,85 |
| Несанкционированная свалка ТКО Лопатинского района | 52.5971 45.7719 | 8,7 | 11700 | 114 533 107,07 |
| Несанкционированная свалка Лунинского района | 53.6304 45.1795 | 1,6 | 1800 | 21 063 559,92 |
| Несанкционированная свалка Малосердобинского сельсовета | 52.464055 44.986213 | 4,3 | 9700 | 56 608 317,29 |
| Несанкционированная свалка Неверкинского района | 52.810318 46.745224 | 3,06 | 34000 | 40 284 058,35 |
| Несанкционированная свалка Никольского района | 53.674097 46.152361 | 5 | 32400 | 65 823 624,75 |
| Несанкционированная свалка ТКО Нижнеломовского района | 53.560977 43.663835 | 6,9 | 32100 | 90 836 602,16 |
| Несанкционированная свалка ТКО Сосновоборского района | 53.293744 46.228394 | 3 | 1800 | 39 494 174,85 |
| Несанкционированная свалка ТКО Спасского района | 53.916820 43.161472 | 5,5 | 17100 | 72 405 987,23 |
| Несанкционированная свалка ТКО Тамалинского района | 52.561473 43.296963 | 3,3 | 2400 | 43 443 592,34 |
| Несанкционированная свалка ТКО Наровчатского района | 53.905606 43.699784 | 2 | 9000 | 26 329 449,90 |
| Несанкционированная свалка ТКО с. Поим Белинского района | 53.035919 43.211384 | 1,7 | 17000 | 22 380 032,42 |
| Несанкционированная свалка ТКО с. Березовка Колышлейского района | 52.687356 44.627444 | 2 | 1100 | 26 329 449,90 |
| Городская свалка г. Сурск Городищенского района | 53.058007 45.687107 | 2,5 | 18900 | 32 911 812,38 |
| ИТОГО |  | 64,56 | 251 350 | 849 914 642,77 |

Ориентировочная стоимость рекультивации объектов размещения отходов, выводимых из эксплуатации в период действия территориальной схемы в связи с исчерпанием вместимости приведена в таблице 24.

Таблица 24. Стоимость рекультивации объектов размещения ТКО, выводимых из эксплуатации в период действия территориальной схемы, рублей

| Наименование объекта | Географические координаты WGS84 | Занимаемая площадь (га) | Прогнозная стоимость рекультивации, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТКО Мокшанского района (58-00011-З-00592-250914) | 53,451598 44,662519 | 5 | 65 823 624,75 |
| Полигон ТКО г.Пенза (58-00031-З-00068-110216) | 53,236469 45,209084 | 82 | 1 079 507 445,90 |
| Полигон ТКО г. Кузнецк (58-00006-З-00592-250914) | 53,214654 46,556075 | 12,67 | 166 797 065,12 |
| ИТОГО |  | 99,67 | 1 312 128 135,77 |

Рисунок 2. Поэтапная схема рекультивации нарушенных земель

РАЗДЕЛ 5. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов

5.1. Реестр действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Пензенской области

Реестры действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Пензенской области (по состоянию на период выполнения работ) с указанием основных характеристик соответствующих объектов, представлены в Приложениях А7 – А10.

Реестры составлены на основании данных организаций, эксплуатирующих объекты, предоставивших соответствующую информацию.

Отходы V класса практически не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. С учетом положений Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ деятельность по обращению с отходами V класса опасности не подлежит лицензированию.

Полный перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами I-IV классов опасности размещен на сайте Управления Росприроднадзора по Пензенской области (http://82.rpn.gov.ru/)

5.2. Анализ данных об объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Пензенской области

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по обращению с отходами производства и потребления, в обязательном порядке предоставляют сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления в территориальные органы Росприроднадзора по месту своего нахождения в формате отчетности 2-ТП (отходы). Данные о ежегодном количестве отходов (суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов), принимаемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, а также данные о количестве обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, представлены в Приложении А3.

Количество юридических лиц, лицензированных на обращение с отходами I-IV классов опасности, в разрезе видов деятельности:

на утилизацию отходов – 27 шт.

на обезвреживание – 9 шт.

на обработку – 36 шт.

на размещение – 10 шт.

Сводная информация о существующих и перспективных объектах обращения с отходами, планируемых к использованию на протяжении срока действия территориальной схемы, приведена в приложении Б2.

5.3. Оценка существующих объектов системы обращения с отходами в части ТКО на территории Пензенской области

Все действующие объекты обращения с отходами должны соответствовать природоохранному законодательству Российской Федерации и действующим нормативным документам:

- Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Постановлению Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I – IV классов опасности»;

- Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Приказу Минприроды РФ от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Приказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 07.11.2014 № 701 «О вводе в эксплуатацию электронного сервиса государственной информационной системы «ПТК ГОСКОНТРОЛЬ» – Модуль «Государственный кадастр отходов»;

- Приказу Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I – V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»;

- Приказу Минприроды России от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении Порядка учёта в области обращения с отходами» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Приказу Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов»;

- Приказу Росприроднадзора от 01.08.2014 № 479 «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Приказу Минприроды РФ от 16.02.2010 № 30 «Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2010 № 16938) (с последующими изменениями и дополнениями);

- Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Кодексу РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);

- Федеральному закону от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями и дополнениями);

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»;

- Постановлению Госстандарта России от 30.12.1993 № 299 «Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) ОК 011-93» (с последующими изменениями и дополнениями);

- СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (с последующими изменениями и дополнениями);

- СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

- СП 127.13330.2017 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию. СНиП 2.01.28-85.

5.3.1. Объекты обработки (сортировки)

Перечень объектов обработки отходов составлен на основании сведений, полученных от организаций, эксплуатирующих объекты и представлен в таблице 25. Подробные характеристики объектов представлены в Приложении А8.

Таблица 25. Объекты обработки отходов

| № п/п | Наименование эксплуатирующей организации | Адрес или кадастровый номер земельного участка | Основные виды или коды ФККО обрабатываемых отходов | Проектная мощность объекта, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «БАЗА ВТОРСЫРЬЯ» | г.Пенза, ул. Антонова, д.3, строение 2 | ТКО и подобные им – 20% Промышленные – 60% Строительные – 10% Прочие – 10% | 12500 |
| 2 | ООО «Завод резиновой крошки» | г. Пенза, ул. Рябова д.2 | 33116161214, 33121151204, 33129311524, 43111231524, 43112211524, 43113001524, 43113111524, 43114101204, 43114102204, 43114121514, 43115121514, 43119311514, 43119981724, 43131111524, 43319811524, 43319911524, 43320202514, 74127212204, 74131411724, 92111001504, 92111211524, 92112001504, 92113001504, 92113002504, 92191091514, 92311111524 | 1000 |
| 3 | МУП по очистке города | 58:29:2001003:5487, 58:29:2001003:5486 | ТКО и подобные им – 98,2% Строительные – 1,8% | н/д (фактически за 2018 год – 33 606 тонн) |
| 4 | ООО «ГК Пензавторсырье» | г. Пенза, ул. Рябова 30А | Прочие (полимерные отходы) | 2300 |
| 5 | ООО «ПензаВторРесурсы» | г. Пенза, ул. Рябова 30А | Прочие (металлолом) | 1200 |
| 6 | ООО «ЭКОПЕНЗА» | 58:29:2001003:5276 | ТКО и подобные им – 100% | н/д (фактически за 2018 год – 148 тонн) |
| 7 | ООО «Литейно-Механический Завод »МашСталь" | г.Пенза, ул.Кирпичная,28 | Промышленные (формовочные смеси, лом металлов) | 119000 |
| 8 | ООО «Переработка» | г. Пенза, ул. Рябова 30А | Прочие (макулатура) | 2300 |

В рамках территориальной схемы предусмотрено строительство необходимых мощностей для обработки ТКО во исполнение распоряжения Правительства РФ от 25.07.2017 №1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается» и с целью достижения целевых показателей государственной программы «Охрана окружающей среды».

Завершение формирования инфраструктуры обработки ТКО планируется в 2022 году. Объекты обработки ТКО предполагается размещать преимущественно при действующих или перспективных объектах размещения неутилизируемых фракций ТКО.

5.3.2. Объекты утилизации

Перечень объектов утилизации отходов составлен на основании сведений, полученных от организаций, эксплуатирующих объекты и представлен в таблице 26. Подробные характеристики объектов представлены в Приложении А9.

Таблица 26. Объекты утилизации отходов

| № п/п | Наименование эксплуатирующей организации | Адрес | Мощность объекта, тонн в год | Технологии утилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «БАЗА ВТОРСЫРЬЯ» | г.Пенза, ул. Антонова, д. 3, строение 2. | 8500 | Гранулирование полимерных отходов, агломерирование экструзионных полимеров, дробление жёстких полимеров |
| 2 | ООО «Завод резиновой крошки» | г. Пенза, ул. Рябова д.2 | 1000 | Дробление кусков шин и РТИ |
| 3 | ООО «МедПром» | г. Пенза, ул. Рябова 30А | 3 тонны в сутки (модуль пиролиза) 7,5 литров в час (скиммер) | Утилизация отходов с получением жидкого топлива, газа, высокоуглеродистого твердого остатка, утилизация нефтесодержащих жидких отходов (отделение нефтепродуктов) |
| 4 | ООО «Литейно-Механический Завод «МашСталь» | г.Пенза, ул.Кирпичная,28; пр.Победы,75а | 119 000 | Переплавка вторичных металлов в печах, производство формовочной смеси |

5.3.3. Объекты обезвреживания

Перечень объектов по обезвреживанию отходов составлен на основании сведений, полученных от организаций, эксплуатирующих объекты и представлен в таблице 27. Подробные характеристики объектов представлены в Приложении А10.

Таблица 27. Объекты обезвреживания отходов

| № п/п | Наименование эксплуатирующей организации | Адрес | Состав оборудования | Суть технологии обезвреживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «МедПром» | г. Пенза, ул. Рябова, д.30А | Инсинератор ИН-50.02Л | Термическое обезвреживание (уничтожение) медицинских отходов |
| 2 | ООО «МедПром» | г. Пенза, ул. Рябова, д.30А | Установка «Экотром-2» | Демеркуризация ртутных ламп и термометров |

5.3.4. Объекты размещения отходов производства и потребления

По состоянию 31.12.20189 года в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) включено 26 объектов, в том числе 12 полигонов для захоронения ТКО, один из которых эксплуатируется Войсковой частью 45108 и не принимает отходов от сторонних организаций или жилого фонда Пензенской области. Подробная информация об объектах размещения ТКО приведена в Приложении А7 к территориальной схеме.

Таблица 28. Объекты размещения ТКО

| Наименование объекта, эксплуатирующая организация, номер в ГРОРО | Географические координаты WGS84 | Год начала эксплуатации | Остаточная вместимость на 01.01.2019, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТКО Иссинского района (58-00010-З-00592-25092014) | 53,902146 44,868559 | 2016 | 103,5 |
| Полигон ТКО Пачелмского района (58-00009-З-00592-25042014) | 53,337875 43,347368 | 2010 | 70,83 |
| Полигон ТКО Каменского района (58-00030-З-00692-311014) | 53,152621 43,943512 | 2002 | 13,06 |
| Полигон ТКО г.Пенза (58-00031-З-00068-110216) | 53,236469 45,209084 | 1991 | 4714,91 |
| Полигон ТКО г. Кузнецк (58-00006-З-00592-250914) | 53,214654 46,556075 | 1993 | 354 |
| Полигон ТКО Земетчинского района (58-00014-З-00592-250914) | 53,510675 42,58384 | 1999 | 457 |
| Полигон ТКО Шемышейского района (58-00013-З-00592-250914) | 52,908735 45,353617 | 1993 | 99 |
| Полигон ТКО Бековского района (58-00008-З-00592-250914) | 52,470838 43,664781 | 2007 | 60 |
| Полигон ТКО Мокшанского района (58-00011-З-00592-250914) | 53,451598 44,662519 | 2000 | 16,03 |
| Полигон ТКО Сердобского района (58-00007-З-00592-250914) | 52,513672 44,276696 | 1993 | 109,84 |
| Полигон ТКО Городищенский район (58-00009-З-00592-25042014) | 53,290924 45,744764 | 2007 | 37,5 |
| Полигон ТБО г.Кузнецк-12 (58-00032-З-00820-221216) | не участвует в схеме потоков ТКО, принимает только собственные отходы, закрытый объект |  |  |

В таблице 29 представлен список объектов, включенных в ГРОРО, и занимающихся размещением промышленных отходов. Информация о характеристиках объектов приведена в приложении А7 к территориальной схеме.

Таблица 29. Объекты размещения промышленных отходов

| Наименование объекта | Назначение | Номер в ГРОРО | Масса размещенных отходов на 01.01.2019, тонн | Эксплуатирующая компания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляная карта шламоотвала | Длительное хранение | 58-00019-Х-00592-250914 | 0 | ПАО «Т Плюс» |
| Земляная карта шламоотвала | Длительное хранение | 58-00020-Х-00592-250914 | 74,72 | ПАО «Т Плюс» |
| Земляная карта шламоотвала | Длительное хранение | 58-00021-Х-00592-250914 | 4170 | ПАО «Т Плюс» |
| Земляная карта шламоотвала | Длительное хранение | 58-00022-Х-00592-250914 | 5100 | ПАО «Т Плюс» |
| Земляная карта шламоотвала | Длительное хранение | 58-00023-Х-00592-250914 | 150 | ПАО «Т Плюс» |
| Земляная карта шламоотвала | Длительное хранение | 58-00024-Х-00592-250914 | 6800 | ПАО «Т Плюс» |
| Земляная карта шламоотвала | Длительное хранение | 58-00025-Х-00592-250914 | 0 | ПАО «Т Плюс» |
| Шламонакопитель | Длительное хранение | 58-00001-Х-00479-010814 | н/д | ООО Группа Компаний «Экология Поволжья» |
| Сооружение. Ж/Б резервуар | Длительное хранение | 58-00001-3-Х-00479-010814 | 0 | ООО Группа Компаний «Экология Поволжья» |
| Шламонакопитель | Длительное хранение | 58-00002-Х-00479-010814 | 860,81 | ООО Группа Компаний «Экология Поволжья» |
| Шламонакопитель, обвалованный грунтом | Длительное хранение | 58-00004-Х-00479-010814 | 12,34 | ООО Группа Компаний «Экология Поволжья» |
| Бункер пестицидов | Длительное хранение | 58-00026-Х-00592-250914 | н/д | Администрация Нижнеломовского района Пензенской области |
| Полигон захоронения отходов | Захоронение | 58-00033-З-00255-240517 | 16759,08 | ФБУ «ФУ БХУХО» (войсковая часть 70855) |

В рамках обеспечения эксплуатации существующих в настоящее время объектов размещения ТКО и контроля их фактической остаточной вместимости необходимо рассмотреть в рамках обеспечения регламентной эксплуатации объектов комплекс эксплуатационных мероприятий:

- проведение ежегодного нивелировочного контроля высотных отметок размещения отходов и плотности сложения формируемых массивов с получением топогеодезической съемки поверхности участка размещения отходов и протоколов контроля плотности сложения массивов;

- проведение ежегодных мониторинговых исследований качества компонентов окружающей среды в границах объекта и на границе СЗЗ;

- оборудование пунктов весового контроля или наращивание имеющихся мощностей (устройство дополнительных групп) для обеспечения бесперебойного вывоза отходов от потребителей;

- наращивание систем дегазации свалочных массивов по мере увеличения газопродуктивности объектов;

- расширение сети технологических внутриобъектных дорог, обеспечивающих доставку и формирование отходов на технологических картах;

- устройство санитарных слоев изоляции размещаемых отходов, в том числе за счет использования технологического грунта, полученного в результате компостирования органических фракций ТКО;

- проведение мероприятий эксплуатационного обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций и систем объектов обращения с отходами (сети внешнего и внутреннего электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, сети связи, система вентиляции и кондиционирования воздуха).

5.3.5. Объекты обезвреживания и утилизации биологических отходов

В таблице 30 представлен перечень скотомогильников, биотермических ям, подробная информация о которых, приведена в Приложении А11 к территориальной схеме.

Таблица 30. Объекты обезвреживания и утилизации биологических отходов

| Административный район | Муниципальное образование | Населенный пункт (город, город, поселок, село, деревня, хутор) | Расстояние от населенного пункта (ориентира) | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Башмаковский | Башмаковскиая поселковая администрация | рабочий поселок Башмаково | 160 метров юго - западнее от дома № 17, ул.Шереметьевская | 53.194357; 43.047583 |
| Башмаковский | Кандиевский сельский совет | село Кандиевка | 1600 метров на юго- запад от с. Кандиевка, ул. Школьная, д.41 | 53.2; 42.8833 |
| Башмаковский | Соседский сельский совет | село Соседка | 1300 метров на восток от с. Соседка, ул. Совхозная, д. 18 | 53.235047; 42.668359 |
| Башмаковский | Высокинский сельский совет | село Высокое | 1км. на восток от ул. Центральная, д. 12 | 53.127024; 42.824046 |
| Башмаковский | Кирилловский сельский совет | село Кирилловка | 700 метров на северо-восток от с. Кирилловка | 53.344038; 42.695937 |
| Башмаковский | Подгорнский сельский совет | село Подгорное | 3300 метров на запад от с. Подгорное, ул. Садовая, д. 27 | 53.2; 42.7833 |
| Бековский | Волынщинская сельская администрация | рабочий поселок Беково | В 1850 м. На Cсеверо запад от здания с адресом: р.п. Беково ул. Автотранспортная, 2а | 52.462888; 43.680940 |
| Бековский | Мошковская сельская администрация | село Мошки | В 500 м. На северо запад от здания с адресом: с. Мошки ул. Мошковская ,8 | 52.545525; 43.825326 |
| Бековский | Вертуновская сельская администрация | поселок Сахзавод | В 940 м. На юго запад от здания с адресом: п. Сахзавод, ул. 2-е Отделение, д.15 | 52.433968; 43.590201 |
| Бековский | Ивановская сельская администрация | село Ивановка | В 1350 м. На юго запад от здания с адресом: с. Ивановка,ул. Центральная, д.4 | 52.64233; 43.793337 |
| Бековский | Яковлевская сельская администрация | село Яковлевка | В 3665 м. На юго запад от здания с адресом: с. Яковлека, ул.Литевская, д. 22 | 52.720357; 43.758536 |
| Бековский | Влынщинская сельская администрация | село Хованщина | В 3127 м. На северо запад от здания с адресом: с. Хованщино, ул. Клещевка, д. 1 | 52.538404; 43.760414 |
| Бековский | Ивановская сельская администрация | село Никольское | В 740 м. На юго восток от здания с адресом: с. Никольское, ул. Заречная, д.4 | 52.607951; 43.817592 |
| Бековский | Бековская поселковая администрация | рабочий поселок Беково | В 560 м. на юго-запад с адресом,р.п.Беково. Ул.Еланка, д.60 | 52.453751; 43.683473 |
| Бековский | Пяшинская сельская администрация | село Покровка | В 1010 м. на северо-запад от здания с адресом, с. Покровка, ул. Дружбы, д.20 | 52.612255; 43.884498 |
| Бессоновский | Бессоновский сельский совет | село Бессоновка | село Бессоновка ул.Максюшина д.37, на территории ГБУ «Бессоновская рай СББЖ» | 53.319162; 45.030165 |
| Бессоновский | Александровский сельский совет | село Сергеевка | 2000 м от села сергеевка на юго-запад | 53.48199; 44.958946 |
| Бессоновский | Степановский сельский совет | село Степановка | 1000 м село Степановка, ул. Центральная , северная сторона | 53.254122; 45.433077 |
| Бессоновский | Полеологовский сельский совет | село Полеологово | 1400 м северо-западнее от села Полеологово, ул. Заречная 5. | 53.332478; 44.95856 |
| Бессоновский | Александровский сельский совет | село Журавлевка | В 450 м по направлению на запад от ул. Журавлевка, с Александровка | 53.491543; 44.900529 |
| Бессоновский | Грабовский сельский совет | село Чертково | 900 м, южнее от села Чертково, ул. Молодежная, 36. | 53.397435; 44.963537 |
| Бессоновский | Вазерский сельский совет | село Вазерки | 1500 м село Вазерки ул. Центральная, д.1 | 53.450883; 45.097907 |
| Белинский | Волчковская сельская администрация | село Волчково | в 1430м. На северо-восток от здания с адресом: с. Волчково, ул. Взлетная, д. 5 | 52.968776; 43.446111 |
| Белинский | Волчковская сельская администрация | село Кевдо-Вершина | в 900м. От с. Кевдо-Вершина, ул. Бочкарева | 53.124258; 43.474112 |
| Белинский | Волчковская сельская администрация | село Сяськино | в 1000 м. на запад от с.Сяськино | 52.968733; 43.363269 |
| Белинский | Балкашинская сельская администрация | село Балкашино | в 1000м. На юго-запад от здания с адресом: с Балкашино, ул. Центральная, д. 2 | 52.877399; 43.62687 |
| Белинский | Кутеевская сельская администрация | село Кутеевка | в 960м. На восток от здания с адресом: с. Кутеевка ул.Молодежная, д. 3 | 53.098096; 43.626448 |
| Белинский | Камыненская сельская администрация | село Камынино | в 1450м. На запад от здания с адресом: с. Камынино, ул. Мира, д. 3 | 52.925015; 43.448187 |
| Белинский | Камыненская сельская администрация | село Ростовка | в 300м. На от здания с адресом: с. Ростовка, ул. Мира, д.1 | 52.87584; 43.570726 |
| Белинский | Поимская сельская администрация | село Шарово | в 1500м. На северо -восток от здания с адресом: с. Шарово, ул. Заводская, д. 1 | 53.078859; 43.135752 |
| Белинский | Козловская сельская администрация | село Карсаевка | в 1140м. На юго-запад от здания с адресом:с. Корсаевка, ул. Центральная, д.1 | 52.992995; 43.658069 |
| Белинский | Козловская сельская администрация | село Козловка | в 1860м. На северо-запад от здания с адресом: с. Козловка, ул. Дружная, д. 16 | 52.936295; 43.209432 |
| Белинский | Козловская сельская администрация | село Чернышово | в 2000м. На юго-запад от здания с адресом: с. Чернышево, ул. Центральная, д. 110 | 52.938721; 43.123886 |
| Белинский | Пушанинская сельская администрация | село Пушанино | в 1560м. На юго-запад от здания с адресом: с. Пушанино, ул. Пригородная, д. 152 | 52.935708; 43.378441 |
| Белинский | Пушанинская сельская администрация | село Кукарки | в 600м на юг от с. Кукарки | 52.908752; 43.315748 |
| Белинский | Лермонтовская сельская администрация | село Лермонтово | в 1500м. На северо запад от здания с адесом: с. Лермонтово, ул. Центральная, д. 12 | 52.995846; 43.658437 |
| Белинский | Лермонтовская сельская администрация | село Крюково | в 2000м. На юго-запад от здания с адресом: с. Крюково, ул. Центральная, д. 1 | 52.975013; 43.59118 |
| Белинский | Студеновский сельский солвет | село Студенка | в 500м. На север от здания с адресом: с. Сентяпино, ул. Нагорная, д. 18 | 52.984973; 43.070876 |
| Вадинский | Каргалейский сельский совет | село Каргалей | 1230м. На юго - запад от здания с адресом: с. Каргалей, ул. Центральная, 84 | 53.669763; 43.237388 |
| Вадинский | Вадинский сельский совет | село Вадинск | 670 м. на юго -запад от здания с адресом: с. Вадинск, ул. Н-Выселки. 30. | 53.681092; 43.049703 |
| Вадинский | Вадинский сельский совет | село Вадинск | 770м. На северо- запад от здания с адресом: с. Вадинск,ул. Советская,17. | 53.695585; 43.05317 |
| Вадинский | Татаро-Лакинский сельский совет | село Татарская -Лака | 1100м на запад от с. Татарская -Лака | 53.777782; 42.896316 |
| Вадинский | Татаро-Лакинский сельский совет | село Выборное | 2090 м. окраина с. Выборное | 53.789236; 43.00635 |
| Вадинский | Большелукинский сельский совет | село Ртищево | 1500м. На северо-запад от здания с адресом: с. Ртищево,ул. Заречная,28 | 53.687204; 42.807005 |
| Вадинский | Ягановский сельский совет | село Котел | 2040 м. окраина с. Котел | 53.563760; 43.261840 |
| Городищенский | Администрация города | город Городище | В 1200м. На юго запад от ориентира г.Городище,ул.Южная,д.16. | 53.269215 ; 45.682279 |
| Городищенский | Среднеелюзанский сельский совет | селоСредняя Елюзань | Пензенская обл., р-н Городищенский, с.Средняя Елюзань, ул. Ветеринарная, д №1 | 53.029458; 45.951019 |
| Городищенский | Юловский сельский совет | село Юлово | в 220 м. На юго восток от ориентира: Пензенская обл., Городищенский р-он., с.Юлово,ул.Солнечная,д.40А. | 53.3407533; 45.647361 |
| Городищенский | Верхнеелюзанский сельский совет | село Верхняя Елюзань | В 1100 м. На юго восток от ориентира: Пензенская обл., Городищенский р-он., с.Верхняя Елюзань,ул.Лесная,д.41. | 52.979887; 45.856112 |
| Городищенский | Турдатский сельский совет | село Старые Турдаки | В 720 м. На юго запад от ориентира: Пензенская обл., Городищенский р-он, с. Старые Турдаки ул.Полевая,д.17. | 53.031078; 45.694388 |
| Городищенский | Нижнеелюзанский сельский совет | село Нижняя Елюзань | В 1,5 км. На юго восток от ориентира: Пензенская обл., Городищенский р-он., с.Нижняя Елюзань | 53.087702; 46.010227 |
| Городищенский | Нижнеелюзанский сельский совет | село Нижняя Елюзань | В 1270 м. На юго восток от ориентира: Пензенская обл., Городищенский р-он., с.Нижняя Елюзань, ул. Садовая,1 | 53.095544; 46.023576 |
| Городищенский | Нижнеелюзанский сельский совет | село Нижняя Елюзань | В 720 м. На юго восток от ориентира: Пензенская обл., Городищенский р-он., с.Нижняя Елюзань, ул. Мира,1 | 53.096214; 46.029262 |
| Городищенский | Чаадаевский сельский совет | село Чаадаевка | В 455 м. На юго восток от ориентира: Пензенская обл., Городищенский р-он., с.Чаадаевка, ул. Ленина,189 | 53.114244; 45.975201 |
| Городищенский | Мордовскоишимский сельский совет | село Мордовский Ишим |  | 53.184283; 45.629997 |
| Городищенский | Верхнешкафтинский сельский совет | село Верхний Шкафт | В 1260 м. На северо восток от ориентира: Пензенская обл., Городищенский р-он., с.Верхний Шкафт, ул. Молодежная,1 | 53.505839; 45.589007 |
| Городищенский | Канаевский сельский совет | село Камыш | В 400 м. На юго восток от ориентира: Пензенская обл., Городищенский р-он., п. Камыш, ул. Сосновая,11Д | 53.107844; 45.619747 |
| Земетчинский | Салтыковский сельский совет | село Салтыково | с. Салтыково, ул. Гагарина от дома 48 на север 900 метров | 53.607751; 42.45924 |
| Земетчинский | Юрсовский сельский совет | село Юрсово | село Юрсово, ул. Кирова, д.112 на юго-восток 800 метров | 53.650357; 42.43875 |
| Земетчинский | Пролетарский сельский совет | поселок Пролетарский | п. Пролетарский на северо-восток 1500 метров | 53.497398; 42.572949 |
| Земетчинский | Райовский сельский совет | село Раево | с. Раёво на юг 1000 метров | 53.446904; 42.415645 |
| Земетчинский | Ушинский сельский совет | село Ушинка | с. Ушинка ул. Красавка от дома 48 на северо-запад 1000 метров | 53.484385; 42.798363 |
| Земетчинский | Матчерский сельский совет | село Матчерка | с. Матчерка ул. Центральная от дома 126 на юго-запад 970 метров | 53.427663; 42.717218 |
| Иссинский | Камено-Бродский сельский совет | село Кильмаевка | 250м. на северо-восток от дороги Кам.Брод-Кильмаевка | 53.819333; 44.731421 |
| Иссинский | Соловцовский сельский совет | село Дмитриевка | 1500 м на запад от с. Дмитриевка | 53.792651; 44.943477 |
| Иссинский | Соловцовский сельский совет | село Соловцово | 400 м на юго-запад от газораспределительной станции | 53.792045; 45.090181 |
| Иссинский | Знаменский сельский совет | село Бутурлино | 980 м от с. Бутурлино от южной окраины с. Бутурлино | 53.893832; 45.076554 |
| Иссинский | Знаменский сельский совет | село Знаменская Пестровка | примерно 1200 м на северо-восток от нежилого здания , расположенного по адресу : Пензенская обл. Иссинский р-н с.Знаменская Пестровка ул. Проезжая ,9 | 53.888605; 45.148167 |
| Иссинский | Уваровский сельский совет | Центральная усадьба совхоза Уваровский | 1 км от свинарника на восток | 53.854236; 44.999721 |
| Каменский | Анучинскй сельский совет | село Анучино | В 2 км. На запад от зданияя с адресом: с.Анучино, ул. Горка, 37. | 52.966854; 43.87387 |
| Каменский | Головинщинский сельский совет | село Андревка | В 500 м. На восток от с.Андреевка | 53.365984; 44.110203 |
| Каменский | Первомайский сельский совет | село Варваровка | В 500 м. На юго-запад от с.Варваровка | 52.96112; 43.914907 |
| Каменский | Владыкинский сельский совет | село Владыкино | В 1,2 км. На северо-запад с.Владыкино | 53.067951; 44.026051 |
| Каменский | Владыкинский сельский совет | село Соболевка | В 1,3 км. На юго-восток с.Соболевка | 52.968059; 44.083849 |
| Каменский | Владыкинский сельский совет | село Троицкое | В 150 м. Северо-восток от с.Троицкое | 53.08731; 43.975072 |
| Каменский | Кобылкинский сельский совет | село Кобылкино | В 1500 м. На юго-запад от с.Кобылкино | 53.188317; 43.763414 |
| Каменский | Междуреченский сельский совет | село Междуречье | В 600 м. На восток от с.Междуречье | 52.851451; 43.945997 |
| Каменский | Междуреченский сельский совет | село Клейменовка | В 600 м. На северо-запад от с.Клейменовка | 53.140616; 43.980405 |
| Каменский | Междуреченский сельский совет | село Завиваловка | В 1500 м. На юго-запад от с.Завиваловка | 52.902909; 44.007955 |
| Каменский | Каменский сельский совет | город Каменка | В 2000 м. На юго-восток от г.Каменка | 53.186259; 44.012306 |
| Каменский | Каменский сельский совет | поселок Калинино | В 500 м. На северо-восток от п.Калинина | 53.140616; 43.980405 |
| Каменский | Каменский сельский совет | село Блиновка | В 1100 м. На северо-восток от с.Блиновка | 53.250476; 44.141186 |
| Каменский | Каменский сельский совет | село Кочалейка | В 1000 м. На северо-запад от с.Кочалейка | 53.245381; 43.961369 |
| Каменский | Покрово-Арчадинский сельский совет | село Пустынь | В 500 м. На восток от с.Пустынь | 52.952721; 44.2630315 |
| Каменский | Покрово-Арчадинский сельский совет | село Казанская Арчада | В 1500 м. На запад от с.Казанская Арчада | 52.99943; 44.185093 |
| Каменский | Кевдо-Мельстовский сельский совет | село Кевдо-Мельситово | В 500 м. На запад от с.Кевдо-Мельситово | 53.156014; 43.89541 |
| Каменский | Федоровский сельский совет | село Кургановка | В 600 м. На северо-восток от с.Кургановка | 53.140616; 43.980405 |
| Каменский | Федоровский сельский совет | село Федоровка | В 500 м. На запад от с. Федоровка, здания Федоровского сельсовета | 53.16652; 44.263407 |
| Камешкирский | Лапшовский сельский совет | село Лапшово | село Лапшово 800 м. по направлению на северо -восток от ориентира с.Лапшово | 52.842809; 45.99288 |
| Камешкирский | Лапшовский сельский совет | село Дубровки | село Дубровки 1200.м. по напровлению на северо- восток от ориентира с. Дубровки | 52.940267; 45.846706 |
| Камешкирский | Лапшовский сельский совет | село Кулясово | село Кулясово 1000м.по напровлению на юго-запад от ориентира с. Кулясово | 52.828551; 45.8328 |
| Камешкирский | Новошаткинский сельский совет | село Старое Шаткино | село Старое Шаткино 1000 м по направлению на юго-восток от ориентира с Старое Шаткино | 52.913412; 46.261512 |
| Камешкирский | Новошаткинский сельский совет | село Новое Шаткино | село Новое Шаткино 1400м по напровлению на юго-запад от ориентира с. Новое Шаткино | 52.913303; 46.224897 |
| Камешкирский | Новошаткинский сельский совет | село СтарыйЧирчим | село СтарыйЧирчим 1500.м по напровлению на юго -восток от ориентира с. Старый Чирчим | 52.76437; 46.363606 |
| Камешкирский | Новошаткинский сельский совет | село СтарыйЧирчим | село СтарыйЧирчим 1700м по напровлению на северо- восток от ориентира с. Старый Чирчим | 52.76437; 46.363606 |
| Камешкирский | Пестровский сельский совет | село Порзово | село Порзово 800м. по направлению на юг от ориентира с.Порзово | 52.658748; 46.057038 |
| Камешкирский | Пестровский сельсовет | село Пестровка | село Пестровка 1100м по направлениюна юго-запад от ориентира с Пестровка | 52.757569; 46.146878 |
| Камешкирский | Болшеумысский сельский совет | село Мордовский Камешкир | село Мордовский Камешкир 1000м. по напровлению на юг от ориентира с. М. Камешкир | 52.951972; 46.146546 |
| Кузнецкий | Большетруевская сельская администрация | село сБольшой Труев | село Большой Труев, примерно в 700м по направлению на юго-запад от дома №2 по ул.Измайлова | 53.090704; 46.894465 |
| Кузнецкий | Большетруевская сельская администрация | село Татарский Канадей | село Татарский Канадей, примерно в 1000м по направлению на северо-восток от дома №1 по ул.Степная | 53.092921; 46.906503 |
| Кузнецкий | Анненковская сельская администрация | село Анненково | В 1000м от села Анненково, от фермы – 500м | 53.011383; 46.381914 |
| Кузнецкий | Анненковская сельская администрация | село Нижнее Аблязово | село НижнееАблязово, в районе с.НижнееАблязово, в лесной местности удален от дороги на 500м, от населенного пункта на 3км | 52.963662; 46.325886 |
| Кузнецкий | Анненковская сельская администрация | село Нижнее Дубенское | с.НижнееДубенское, в лесу, около плотины, удален от дороги на 150м, 500м от населенного пункта | 52.963662; 46.325886 |
| Кузнецкий | Махалинская сельская администрация | село Русская Пенделка | с.РусскаяПенделка, в 100м от заброшенной фермы | 53.024909; 46.244579 |
| Кузнецкий | Махалинская сельская администрация | село Татарская Пенделка | с.ТатарскаяПенделка, в юго-восточной части от с.Тат.Пенделка, в районе лесного массива, удален от села на расстояние 800м. | 53.032302; 46.239324 |
| Кузнецкий | Махалинская сельская администрация | село Махалино | с.Махалино, в юго-восточной части с.Махалино, на расстоянии 700м от села, районе лесопосадки | 53.085285; 46.221295 |
| Кузнецкий | Махалинская сельская администрация | село Кряжим | с.СтарыйКряжим на расстоянии 700м от а/дороги Москва-Самара и 300м от края с.Ст.Кряжим с левой стороны | 53.076976; 46.182694 |
| Кузнецкий | Ниекольская сельская администрация | село Никольское | с.Никольское за МТФ №2 в 100м от плотины, вниз на правом берегу оврага «Волжка» | 53.154594; 46.440115 |
| Кузнецкий | Тарлаковская сельская администрация | село 1 Тарлаково | Пензенская область, Кузнецкий район, с.IТарлаково, удален от населенного пункта в северо-западном направлении на 1500м «Урочище барок», в 200м от р.Суры и в 20м от мелиоративной канавы | 53.22473; 46.380809 |
| Кузнецкий | Тарлаковская сельская администрация | село Бестянка | в районе с.Бестянка, в 20м от склона оврага к р.Мечелейка, в 30м от лесополосы, 1300м в юго-восточном направлении от дороги вдоль села | 53.188578; 46.319669 |
| Кузнецкий | Посельская сельская администрация | село Поселки | с.Поселки в 20м от автодороги г.Кузнецка- Посельского ж/дорожного переезда, напротив дороги на с.Поселки до склона оврага | 53.133308; 46.510319 |
| Кузнецкий | Посельская сельская администрация | село Благодатка | с.Благодатка в 1200м от а/дороги Москва-Самара, в южном направлении от птичника на расстоянии 400м, на возвышенной местности | 53.100378; 46.422032 |
| Кузнецкий | Евлашевская сельская администрация | поселок Евлашево | пос.Евлашево, 150м на северо-восток от поселкового кладбища | 53.111703; 46.828259 |
| Кузнецкий | Евлашевская сельская администрация | село Ульяновка | село Ульяновка, более 1500м от с.Ульяновка на юг, 400м на север от указателя 764км трассы Москва – Самара | 53.1048; 46.760661 |
| Кузнецкий | Яснополянская сельская администрация | село Ясная Поляна | с.Ясная Поляна в южном направлении от села на расстоянии 600м и 20м от поселочной дороги, в районе 96 квартала лесопосадки | 53.042021; 46.653744 |
| Кузнецкий | Яснополянская сельская администрация | село Каменка | с.Каменка в районе с.Каменка, на краю каменного оврага, соединенного с полем, в северном направлении за АГЗС от автотрассы Москва –Самара | 53.081937; 46.505935 |
| Кузнецкий | Комаровская сельская администрация | село Комаровка | с.Комаровка, юго-западное направление в сторону леса, на расстоянии 1500м от села (напротив дома №52 по ул.Молодежная) в 20м от лесной дороги и в 100м от края | 52.986171; 46.711739 |
| Кузнецкий | Чибирлейская сельская администрация | село 2 Тарлаково | с.II Тарлаково, в западном направлении от села, от юго-восточной окраины поля под названием «Семь гектар» в лесу, в 40м от края поля и 30м от края оврага | 52.948532; 46.55969 |
| Кузнецкий | Анненковская сельская администрация | село Радищево | с.Радищево, в южном направлении от границы села Радищево и Анненково, приблизительно в 3000м | 53.048902; 46.430234 |
| Кузнецкий | Явлейская сельская администрация | село Явлейка | (примерно) удаленный от с.Явлейка и с.Шишовка на 2км и от проезжей части дороги Кузнецк-Явлейка 500м | 53.271142; 46.810338 |
| Кузнецкий | Явлейская сельская администрация | село Козляковка | (примерно) расположен на расстоянии 1,5км в районе с.Козляковка, в северо-восточной части от фермы, на склоне оврага в 20м в сторону с.Казаковка | 53.166327; 46.726346 |
| Кузнецкий | Кузнецкая городская администрация | г. Кузнецк | (примерно) вниз потечению реки от с.Корзляковка на расстоянии 1000м в сторону ул.Бутурлинская г.Кузнецка, на действующем поле учхоза ПТУ №26 | 53.149151; 46.662323 |
| Кузнецкий | Посельская сельская администрация | село Поселки | с.Поселки удалена от села на расстояние 1000метров, от птицефермы на 500м | 53.133308; 46.510319 |
| Кузнецкий | Анненковская сельская администрация | село Тютнярь | В 300м по направлению на юго-запад от с.Тютнярь и в 100м по направлению на юго-запад от автодороги Кузнецк - Р.Камешкир | 52.986306; 46.36269 |
| Кузнецкий | Анненковская сельская администрация | село Радищево | село Радищево в 1,45км от здания администрации по улице Центральная, д.106 по направлению на юго-запад | 53.047294; 46.427647 |
| Кузнецкий | Евлашевская сельская администрация | поселок Евлашево | В 7,6 км от пересечения автодорог М5 «Урал»и Евлашево-Малый Труев по направлению на запад. | 53.111703; 46.828259 |
| Лопатинский | Даниловский сельский совет | село Вехово | с. Вехово, 500м на север от животноводческих помещений ГУП «Петровская селекционно-опытная станция» | 52.548186; 45.415497 |
| Лопатинский | Лопатинский сельский совет | село Елшанка | с. Елшанка, 1300м на северо-восток от с. Елшанка | 52.587116; 45.840256 |
| Лопатинский | Лопатинский сельский совет | поселок Владимирский | пос. Владимирский, 300м по направлению на юго-восток от трассы Лопатино – Чунаки | 52.621451; 45.682566 |
| Лопатинский | Чардымский сельский совет | село Бузовлево | с. Бузовлево, 1,5 км. на северо-запад от административного здания, расположенного : Пензенская область, Лопатинский район, с. Бузовлево, ул. Центральная, 92 | 52.739302; 45.668004 |
| Лопатинский | Чардымский сельский совет | село Чардым | с. Чардым, 830м на северо-восток от административного здания, расположенного: Пензенская область, Лопатинский район, с. Чардым, ул. Молодежная, 1а | 52.649635; 45.768822 |
| Лопатинский | Чардымский сельский совет | село Луначарское | с. Луначарское, 1800м на юг от нежилого строения, расположенного: Пензенская область, Лопатинский район, с. Луначарское, ул. Центральная, 18 | 52.697316; 45.697361 |
| Лопатинский | Китунькинский сельский совет | село Китунькино | с. Китунькино, 960м на юго-восток от здания клуба, расположенного: Пензенская область, Лопатинский район, с. Китунькино, ул. Победы, 11 | 52.580686; 46.01567 |
| Лопатинский | Комсомольский сельский совет | село Белогорье | с. Белогорье, 740м на северо-восток от здания, расположенного: Пензенская область, Лопатинский район, с. Белогорье, ул. Молодежная, 18 | 52.433874; 45.878174 |
| Лопатинский | СтароКарлыганский сельский совет | село Старый Карлыган | с. Старый Карлыган, 890м на юг от жилого дома, расположенного: Пензенская область, Лопатинский район, с. Ст. Карлыган, ул. Зеленая, 9 | 52.46923; 45.817574 |
| Лопатинский | Суляевский сельский совет | село Суляевка | с. Суляевка, 1140м на восток от дома, расположенного: Пензенская область, Лопатинский район, с. Суляевка, ул. Центральная, 14 | 52.640953; 45.906031 |
| Лопатинский | Верешимский сельский совет | село Колбинка | с. Колбинка, 900м. На северо-запад от с.Колбинка и 1000м. от молочно-товарный фермы Колбинского отделения ГУП ОПХ «Камаевское» | 52.589052; 45.491477 |
| Лопатинский | Комсомольский сельский совет | село Дубровское | с. Дубровское | 52.482806; 45.971905 |
| Лопатинский | Лопатинский сельский совет | село Генеральщино | с. Генеральщино | 52.53904; 45.892637 |
| Лопатинский | Чардымский сельский совет | село Комаровка | д.Комаровка, 1200 м. на северо-запад от д.Комаровка | 52.737465; 45.808456 |
| Лопатинский | СтароВершаутский сельский совет | село Старый Вершаут | с. Старый Вершаут | 52.531842; 45.777841 |
| Лопатинский | Верешимский сельский совет | село Камаевка | с. Камаевка | 52.617591; 45.599489 |
| Лопатинский | Козловский сельский совет | село Козловка | с. Козловка | 52.542195; 45.690211 |
| Лунинский | Лунинский поселковый совет | рабочий поселок Лунино | в 2000 м по направлению на юг относительно ориентира «нежилое здание» расположенное за пределами участка, адрес ориентира р.п. Лунино, ул.Гагарина,д.27 | 53.559972; 45.180822 |
| Лунинский | Сытинский сельский совет | село Липяги | в 1410м по направлению на север относительно ориентира «нежилое здание» расположенное за пределами участка, адрес ориентира с.Липяги, ул.Савина,д.10 | 53.667766; 45.040217 |
| Лунинский | Большевьясский сельский совет | село Лесной Вьяс | в 1160 м по направлению на северо-запад относительно ориентира «нежилое здание» расположенное за пределами участка, адрес ориентира с.Лесной Вьяс, ул.Большая дорога,д.69 | 53.777576; 45.457510 |
| Лунинский | Степановский сельский совет | село Чирково | в 3620 м по направлению на северо-восток относительно ориентира «нежилое здание» расположенное за пределами участка, адрес ориентира с.Чирково, ул.Рабочая,д.29 | 53.698369; 45.196021 |
| Лунинский | Иванырсинский сельский совет | село Иванырс | в 1140 м по направлению на юго-запад относительно ориентира «нежилое здание» расположенное за пределами участка, адрес ориентира с.Иванырс, ул.Юбилейная,д.9ж | 53.554074; 45.295573 |
| Лунинский | Степановский сельский совет | село Чирково | в 1230 м по направлению на запад относительно ориентира «нежилое здание» расположенное за пределами участка, адрес ориентира с.Чирково, ул.Рабочая,д.29 | 53.695225; 45.124418 |
| Лунинский | Лунинский сельский совет | село Старая Кутля | в 1340 м по направлению на север относительно ориентира «нежилое здание» расположенное за пределами участка, адрес ориентира с.Старая Кутля, ул.Горького,д.68 | 53.654784; 45.334584 |
| Лунинский | Ломовский сельский совет | село Ломовка | в 2960 м по направлению на северо-запад относительно ориентира «нежилое здание» расположенное за пределами участка, адрес ориентира с.Ломовка, ул.Школьная,д.45 | 53.720711; 45.350830 |
| Лунинский | Лунинский сельский совет | поселок Краснооктябрьский | в 820 м по направлению на север относительно ориентира «нежилое здание» расположенное за пределами участка, адрес ориентира п.Краснооктябрьский, ул.Колхозная,д.4 | 53.619351; 45.134901 |
| Лунинский | Родниковский сельский совет | село Родники | в 2310 м по направлению на юго-запад относительно ориентира «нежилое здание» расположенное за пределами участка, адрес ориентира с.Родники, ул.Добролюбовка,д.4а | 53.622596; 45.093242 |
| Лунинский | Степановский сельский совет | село Старая Степановка |  | 53.784118; 45.163654 |
| Лунинский | Сытинский сельский совет | село Танеевка |  | 53.724535; 45.011161 |
| Малосердобинский | Малосердобинский сельский совет | село Малая Сердоба | В 940 м на запад от здания, которому присвоен адрес с.Малая Сердоба, ул.Буденного, 36А (горы) | 52.472862; 44.930515 |
| Малосердобинский | Малосердобинский сельский совет | село Малая Сердоба | в 670 м на запад от здания, которому присвоен адрес с.Малая Сердоба, ул.Буденного, 36А (горы) | 52.472862; 44.930515 |
| Малосердобинский | Малосердобинский сельский совет | село Малая Сердоба | в 1200 м на северо-восток от здания, которому присвоен адрес с.Малая Сердоба, ул.Калинина, 1 (саполга) | 52.451051; 44.968846 |
| Малосердобинский | Малосердобинский сельский совет | село Малая Сердоба | в 480 м на восток от здания, которому присвоен адрес с.Малая Сердоба, ул.Восточная, 1 (кузнецовка) | 52.467935; 44.967085 |
| Малосердобинский | Малосердобинский сельский совет | село Малая Сердоба | в 750 м на юго-запад от здания, которому присвоен адрес с.Малая Сердоба, ул.М.Горького, 15 (макаровка) | 52.450957; 44.938995 |
| Малосердобинский | Малосердобинский сельский совет | село Саполга | в 600 м на юго-восток от здания, которому присвоен адрес Малосердобинский р-н, с.Саполга, ул.Советская, 2 | 52.456094; 45.087531 |
| Малосердобинский | Малосердобинский сельский совет | село Саполга | в 2140 м на север от здания, которому присвоен адрес Малосердобинский р-н, с.Саполга, ул.Советская, 2 | 52.456094; 45.087531 |
| Малосердобинский | Малосердобинский сельский совет | село Круглое | в 680 м на северо-запад от здания, которому присвоен адрес с.Круглое, ул.Советская, 18 | 52.436202; 45.187873 |
| Малосердобинский | Майская сельская администрация | село Чунаки | в 650 м на восток от здания, которому присвоен адрес с.Чунаки, ул.Центральная, 41 | 52.4964; 45.265281 |
| Малосердобинский | Майская сельская администрация | село Майское | в 580 м на юго-запад от здания, которому присвоен адрес с.Майское, ул.Центральная, 73 | 52.431782; 45.317967 |
| Малосердобинский | Майская сельская администрация | село Комаровка | в 500 м на юг от здания, которому присвоен адрес с.Комаровка, ул.Центральная, 9 | 52.46726; 45.285421 |
| Малосердобинский | Дружаевский сельский совет | село Новое Демкино (с. Назимкино) | в 6000 м на восток от здания, которому присвоен адрес с.Новое Демкино, ул.Молодежная, 1 | 52.630394; 45.042714 |
| Малосердобинский | Дружаевский сельский совет | село Новое Демкино | в 700 м на северо-запад от здания, которому присвоен адрес с.Новое Демкино, ул.Звездная, 23 | 52.630394; 45.042714 |
| Малосердобинский | Дружаевский сельский совет | село Дружаевка | в 800 м на юго-запад от здания, которому присвоен адрес с.Дружаевка, ул.Молодежная, 35/1 | 52.615246; 45.033911 |
| Малосердобинский | Ключевский сельский совет | село Ключи |  | 52.616979; 45.194538 |
| Малосердобинский | Ключевский сельский совет | село Чернавка |  | 52.638319; 45.229124 |
| Малосердобинский | Ключевский сельский совет | село Александровка |  | 52.572133; 45.300252 |
| Малосердобинский | Липовская сельская администрация | село Липовка | в 990 м на юго-запад от здания, которому присвоен адрес с.Липовка, ул.Школьная, 1А | 52.584101; 44.971047 |
| Малосердобинский | Липовская сельская администрация | село Огаревка | в 1100 м на восток от здания, которому присвоен адрес с.Липовка, ул.Школьная, 1А | 52.582968; 44.944106 |
| Малосердобинский | Липовская сельская администрация | село Шингал | в 1560 м на восток от здания, которому присвоен адрес с.Шингал, ул.Солнечная, 1 | 52.473904; 44.810347 |
| Малосердобинский | Липовская сельская администрация | село Колемас | в 1240 м на юго-запад от здания, которому присвоен адрес с.Колемас, ул.Дворянская, 15 | 52.599052; 44.875259 |
| Малосердобинский | Липовская сельская администрация | село Марьевка | в 1600 м на запад от здания, которому присвоен адрес с.Марьевка, ул.Школьная, 1 | 52.552293; 44.866123 |
| Малосердобинский | Старославкинская сельская администрация | село Старое Славкино | в 1300 м на северо-запад от здания, которому присвоен адрес с.Старое Славкино, ул.Молодежная, 2 | 52.565093; 45.120877 |
| Малосердобинский | Старославкинская сельская администрация | село Новое Славкино | в 1300 м на север от здания, которому присвоен адрес с.Новое Славкино, ул.Набережная, 7 | 52.531826; 45.135357 |
| Мокшанский | Юровская сельская администрация | село Парижская Коммуна | с. Парижская Коммуна, 460 м к северо-западу от пункта ОМС №0001 | 53.390076; 44.588234 |
| Мокшанский | Юровская сельская администрация | село Мирный | пос. Мирный, 490 м. от пункта ОМС № 2813 п. Мирный | 53.365718; 44.713379 |
| Мокшанский | Широкоисская сельская администрация | село Потьма | с. Потьма, 1,36 км. к северо-западу от пункта ОМС № 3834 | 53.514870; 44.091187 |
| Мокшанский | Елизаветенская сельская администрация | село Елизаветино |  | 53.348070; 44.538858 |
| Мокшанский | Богородская сельская администрация | село Богородское |  | 53.443859; 44524879 |
| Мокшанский | Подгорненская сельская администрация | село Подгорное |  | 53.448630; 44.337736 |
| Наровчатский | Наровчатский сельский совет | село Мелюковка | В 480 метрах на северо- запад от объекта жилой застройки по ул.Малинская д.66 | 53.890532; 43.642052 |
| Наровчатский | Наровчатский сельский совет | село. Шиловка | В 600 метрах на северо- запад от объекта жилой застройки по ул.Хуторская д.8 | 53.906215; 43.662318 |
| Наровчатский | Азарапинский сельский совет | с. Азарапино | В 770 метрах на юго- запад от здания шкуолы по ул.Лысовка д.59 | 53.928662; 43.780662 |
| Наровчатский | Большектрдяшевский сельский совет | село Большое Кирдяшево | В 2080 м. на восток от здания школы по ул.Центральная ,1 | 53.709263; 43.772838 |
| Наровчатский | Большектрдяшевский сельсовет | село Большое Кирдяшево | В 5 км. на северо-восток от здания школы по ул.Центральная ,1 | 53.709263; 43.772838 |
| Наровчатский | Вьюнский сельский совет | село Вьюнки | В 2,3 км. на запад от объекта жилой застройки по ул. Федотова ,21 | 53.852457; 43.532673 |
| Наровчатский | Вьюнский сельский совет | село Большой Чердак | В 1 км. На северо- запад от здания школы по ул. Заречная, д.1 | 53.850624; 43.60337 |
| Наровчатский | Вьюнский сельский совет | село Савинки | В 600м, на восток от объекта жилой застройки по ул.Молодежная д.21 | 53.880809; 43.453208 |
| Наровчатский | Виляйский сельский слвет | село Михайлово-Тезиково | В 850 метрахна запад от объекта жилой застройки по ул.Мельситовская, д.32 | 53.762131; 43.73642 |
| Наровчатский | Виляйский сельский слвет | село Виляйки | В 1800 метрах на северо- запад от жилого дома по ул.Молодежная , д.15 | 53.780437; 43.683752 |
| Наровчатский | Виляйский сельский слвет | село Рождествено-Тезиково | В 1,5 км, на запад от объекта жилой застройки по ул.Заречная , д.11А | 53.881579; 43.70912 |
| Наровчатский | Орловский сельский совет | село Орловка | В 3300 м, на юго- запад от жилого дома по ул.Садовая д.56 | 53.94653; 43.679817 |
| Наровчатский | Суркинский сельский совет | село Паны | В 450 м, на север от объекта жилой застройки по ул.Гагарина д.2В | 53.931663; 43.490398 |
| Наровчатский | Суркинский сельский совет | село Телешовка | В 1200 м, на юг от жилого дома по ул.Комсомольмкая д.27 | 53.982682; 43.527966 |
| Наровчатский | Скановский сельский совет | село Сканово | В 1090 м. на юг от объекта жилой застройки по ул.Пролетарская д.4 | 53.867055; 43.761833 |
| Наровчатский | Потодеевский сельсовет | село Потодеево | В 760м, на юго-запад от объекта жилой застройки по ул.Советская д.31 | 53.809859; 43.674104 |
| Наровчатский | Большекавендровский сельсовет | село Большая Кавендра | В 780м, на северо-запад от здания магазина по ул.Молодежная д.37 | 53.836807; 43.692124 |
| Наровчатский | Большеколоярский сельский совет | село Ляча | В 2 км. На восток от нежилого здания магазина по ул.Апейская д.11А | 53.688729; 43.69561 |
| Наровчатский | Плесковский сельский совет | село Плесковка | В 2,4 км, на юг от объекта жилой застройки по ул.Ленина д.6 | 53.835882; 43.494378 |
| Наровчатский | Плесковский сельский совет | село Садовое | В 1,3 км, на юго-запад от здания школы ул.Советская д.16 | 53.828963; 43.567878 |
| Неверкинский | Неверкинская сельская администрация | село Неверкино | с.Неверкино - 1,5км с западной стороны от с.Неверкино | 52.790528; 46.739021 |
| Неверкинский | Староандреевская сельская администрация | село Старая Андреевка | с .Старая Андреевка - примерно в 400м по направлению на юго - запад от здания по улице Советская, д.103 | 52.841444; 46.639523 |
| Неверкинский | Сулеймановская сельская администрация | село Сулеймановка | с.Сулеймановка - в 650м по направлению на юго - запад от здания по улицк Школьная, д.95 с.Сулеймановка | 52.768566; 46.51349 |
| Неверкинский | Алеевская сельская администрация | село Алеево | с.Алеево - 950м на юг от здания расположенного по адресу с.Алеево улица Школьная, д.19а | 52.785382; 46.87366 |
| Неверкинский | Октябрьский сельский совет | село Октябрьское, | 1080 м на юго-запад от здания, расположенного по адресу: село Октябрьское, ул. Ленина, д.12 | 52.87016; 46.489945 |
| Неверкинский | Карноварский сельский совет | село Красновар | примерно в 700 м по направлению на юг от здания, расположенного по адресу: село Карновар, ул. Школьная, д.22 | 52.672145; 46.754202 |
| Неверкинский | Илим-Горский сельский совет | село Илим-Гора | 780 м на юг от здания, расположенного по адресу: село Илим-Гора, ул. Молодежная, д.4а | 52.793306; 46.934027 |
| Неверкинский | Каменно-Овражский сельский совет | село Каменный Овраг | в 650 м на восток от здания ГРП, расположенного по адресу: с. Каменный Овраг, ул. Новая, д. 48а | 52.750854; 46.796495 |
| Неверкинский | Алеевский сельский совет | село Алеево | 950 м на юг от здания, расположенного по адресу: с. Алеево, ул. Школьная, д. 19а | 52.785382; 46.87366 |
| Неверкинский | старо-Андреевский сельский совет |  | примерно в 400 м по направлению на юго-запад от здания, расположено по адресу: ул. Советская, д.103 | 52.841444; 46.639523 |
| Неверкинский | Неверкинский сельский совет | село Неверкино | 1,5 км с западной стороны от с. Неверкино | 52.790528; 46.739021 |
| Неверкинский | Сулеймановский сельский совет | село Сулеймановка | примерно в 650 м по направлению на юго-запад от здания расположенного по адресу: с. Сулеймановка, ул. Школьная, д.95 | 52.768566; 46.51349 |
| Неверкинский | Деминский сельский совет | село Демино | В 880 м. на юго-запад от здания с. Демино ул. Школьная, 37 | 52.885437; 46.422311 |
| Неверкинский | Деминский сельскийсовет | село Кунчерово | В 350 м. на юго-запад от жилого дома, расположеного по адресу: ул. Верхняя. д, 25/2 | 52.894434; 46.403186 |
| Никольский | Керенский сельский совет | село Зеленодольское | В 860 м. северо-восточнее здания по ул.Центральная, д.33 | 53.698180; 46.145368 |
| Никольский | Нижнешкафтинский сельский совет | село Нижний Шкафт | В 1385 м. северо-западнее по ул.Центральная, д.69 | 53.607078; 45.671357 |
| Никольский | Ильминский сельский совет | рабочий поселок Сура | В 580 м. юго-западнее здания по ул.Молодежная, д.14 | 53.878731; 45.742317 |
| Нижнеломовский | Голицынский сельский совет | село Голицыно | 1500 м на северо-запад от села Голицыно | 53.634338; 44.089897 |
| Нижнеломовский | Голицынский сельский совет | село Голицыно | 1500 м на север от села Голицыно | 53.660118; 44.131234 |
| Нижнеломовский | Новопятинский сельсовет | село Новая Нявка | западнее МТФ | 53.546580; 43.895605 |
| Нижнеломовский | Новопятинский сельский совет | село Новая Пятина | 1500 м. на запад от села Новая Пятина | 53.574263; 43.897426 |
| Нижнеломовский | Норовский сельский совет | село Норовка | 1500 м от села Норовка | 53.546323; 43.624441 |
| Нижнеломовский | Верхнеломовский сельский совет | село Верхний Ломов | 300 м на запад от бывшей фермы ООО «Раздолье», село Верхний Ломов | 53.492105; 43.577371 |
| Нижнеломовский | Кривошеевский сельский совет | село Кривошеевка | 1500 м от села Кривошеевка | 53.488714; 43.694602 |
| Нижнеломовский | Кривошеевский сельский совет | село Мичкасские Выселки | 1500 м от села Мичкасские Выселки | 53.373328; 43.750507 |
| Нижнеломовский | Кувак-Никольский сельский совет | село Сорокино | село Сорокино | 53.628315; 43.392987 |
| Нижнеломовский | Кувак-Никольский сельский совет | село Кувак-Никольской | территория Кувак-Никольской МТФ | 53.630246; 43.478662 |
| Нижнеломовский | Кувак-Никольский сельский совет | село Кувак-Никольское | территория Афанасьевской МТФ с.Кувак-Никольское | 53.610356; 43.485002 |
| Пачелмский | Новотолковский сельский совет | село Новая . | В 1200м. На северо запад от здания с адресом: с.Н.Толковка,ул.Гагарина,д.46. | 53.394463; 43.414249 |
| Пензенский | Алферьевская сельская администрация | село Алферьевка | Примерно в 700 м на юго-восток от автодороги Пенза-Шемышейка | 53.025055; 45.154734 |
| Пензенский | Ермоловская сельска администрация | село с/з Серп и Молот | на расстоянии 1000 м к северо-востоку от нефтебазы ЗАО «Петровкий хлеб» | 53.198208; 44.438561 |
| Пензенский | Ермоловская сельска администрация | село Ермоловка | 2000 м по направлению на северо-запад от жилого дома № 98 по ул. Заречной | 53.169215; 44.511441 |
| Пензенский | Ермоловская сельска администрация | село Ермоловка | 2005 м по направлению на северо-запад от жилого дома № 98 по ул. Заречной | 53.169215; 44.511441 |
| Пензенский | Ермоловская сельска администрация | село Ермоловка | 2020 м по направлению на северо-запад от жилого дома № 98 по ул. Заречной | 53.169215; 44.511441 |
| Пензенский | Саловская сельская администрация | село Саловка | в 1 км северо-западнее от с. Саловка | 53.104746; 44.791141 |
| Пензенский | Саловская сельская администрация | село Константиновка | в 1 км северо-западнее от МТМ ЗАО «Константиново» | 53.135518; 44.758829 |
| Пензенский | Кучкинская сельская администрация | село Кучки | в 500 м юго-западном направлении от МТФ отделения Кучки ЗАО «Петровский хлеб» | 52.989185; 44.522131 |
| Пензенский | Кучкинская сельская администрация | село Поперечное | в 3-х км севернее ул. Молодежной с. Поперечное | 53.02902; 44.357318 |
| Пензенский | Кондольская сельская администрация | село Кондоль | примерно в 500 м на юго-запад от с. Кондоль | 52.814815; 45.052793 |
| Пензенский | Кондольская сельская администрация | село Урлейка | в 500 м на юго-восток от с. Урлейка | 52.86219; 45.129932 |
| Пензенский | Кондольская сельская администрация | село Колышлейка | 700 м западнее жилого дома по ул. Луговая, 2 | 52.756855; 45.038573 |
| Пензенский | Кондольская сельская администрация | село Волхонщино | 950 м северо-западнее жилого дома по ул. Полевая, 8 | 52.749955; 45.19823 |
| Пензенский | Краснопольская сельская администрация | село Краснополье | 2000 м юго-восточнее здания по ул. Центральная, 8 с. Краснополье | 52.878258; 44.770713 |
| Пензенский | Краснопольская сельская администрация | село Князевка | 1000 м западнее здания по ул. Калинина, 14 с. Князевка | 52.896787; 44.938941 |
| Пензенский | Варыпаевская сельская администрация | село Варыпаево | 1625 м северо-западнее здания по ул. Советская, д. 8А с. Варыпаево | 52.696541; 45.206163 |
| Пензенский | Ленинская сельская администрация | село Ленино | примерно в 800 м от внутрипоселковой дороги с. Ленино | 53.03326; 44.892318 |
| Пензенский | Богословская сельская администрация | село Васильевка | 1000 м юго-западнее д. № 5 по ул. Огородной с. Васильевка | 53.228013; 44.692695 |
| Сердобский | Пригородный сельский совет | село Байка | В 1091 м. от ориентира по направлению на северо-запад от здания с адресом: с.Байка,ул. Гоголя, д.76. | 52.35937; 44.215024 |
| Сердобский | Секретарский сельский совет | село Секретарка |  | 52.602055; 44.165554 |
| Сердобский | Пригородный сельский совет | село Пригородное | В 571 м. от ориентира по направлению на юго-запад от здания с адресом: с.Пригородное,ул. Широкая, д.76. | 52.430681; 44.213616 |
| Сердобский | Песчанский сельский совет | станция Балтинка |  | 52.560615; 44.3747 |
| Сердобский | Кировский сельский совет | село Кирово |  | 52.787811; 44.001288 |
| Сердобский | Ново Студеновский сельский совет | село Новая Студеновка |  | 52.440836; 44.370801 |
| Сердобский | Сокольский сельский совет | село Карповка | В 990 м. от ориентира по направлению на юго-запад от здания с адресом: с.Карповка,ул. Ленинградская, д.10. | 52.473295; 44.069884 |
| Сердобский | Куракинский сельский совет | село Куракино | В 590м. от ориентира по направлению на северо-восток от здания с адресом: с.Куракино,ул. Октябрьская, д.65. | 52.545218; 44.045369 |
| Сердобский | Кировский сельский совет | село Гуленовка | В 1530 м. от ориентира по направлению на юго-запад от здания с адресом: с.Гуленовка,ул. Центральная, д.2. | 52.720591; 44.080342 |
| Сердобский | Долгоруковский сельский совет | село Долгоруково |  | 52.634362; 44.071447 |
| Сердобский | Мещерский сельский совет | село Мещерское | В 750м. от ориентира по направлению на восток от здания с адресом: с.Мещерское,ул. 60 лет Октября, д.41. | 52.671115; 44.180362 |
| Сердобский | Сокольский сельский совет | село Соколка | В 1310 м. от ориентира по направлению на юго-запад от здания с адресом: с.Соколка,ул. Калинина, д.54. | 52.446388; 43.902075 |
| Сердобский | Городская администрация | город Сердобск |  | 52.455683; 44.202735 |
| Сосновоборский | Щугуровский сельский совет | село Шугурово | с. Шугурово -Западнее 986 м., - От Шугуровской МТФ - 600 м., - От водоема- 950 м. От дороги Сосновоборск -Качим с твердым покрытием в удаление 1,5км | 53.414905; 46.458759 |
| Сосновоборский | Щугуровский сельский совет | село Шкудим | с. Шкудим на южнее - 950 м., От Шкудимской МТФ - 900 м., От водоема- 700 м От дороги Сосновоборск -Шугурово с твердым покрытием - 2км. | 53.380782; 46.471950 |
| Сосновоборский | Вачелайский сельский совет | село Вачелай | с. Вачелай восточнее- 980 м., - От Вачелайской МТФ - 800 м., - От водоема- 700 м., От дороги Сосновоборск -Маркина с твердым покрытием - 0,7 км. | 53.365735; 46.168300 |
| Сосновоборский | Вачелайский сельский совет | село Тешнярь | с. Тешнярь северо восточнее- 1350 м., - От КФХ «Шкутова» - 950 м., - От водонапорной башни - 800 м., От дороги Сосновоборск -Маркина с твердым покрытием - 1 км. | 53.322393; 46.219271 |
| Сосновоборский | Пичилейский сельский совет | село Пичилейка | с. Пичилейка севернее - 989 м., - От фермы ООО «Рассвет»- 5км., - От водоема в удаление 1,2 км. | 53.371466; 46.048027 |
| Сосновоборский | Еремеевский сельский совет | село Кряжимское | с. Кряжимское юго-восточнее - 1540 м., - От фермы КФХ «Каленов» - 4км., - От водоема - 1 км. - От дороги Сосновоборск – г. Никольск с твердым покрытием в удаление 1 км | 53.490805; 46.298630 |
| Спасский | Абашевский сельский совет | село Абашево | В 1350м. Пензенская область, Спасский район, с. Абашево прмерно 800м на юго-запад от МТМ ООО РАО | 53.933937; 43.348509 |
| Спасский | Беднодемьяновский сельский совет | село Липлейка | В 650м. Пензенская область, Спасский район, с. Липлейка, ул. Лопуховка, д. 15, 600м на север | 53.935077; 43.159198 |
| Спасский | Беднодемьяновский сельский совет | село Дерябкино | В 350м. Пензенская область, Спасский район, с. Дерябкино на 7 км от автодороги Спасск-Шелдаисс на север 900м | 53.85978; 43.18631 |
| Спасский | Устьинский сельский совет | село Устье | В 750м. Пензенская область, Спасский район, с. Устье | 53.992952; 43.253198 |
| Спасский | Кошелевский сельский совет | село Кошелевка | В 850м. Пензенская область, Спасский район, с. Кошелевка, в 500м на северо-запад от фермы | 53.911975; 43.260124 |
| Спасский | Рузановский сельский совет | село Рузаново | В 300м. Пензенская область, Спасский район, Рузановский сельсовет | 53.728637; 43.316125 |
| Спасский | Рузановский сельский совет | село Баранчеевка | В 450м. Пензенская область, Спасский район, с. Баранчеевка, 900 м на юго-восток от дома № 11 ул. Садовая | 53.72055; 43.249803 |
| Спасский | Веденяпинский сельский совет | село Веденяпино | В 350м. Пензенская область, Спасский район, с. Веденяпино, от Веденяпинской МТФ западнее 250 метров | 53.774212; 43.350899 |
| Спасский | Веденяпинский сельский совет | село Монастырское | В 1050м. Пензенская область, Спасский район, с/с Дубровский, дорога М5 - с. Монастырское (около МТФ) | 53.83076; 43.413592 |
| Спасский | Т-Шелдаисский сельский совет | село Русский Пимбур | В 300м. Пензенская область, Спасский район, с. Русский Пимбур | 53.835478; 43.124209 |
| Спасский | Т-Шелдаисский сельский совет | село Татарский Шелдаис | В 1000м. Пензенская область, Спасский район, в 450м по направлению на север от ориентира северная граница с. Русский Шелдаис | 53.780198; 43.176006 |
| Спасский | Т-Шелдаисский сельский совет | деревня Белоозерка | В 1000м. Пензенская область, Спасский район, с. Кошелевка, в 500м на северо-запад от фермы | 53.764419; 43.148158 |
| Спасский | Дубровский сельский совет | село Цепаево | В 400м. Пензенская область, Спасский район, с. Цепаево, примерно в 300м на запад | 53.814788; 43.269278 |
| Тамалинский | Ульяновский сельский совет | деревня Алексеевка |  | 52.671457; 43.261481 |
| Тамалинский | Вишневский сельский совет | село Вишневое | В 3000 м. на север от села Вишневое | 52.642095; 43.451447 |
| Тамалинский | Мачинский сельский совет | село Санниковка | В 2000 м. от жилого дома, село Санниковка | 52.683927; 43.57201 |
| Шемышейский | Армиевская сельская администрация | с.Армиево | 1000 м на северо-восток от село Армиёво | 52.865485; 45.562021 |
| Шемышейский | Воробовская сельская администрация | с.Воробьевка | 1500 м на юго-восток от с.Воробьёвка | 52.812072; 45.244853 |
| Шемышейский | Каргалейская сельская администрация | с.Каргалейка | 1500м на юго восток от с.Каргалейка | 52.680466; 45.517635 |
| Шемышейский | Каржимантская сельская администрация | с.Каржимант | 2100м западнее по направлению от ориентира с.Каржимант | 52.780229; 45.532341 |
| Шемышейский | Каржимантская сельская администрация | с.Мачкассы | 2000м юго-западней с.Мачкассы | 52.769067; 45.575864 |
| Шемышейский | Колдаисская сельская администрация | с.Колдаисс | южнее 1000 м от с. Колдаисс | 53.0765; 45.546157 |
| Шемышейский | Наскафтымская сельская администрация | с.Песчанка | 1000 м юго-западней с. Песчанка | 53.031061; 45.578927 |
| Шемышейский | Наскафтымская сельская администрация | с.Наскафтым | 500 м севернее с. Наскафтым | 52.950371; 45.631515 |
| Шемышейский | Наскафтымская сельская администрация | с.Новый Мачим | 900 м на северо-восток от с. Новый Мачим | 52.934248; 45.741118 |
| Шемышейский | Руссконоркинская сельская администрация | с.Русская Норка | 1000 м на юго- восток от с.Русская Норка | 52.803928; 45.375827 |
| Шемышейский | Синодская сельская администрация | с.Синодское | 900 м запад от с. Синодское | 52.679838; 45.400989 |
| Шемышейский | Синодская сельская администрация | с.Ал.Богдановка | 1000 м. с.Ал.Богдановка | 52.67761; 45.455733 |
| Шемышейский | Ст.Демкинская сельская администрация | с.Ст.Демкино | 1700 м. от с. Старое Дёмкино | 52.915953; 45.17191 |
| Шемышейский | Захаркинская сельская администрация | с.Наумкино | 1600 м.восточнее с. Наумкино | 52.876171; 45.297656 |
| Шемышейский | ст.Яксарская сельская администрация | с.Ст.Яксарка | 800 м юго восток от с. Яксарка | 53.025202; 45.428145 |
| Шемышейский | Усть-Узинская сельская администрация | с.Усть-Уза | 800 м. Западнее с.Усть-Уза | 52.968581; 45.307753 |
| Шемышейский | Усть-Узинская сельская администрация | с.Усть-Мурза | 800 м. восточ.с.Усть-Мурза | 52.956464; 45.248024 |
| Шемышейский | Шемышейская поселковая администрация | р.п.Шемышейка | 700 мзападнее р.п.Шемышейка | 52.889914; 45.397881 |
| Шемышейский | Шемышейская поселковая администрация | с.Мордовская Норка | 1000 м.южнее с.М.Норка | 52.849613; 45.458625 |
| Шемышейский | Шемышейская поселковая администрация | с.Чиндяссы | 700 м.Южнее с.Чиндяссы | 52.889914; 45.397881 |

5.3.6. Объекты обращения с отходами сельского хозяйства

В таблице 31 представлена информация об объектах обращения с отходами сельского хозяйства. Подробная информация о них приведена в Приложении А11.1. к территориальной схеме.

Таблица 31. Объекты обращения с отходами сельского хозяйства

| № п/п | Наименование эксплуатирующей организации | Адрес | Мощность объекта, тонн в год | Технология обращения с отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «ПензаМолИнвест» | 7 объектов в 4 районах области (см.приложение А11.1) | Суммарная мощность – 343428 тонн | Компостирование отходов сельского хозяйства, производство удобрений для собственных сельхозугодий |
| 2 | ОАО «Птицефабрика «Колышлейская» | 2 объекта в Колышлейском районе (см.приложение А11.1) | 5000 | Биотермическа обработка, производство органических удобрений |
| 3 | АО «Васильевская птицефабрика» | Пензенская область, Кузнецкий район, с.Комаровка, в 2,04 км по направлению на юго-восток от ул.Победы, 13 | 22350 | Компостирование отходов, производство органических удобрений |

РАЗДЕЛ 6. БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления за исключением ТКО, подготовленный на основании данных управления Росприроднадзора по Пензенской области за 2016 – 2018 годы, приведен в Приложении Б1 территориальной схемы.

Усредненный сводный баланс отходов за исключением ТКО за 2016 – 2018 годы представлен в таблице 32.

Отходы, переданные в другие субъекты РФ для последующих утилизации, обезвреживания, размещения, и поступившие из других субъектов РФ на территорию Пензенской области отсутствуют.

В Приложении Б3 к Территориальной схеме, а также в электронной модели территориальной схемы, определен расширенный баланс в части ТКО с указанием расходов на каждом этапе обращения с отходами на каждый год действия территориальной схемы, соответствующий характеристикам объектов по обращению с отходами.

В Приложении Б4 к Территориальной схеме определен баланс отходов производства и потребления за исключением ТКО на каждый год действия территориальной схемы.

Таблица 32. Усредненный сводный баланс отходов за исключением ТКО за 2016 – 2018 годы

| Наименование основного вида отходов | Наличие отходов на начало отчетного года(1) | Образование отходов за отчетный год(2) | Поступление-всего(3) | Поступление - в т,ч, по импорту (4) | Обработано отходов (5) | Утилизировано отходов - всего(6) | Утилизировано/использовано отходов для повторного применения (рециклинг) (7) | Утилизировано/использовано отходов предварительно прошедших обработку (8) | Обезвреживание отходов - всего(9) | Обезврежено отходов предварительно прошедших обработку (10) | Передача отходов другим организациям - для обработки (11) | Передача - для утилизации (12) | Передача - для обезвреживания (13) | Передача - для хранения (14) | Передача - для захоронения (15) | Размещение на собственных объектах - хранение (16) | Размещение на собственных объектах - захоронение(17) | Наличие в организации на конец отчетного года (18) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 5,00 | 2 859,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,23 | 13,67 | 113,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,88 |
| IV класс | 898,94 | 204 901,75 | 0,00 | 0,00 | 103 924,33 | 193 551,21 | 371,74 | 135 846,74 | 1 402,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545,33 | 20,00 | 0,00 | 12,29 | 0,00 | 0,00 | 8 269,86 |
| V класс | 9 563,37 | 243 628,57 | 138,74 | 0,00 | 46 511,10 | 179 059,31 | 6 493,43 | 52 502,15 | 22 316,87 | 0,00 | 156,45 | 2 519,38 | 453,36 | 1 267,90 | 4 823,07 | 0,00 | 83,85 | 37 560,49 |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV класс | 773,33 | 6 953,47 | 426,67 | 0,00 | 0,00 | 2 537,93 | 35,25 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 4 266,53 | 41,77 | 0,00 | 140,57 | 0,00 | 40,00 | 1 106,67 |
| V класс | 16,95 | 1 448,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313,76 | 199,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,08 | 0,00 | 0,00 | 19,24 | 0,00 | 0,00 | 21,45 |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 11,21 | 22,69 | 16,42 | 0,00 | 0,00 | 10,71 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,83 | 5,02 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 19,55 |
| III класс | 4 541,93 | 5 854,12 | 1 279,51 | 0,00 | 0,00 | 128,82 | 35,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 879,67 | 3 123,31 | 378,83 | 295,71 | 329,04 | 1 367,27 | 0,00 | 4 540,17 |
| IV класс | 1 805,43 | 38 305,31 | 17 532,49 | 0,00 | 12,71 | 14 408,55 | 7 760,33 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 5 318,93 | 436,58 | 400,70 | 10 729,46 | 12,03 | 11 077,26 | 15 267,95 |
| V класс | 70 237,61 | 757 513,61 | 33 475,51 | 0,00 | 71 959,03 | 186 966,69 | 64 355,13 | 72 035,33 | 18 313,35 | 0,00 | 2 911,60 | 457 329,00 | 13 093,95 | 46 148,22 | 27 581,73 | 18 202,00 | 899,80 | 89 810,52 |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 12,37 | 30,94 | 82,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,92 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 31,71 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,13 |
| II класс | 0,65 | 3,65 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 2,10 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| III класс | 273,03 | 2 320,22 | 6 517,56 | 0,05 | 17,55 | 608,12 | 359,57 | 3,11 | 1,82 | 0,00 | 13,20 | 670,84 | 185,61 | 83,29 | 64,21 | 16,11 | 6 568,89 | 898,72 |
| IV класс | 2 012,78 | 1 764,72 | 2 702,81 | 0,00 | 191,39 | 247,64 | 23,23 | 27,08 | 8,62 | 0,00 | 288,03 | 2 298,14 | 66,47 | 194,86 | 703,18 | 0,16 | 43,85 | 2 622,50 |
| V класс | 3 325,23 | 156 716,44 | 217 278,01 | 0,00 | 2 449,47 | 166 879,92 | 110 323,35 | 15,20 | 56,22 | 0,00 | 8 303,43 | 137 984,75 | 361,59 | 53 612,42 | 4 395,52 | 0,00 | 215,73 | 5 507,66 |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV класс | 74,70 | 445,02 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 76,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,20 | 66,70 | 10,00 | 137,81 | 0,00 | 0,00 | 74,70 |
| V класс | 10 374,53 | 3 924,79 | 0,17 | 0,00 | 1,09 | 156,00 | 44,97 | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,19 | 5 129,23 | 2 329,40 | 0,00 | 8 889,07 |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,38 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| II класс | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 |
| III класс | 2 306,19 | 97,59 | 46,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 91,75 | 0,00 | 4,38 | 0,90 | 448,65 | 1 904,89 |
| IV класс | 20 540,65 | 91 089,37 | 93 161,24 | 0,00 | 55 066,92 | 62,72 | 37,44 | 502,85 | 1 068,03 | 0,00 | 2 857,30 | 8 709,43 | 110 303,23 | 265,98 | 27 603,79 | 396,45 | 34 914,27 | 18 504,74 |
| V класс | 393 593,82 | 157 131,23 | 23 724,93 | 0,00 | 0,63 | 8 379,93 | 52,64 | 0,63 | 10 152,81 | 0,00 | 0,82 | 127 364,47 | 700,05 | 699,74 | 25 990,20 | 1 849,13 | 23 652,60 | 375 715,18 |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 656,06 | 1 028,77 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,33 | 924,69 | 0,04 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 1 356,15 |
| IV класс | 808,97 | 3 861,15 | 14 500,05 | 0,00 | 371,61 | 5 025,66 | 2 812,10 | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | 0,00 | 3,35 | 1 056,57 | 0,00 | 10 875,03 | 2 142,38 |
| V класс | 0,00 | 15 802,74 | 9,98 | 0,00 | 0,24 | 12 780,47 | 6 300,86 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,21 | 0,00 | 0,00 | 2 290,97 | 0,00 | 0,00 | 341,07 |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 24,09 | 48,94 | 31,97 | 0,00 | 2,00 | 15,08 | 0,04 | 1,00 | 1,12 | 0,00 | 0,06 | 16,45 | 17,31 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,38 |
| III класс | 1 405,45 | 745,41 | 9 714,19 | 0,00 | 0,50 | 29,71 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 32,17 | 534,77 | 37,84 | 168,40 | 71,34 | 9 012,33 | 2 045,60 |
| IV класс | 1 128,76 | 519,32 | 11 380,12 | 0,00 | 17,00 | 43,19 | 1,20 | 17,00 | 9 356,30 | 0,00 | 2,38 | 429,89 | 115,27 | 118,48 | 1 286,07 | 15,93 | 82,92 | 1 593,47 |
| V класс | 3,33 | 331,74 | 0,36 | 0,00 | 0,04 | 156,72 | 85,80 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 35,45 | 34,01 | 2,53 | 2,80 | 83,07 | 0,00 | 0,11 | 2,68 |

РАЗДЕЛ 7. ОБРАЩЕНИЕ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ОТХОДОВ

7.1. Твердые коммунальные отходы

Наиболее перспективным для развития системы обращения твердых коммунальных отходов Пензенской области является:

1. Внедрение мусоросортировочных станций, на которых будет производиться перегрузка отходов, и их сортировка.

2. Установка мусороперегрузочных станций в районах, не обладающих собственными мощностями по обработке и захоронению. Перегрузка отходов позволит использовать для транспортирования отходов мусоровозы большей емкости, что дает возможность существенно снизить расходы на персонал и на закупку техники (в расчете на перевезенную тонну отходов).

Согласно пункту 8 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается.

Сортировка отходов позволяет выделить вторичные материальные ресурсы для переработки, сокращает затраты на вывоз отходов на место их захоронения, а также продлевает срок эксплуатации полигона.

7.2. Отходы строительства и ремонта

В настоящее время в части обращения с отходами строительного производства приоритетными направлениями являются сокращение объемов образования отходов и обеспечение максимально возможной утилизации.

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что полученный после переработки строительных отходов вторичные материальные ресурсы многообразны по физико-механическим характеристикам и применению.

К примеру, строительный мусор: кирпич, стяжка, бетон, плитка, полученные при демонтаже строительных объектов, после переработки превращаются в строительный щебень вторичного происхождения по ГОСТ 25137-82. Вторичный щебень рекомендуется использовать при устройстве подстилающего слоя подъездных и малонагруженных дорог; фундаментов под складские, производственные помещения и небольшие механизмы; устройства основания или покрытия пешеходных дорожек, автостоянок, прогулочных аллей, откосов вдоль рек и каналов; приготовления бетона, используемого для устройства покрытий внутренних площадок гаражей и сельских дорог; в заводском производстве бетонных и железобетонных изделий прочностью до 30 МПа.

Существуют различные методы разрушения строительных материалов: статические (раскалывание, дробление, резка и расширение) и динамические (ударное, вибрационное, взрывные), при этом удельные энергетические затраты более низкие при использовании динамических методов. В настоящее время наибольшие результаты достигнуты в совершенствовании технологии разрушения строительных конструкций ударными методами, раскалыванием, резкой, дроблением и расширением.

Обычно основными стадиями переработки строительного мусора являются:

- загрузка бункера питателя с помощью погрузчика;

- переработка исходного материала в щебень на дробилке;

- извлечение металлических включений;

- фракционирование (сортировка) щебня на грохоте.

Примером реализации данных стадий может быть следующая процедура. Предварительно измельченные в агрегате крупного дробления строительные отходы подаются на конвейер, который оснащен магнитным надленточным отделителем, вылавливающим металлические включения. Освобожденные от металла куски перерабатываемого материала направляются в вибропитатель, который отсеивает мелкую (до 50 мм) фракцию и обеспечивает равномерную подачу материала в разделительную станцию на отсортировку дерева и пластмассы. Мелкая фракция через агрегат сортировки СМД513, снабженный односитным грохотом, разделяется на неиспользуемый «мусор» и крупные куски, которые направляются на склад готовой продукции. Очищенный от дерева и пластмассы материал попадает в агрегат дробления СМД518 с роторной дробилкой СМД75А, где измельчается, а затем ленточным конвейером, оснащенным магнитным отделителем металла, транспортируется в агрегат сортировки ДРО602 с трехситным грохотом. Самая крупная фракция из агрегата сортировки направляется в агрегат дробления СМД518 на повторное дробление. Таким образом, получается щебень 3х фракций, который накапливается на складе готовой продукции. Арматура пакуется и подается на склад готовой продукции.

Ударные методы

Наиболее широкое распространение получили гидравлические и пневматические молоты на самоходных установках, отличающиеся высокой производительностью, мобильностью и возможностью точного приложения удара. Гидравлические молоты по сравнению с пневматическими имеют меньший уровень шума, вибрации и пылеобразования. Здесь лучше всего зарекомендовали себя гидравлические молоты с энергией единичного удара 9000 Дж и гидропневматические установки с нагрузкой до 3000 Дж.

Раскалывание

При разрушении бетонных и железобетонных конструкций методом раскалывания используют гидроклинья, позволяющие работать без вредных воздействий вибраций, шума и пылеобразования. Гидроклин состоит из гидроцилиндра и расклинивающего устройства, вставляемого в высверленное отверстие и создающего усилие до 130 т, а также насосной станции, создающей давление в гидроцилиндре. Средняя производительность гидроклиньев примерно в 510 раз выше по сравнению с ручными отбойными молотками.

Резка

При разрушении находят применение способы резки, позволяющие расчленить сооружение или конструкцию на отдельные элементы (блоки), пригодные для повторного использования. При этом используются алмазные отрезные круги и термическая резка с применением кислородного дутья, плазмы или электрической дуги. Современные машины с алмазными кругами позволяют резать железобетон на глубину до 400 мм и с механической скоростью подачи до 2 м/мин.

Дробление

Дробление осуществляется с помощью зубьев, которые устанавливаются на бетоноломе или отдельно крепятся на экскаваторе. Сменное рабочее оборудование позволяет дробить железобетонные конструкции толщиной до 700 мм и фундаментов до 1200 мм.

Разрушение

Для разрушения строительных конструкций с помощью расширения наиболее часто используют патроны жидкой углекислоты (кардокса), действие которых основано на увеличении объема в результате перехода углекислого газа из жидкого в газообразное состояние, при этом развиваемое давление изменяется от 125 до 275 МПа. В последнее время появились и другие расширяющиеся составы, действие которых основано на различных химических процессах, протекающих от нескольких часов до 30 мин. Разрушение конструкций происходит в результате расширения залитой в пробуренные шпуры смеси порошка с водой, но развиваемое в результате давление значительно ниже, чем при использовании каркаса (в пределах 3040 МПа). Поэтому таким способом разрушают, как правило, легкие железобетонные конструкции.

Когда все процессы производства продукции выполняются около сносимого здания, используется передвижное или самоходное перерабатывающее оборудование, размещаемое на мобильной площадке переработки строительных отходов. Комплект оборудования включает: башенный кран (при разборке здания), формирующий штабели из элементов зданий с различными характеристиками; экскаватор со сменным рабочим оборудованием (ковш, гидромолот и гидроножницы); погрузчик для выемки подготовленных к первичному дроблению разрушенных элементов зданий из штабеля, перемещения этих элементов до агрегата первичного дробления и загрузки первичного устройства агрегата (в этих процессах может быть использован бульдозер); агрегаты первичного и вторичного дробления; грохот для разделения продуктов дробления по крупности; конвейеры для размещения продукции нескольких фракций, отходов переработки и арматуры, подающие в штабели. Отгрузку продукции и отходов осуществляют погрузчики, а арматуры – экскаваторы, реже погрузчики.

Следует отметить, что сфера обращения с отходами строительства и сноса (в основном сноса) может быть прибыльной. На территории многих субъектов Федерации функционируют организации, занимающиеся переработкой отходов железобетона, бетона и некоторых иных строительных отходов, которые затем продаются дорожно-строительным и иными организациям, также в процессе дробления из отходов извлекаются черные металлы, которые продаются специализированным организациям по сбору черных металлов.

Таким образом, при разработке технологии накопления, вывоза и утилизации отходов строительства и сноса необходимо:

- Разработать Порядок обращения с отходами строительства и сноса, где следует прописать обязанность разработки Регламентов с их последующим согласованием в региональных природоохранных органах с предоставлением в администрации муниципальных районов, на территории которых данные работы запланированы.

- Создать возможность для развития организаций-переработчиков строительных отходов, разработав перечень тех видов отходов, размещение которых не может быть согласовано в Регламенте для захоронения на полигоне в связи с объективной возможностью его переработки.

- Вести на муниципальном и региональном уровне перечень организаций, занимающихся переработкой строительных отходов, сделав его общедоступным для всех заинтересованных лиц (путем размещения на сайтах администраций соответствующих органов или иным образом).

- Разработать логистические схемы транспортировки отходов для переработки от мест проведения строительства до организаций-переработчиков.

- Задействовать административные механизмы, создав организациям-переработчикам строительных отходов приоритет при реализации продукции, например, при закупке строительных материалов для ремонтно-строительных работ, финансируемых из бюджета.

- Разрешить передачу (в том числе безвозмездную) определенных видов строительных отходов (древесина, шифер, кирпич и т.д.) населению для использования в личном подсобном хозяйстве.

При реализации данных мероприятий появится возможность напрямую связать организации, занимающиеся строительством и сносом с организациями, перерабатывающими строительные отходы. Первым это поможет уменьшить платежи за негативное воздействие, вторых обеспечит сырьем для работы, кроме того, эта мера уменьшит количество захораниваемых на полигонах ТКО отходов, что увеличит срок их службы.

7.3. Сельскохозяйственные отходы

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и инсектициды. Ежегодно на территории Пензенской области согласно отчетности 2-ТП образуется 564 993,43 тонны сельскохозяйственных отходов III – V классов опасности.

Основными известными методами утилизации сельскохозяйственных отходов являются:

- компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства;

- вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей;

- термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения;

- анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

7.4. Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды

Под отходами от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды понимаются осадки сточных вод (далее – ОСВ), образующиеся при очистке сточных вод на очистных сооружениях и станциях аэрации. ОСВ с одной стороны, имеют высокую степень микробного загрязнения и загрязнения тяжелыми металлами, с другой стороны, характеризуются высоким содержанием органогенов (азот, углерод, кислород), макроэлементов (фосфор, калий и др.) и микроэлементов (медь, цинк, молибден и др.), в том числе элементов, лимитирующих скорость круговоротов веществ, и влияющих на продуктивность культур.  По количеству микроэлементов одна тонна сухого вещества эквивалентна 100 кг комплексного минерального удобрения. Возможно использование ОСВ (после детоксикации и обеззараживания) в качестве рекультивационных грунтов.

7.5. Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром

Зола – несгоревший остаток, образовавшийся в результате сгорания органического вещества. В течение процессов сжигания могут образовываться твердые отходы. Такие твердые отходы обычно называются «зола» или «шлак». Зола бывает двух типов: один называют «нелетучий остаток», обычно извлекаемый на полу камеры сжигания, другой, называемый «летучая зола», состоит из мелкодисперсных фракций и уносится с дымовыми газами. Этот последний тип обычно извлекается с помощью оборудования для очистки дымовых газов. Зола от сжигания и остатки от очистки дымовых газов являются одним из основных потоков отходов, обрабатываемых с помощью процессов стабилизации и отверждения либо в установке для сжигания (например, в некоторых инсинераторах). Улучшение дожигания шлака может быть достигнуто с помощью оптимизации параметров сжигания для того, чтобы произошло полное сжигание связанного углерода. Отделение шлака от остатков очистки дымовых газов. Смешение остатков очистки дымовых газов со шлаком приводит к загрязнению шлака. Вследствие более высокого содержания металлов, выщелачиваемости металлов и содержания органического вещества в остатках системы газоочистки снижается качество шлака. Это ограничивает варианты для последующего использования шлака. Разделение шлака и остатков системы газоочистки состоит в раздельном накоплении, хранении и транспортировании обоих потоков остатков. Это связано, например, со специально выделенными бункерами для хранения и контейнерами, а также специальными способами обращения с мелкими фракциями и пыльными остатками системы газоочистки. Отделение остатков системы газоочистки от шлака создает возможность его дальнейшего использования (например, с помощью сухой обработки или промывки водорастворимых солей, тяжелых металлов в экстракторе золы), например, для производства заменителей песка и гравия. Такое производство должно осуществляться на основании технической документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы на новые технику, технологию и/или новые вещества. Обработка шлака с использованием вызревания. После сепарации металлов шлак можно хранить на открытом воздухе или в специализированном крытом здании в течение нескольких недель. Хранение обычно осуществляется в отвалах на бетонном полу. Дренаж и сточная вода собираются для очистки. Отвалы могут быть увлажнены при необходимости с использованием спринклерного оросителя или рукавной системы, для того чтобы предотвратить образование пыли и выбросов и создания благоприятных условий для выщелачивания солей и карбонизации, если шлак недостаточно влажный. На практике обычно устанавливается период старения от 6 до 20 недель (или он предписывается) для обработки шлака перед использованием в качестве строительного материала или в некоторых случаях перед размещением на полигоне.

Областью использования золы являются:

а) в дорожном строительстве (при сооружении земляного полотна, для устройства укрепленных оснований, для возведения насыпей, для устройства дорожных одежд);

б) при стабилизации грунтов: укрепление слабых грунтов (пески, торфяники), как добавка к вяжущим в целях их экономии при укреплении грунтов;

в) в асфальто– и цементобетонах (в качестве заполнителя и минерального порошка в асфальтобетанах);

г) для гидротехнических насыпных сооружений.

7.6. Отходы обрабатывающей промышленности

В соответствии с федеральным законодательством ответственность за экологически безопасное обращение с отходами производства лежит на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, являющихся их собственниками. Согласно отчетности 2-ТП объем образуемых на предприятиях Пензенской области отходов составляет порядка 683 980,03 тонн.

Отходы производства характеризуются:

- разнородностью состава;

- многообразием видов отходов;

- выраженным варьированием количества образования.

При этом вывоз отходов осуществляется либо в рамках вывоза ТКО, либо на несанкционированные свалки.

Схемой предлагается:

- усиление контроля со стороны муниципальных образований за юридическими лицами в области складирования и вывоза отходов.

- максимальное использование ресурсного потенциала отходов на предприятиях-отходообразователях, ориентированность на использование отходов в собственных или других технологических процессах и/или их переработка во вторичное сырье и вторичную продукцию.

- переработка отходов производства в рамках системы обращения с муниципальными отходами (при заключении договоров с лицензированными организациями на рыночных условиях).

Таблица 33. Порядок обращения с основными видами производственных отходов

| Наименование отходов | Движение отходов | Условия хранения отходов | Не допускается |
| --- | --- | --- | --- |
| Аккумуляторы отработанные | По мере накопления передача в специализированную организацию для дальнейшего обезвреживания | Временное хранение должно осуществляться в помещении, недоступном для посторонних, в штабеле либо на стеллажах | – хранение под открытым небом – хранение в местах, имеющих свободный доступ – хранение на грунтовой поверхности |
| Все виды отработанных масел | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход должен храниться в металлических либо пластиковых бочках, установленных на металлические поддоны или на ж/б покрытии, по мере накопления транспортироваться в специально отведенное для хранения место | – переполнение емкостей (тары) для хранения масел и пролив его на рельеф; – попадание воды внутрь емкости для хранения; – замасливание грунта. |
| Отходы лакокрасочных средств. | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход должен храниться в металлических либо пластиковых бочках, установленных на металлические поддоны или на ж/б покрытии, по мере накопления транспортироваться в специально отведенное для хранения место | – сжигание – попадание на рельеф |
| Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Должны храниться на площадке с твердым покрытием, либо способом, не допускающим соприкосновение отходов с почвой (на поддонах). | – сжигание – захламление территории – хранение на грунтовой поверхности |
| Отходы цветного и черного металла | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Должны храниться в специальных металлических контейнерах либо на твердом покрытии. | – смешивание с другими видами отходов |
| Отходы, загрязненные нефтепродуктами | По мере накопления передача в специализированную организацию для обезвреживания | Отход должен накапливаться в металлических ящиках на удалении от источников возможного возгорания. | – смешивание с другими видами отходов – поступление ветоши в контейнеры для ТКО – нарушение пожарной безопасности при хранении |
| Покрышки, шины, резинотехнические изделия | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может храниться на оборудованной площадке с твердым покрытием в штабелях, либо в специальном помещении на стеллажах. | – захламление территории. – смешивание с другими видами отходов – нарушение пожарной безопасности при хранении – сжигание |
| Стеклянный бой | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах. | – захламление территории |
| Отходы бумаги и картона | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах или на площадке с твердым покрытием в тюках | – захламление территории – сжигание |
| Полимерные отходы | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах или на площадке с твердым покрытием | – захламление территории – сжигание |
| Древесные отходы | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах или на площадке с твердым покрытием | – захламление территории |

7.7. Отходы электрического и электронного оборудования

К отходам электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) относятся все отслужившие свой срок устройства, чья работа зависит от электрического тока и/или электромагнитного поля. Телефоны, ноутбуки, телевизоры и т.д. превращаются в отходы, устаревая все быстрее и быстрее, приходя в негодность, чтобы обеспечить необходимость покупки новых устройств.

К электронным отходам относятся, в том числе печатные платы, которые благодаря высокой концентрации токсичных веществ являются очень опасными. Подобные отходы без должной утилизации негативно воздействуют на экосистему, как биотическую, так и на абиотическую ее части. Наличие разнообразных высокотоксичных материалов и тяжелых металлов делает захоронение на свалке или простое сжигание неприемлемыми методами управления подобными отходами. Поэтому наиболее оптимальный способ утилизации электронных отходов – это их утилизация.

Кроме того, что электронные отходы представляют собой большую опасность для окружающей среды, следует отметить, что на производство мобильных телефонов и персональных компьютеров уходят значительные доли золота, серебра и палладия, добываемых ежегодно во всем мире. Следует отметить, что концентрация этих драгоценных металлов в печатных платах более, чем в десять раз превышает их концентрацию в добываемой руде. Однако переработка печатных плат технологически сложный процесс из-за неоднородности материалов применяемых компонентов.

Опасные химические вещества в электронных отходах могут иметься либо в их компонентах, либо выделяться при их переработке. Основными загрязняющими веществами в электронных отходах являются стойкие органические загрязнители (СОЗ), которые обладают большим периодом полураспада. Кроме того, в электронных отходах содержатся такие тяжелые металлы, как свинец, кадмий, хром, ртуть, медь, марганец, никель, мышьяк, цинк.

Отсутствие нормативных документов, касающихся обработки и утилизации ОЭЭО, не позволяет вводить целевые показатели, связанные с уровнем переработки, извлечения токсичных и ценных веществ.

В связи с низкими объемами утилизируемых ОЭЭО на большинстве предприятий в целях получения максимального выхода коммерчески привлекательных веществ на стадии предварительной переработки (по существу разборки) активно используется ручной труд. Из техники извлекаются печатные платы, крупные компоненты из черных и цветных металлов, однородные пластики.

Технологии измельчения (шредирования) целесообразно использовать на объемах утилизации не менее 3 тыс. тонн в год. После измельчения производится сепарация с использованием магнитных сепараторов (черные металлы), сепараторов на основе вихревых токов (цветные металлы), воздушных, оптических методов сортировки, мокрые вибростолы (пластики и драгоценные металлы).

Утилизация печатных плат разнится на разных предприятиях и зависит от конкретных технологий получения конечного продукта. Наиболее совершенные технологии предусматривают на предварительном этапе удаление и сортировку навесных элементов.

7.8. Отходы добычи полезных ископаемых

Таблица 34. Порядок обращения с основными видами отходов добычи полезных ископаемых

| Наименование отрасли | Состав сырьевых компонентов отходов добычи и переработки | Направления возможного использования отходов добычи и переработки |
| --- | --- | --- |
| Черная металлургия | Железных и марганцевых руд: - остатки невыбранных компонентов железных и марганцевых руд (от 2 до 16 % от уровня первичного извлечения); - окисленные мартитовые кварциты; - силикат, карбонат; - природный камень (каменный материал); - гравий, песок; - глинистые породы. | - в черной металлургии – для дальнейшей переработки и доизвлечения полезных компонентов; - в строительстве – в качестве замены щебня, песка или в дополнение к ним. |
| Цветная металлургия | Руд цветных металлов: - остатки невыбранных компонентов руд цветных металлов (приравниваются к бедным и труднообогатимым рудам с содержанием ценных компонентов от 0,2 до 40% от уровня первичного извлечения); - сопутствующие компоненты руд черных, драгоценных и редкоземельных металлов; - компоненты апатито-нефелиновых, фосфоритных и других сырьевых элементов для химической промышленности. | - в черной и цветной металлургии - для повторной переработки и извлечения из них руд черных, цветных, драгоценных и редкоземельных металлов; - в черной металлургии - в качестве сырья для получения легированных железных порошков, легированных окисленных окатышей и других ценных материалов; - в строительной промышленности - в качестве глинистого компонента при производстве белых цементов, строительного гипса; - в сельском хозяйстве - в качестве удобрений; - в горнорудной промышленности - для гидравлической закладки выработанных пространств шахт и рудников; - в машиностроении и металлообработке - в технологии производства (кварцевые пески) литых чугунных и стальных изделий. |
| Цементная промышленность | - глинистые породы; - гипс, гипсовый камень, известняк. | - в цементной промышленности – для повторного применения. |
| Химическая промышленность | Рудного сырья химической промышленности: - остатки невыбранных компонентов апатито-нефелиновых фосфоритных, боратовых руд, серы и других сырьевых продуктов (от 5 до 50% от уровня первичного извлечения); - суглинки и неогеновые глины; - природный камень, гравий, песок; - гравийно-песчаная смесь в чистом виде и в смеси со щелочными компонентами, известняком, гипсом суглинками и др. глинистыми материалами; - гипс, гипсовый камень, известняк; - глинистые материалы, включая соленостную глину. | - в химической (горно-химической) промышленности - для повторной переработки и доизвлечения полезных компонентов, а также в качестве закладочного материала выработанного пространства шахт и рудников; - в цветной промышленности - для повторной переработки и извлечения компонентов цветных металлов; - в строительстве и промышленности строительных материалов – в качестве строительного материала для сооружения оснований зданий, дорог, в качестве материала для изготовления железобетонных изделий, керамической продукции и др.; - в сельском хозяйстве - в качестве минерального удобрения. |

7.9. Медицинские отходы

Отходы класса А могут быть размещены на тех же объектах размещения, что и твердые коммунальные отходы.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 после аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут захораниваться совместно с отходами класса А.

Обеззараживание и обезвреживание медицинских отходов класса Б и класса В производится в самих медицинских организациях и на централизованных объектах обезвреживания. Требования к участку обезвреживания таких отходов достаточно строги, вследствие чего только малая доля медицинских организаций может иметь на своей территории соответствующее оборудование. Подавляющее большинство медицинских организаций передает медицинские отходы на обезвреживание сторонним предприятиям. В связи с тем, что проблема обращения с медицинскими отходами (в особенности с отходами класса Б) достаточно актуальна, целесообразно учитывать при планировании деятельности по обращению с отходами и укрупнении объектов утилизации и обезвреживания отходов необходимость наличия централизованных мощностей по обращению с данными видами отходами.

Отходы классов Г и Д обезвреживаются и утилизируются соответственно видам и классам опасности. Отношения в области обращения с радиоактивными отходами регулируется законодательством в области обращения с радиоактивными веществами, учет таких отходов ведется отдельно. В территориальной схеме по обращению с отходами данные виды отходов не рассматриваются.

7.10. Биологические отходы

В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.

РАЗДЕЛ 8. СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ ОТ ИСТОЧНИКОВ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ ДО ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

8.1. Организации, осуществляющие транспортирование отходов

В соответствии с п. 3.1 статьи 23 федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по транспортированию отходов I – IV классов опасности, были обязаны получить лицензию на ее осуществление до 01 июля 2016 года. С 01 июля 2016 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.

В соответствии с реестром лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности Росприроднадзора по Пензенской области деятельность по транспортированию отходов I-IV классов могут осуществлять 144 юридических лица.

Твердые коммунальные отходы вправе транспортировать только региональный оператор или организация, выбранная региональным оператором для этих целей на конкурсной основе в соответствии с правилами проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.11.2016 № 1133, с изменениями и дополнениями от 20.10.2017, 15.09.2018 и 18.10.2018). По данным, предоставленным региональными операторами, составлен реестр имеющегося транспортного парка, осуществляющего сбор и вывоз ТКО. Указанный реестр приведен в Приложении А13.

8.2. Система транспортирования твердых коммунальных отходов

На основании сведений, представленных региональными операторами по обращению с ТКО составлена схема движения отходов, действующая на момент актуализации территориальной схемы. В таблице 35 представлены направления вывоза ТКО и КГО, а также объемы вывезенных отходов с момента начала деятельности региональных операторов.

Схема транспортирования ТКО в 2019 году по данным региональных операторов по обращению с отходами на территории Пензенской области, представлена в таблице 35.

Таблица 35. Схема транспортирования ТКО в 2019 году

| Зона РО | ОКТМО района | Название района | Наименование полигона | Пробег по маршруту, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Восточная зона | 56618000 | Городищенский район | ООО «Экосервис» | 2 080,9 |
| Восточная зона | 56631000 | Камешкирский район | ООО «Экосервис» | 1 084,2 |
| Восточная зона | 56640000 | Кузнецкий район | ООО «Экосервис» | 782,3 |
| Восточная зона | 56642000 | Лопатинский район | ООО «Экосервис» | 1 465,0 |
| Восточная зона | 56649000 | Неверкинский район | ООО «Экосервис» | 489,8 |
| Восточная зона | 56653000 | Никольский район | ООО «Экосервис» | 2 506,2 |
| Восточная зона | 56657000 | Сосновоборский район | ООО «Экосервис» | 1 093,4 |
| Восточная зона | 56705000 | городской округ Кузнецк | ООО «Экосервис» | 285,9 |
| Западная зона | 56603000 | Башмаковский район | ООО «Земетчино-автодорсервис» | 1 227,0 |
| Западная зона | 56606000 | Спасский район | ООО «Земетчино-автодорсервис» | 1 205,2 |
| Западная зона | 56615000 | Вадинский район | ООО «Земетчино-автодорсервис» | 1 362,9 |
| Западная зона | 56623000 | Земетчинский район | ООО «Земетчино-автодорсервис» | 1 111,2 |
| Западная зона | 56647000 | Наровчатский район | ООО «Земетчино-автодорсервис» | 1 971,1 |
| Западная зона | 56651000 | Нижнеломовский район | ООО «Земетчино-автодорсервис» | 2 869,6 |
| Западная зона | 56654000 | Пачелмский район | ООО «Земетчино-автодорсервис» | 1 410,5 |
| Северная зона | 56613000 | Бессоновский район | МУП по очистке города г. Пенза | 906,0 |
| Северная зона | 56613000 | Бессоновский район | ООО «Радикс» | 75,4 |
| Северная зона | 56626000 | Иссинский район | ООО «Коммунальные услуги» | 337,4 |
| Северная зона | 56643000 | Лунинский район | МУП по очистке города г. Пенза | 676,9 |
| Северная зона | 56643000 | Лунинский район | ООО «Коммунальные услуги» | 659,9 |
| Северная зона | 56645000 | Мокшанский район | МУП по очистке города г. Пенза | 133,8 |
| Северная зона | 56645000 | Мокшанский район | ООО «Радикс» | 1 221,2 |
| Северная зона | 56655000 | Пензенский район | МУП по очистке города г. Пенза | 1 209,7 |
| Северная зона | 56655000 | Пензенский район | ООО «Жилищно-Коммунальное Хозяйство» | 830,1 |
| Северная зона | 56659000 | Шемышейский район | ООО «Жилищно-Коммунальное Хозяйство» | 502,9 |
| Северная зона | 56701000 | городской округ Пенза | МУП по очистке города г. Пенза | 2 759,6 |
| Северная зона | 56734000 | г. Заречный | МУП по очистке города г. Пенза | 247,8 |
| Южная зона | 56609000 | Бековский район | МУП «Центр развития предпринимательства Бековского района» | 439,3 |
| Южная зона | 56612000 | Белинский район | МУП «Центр развития предпринимательства Бековского района» | 821,3 |
| Южная зона | 56612000 | Белинский район | МУП «Чистота» | 2 051,8 |
| Южная зона | 56629000 | Каменский район | МУП «Центр развития предпринимательства Бековского района» | 955,5 |
| Южная зона | 56629000 | Каменский район | МУП «Чистота» | 2 181,3 |
| Южная зона | 56633000 | Колышлейский район | МУП «Чистота» | 1 069,0 |
| Южная зона | 56644000 | Малосердобинский район | МУП «Чистота» | 977,8 |
| Южная зона | 56656000 | Сердобский район | МУП «Центр развития предпринимательства Бековского района» | 25,0 |
| Южная зона | 56656000 | Сердобский район | МУП «Чистота» | 637,3 |
| Южная зона | 56658000 | Тамалинский район | МУП «Центр развития предпринимательства Бековского района» | 1 035,3 |

При построении перспективной схемы потоков твердых коммунальных отходов в электронной модели территориальной схемы решалась задача оптимизации расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов. Для каждого муниципального образования были составлены маршруты движения до объектов обращения с отходами по дорогам общего пользования. В случае, если в качестве таких объектов рассматривались перегрузки или сортировки, были составлены маршруты движения отходов на полигоны (с учетом снижения расходов на транспортирование отходов после их сортировки). Все ценовые показатели определены без учета налога на добавленную стоимость, в ценах базового года и в дальнейшем индексировались на индекс потребительских цен, установленный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации.

Для каждого муниципального образования были определены оптимальные направления транспортирования отходов исходя из минимальных расходов на их транспортирование.

Результатом решения оптимизационной задачи является схема потоков твердых коммунальных отходов, образованных на территории Пензенской области. Данная схема составлена отдельно на каждый год действия территориальной схемы обращения с отходами. В отдельные годы происходит перераспределение потоков отходов в связи с закрытием выводимых из эксплуатации объектов размещения отходов. Перспективная схема потоков отходов на каждый год действия территориальной схемы представлена в Приложении В1.

Графическое отображение перспективной системы транспортирования отходов на каждый год действия отображено в электронной модели территориальной схемы обращения с отходами.

Описание схемы транспортирования отходов за исключением ТКО не представляется возможным сделать в рамках территориальной схемы обращения с отходами, поскольку эта сфера деятельности не является регулируемой.

РАЗДЕЛ 9. ДАННЫЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

9.1. Предложения по основным мероприятиям, направленным на развитие инфраструктуры экологически и санитарно-эпидемиологически безопасного обращения с отходами, в том числе ТКО

Разработка территориальной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в части объектов обращения с отходами строилась на следующих базовых принципах:

- В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Таким образом, весь объём ТКО, из которого может быть выделена полезная фракция, перед захоронением должен проходить обработку.

- В целях минимизации накопленного экологического ущерба объекты по утилизации, обработке, обезвреживанию и размещению отходов должны соответствовать требованиям природоохранного законодательства с учётом установленных ограничений и запретов, в том числе предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». К числу обязательных требований для объектов размещения ТКО относятся такие, как: наличие системы учёта поступающих отходов, наличие весового и видового контроля поступающих отходов, наличие системы обустройства объектов (подъездные пути, ограждение, накопление и отвод фильтрата, биогаза, дезинфекционные ванны и пр.), наличие регистрация объектов в ГРОРО, наличие лицензии на осуществление деятельности у организации, эксплуатирующей объект, наличие заключений экологической экспертизы на проектную документацию и окончательное установление санитарно-защитной зоны, наличие программы экологического контроля.

- В соответствии с Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.05.2016 № АС-03-03-36/10394, приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 14.05.2019 № 303 «Об утверждении Порядка формирования и изменения перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации и Порядка подготовки заключения Минприроды России о возможности использования объектов размещения твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, для размещения твердых коммунальных отходов» для сокращения вовлекаемых земельных ресурсов под размещение отходов, в первую очередь рассматривалась возможность приведения в соответствие с нормами действующего природоохранного законодательства существующих (в том числе фактически эксплуатируемых) объектов размещения отходов, в том числе не включенных в ГРОРО.

Для своевременного перенаправления потоков ТКО от источников образования и потоков балластных фракций обработанных ТКО, требуется введение в эксплуатацию новых объектов их захоронения с достаточной годовой мощностью и ёмкостью.

Количество перспективных объектов размещения, обработки и их основные технологические параметры определены на основании:

- Формирующихся в течении срока действия схемы территориальных пустот в части объектов обращения с отходами, а также расположения областей количественной концентрации отходов.

- Логистических расчётов по оптимизации транспортной схемы перемещения ТКО и их балластных фракций после обработки, сгенерированных электронной моделью.

- Оптимизации тарифного уровня в зоне обслуживания регионального оператора.

В результате анализа потребности создания новых объектов сформирован сценарий развития системы по обращению с отходами Пензенской области.

Территориальной схемой предусмотрено строительство новых мощностей для размещения ТКО на территории Пензенской области. Завершение формирования инфраструктуры размещения ТКО планируется в 2023 году в составе 4 объектов размещения:

- Перспективный полигон ТКО в Нижнеломовском районе

- Перспективный полигон ТКО в Никольском районе

- Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе

- Перспективный полигон ТКО и промышленных отходов в Кузнецком районе

Потоки ТКО, из которых могут быть выделены полезные фракции, перед захоронением должны проходить обработку. В ходе реализации предложений территориальной схемы к 2023 году планируется ввод в эксплуатацию дополнительных объектов обработки, позволяющих осуществлять сортировку большего количества ТКО, образующихся на территории Пензенской области.

Территориальной схемой строительство дополнительных мощностей для обработки ТКО предусмотрено во исполнение распоряжения Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается», а также во исполнение целевых показателей, установленных государственной программой «Охрана окружающей среды».

Объекты обработки ТКО предполагается размещать, преимущественно, при перспективных объектах размещения неутилизируемых фракций ТКО:

- Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе

- Мусоросортировочный комплекс в Нижнеломовском районе

- Мобильная сортировка при полигоне в Никольском и Городищенском районах

- Мусоросортировочный комплекс в Кузнецком районе

- Мусоросортировочный комплекс в Сердобском районе

- Мусоросортировочный комплекс в Бековском районе

- Сортировка в Иссинском районе

- Мобильная сортировка при полигоне в Земетчинском и Пачелмском районах

- Сортировка при полигоне в Каменском районе

В целях оптимизации логистических потоков, направленной на снижение транспортных затрат 1 плеча, территориальной схемой предлагается строительство мусороперегрузочных станций.

Для достижения поставленных целевых показателей по обработке и утилизации отходов территориальной схемой предлагаются соответствующие мероприятия, перечень которых приведён в таблице 36.

Таблица 36. Перечень мероприятий, предлагаемых территориальной схемой

| Год | Объект | Координаты WGS 84 | Зона РО | Мероприятие | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Полигон ТКО Городищенский район (58-00009-З-00592-25042014) | 53.290924, 45.744764 | Восточная зона | Модернизация объекта / открытие новой карты (траншеи) | Увеличение вместимости и мощности для обеспечения приёма ТКО от Городищенского района |
| 2020 | Сортировка в Иссинском районе | 53.902146, 44.868559 | Северная зона | Ввод в эксплуатацию | Мощность 10 тыс.тонн в год |
| 2021 | Полигон ТКО Каменского района (58-00030-З-00692-311014) | 53.152621, 43.943512 | Южная зона | Модернизация объекта / открытие новой карты (траншеи) | Увеличение вместимости и мощности для обеспечения приёма ТКО от Каменского и Белинского районов |
| 2021 | Полигон ТКО Бековского района (58-00008-З-00592-250914) | 52.470838, 43.664781 | Южная зона | Модернизация объекта / открытие новой карты (траншеи) | Увеличение вместимости и мощности для обеспечения приёма ТКО от Тамалинского и Бековского районов |
| 2021 | Полигон ТКО Мокшанского района (58-00011-З-00592-250914) | 53.451598, 44.662519 | Северная зона | Завершение эксплуатации, подготовка к рекультивации | В связи с исчерпанием вместимости |
| 2021 | Полигон ТКО Сердобского района (58-00007-З-00592-250914) | 52.513672, 44.276696 | Южная зона | Модернизация объекта / открытие новой карты (траншеи) | Увеличение вместимости и мощности для обеспечения приёма ТКО от Колышлейского, Малосердобинского и Сердобского районов |
| 2021 | Перспективный полигон ТКО в Никольском районе | 53.681625, 46.006382 | Восточная зона | Ввод в эксплуатацию | Мощность 10,69 тыс.тонн в год, вместимость 32,08 ты.тонн |
| 3 кв. 2021 | Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе | 53.229948, 45.477992 | Северная зона | Ввод в эксплуатацию | Мощность 350 тыс.тонн в год, вместимость 8750 тыс.тонн |
| 3 кв. 2021 | Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе |  |  |  | Мощность 350 тыс.тонн в год |
| 2022 | Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе | 53.229948, 45.477992 | Северная зона | Ввод в эксплуатацию мощностей по компостированию органической фракции ТКО | - |
| 2021 | Мобильная сортировка при полигоне в Никольском районе | 53.681625, 46.006382 | Восточная зона | Ввод в эксплуатацию. Обслуживание обоих районов одним объектом | Мощность 15 тыс.тонн в год |
| 2021 | Мобильная сортировка при полигоне Городищенском районе | 53.290924, 45.744764 |  |  | Мощность 20 тыс.тонн в год |
| 2021 | Мусоросортировочный комплекс в Кузнецком районе | 53.217018, 46.552572 | Восточная зона | Ввод в эксплуатацию | Мощность 80 тыс.тонн в год |
| 2021 | Мусоросортировочный комплекс в Сердобском районе | 52.513672, 44.276696 | Южная зона | Ввод в эксплуатацию | Мощность 35 тыс.тонн в год |
| 2021 | Мусоросортировочный комплекс в Бековском районе | 52.470838, 43.664781 | Южная зона | Ввод в эксплуатацию | Мощность 25 тыс.тонн в год |
| 2021 | Мобильная сортировка при полигоне в Земетчинском районе | 53.510675, 42.58384 | Западная зона | Ввод в эксплуатацию. Обслуживание обоих районов одним объектом | Мощность 12 тыс.тонн в год |
| 2021 | Мобильная сортировка при полигоне в Пачелмском районе | 53.337875, 43.347368 |  |  | Мощность 10 тыс.тонн в год |
| 2021 | Сортировка при полигоне в Каменском районе | 53.152621, 43.943512 | Южная зона | Ввод в эксплуатацию | Мощность 32 тыс.тонн в год |
| 2022 | Полигон ТКО г.Пенза (58-00031-З-00068-110216) | 53.236469, 45.209084 | Северная зона | Завершение эксплуатации, подготовка к рекультивации | В связи с открытием нового объекта обработки и размещения ТКО в Бессоновском районе |
| 2022 | Полигон ТКО Шемышейского района (58-00013-З-00592-250914) | 52.908735, 45.353617 | Северная зона | Завершение приёма ТКО | В связи с открытием нового объекта обработки и размещения ТКО в Бессоновском районе |
| 2022 | Перспективный полигон ТКО в Нижнеломовском районе | 53.594192, 43.640864 | Западная зона | Ввод в эксплуатацию | Мощность 30 тыс.тонн в год, вместимость 600 тыс.тонн |
| 2022 | Объект временного размещения ТКО, Нижний Ломов | 53.561306, 43.661991 | Западная зона | Завершение эксплуатации, подготовка к рекультивации | В связи с открытием нового объекта обработки и размещения ТКО в Нижнеломовском районе |
| 2022 | Мусоросортировочный комплекс в Нижнеломовском районе | 53.594192, 43.640864 | Западная зона | Ввод в эксплуатацию | Мощность 40 тыс.тонн в год |
| 2023 | Полигон ТКО г. Кузнецк (58-00006-З-00592-250914) | 53.214654, 46.556075 | Восточная зона | Завершение эксплуатации, подготовка к рекультивации | В связи с открытием нового объекта обработки и размещения ТКО в Кузнецком районе |
| 2023 | Перспективный полигон ТКО в Никольском районе | 53.681625, 46.006382 | Восточная зона | Модернизация объекта / открытие новой карты (траншеи) | Увеличение вместимости для обеспечения приёма ТКО от Никольского района |
| 2023 | Перспективный полигон ТКО и пром.отходов в Кузнецком районе | 53.217018, 46.552572 | Восточная зона | Ввод в эксплуатацию | Мощность 70 тыс.тонн в год, вместимость 1260 тыс.тонн |
| 2027 | Перспективный полигон ТКО в Никольском районе | 53.681625, 46.006382 | Восточная зона | Модернизация объекта / открытие новой карты (траншеи) | Увеличение вместимости для обеспечения приёма ТКО от Никольского района |
| 2028 | Полигон ТКО Городищенский район (58-00009-З-00592-25042014) | 53.290924, 45.744764 | Восточная зона | Завершение эксплуатации, подготовка к рекультивации | В связи с исчерпанием вместимости |

При проектировании, строительстве / реконструкции и рекультивации объектов обращения с отходами должны соблюдаться положения следующих документов:

- Информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям «Размещение отходов производства и потребления» ИТС 17-2016.

- ГОСТ Р 56828.31-2017 Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение.  Иерархический порядок обращения с отходами.

Конкретные технологические решения в части строительства / реконструкции / рекультивации объектов обращения с отходами будут предусмотрены на этапе подготовки и согласования проектно-технической документации при условии выполнения запланированных целевых показателей, установленных территориальной схемой, и соответствия наилучшим доступным технологиям.

В дополнение к указанным в таблице 36 мероприятиям ООО «Азия Цемент» планирует ввод в эксплуатацию объекта утилизации отходов сортировки коммунальных отходов путём рекуперации в Никольском районе Пензенской области. Для этих целей планируется использовать декарбонизатор вращающейся печи для обжига клинкера. На 1 этапе мощность объекта утилизации может составить 60 000 тонн в год, в дальнейшем мощность предполагается увеличить до 200 000 тонн в год.

Для утилизации указанным способом могут использоваться отходы, соответствующие следующим основным критериям:

- Теплотворная способность:  11 ГДж/тонна;

- Влажность:  20%;

- Cl (хлор):  0,7%;

- Hg (ртуть):  0,08 мг/МДж;

- Тяжёлые металлы (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V):  2500 ppm (мг/кг);

- Отсутствие содержания органики, металла, инертных материалов;

- Плотность:  0,25 тонн/куб.м.

9.2. Обоснование поэтапного внедрения системы раздельного накопления отходов и перечень планируемых мероприятий, направленных на её развитие

Максимальный процент отбора утильных компонентов из ТКО возможен при их отборе на стадии сбора отходов, при организации раздельного сбора и внедрении системы пунктов приема вторичных ресурсов.

Раздельное накопление твёрдых коммунальных отходов предполагает накопление различных видов отходов в различных контейнерах, предназначенных для их накопления. Раздельное накопление отходов может осуществляться путем использования большого количества различных контейнеров для отдельного накопления стекла (в том числе, по цветам), пластика, бумаги и прочих фракций либо путем использования двух различных контейнеров. Принцип системы заключается в разделении отходов на стадии накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага, металл, стекло и пр.) и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, смет от уборки дворовой территории). Таким образом не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное.

Территориальной схемой предлагается поэтапный переход на раздельное накопление твёрдых коммунальных отходов.

На первом этапе рекомендуется внедрение селективного сбора на территориях крупных городских агломераций. На втором этапе, после того как у населения выработается практика раздельного накопления, можно рассмотреть возможность внедрения раздельного накопления на большей территории, с привлечением управляющих компаний, при условии экономической целесообразности и достаточности мощностей обрабатывающих предприятий.

Для внедрения системы раздельного накопления отходов отходы вторичного использования целесообразно складировать в евроконтейнеры объёмом 1,1 куб. м, имеющие специальную маркировку. Двухконтейнерная система накопления твёрдых коммунальных отходов имеет следующие преимущества:

- уменьшение необходимой площади земельного участка для организации контейнерной площадки;

- снижение затрат на обустройство контейнерной площадки;

- снижение затрат на приобретение и обслуживание контейнерного парка;

- снижение затрат на транспортирование отходов за счет сокращения количества транспортных средств и логистических маршрутов для сбора отходов.

С учётом существующих технологических возможностей по сортировке отходов двухконтейнерная система раздельного накопления отходов экономически более эффективна, чем многоконтейнерная система накопления отходов.

Внедрение раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов целесообразно осуществлять поэтапно, с использованием «пилотных» городов, расположенных в каждой из зон деятельности региональных операторов. Внедрение целесообразно начинать с относительно больших населенных пунктов, населенных пунктов в которых уже организовано раздельное накопление твёрдых коммунальных отходов, а также населенных пунктов, рядом с которыми расположены сортировочные мощности.

9.4. Направления развития системы организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов

9.4.1. Критерии выбора перспективных технологий

Российское законодательство, в том числе природоохранное, в настоящее время гармонизируется в соответствии с концепцией устойчивого развития. Следовательно, система управления отходами также должна строиться на принципах устойчивого развития.

Однако реализация принципов, заложенных в европейскую концепцию управления отходами, лимитируется уровнем компетенции региональных властей. Так, если рассматривать иерархию управления отходами, то опции «предотвращение» и «снижение» количества образующихся отходов (из иерархии обращения с отходами), «ответственность производителя», «принцип предосторожности» требуют федерального регулирования. Другие опции и принципы имеют отражение в российском законодательстве, поэтому на региональном уровне ими следует руководствоваться при установлении целей управления отходами, принятии технических решений и разработке инструментов, стимулирующих эффективное обращение с отходами.

Таким образом, принимая во внимание современные тенденции в области обращения с отходами и уровень компетенции региональной власти, можно заключить, что при разработке критериев выбора перспективных технологий по обращению с отходами необходимо основываться на следующих принципах:

- принцип «загрязнитель платит» (ст.23 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления»);

- принцип ответственности производителя (ст.24.1, ст.24.2, ст.24.5 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления»);

- принцип экологической безопасности;

- принцип близости (в Российском законодательстве продекларирован близкий по значению принцип «эколого-экономической эффективности»).

- принцип приоритетности обращения с отходами в соответствии с п.2 ст.3 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» (рисунок 3).

Рисунок 3. Принцип приоритетности обращения с отходами

Данные принципы следует дополнить направлениями реализации принципов в соответствии с требованиями законодательства.

- выбор технологий не должен противоречить принципам эколого-экономической эффективности (или принципам использования наилучших доступных технологий при обращении с отходами);

- технологии по обращению с отходами должны применяться комплексно (с учетом местных условий) для обеспечения максимального эколого-экономического эффекта;

- на всех этапах обращения с отходами должны соблюдаться требования действующего законодательства РФ;

- внедрение технологий обращения с отходами должно подкрепляться комплексом административных, экономических и экологических инструментов;

- максимальное вовлечение заинтересованных сторон в процесс принятия решений по управлению отходами;

- максимальное использование социальных инструментов для информирования и вовлечения населения и иных поставщиков отходов в деятельность по экологически безопасному обращению с отходами;

- построение прозрачной иерархической структуры управления системой санитарной очистки. Обеспечение эффективной координации усилий между участниками системы обращения с отходами с целью принятия грамотных управленческих решений;

- увеличение доли участия частного капитала в системе обращения с отходами;

- внедрение эффективной системы мониторинга и контроля за обращением с отходами;

- обновление и регулирование существующей системы нормативно-правовых актов, направленных на создание новых систем обращения с отходами и поддержки принципов платности любой деятельности, связанной с загрязнением окружающей среды.

С учетом принятых концептуальных подходов построения системы обращения с отходами производства и потребления на территории Пензенской области и принятой модели развития можно сформулировать основные принципы построения технологической схемы обращения с отходами:

- максимальное использование ресурсного потенциала отходов. Данный принцип предполагает построение системы обращения с отходами, направленной на извлечение максимального количества вторичного сырья за счет внедрения раздельного сбора (накопления), механобиологической и энергетической утилизации отходов перед окончательным захоронением.

- минимизация количества отходов, направляемых на захоронение, с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов может быть достигнута за счет отбора утильных фракций в виде вторичного сырья.

- снижение токсичности отходов, направляемых на захоронение, за счет: извлечения токсичных отходов на стадии накопления и сбора. Основным требованием к захоронению отходов должен стать принцип исключения захоронения отходов, обладающих ресурсным потенциалом.

- укрупнение объектов утилизации отходов и уменьшение общего числа объектов с целью повышения экономической эффективности инвестиций в развитие отрасли, строительства более совершенных объектов и минимизации негативного воздействия на стадии утилизации отходов.

- внедрение современных технологий переработки отходов потребует значительных инвестиций. С целью снижения нагрузки на бюджеты различных уровней развитие системы обращения с отходами должно быть основано на максимальном вовлечении частных инвесторов в систему обращения с отходами. При этом бюджетные ассигнования в развитие объектов санитарной очистки должны выделяться для решения проблем обращения с «коммерчески непривлекательными» видами и образователями отходов.

При выборе технологических решений по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО на территории Пензенской области необходимо анализировать передовой опыт регионов России по выбору наилучших доступных технологий.

9.4.2. Технико-экономическая характеристика технологий и оборудования по обработке (сортировке), утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО

9.4.2.1. Технико-экономические характеристики объектов мусоросортировки

Сортировка отходов позволяет выделить вторичные материальные ресурсы для переработки, сокращает затраты на вывоз отходов на место их захоронения, а также продлевает срок эксплуатации полигона.

Состав типового мусоросортировочного комплекса:

- Конвейер цепной подающий из приямка на платформу;

- Конвейер ленточный сортировочный;

- Конвейер цепной подающий отсортированное ТБО в пресс;

- Конвейер ленточный для удаления «хвостов» реверсивный;

- Сортировочная платформа;

- Пресс для вторичного сырья;

- Пресс для отходов;

- Сепаратор магнитный;

- Грохоты или вибрационные сепараторы;

- Система АСУ со шкафами управления.

Описание состава оборудования и технологических процессов типового мусоросортировочного комплекса:

1.1. Подающий конвейер с приямком.

Необходим для подачи ТКО на сортировочную линию.

На промышленную бетонную площадку под навесом твердые коммунальные отходы доставляются мусоровозами. Поступающие отходы разгружают на бетонные полы площадки приема мусора (ТКО). Крупногабаритные предметы выбираются из ТКО и перевозятся или переносятся на площадку работы с КГМ. Остальные ТКО экскаватором или погрузчиком сдвигаются в приямок подающего конвейера. Цепной подающий конвейер необходим для подъема отходов на сортировочную площадку.

1.2. Сортировочная платформа.

Конструкционный элемент, необходимый для большей эффективности в плане количественного и качественного сбора полезных фракций из потока ТКО.

1.3. Сортировочный конвейер.

Конвейер предназначен для работы операторов по сортировке ТКО. Оператор при выделении полезной фракции сбрасывает её в бункер вниз. Вдоль сортировочного конвейера расположены посты (рабочие места) с люками. С каждой стороны конвейера располагается установленное количество постов. Количество человек, обслуживающих линию сортировки, также зависит от количества постов. Часть выделенных компонентов (макулатура, ПЭТФ, пластмасса высокого и низкого давления и т.д.) через люки поступает в накопительные отделения, и попадают в передвижные контейнеры или на бетонное основание. Мусоросортировочный комплекс может комплектоваться сортировочной кабиной для более комфортной работы персонала комплекса. Сортировочный ленточный конвейер установлен на платформе для сортировки и предназначен для транспортировки ТКО и для ручной разборки. В сортировочной кабине с двух сторон сортировочного ленточного конвейера организованы посты ручного отбора вторичного сырья. Из ТКО последовательно отбираются бумага, картон, текстиль, пленка, пластиковые бутылки, цветной металлолом, стекло и др. Стекло и цветной металлолом сбрасываются через люки в стоящие на полу контейнеры. Бумага, картон, текстиль, пленка и пластиковые бутылки сбрасываются через люки в бункеры или на бетонное основание и по мере наполнения перемещаются к цепному конвейеру, подающему в пресс. Возможен вариант автоматизированной подачи полезной фракции.

1.4. Реверсивный ленточный конвейер.

Оставшиеся после выбора ценных компонентов отходы (хвосты сортировки) способом перегрузки поступают на реверсивный конвейер, а затем в открытые контейнеры, либо в пресс компакторы, расположенные под конвейерной лентой с правой и с левой сторон конвейера, либо в специальный горизонтальный пресс. Использование горизонтальных прессов позволяет продлевать срок службы полигона. Подача материала производится в левую или в правую сторону, что обеспечивает безостановочную работу комплекса.

1.5. Конвейер для полезной фракции, подающий в пресс.

Отсортированные полезные фракции из-под сортировочной платформы при помощи ковшового трактора ссыпаются в приямок подающего конвейера. Последний, в свою очередь, осуществляет подачу материла в загрузочное окно пресса для прессования вторсырья.

1.6. Пресс для ТКО.

Стационарные прессы предназначены для снижения объема вывозимых с сортировки «хвостов».

1.7. Пресс для вторичного сырья.

Пресс для вторичного сырья позволяет делать брикеты весом до 1 000 кг. Вторичное сырье: картон, пленка, бутылки ПЭТ, мешковина и т.д. брикетируются для последующей загрузки в автотранспорт и продажи. Пресс необходим для прессования вторичного сырья. Автоматический пресс применяется для сырья, образование которого происходит постоянно небольшими количествами, т. е. требуется накопления отходов для прессования его в тюк. Прессование является необходимым условием для возможности перевозки и продажи вторичных материальных ресурсов.

Дополнительные элементы мусоросортировочного комплекса:

1.8. Вибрационный сепаратор или грохот

Используется для фильтрации мелких фракций ТКО: земля, пыль и т.д. Устанавливается перед сортировочным конвейером для повышения эффективности сортировки ТКО. Если прибывающий мусор или отходы содержат много грунта – например, привезённый со свалок, - вибрационный сепаратор или грохот является необходимым для эффективной сортировки ТКО.

1.9. Перфоратор ПЭТ-тары.

Используется для прокалывания ПЭТ-тары с целью подготовки её к прессованию. Большинство ПЭТ-тары приходит закрытой, поэтому в ней остаётся воздух, и при прессовании эта тара будет занимать дополнительный объём, что уменьшит плотность спрессованной кипы и, соответственно, её ценность, а также увеличит расходы на транспортирование.

1.10. Разрыватель пакетов

Устройство предназначено для открывания мусорных пакетов, в которых приходит до 2/3 коммунальных отходов, что позволяет произвести сортировку его содержимого.

1.11. Шредер

Используется для измельчения ТКО. Позволяет измельчить фракции ТКО, чтобы в дальнейшем спрессовать их в более плотные кипы. Размер измельчённой фракции может устанавливаться в зависимости от потребностей. Часто устанавливается на участке работы с крупногабаритными отходами.

1.12. Магнитный сепаратор

Используется для автоматического отбора магнитных материалов - стали. В том месте, где устанавливается магнитный сепаратор, секция конвейера обязательно выполняется из немагнитной стали.

1.13. Вихретоковый сепаратор

Используется для автоматического отбора немагнитных металлов: медь, алюминий и т.д.

1.14. Оптические сепараторы

Используются в автоматических мусоросортировочных комплексах для увеличения процента отбора полезной фракции и уменьшения зависимости сортировочного комплекса от человеческого ресурса.

1.15. Баллистические сепараторы

Используются для автоматического разделения 3D (легкая упаковка, бутылки, жестяные банки, консервные банки) от 2D (бумага, картон и пленка) фракции. При этом материалы мелких фракций, остатки органических продуктов и мелкие неподходящие материалы (камни, песок и т.д.) отсеиваются через отверстия продольных лопастей и собираются в нижней части.

1.16. Сепараторы легкой и тяжелой фракции

Используются для автоматического разделения легкой и тяжелой фракции в мусоросортировочных комплексах.

1.17. Упаковочные машины для ТКО

Используются для придания брикетированным «хвостам» эстетического вида. Также это позволяет использовать «хвосты» для перевозки или переработки в будущем.

1.18. Вертикальные прессы

Используются как альтернатива горизонтальным прессам на маленьких мусоросортировочных комплексах для брикетирования вторичного сырья.

1.19. Пресс-компакторы

Стационарные прессы предназначены для снижения объема вывозимых с сортировки «хвостов». Пресс-компактор спрессовывает материал в присоединяемый закрытый контейнер, который периодически необходимо менять при его заполнении.

В частности, в зоне деятельности регионального оператора «Северная» в рамках заключенного концессионного соглашения планируется ко вводу в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс, в состав которого входят следующие модули:

пакетовскрыватель;

конвейер ручной предварительной сортировки;

AWS экран;

сплиттерная система;

баллистический сепаратор;

установки оптической сортировки;

экран отбора бумаги и картона;

магнитный сепаратор на постоянном магните;

сепаратор на переменных магнитных полях;

пресс;

конвейеры;

слайдерная система выгрузки;

компьютерная система управления.

Описание этапов переработки:

Входной поток с участка загрузки и накопления сырья поступает на установку для вскрытия пакетов;

На участке входного контроля из потока отбираются крупные (доски, металлические изделия и опасные включения (газовые баллоны и т.п.));

На AWS-экране отсеивается мелкая фракция и биомасса, которые с помощью слайдерной системы выгружаются в автотранспорт для захоронения на полигоне. Оставшийся поток поступает на участок автоматического (установки оптической сортировки) отделения пластмассовых отходов от всех остальных;

Пластмассовые отходы разделяются на специальных установках на отходы из твердого пластика (тара) и пленочные отходы, в т.ч. пакеты;

Пластмассовая тара разделяется (установки оптической сортировки) на 4 вида: ПЭТ прозрачный и цветной, полипропилен, полиэтилен;

Пленки разделяются на прозрачные и цветные (оптическая установка);

Не пластиковые отходы поступают на участки автоматического отбора бумаги и картона (специальный экран), отбора железа (постоянный магнит), отбора алюминия (установка переменных магнитных полей);

Отсортированные фракции поочередно поступают на участок прессования в кипы и на склад готовой продукции;

Предусмотрены посты ручного контроля качества для каждой отбираемой полезной фракции.

9.4.2.2. Технология захоронения твёрдых коммунальных отходов

Полигон – это комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения отходов, предотвращающих попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Массив отходов полигона ограничен системами инженерных сооружений: верхним окончательным покрытием и противофильтрационным экраном для управления эмиссией полигона – сокращения неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Основными факторами риска причинения вреда окружающей среде полигонами ТКО являются:

- выброс свалочных газов в атмосферный воздух;

- выброс токсичных веществ в случаях возгорания отходов;

- загрязнение гидрогеологической среды токсичным фильтратом;

- загрязнение поверхностных вод объектов поверхностным стоком и разгрузкой загрязненного подземного стока;

- засорение и загрязнение легкими фракциями ТКО прилегающих территорий.

Свалочный газ образуется в ходе биохимических процессов разложения органических составляющих отходов в теле полигона. Возникающие газы и пары образуют влажную газовую смесь переменного состава. Основными составляющими этой смеси являются метан СН4, диоксид углерода СО2.

Из-за своих основных составляющих, а также наличия других опасных компонентов, эмиссия свалочного газа может оказывать вредное влияние на окружающую среду в виде:

- опасности взрыва, горения, задымления;

- помехи рекультивации полигона;

- распространения соответствующего запаха;

- выделения токсичных или опасных для здоровья составляющих;

- выбросов парниковых газов.

Исходя из этого, газы должны быть собраны и утилизированы.

Возникновение свалочного газа происходит в пяти фазах, сокращение образования – в четырех. Перечень фаз приведён в таблице 37.

Таблица 37. Фазы образования свалочного газа

| Фаза | Название | Процесс |
| --- | --- | --- |
| I | Оксидирование (аэробная фаза) | Образование свалочного газа |
| II | Кислое брожение |  |
| III | Нестабильное брожение метана |  |
| IV | Стабильная метановая фаза |  |
| V | Метаногенная долгосрочная фаза |  |
| VI | Фаза поступления воздуха | Уменьшение образование |
| VII | Фаза оксидирования метана |  |
| VIII | Фаза двуокиси углерода |  |
| IX | Воздушная фаза |  |

В связи с длительностью процесса биохимической деградации ТКО происходит местное наложение различных фаз. До строительства системы сбора и обработки свалочного газа необходимо провести тщательные и комплексные исследования, включающие полный анализ состава свалочного газа.

Отвод газа с полигона в первую очередь должен вестись за счет откачки из вертикальных скважин (колодцев), что дает возможность отвода газа с больших площадей различных участков полигона. В связи с проседанием и оседанием тела полигона вследствие уплотнения и массового уменьшения объема в ходе биологических процессов разложения, функциональная работа горизонтального дренажа подвергается большому риску, и такой дренаж следует использовать в исключительных случаях. Каждый вертикальный колодец с помощью задвижки регулируется отдельно и связан откачивающей трубой с собирающей траверсой регулирующей газовой станции. Газ из скважин поступает в собирающий газопровод, а из него в виде смешанного газа подается к факельному блоку или на блочную ТЭС.

Сборные коллекторы располагают согласно требованиям производственной безопасности в закрытых регулирующих газовых станциях (в первую очередь, защита от мороза в зимнее время). Откачка и утилизация свалочного газа происходит через станцию откачки с помощью интегрированного высокотемпературного факела.

В мировой практике используются различные технологии сбора и использования свалочных газов. В последнее время широкое распространение получили станции активной дегазации и использование гибких труб из пластика.

Несмотря на то, что извлечение свалочного газа связано с уменьшением объема размещенных отходов и экономией эксплуатационного ресурса полигонов ТКО, инвестиционная привлекательность применения технологий утилизации свалочных газов находится в прямой зависимости от обеспеченности традиционными ископаемыми источниками энергии.

Основными факторами, влияющими на загрязнение подземных водоносных горизонтов в результате размещения отходов на полигонах ТКО, являются:

- состав и свойства размещаемых отходов, в связи с чем при реализации территориальной схемы необходимо обеспечить реализацию раздельного накопления и сбора ТКО, особенно в части извлечения опасных отходов;

- свойства грунтов, подстилающих технологические карты для размещения ТКО и определяющие их способность выполнять функции физического и геохимического барьера;

- наличие подстилающего гидрозащитного экрана из синтетической геомембраны, системы сбора и очистки фильтрата.

Применительно к размещению ТКО наилучшими доступными технологиями, рекомендуемыми для применения в Пензенской области, следует считать технологии захоронения предварительно сортированных ТКО на полигонах, имеющих гидроизолирующий экран, систему сбора и очистки токсичного фильтрата, систему сбора и использования свалочных газов, участок компостирования, оборудование по размещению на полигоне с высокой степенью уплотнения катками-компакторами.

В частности, в зоне деятельности регионального оператора «Северная» в рамках заключенного концессионного соглашения планируется ко вводу в эксплуатацию полигон захоронения ТКО. Основными элементами полигона являются: подъездная дорога, участки складирования ТКО (рабочие карты), хозяйственная зона, площадка компостирования, очистные сооружения.

В хозяйственной зоне планируются к размещению бытовые и производственные сооружения:

административно-бытовой корпус с контрольно-пропускным пунктом;

весы автомобильные;

ванна для дезинфекции колес;

стоянка для хранения машин и механизмов;

дизель-генераторная установка;

накопитель хозяйственно-бытовых стоков;

пожарные резервуары.

9.4.2.3. Требования к мусороперегрузочным станциям

В некоторых ситуациях, учитывая существующие схемы расположения объектов обращения с ТКО, прямое транспортирование при помощи специализированного автотранспорта характеризуется относительно незначительной полезной нагрузкой и связано с высокими расходами на оплату труда обслуживающего персонала и горюче-смазочных материалов, что приводит к чрезвычайно высоким издержкам.  В указанных случаях целесообразно создавать промежуточные станции перегрузки ТКО (мусороперегрузочные станции МПС, рисунок 4), где отходы уплотняются и перегружаются в крупнотоннажный транспорт.

Рисунок 4. Схема мусороперегрузочной станции

Различают два типа уплотнительных систем: стандартный пресс и пресс с камерой предварительной подпрессовки (рисунок 5).

Пресс с камерой предварительного прессования сначала уплотняет отходы в загрузочном окне и после этого, уже уплотненными, прессует их далее в накопительный контейнер. Такое оборудование особенно подходит для несортированного (в том числе крупногабаритного) мусора. Стандартный пресс, наоборот, осуществляет уплотнение непосредственно в контейнере.

Рисунок 5. Принцип работы мусороперегрузочного пресса

Преимуществами мусороперегрузочных станций являются:

- снижение затрат (время и топливо) на транспортирование отходов от потребителя до объектов обращения с отходами;

- снижение нагрузки на транспортную сеть и выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- горизонтально расположенный поршень пресса в полиамидных направляющих, не требующих никакого технического обслуживания, для уплотнения крупногабаритных отходов.

После постройки МПС мусоровывозящая техника выгружает собранные ранее отходы не на полигон, а в перегрузочную станцию, состоящую из стационарного пресса и автоматически меняющихся контейнеров большой емкости. Подъезжающие машины выгружают ТКО в приемный бункер, под воронкой которого располагается загрузочное окно стационарного пресса. Усиленное прессование позволяет снизить объем мусора в 5-7 раз. После того как контейнер заполнен, он автоматически «отстегивается» от пресса и меняется на пустой. Контейнеры находятся на специальных роликах, что позволяет автоматически заменить полный контейнер на пустой. Полные контейнеры вывозятся для выгрузки на полигоны. Для увеличения экономического эффекта иногда одна машина везет сразу 2 контейнера (второй на прицепе).

Пропускная способность таких станций составляет порядка 1000 м3/ч, при условии использования одного стационарного пресса.

9.4.2.4. Технологии утилизации твердых коммунальных отходов

Отсортированные вторичные материальные ресурсы могут перерабатываться на площадках, создаваемых на базе планируемых к строительству объектов (полигон ТКО + МСК). Учитывая высокую долю пластика в ТКО и его высокую устойчивость к биодеградации, необходимо оборудовать мощности для переработки пластмасс.

Методы переработки пластмасс:

- формование из полимеров, находящихся в вязко-текучем состоянии – литье под давлением, экструзия, прессование, спекание и др.;

- формование из полимеров, находящихся в высокоэластическом состоянии, обычно с использованием листов или пленочных заготовок (вакуумформование, пневмоформование, горячая штамповка и др.);

- формование из полимеров, находящихся в твердом (кристаллическом или стеклообразном) состоянии, основанное на способности таких полимеров проявлять высокоэластичностъ (штамповка при комнатной температуре, прокатка и др.);

- формование с использованием растворов и дисперсий полимеров (получение пленок методом полива, формование изделий окунанием формы, ротационное формование пластизолей.

Предварительная подготовка отходов пластика к дальнейшему использованию осуществляется методами холодного и горячего гранулирования.

Перспективны также технологии по компостированию ТКО.

При биотермической переработке (компостировании) ТКО достигаются следующие цели:

- значительное уменьшение объема ТКО;

- снижение класса опасности и стоимости захоронения;

- получаемый компост используется в благоустройстве, для рекультивации нарушенных земель и карт полигона ТКО;

- очищенный от примесей компост является органоминеральным удобрением.

При выборе технологии утилизации или обезвреживания ТКО необходимо использовать Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (ИТС15-2016, Москва, Бюро НТД, 2016).

РАЗДЕЛ 10. ОЦЕНКА ОБЪЁМА СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Создание перспективной инфраструктуры обращения с отходами включает в себя как строительство новых объектов обращения с отходами, так и модернизацию/реконструкцию действующих объектов.

Суммы капитальных вложений, требуемых на указанные в разделе 9 мероприятия, рассчитаны на основании действующих инвестиционных программ / концессионных соглашений, оценочно на основании укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии на основании проектов-аналогов по удельным затратам на тонну мощности или вместимости.

Учитывая указанные удельные значения капитальных вложений и с учетом необходимых мощностей объектов перспективной инфраструктуры обращения с отходами, были рассчитаны прогнозные значения инвестиций (Таблица 38).

Размер капитальных вложений подлежит утверждению органом регулирования тарифов Пензенской области в рамках рассмотрения и согласования инвестиционных и производственных программ на строительство/реконструкцию объектов обращения с отходами. Расчётные значения капитальных вложений в разрезе объектов представлены в Приложении Б2 к территориальной схеме.

Таблица 38. Прогнозные инвестиции в создание объектов обращения с отходами, тыс. рублей

| Вид объекта | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты размещения | 30 000 | 539 621 | 310 539 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 17 967 | 1 278 128 |
| Объекты сортировки | 20 000 | 1 154 835 | 470 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 645 820 |
| Перегрузочные станции | 0 | 69 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 827 |
| ВСЕГО | 50 000 | 1 764 283 | 781 523 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 17 967 | 2 993 774 |

Затраты на выведение из эксплуатации действующих объектов размещения отходов рассчитаны на основе проектов рекультивации объектов размещения отходов в различных субъектах Российской Федерации по данным сведений публичных торгов. Стоимость работ была приведена к ценам 2019 года и составила 13 164 724,95 рублей на 1 гектар. Сводная таблица с прогнозной стоимостью рекультивации по каждому из выводимых из эксплуатации объектов размещения ТКО приведена в разделе 4.

Деятельность объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов за исключением твёрдых коммунальных отходов, не регулируется в том же порядке, что и деятельность объектов обращения с ТКО. В связи с этим строительство/реконструкция или рекультивация таких объектов не может являться предметом рассмотрения территориальной схемы обращения с отходами.

РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

В 2018 году по итогам конкурсных процедур были определены региональные операторы для 4 зон деятельности на территории Пензенской области.

Северная зона – ООО «Управление благоустройства и очистки», ИНН 583401001 (ubo58.ru)

Южная зона – ООО «Вторма+», ИНН 5805012368 (tko58.ru)

Западная зона – ООО «Экопром», ИНН 5263049020 (proeco.nnov.ru)

Восточная зона – ООО «Экопром», ИНН 5263049020 (proeco.nnov.ru)

Рисунок 6. Зоны деятельности региональных операторов

Таблица 39. Распределение муниципальных образований Пензенской области по зонам деятельности региональных операторов

| Наименование зоны | Районы в составе зоны деятельности |
| --- | --- |
| Западная | Земетчинский, Нижнеломовский, Пачелмский, Наровчатский, Башмаковский, Спасский, Вадинский |
| Южная | Колышлейский, Малосердобинский, Каменский, Белинский, Бековский, Тамалинский, Сердобский |
| Северная | Бессоновский, Шемышейский, городской округ Пенза, Мокшанский, Пензенский, Лунинский, ЗАТО город Заречный, Иссинский |
| Восточная | Камешкирский, Лопатинский, Кузнецкий, Сосновоборский, Городищенский, Никольский, городской округ Кузнецк, Неверкинский |

РАЗДЕЛ 12. ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Прогнозные значения предельных тарифов были рассчитаны на основе следующих параметров:

- Тарифы действующих объектов обращения с отходами приняты на уровне, установленном органом регулирования тарифов Пензенской области. Для расчета в тоннах плотность отходов принята на уровне 139 килограмм на кубический метр.

- Капитальные затраты на строительство/модернизацию объектов рассчитаны оценочно на основании проектов-аналогов (см. раздел 10). Эксплуатационные затраты рассчитаны по средним удельным затратам (на тонну фактической мощности) на объектах, для которых установлен тариф.

- Затраты на транспортирование отходов определены на основании объема транспортной работы, рассчитанной с помощью электронной модели территориальной схемы обращения с отходами и удельной стоимости тонно-километра.

- Собственные расходы регионального оператора приняты на уровне 10% от необходимой валовой выручки на каждый год деятельности.

Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами определены по аналогии с установлением тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с Основами ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», с учетом показателей, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, а также объема необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами.

Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами не учитывают корректировок необходимой валовой выручки, в том числе связанных с изменением законодательства Российской Федерации, возмещением экономически обоснованных и не учтенных органом регулирования расходов, недополученных доходов, а также исключением необоснованно полученных доходов.

Необходимая валовая выручка регионального оператора с целью расчета прогнозного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами определена без учета налога на добавленную стоимость. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость отдельными категориями налогоплательщиков учитываются на этапе утверждения тарифов в соответствии с действующим законодательством.

Предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами утверждаются органом регулирования тарифов Пензенской области. Значения тарифов, приведенные в территориальной схеме, являются прогнозными и приведены справочно.

Значения прогнозных тарифов регионального оператора представлены в территориальной схеме в таблицах 41.1 - 42.2. Значения прогнозных тарифов объектов системы обращения с отходами представлены в таблице 43.

Таблица 41.1. Прогнозный единый тариф регионального оператора, в рублях за тонну, без НДС

| Зона РО | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Восточная | 5 090 | 4 839 | 5 056 | 6 104 | 6 273 | 6 447 | 6 696 | 7 241 | 7 974 | 8 212 | 8 457 |
| Западная | 5 133 | 4 956 | 6 555 | 6 750 | 6 953 | 7 165 | 7 385 | 7 613 | 7 850 | 8 097 | 8 374 |
| Северная | 3 909 | 6 027 | 7 895 | 8 203 | 8 529 | 8 867 | 9 220 | 9 585 | 9 967 | 10 364 | 10 769 |
| Южная | 5 366 | 6 014 | 5 895 | 5 762 | 5 734 | 5 880 | 6 034 | 6 192 | 6 357 | 6 529 | 6 707 |

Таблица 41.2. Прогнозный единый тариф регионального оператора с учетом предельного индекса роста платы граждан, в рублях за тонну, без НДС

| Зона РО | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Восточная | 5 090 | 5 294 | 5 506 | 5 726 | 5 955 | 6 193 | 6 441 | 6 699 | 6 967 | 7 245 | 7 535 |
| Западная | 5 133 | 5 339 | 5 552 | 5 774 | 6 005 | 6 245 | 6 495 | 6 755 | 7 025 | 7 306 | 7 598 |
| Северная | 3 909 | 4 065 | 4 227 | 4 397 | 4 572 | 4 755 | 4 946 | 5 143 | 5 349 | 5 563 | 5 786 |
| Южная | 5 366 | 5 581 | 5 804 | 6 036 | 6 278 | 6 529 | 6 790 | 7 062 | 7 344 | 7 638 | 7 943 |

Таблица 42.1. Прогнозный единый тариф регионального оператора, в рублях за куб.м., без НДС

| Зона РО | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Восточная | 592 | 563 | 588 | 710 | 730 | 750 | 779 | 842 | 927 | 955 | 984 |
| Западная | 597 | 576 | 762 | 785 | 809 | 833 | 859 | 885 | 913 | 942 | 974 |
| Северная | 455 | 701 | 918 | 954 | 992 | 1 031 | 1 072 | 1 115 | 1 159 | 1 205 | 1 253 |
| Южная | 624 | 699 | 686 | 670 | 667 | 684 | 702 | 720 | 739 | 759 | 780 |

Таблица 42.2. Прогнозный единый тариф регионального оператора с учетом предельного индекса роста платы граждан, в рублях за куб.м., без НДС

| Зона РО | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Восточная | 592 | 616 | 640 | 666 | 693 | 720 | 749 | 779 | 810 | 843 | 876 |
| Западная | 597 | 621 | 646 | 672 | 698 | 726 | 755 | 786 | 817 | 850 | 884 |
| Северная | 455 | 473 | 492 | 511 | 532 | 553 | 575 | 598 | 622 | 647 | 673 |
| Южная | 624 | 649 | 675 | 678 | 680 | 684 | 702 | 720 | 739 | 759 | 780 |

Таблица 43. Прогнозные тарифы объектов системы обращения с отходами, в рублях за тонну

| Объекты системы обращения с отходами | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТКО Иссинского района (58-00010-З-00592-25092014) | 883,6 | 908,8 | 933,2 | 1124,7 | 1156,2 | 1192,4 | 1228,9 | 1266,7 | 1305,6 | 1345,7 | 1387,0 | 1429,6 |
| Полигон ТКО Пачелмского района (58-00009-З-00592-25042014) | 649,1 | 809,0 | 831,0 | 852,8 | 875,1 | 902,2 | 930,1 | 958,9 | 988,6 | 1019,3 | 1050,9 | 1084,7 |
| Полигон ТКО Каменского района (58-00030-З-00692-311014) | 667,3 | 1433,7 | 1490,5 | 1544,4 | 1602,8 | 1651,8 | 1675,5 | 1700,0 | 1725,5 | 1752,0 | 1779,4 | 1807,9 |
| Полигон ТКО г.Пенза (58-00031-З-00068-110216) | 258,6 | 290,1 | 301,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТКО г. Кузнецк (58-00006-З-00592-250914) | 274,8 | 400,7 | 413,0 | 422,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТКО Земетчинского района (58-00014-З-00592-250914) | 638,5 | 797,4 | 819,0 | 840,4 | 862,4 | 889,1 | 916,7 | 945,1 | 974,4 | 1004,6 | 1035,7 | 1067,9 |
| Полигон ТКО Шемышейского района (58-00013-З-00592-250914) | 621,6 | 638,0 | 663,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТКО Бековского района (58-00008-З-00592-250914) | 595,0 | 1107,6 | 1769,9 | 1839,5 | 1915,6 | 1974,7 | 1993,8 | 2013,8 | 2034,6 | 2056,3 | 2079,0 | 2102,7 |
| Полигон ТКО Мокшанского района (58-00011-З-00592-250914) | 649,9 | 717,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТКО Сердобского района (58-00007-З-00592-250914) | 473,0 | 1050,7 | 1391,4 | 1447,2 | 1508,6 | 1555,0 | 1565,4 | 1576,4 | 1588,0 | 1600,3 | 1613,1 | 1626,6 |
| Полигон ТКО Городищенский район (58-00009-З-00592-25042014) | 686,1 | 800,0 | 837,3 | 846,8 | 856,6 | 870,9 | 885,7 | 901,1 | 1104,3 |  |  |  |
| Перспективный полигон ТКО в Нижнеломовском районе |  |  |  | 2402,9 | 2420,3 | 2438,2 | 2456,7 | 2475,9 | 2495,7 | 2516,1 | 2537,3 | 2531,8 |
| Перспективный полигон ТКО в Никольском районе |  |  | 1391,3 | 1937,5 | 2217,5 | 2225,3 | 2233,5 | 2775,2 | 3127,7 | 3132,3 | 3137,4 | 3143,0 |
| Перспективный полигон ТКО и пром.отходов в Кузнецком районе |  |  |  |  | 2101,5 | 2123,8 | 2146,7 | 2170,4 | 2047,4 | 1875,3 | 1901,3 | 1928,2 |
| Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе |  |  | 1255,2 | 1403,1 | 1459,0 | 1517,1 | 1577,5 | 1640,4 | 1705,7 | 1773,7 | 1844,3 | 1918,0 |
| Объект временного размещения ТКО, Нижний Ломов | 473,0 | 482,9 | 494,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе |  |  | 793,2 | 824,9 | 857,9 | 892,2 | 927,9 | 965,0 | 1003,6 | 1043,8 | 1085,5 | 1128,9 |
| Мусоросортировочный комплекс в Нижнеломовском районе |  |  |  | 615,6 | 615,3 | 614,9 | 614,4 | 613,8 | 613,0 | 612,2 | 611,3 | 610,2 |
| Мобильная сортировка при полигоне в Никольском районе |  |  | 256,7 | 256,6 | 256,4 | 256,1 | 255,7 | 255,1 | 254,5 | 253,7 | 252,8 | 251,7 |
| Мусоросортировочный комплекс в Кузнецком районе |  |  | 880,1 | 879,7 | 879,1 | 878,4 | 877,7 | 876,9 | 875,9 | 874,8 | 873,7 | 872,3 |
| Мусоросортировочный комплекс в Сердобском районе |  |  | 1006,7 | 798,6 | 573,7 | 422,7 | 403,6 | 383,6 | 362,8 | 341,1 | 318,4 | 294,7 |
| Мусоросортировочный комплекс в Бековском районе |  |  | 1273,2 | 1065,0 | 839,9 | 688,8 | 669,5 | 649,4 | 628,5 | 606,6 | 583,8 | 560,0 |
| Сортировка в Иссинском районе |  | 966,3 | 970,6 | 762,4 | 537,4 | 386,4 | 367,2 | 347,2 | 326,2 | 304,4 | 281,6 | 270,7 |
| Мобильная сортировка при полигоне Городищенском районе |  |  | 206,1 | 206,0 | 205,8 | 205,5 | 205,1 | 204,6 | 203,9 | 203,2 | 202,3 | 201,3 |
| Мобильная сортировка при полигоне в Земетчинском районе |  |  | 303,0 | 302,9 | 302,6 | 302,3 | 301,8 | 301,3 | 300,6 | 299,8 | 298,9 | 297,8 |
| Мобильная сортировка при полигоне в Пачелмском районе |  |  | 470,9 | 470,7 | 470,3 | 469,9 | 469,4 | 468,7 | 468,0 | 467,1 | 466,1 | 464,9 |
| Сортировка при полигоне в Каменском районе |  |  | 795,1 | 587,2 | 362,3 | 211,5 | 192,5 | 172,6 | 151,9 | 130,3 | 107,7 | 84,0 |

РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами размещена в публичном доступе в сети Интернет по адресу: Электронная модель ТСОО Пензенской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, формирует систему обращения с отходами на территории Пензенской области и является обязательной для исполнения региональными операторами по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и другими операторами, осуществляющими обращение с твёрдыми коммунальными отходами на территории Пензенской области.

Территориальная схема обращения с отходами базируется на новой модели отношений по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, сформированной Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». В соответствии с территориальной схемой формируется новая система накопления твёрдых коммунальных отходов, включая поэтапный переход к раздельному накоплению твёрдых коммунальных отходов и накоплению опасных и особо опасных отходов.

Территориальная схема обращения с отходами предусматривает строительство мест размещения, перегрузки и обработки отходов. В случае невозможности реализации мероприятий, предусмотренных территориальной схемой, в территориальную схему должны быть внесены соответствующие изменения. При этом региональные операторы вправе предложить к реализации собственные проекты строительства объектов обработки, перегрузки и размещения отходов, обеспечивающие достижение целей, предусмотренных настоящей территориальной схемой и соглашением об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, заключенным между региональными операторами и уполномоченным органом субъекта РФ.

В случае экономической и экологической целесообразности в период действия территориальной схемы могут быть предложены мероприятия по строительству объектов по утилизации и обезвреживанию отходов.

Территориальная схема включает в себя электронную модель, в которой имеется база данных для хранения и обработки всей информации по вопросам обращения с отходами на территории Пензенской области, финансовая модель, а также математическая модель для решения задачи оптимизации транспортных потоков, расположения и технических характеристик объектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение А1: Реестр источников образования ТКО

- Приложение А2: Реестр источников образования отходов производства и потребления за исключением ТКО

- Приложение А3: Данные статистической отчетности 2-ТП (отходы) за 3 года

- Приложение А4: Прогноз образования отходов производства и потребления за исключением ТКО

- Приложение А5: Информация о количестве медицинских отходов, образующихся на территории региона

- Приложение А6: Сведения о местах накопления ТКО (контейнерные площадки)

- Приложение А6.1: Система сбора отходов I и II классов опасности по данным органов местного самоуправления

- Приложение А7: Сведения об объектах размещения отходов

- Приложение А8: Сведения об объектах обработки отходов

- Приложение А9: Сведения об объектах утилизации отходов

- Приложение А10: Сведения об объектах обезвреживания отходов

- Приложение А11: Сведения о действующих объектах обезвреживания и утилизации биологических отходов

- Приложение А11.1: Сведения об объектах обращения с отходами сельского хозяйства

- Приложение А12: Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности

- Приложение А13: реестр имеющегося транспортного парка, осуществляющего сбор и вывоз ТКО

- Приложение Б1: Баланс количественных характеристик отходов производства и потребления за исключением ТКО

- Приложение Б2: Сводная информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается на протяжении срока действия территориальной схемы

- Приложение Б3: Расширенный баланс количественных характеристик ТКО, целевые показатели по ТКО

- Приложение Б4: Баланс отходов производства и потребления за исключением ТКО на каждый год действия территориальной схемы

- Приложение В1: Перспективная логистическая модель (схема потоков ТКО на период 2020 – 2030 годов)

Округлённые значения

Округлённые значения

http://pnz.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pnz/ru/statistics/enterprises/agriculture/

При организации централизованной системы раздельного накопления ТКО на территории Пензенской области, данный показатель подлежит пересчёту.

Без учёта доставки контейнеров.

Объекта обработки фактически нет, тариф не установлен. Выборка ВМР производится на теле полигона вручную. Учёт данного объекта как объекта обработки в схеме потоков отходов не предполагается.

Координаты земельных участков для перспективных объектов указаны ориетировочно и могут быть изменены по решению уполномоченного огана исполнительной власти Пензенской области.

20% вместимости предназначено для отходов производства и потребления за исключением ТКО.